农副产品加工机械

<REC>

<申请号>=CN200820164627.0

<名称>=一种茶机吸尘装置

<申请（专利权）人>=封  雯

<发明（设计）人>=祝小雄

<申请日>=2008.09.22

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区南湖府苑12栋1单元402室

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械，尤其是一种能使加工现场没有灰尘的茶叶加工

机械装置。本实用新型包括吸尘罩、排气扇、软管、围布、支架和轴承；吸尘罩1笼罩在锅

体上方；排气扇安装于吸尘罩顶部；软管连接排气扇通向室外；围布垂挂于吸尘罩侧面；轴

承通过支架安装在吸尘罩侧面，并安装于茶机机架上。本实用新型设计合理且简单实用，有

效的清理了机械生产过程中，由于干燥茶叶之间摩擦产生的毫毛类灰尘，保护了加工现场的

空气环境。

<REC>

<申请号>=CN00134935.X

<名称>=天麻的工厂化栽培

<申请（专利权）人>=崔学发

<发明（设计）人>=崔学发

<申请日>=2000.12.09

<地址>=118200辽宁省宽甸县地质矿产管理局

<摘要>=天麻的工厂化栽培技术方法,所属领域是涉及到一

种利用农田秸秆及人工配制液体、半液体营养液养殖密环菌实现

的一种工厂化栽培天麻技术,其主要技术方法是:对农田各种秸

秆、(壳)进行加工处理后,用于养殖密环菌生长完成天麻栽培生产,

通过多孔管道设置,可将水及人工配制密环菌营养液提供并补充

密环菌生长源以及利用可含水纤维物体、设置薄模,实现了液体

养殖密环菌,从而达到了天麻的工厂化栽培技术。

<REC>

<申请号>=CN00101471.4

<名称>=斗骑桶式薯类脱粉机

<申请（专利权）人>=张春平

<发明（设计）人>=张春平

<申请日>=2000.01.21

<地址>=233500安徽省蒙城县科委

<摘要>=斗骑桶式薯类脱粉机,属农副产品加工机械,由进

料斗、粉碎器、脱粉装置、收浆桶、供水器所组成,其特征是:

进料斗的底部与收浆桶上部进行可拆卸直接连接,粉碎器从进

料斗的端部插入进料斗内,脱粉装置则从收浆桶的端部插入收

浆桶内。整机具有结构简单、生产方便、时效率高、成本低、

体积小、重量轻、寿命长、操作使用维修方便等优点。可与各

种农用动力机械配套,既能流动作业,也可固定作业。

<REC>

<申请号>=CN200510049198.3

<名称>=互动式切片机

<申请（专利权）人>=朱政荣

<发明（设计）人>=朱政荣

<申请日>=2005.03.07

<地址>=311400浙江省富阳市富春街道秋丰村杭州富阳康华机械设备厂

<摘要>=一种互动式切片机，涉及一种圆刀且互动式的切

片机，它适用于中药材、农副产品及食品的切片加工。其主要

技术特征是所述的电机齿轮箱连接主动轴，主动轴连接传动套

轴，传动套轴与十字转架连接，十字转架上通过主轴和一支架

固定有圆形转盘，十字转架的另一支架两侧又对称设有刀盘转

轴、刀盘转轴固定刀片安装盘。本切片机把物料经低速旋转的

转盘被高速旋转的切刀切片，切片厚度由转盘对刀片的间距来

调节，适用于不同大小物料的切制，连续生产，成品率高，片

型好，设备运行安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN86103734

<名称>=哈密瓜削皮机

<申请（专利权）人>=新疆机械研究所

<发明（设计）人>=安西乾

<申请日>=1985.05.24

<地址>=新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号

<摘要>=本发明属于农副产品加工机械。它公开了一种

结构简单，造价低，安装、调整、使用方便的机械仿形

哈密瓜削皮机械。它是由气缸和仿形削皮器中的缓

冲定向弹簧片、定向轮、仿形削皮刀等所组成的仿形

削皮机构。它实现了哈密瓜削皮一次完成的高效复

杂动作。配合有先切去哈密瓜两端头皮层的合理工

艺。整个机构的核心是利用仿形削皮刀的特殊形状

和固定方式，使瓜在削皮器中行进时，使仿形刀有可

能把强度大的厚而柔韧的瓜皮，切割成四至五份，降

低了瓜皮强度，实现一次完成削皮的目的。

<REC>

<申请号>=CN87108169.5

<名称>=薯类粉丝自然分离方法

<申请（专利权）人>=中国科学院黑龙江农业现代化研究所

<发明（设计）人>=亢文福;王淑品

<申请日>=1987.12.18

<地址>=黑龙江省哈尔滨市哈平路402信箱

<摘要>=本发明属于农副产品中食品加工方法。纯薯类

粉丝先成型后熟化加工过程中，由于未解决自然分离

问题，只有在北方冬季或具有冷冻设备条件的厂家才

能分离薯类粉丝。限制了开发薯类资源。针对上述

问题，本发明采用新工艺、新措施，在湿薯类粉丝表面

镀豆类淀粉糊薄膜，隔开薯类粉丝。镀后的粉丝可自

然分离，确保薯类粉丝常年生产，获得更高的经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN90106941.8

<名称>=风运面粉厂工艺与设备

<申请（专利权）人>=李树林

<发明（设计）人>=李树林

<申请日>=1990.08.09

<地址>=430030湖北省武汉市汉口武圣路邮政局

<摘要>=本发明涉及风运面粉厂工艺与设备。广泛用于

农副产品加工、化工、冶金等行业。发明属于面粉加工中风动分离、筛选分级、干湿

处理成套组配技术。其特征是新设计的一系列接料

器、输料管、卸料器、除尘器、取粉器、闭风器传动装置

等全新风运除尘装置，多仓式高方筛，干湿法处理机

械与现有生产设备互为匹配组成简化创新的风运面

粉加工成套设备，具有物耗低、能耗低、污染低、投入

产出效率好，生产的等级面粉出粉率高，灰分低、筋力

强。

<REC>

<申请号>=CN94106318.6

<名称>=猪血腻子配方及生产工艺

<申请（专利权）人>=赵昌寿

<发明（设计）人>=赵昌寿

<申请日>=1994.06.10

<地址>=221006江苏省徐州市煤建东二巷2-6-101

<摘要>=本发明公布了一种猪血腻子配方及生产工艺，这

种腻子所用材料全部使用丰富的国产资源和农副产

品。采用传统与现代科学相结合的全新生产工艺，成

功地采用猪血、豆腐为主要配方同石膏粉，立德粉、淀

粉、滑石粉、石灰粉等混合比例制成稠粘面块状用机

械加工成型，干处理磨成粉状装袋，为A料；另配有

用香蕉水与清胶粘剂配制成稀释剂为B料，随用随

调达到储存、运输、使用经营方便，是理想的质高价廉

用途广泛的定型商品腻子。

<REC>

<申请号>=CN97101753.0

<名称>=变力杠杆式永动机

<申请（专利权）人>=张俊峰

<发明（设计）人>=张俊峰

<申请日>=1997.02.06

<地址>=748106甘肃省定西地区陇西县首阳镇石家巷

<摘要>=一种变力杠杆式永动机。可方便地将地球吸引力

转变为动力,实现我们周围十分便利地地球吸引力的利用。其由

机身(1),动力轮旋转台(2),上、下定滑轮(4)和(5),动力链条传送

带(7)上设有若干个可匣拉杆上带标尺的杠杆(8)加减质量的砝

码(9),档位变速箱(16)组成。作为动力机带动其它机械,可广泛

用于船上,边防哨卡,航标灯,地质队营地,边远山区,农村,玩具工

艺装饰品,实现抽水、灌溉、磨面,加工农副产品、发电等。

<REC>

<申请号>=CN98111316.8

<名称>=机械能农机与整体装置

<申请（专利权）人>=朱天赉

<发明（设计）人>=朱天赉

<申请日>=1998.05.23

<地址>=233010安徽省蚌埠市涂山路1083号第十二中学(附近电话:0552－4096614)

<摘要>=机械能农机与整体装置。解决近无动力花费装置

的实现问题。采用方案是:装置运行所需的能量由生产机械能的

机械力源供给。给出了多种机械力源(包括第一永动机)与机械

能拖拉机、耕播机、收获机、农副产品加工装置、畜牧机械、

医用装置、食品加工装置、保暖装置、生产线、飞行机器人。

人体内工作机等一系列机械能装置。本发明开始了机械能农机

时代与农业生产近无动力花费时代,它将对人类进步有深远影

响。

<REC>

<申请号>=CN200810104822.9

<名称>=多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=曹克胜;刘锦江

<发明（设计）人>=曹克胜;刘锦江

<申请日>=2008.04.24

<地址>=100036北京市海淀区莲宝路7号院4号楼2505

<摘要>=多功能拖拉机包括装有动力设备的机架，在机架上方安装平台，平台的后下方中心部位与液压缸铰接；机架中下部与后桥箱固定连接；后桥箱内装有传动的前、后输出轴，在机架的不同部位可与双铧犁、旋耕机、挖坑机、吊装机和井探机等现有产品连接驱动。本发明与现有技术相比，其优点：一是多功能，适用面广。既能用于农田各种作业，又能用于农田、果园、山林中挖坑种树，建筑吊装，打井探矿，农副产品加工及短途运输等，充分发挥农用小拖拉机的功能，为广大农户创造更高的经济效益；二是整体结构设计合理，组装连接牢固，传动安全可靠，操作方便，便于农民掌握使用；三是使用本机动力装置就能完成各项作业，运行成本低，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN85200907

<名称>=液压粉丝机

<申请（专利权）人>=中国科学院黑龙江农业现代化研究所

<发明（设计）人>=亢文福;于文达

<申请日>=1985.05.22

<地址>=黑龙江省哈尔滨市哈平路402信箱

<摘要>=农副产品加工中一种以淀粉为原料生产粉丝、

粉条和粉皮的食品机械，采用了活塞挤压装置和液

压动力。不仅可以利用含直链淀粉较高的豆类淀粉

为原料生产粉丝，而且可以完全利用含直链淀粉很

少的、价格便宜的马铃薯淀粉为原料生产粉丝，且

生产能力强。

<REC>

<申请号>=CN92202293.3

<名称>=多功能摩托车

<申请（专利权）人>=何开祥

<发明（设计）人>=何开祥

<申请日>=1992.01.28

<地址>=630032四川省重庆市沙坪坝区双碑堆金村445-3-1

<摘要>=多功能摩托车是在不改变普通摩托车的外观和

性能并符合陆路交通法规的条件下将后轮轴上的链

轮或带轮作为动力输出，接上气泵或水泵或农副业机

械便可充气或抽水或农副产品加工，接上推进器并配

备折叠式气船便可水上行驶并符合水路交通法规。

作陆用摩托车时，折叠式气船用作护膝板，推进器折

装在护架中。水陆互换简便迅速，有利于军事行动和

文体活动。多功能摩托车用于水陆交通，工农业生产中的气

体压缩、抽水灌溉和农副产品加工。

<REC>

<申请号>=CN97205376.X

<名称>=五分离家用碾米机

<申请（专利权）人>=陈嘉祥

<发明（设计）人>=陈嘉祥

<申请日>=1997.06.09

<地址>=364211福建省上杭县南阳镇轻工机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械,尤其是

五分离家用碾米机。该碾米机固定在机架上的碾米器出料口装

有转向槽,转向槽下方阶梯落差式地设有可调节倾角的上溜筛

槽和下接的转向粗糠出口槽、与电动机扇叶同轴的风机分离

器、下溜筛槽及其大米出口处底面逆向设置的细颗粒出料槽,

它能高效地将稻谷碾分出细糠、粗糠、谷皮、碎米和纯净的大

米,可与干湿两用粉碎机组合,具有体积小、重量轻、耗电少、

安装使用方便等优点,每小时可加工稻谷130～150公斤。

<REC>

<申请号>=CN96224001.X

<名称>=多功能家用托拖车

<申请（专利权）人>=万继明

<发明（设计）人>=万继明

<申请日>=1996.11.06

<地址>=641402四川省简阳市灵仙乡金鱼池村二组

<摘要>=一种用途广泛的多功能家用托拖车,其车头为手

把式独轮驱动结构,在车头固定底盘上,发动机、离合器、变速

器、链条或三角皮带、独轮驱动轮顺序传动,构成独轮驱动车牵

引机构,独轮拖车或两轮拖车前端管状挂环插入车头固定底盘

尾端拖车挂钩装置内用插销锁住构成两轮摩托车或三轮运输

车,犁铧机构总成用螺栓固定在车头可调节底盘底部犁铧机构

总成挂座板上构成拖拉机用于耕田耕地,且能在陡坡地耕作,农

副产品加工机械或发电机安装在车头可调节底盘上用于加工

农副产品或作发电机使用。

<REC>

<申请号>=CN00201314.2

<名称>=一种轻小型运输车的传动与动力输出结构

<申请（专利权）人>=任守信

<发明（设计）人>=任凯;任守信

<申请日>=2000.01.26

<地址>=130031吉林省长春市吉林柴油机厂宿舍21栋5号

<摘要>=一种轻小型运输车的传动与动力输出结构,采用

独立的封闭离合器,在离合器外圆处有皮带传动槽,在变速箱一

轴的外伸端,固连有皮带传动轮,这样发动机的动力,既可用于变

速箱的动力传动,又可以利用前后两个皮带轮槽,将动力输出,若

配套带动相应的空压机、水泵、发电机、磨米机、脱粒机、粉

碎机等机械,可以快捷组合成各种用途的工程车或农副产品加

工流动车等。具有组装与拆除容易特点,大大提高了运输车的实

用性与应用范围。

<REC>

<申请号>=CN00211298.1

<名称>=松籽加工筛选机筛板击振器

<申请（专利权）人>=梅河口市果仁机械厂

<发明（设计）人>=张日增

<申请日>=2000.03.28

<地址>=135000吉林省梅河口市河南街向阳路3号

<摘要>=本新型属于农副产品加工机械领域,涉及松籽加

工筛选机筛板击振器,它通过连接支架支撑和双级连杆、偏心轮

摇杆及带爪形离合器的偏心轮主轴与主机传动机构连动为一

体,在筛箱上下筛板之间横向轴定多组双臂组合式弹性摆锤,在

上下筛板内壁与之对应位置设加固板和下加固板凸榫,双臂组

合式弹性摆锤的中心轴,通过其偏心轴销与伸出筛箱外的双级

连杆、偏心轮、偏心轮摇杆,经爪形离合器偏心轮主轴连动并与

主机传动机构连动,本新型提高生产力30—40%,节省人力75%,

筛板使用寿命提高2倍,实现了优质高产。

<REC>

<申请号>=CN00235662.7

<名称>=多功能秸杆谷物饲料粉碎铡揉机

<申请（专利权）人>=公主岭市农业机械制造厂

<发明（设计）人>=田忠宝;王树成;王金明;刘井祥

<申请日>=2000.06.26

<地址>=136114吉林省公主岭市农业机械制造厂

<摘要>=多功能秸杆谷物饲料粉碎铡揉机,包括主轴转子

(1)、铡揉粉碎室(2),自动给料装置(3),机体(4)四个部分,它是一

种集秸杆、谷物铡断、揉搓、粉碎于一体的多功能的农副产品

加工机械,能完成秸杆铡断、揉搓、粉碎和谷物粉碎等多项作业,

由于增设了自动给料装置,所以能够自动给料,质量好,效率高,

性能可靠,坚固耐用。

<REC>

<申请号>=CN00244302.3

<名称>=集粉、集粒旋转分离器

<申请（专利权）人>=王普会

<发明（设计）人>=王普会

<申请日>=2000.08.26

<地址>=651708云南省嵩明县小街镇福海办事处下坝下村

<摘要>=本实用新型涉及一种集粉、集粒旋转分离器,属于

农副产品中颗粒及秸秆类加工成粉粒状产品的机械。三个或两

个圆锥筒分离器用管道连接成一个旋转分离器(1),再通过管道

与饲料粉碎机连接,可广泛用于秸秆、藤蔓和颗粒料加工成粉状

的分离装置。它占地面积小,移动方便。

<REC>

<申请号>=CN01206993.0

<名称>=新型杀青烘干机

<申请（专利权）人>=南江县青丫金银花开发有限责任公司

<发明（设计）人>=任道行;董光洪;符政;戴黎明

<申请日>=2001.07.27

<地址>=636600四川省南江县南江镇城庙路

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于茶叶、金银花、菊

花、黄花、蔬菜、中药材等农副产品的加工工艺中杀青烘干的

干燥设备,包括蒸汽炉、鼓风机、烘箱,蒸汽炉的炉腔与鼓风机

的进风管连通,并设有热风闸门,鼓风机的出风口分别与蒸汽炉

的散湿散热室和烘箱经管道连通,其管道上分别设有风量闸阀,

本实用新型体积小、重量轻、能耗低,且具有一机多用、成本低

廉、使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN01228591.9

<名称>=农副产品干燥机

<申请（专利权）人>=黑龙江省石油化学研究院;黑龙江省七台河市科学技术研究所

<发明（设计）人>=崔昌龙

<申请日>=2001.08.31

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市中山路164号

<摘要>=农副产品干燥机属于农业机械中农副产品加工

机具。该机由设置在彩钢保温外框内相互连通的换热室、干燥

室、工作气缓冲室以及型煤炉、温湿度指示仪构成,在换热室内

安装风机、换热器,换热器的两端分别与排烟管和型煤炉连通,

温、湿度探头配置在干燥室内,排湿口、排湿调节阀固装在彩钢

保温外框上部,本机具有结构简单、尺寸紧凑、热效率和生产率

高、烘烤质量好、节约能源的特点,尤其适合烟叶烘干使用。

<REC>

<申请号>=CN01235878.9

<名称>=辊轮挤压滚筒式采鱼肉机

<申请（专利权）人>=华南农业大学

<发明（设计）人>=叶盛英

<申请日>=2001.05.18

<地址>=510642广东省广州市天河五山伍宏达转

<摘要>=本实用新型涉及农副产品加工机械领域。由机

架、电动机、减速机、出鱼骨导槽、盛料盘、鱼体导向道、多

孔滚筒、环形帆布带、链轮、帆布带驱动与从动辊、调节挤压

力手轮、挤压辊轮副总成等组成。挤压力调节由挤压辊轮副总

成、转轴与调节手轮实现。本实用新型具有结构简单,体积小,

挤压力可调节,出肉率高,适合于乡镇水产加工厂生产。

<REC>

<申请号>=CN01280472.X

<名称>=白瓜籽分离机

<申请（专利权）人>=刘殿双

<发明（设计）人>=刘殿双

<申请日>=2001.12.31

<地址>=156619黑龙江省宝清县东方红林场

<摘要>=白瓜籽分离机属于农副产品加工机械,主要用于

白瓜籽机械化分离作业。该机在挤瓜爪和壳体之间安装360°

包角的凹板,凹板与壳体间留有环形间隙,在凹板后端设有滚动

筛,该滚动筛与壳体间也设有环形间隙,在凹板和滚动筛下部配

置搅龙总成,环形间隙与搅龙总成相通,搅龙总成的排出口与滚

筒接通,本机可将整体白瓜直接喂入机内完成白瓜籽分离,具有

生产效率高、分离质量好、瓜籽回收率高、机具作业可靠、故

障少、劳动强度低的特点。

<REC>

<申请号>=CN02280332.7

<名称>=卧式水冷造粒粉机

<申请（专利权）人>=胡仁德

<发明（设计）人>=胡仁德

<申请日>=2002.11.17

<地址>=457003河南省濮阳市胜利东路中段中运宾馆后院

<摘要>=卧式水冷造粒粉机是一种粉碎机械，它克服了目

前市场上人们所用粉碎机械加工时产量低、不安全、污染环境

等缺点，它主要由机座、机壳、机芯、电机、进料口、出料口

等部件连接而成，由于采用此装置，本机体积小，结构紧凑、

运行安全、耗能低，便于维修，工作温度低于60°，不会产生

高温高压，适用范围广，特别适用于中硬性金属材料，橡胶、

塑料、中草药、农副产品等物料的粉碎加工。

<REC>

<申请号>=CN03234091.5

<名称>=多功能农用烘筛机

<申请（专利权）人>=文仁俊;贺禄兵

<发明（设计）人>=文仁俊;贺禄兵

<申请日>=2003.04.21

<地址>=400053重庆市九龙坡区黄桷坪铁路六村62－1号

<摘要>=一种多功能农用烘筛机，属于中药材及农副产品

加工机械，特别涉及中药材及农副产品的干燥机具。本实用新

型主要包括加热设备、动力及传动设备、干燥设备等具有加热

空气，动力及传动、干燥筛料等多种功能。本实用新型结构简

单，制造工艺简单，可充分利用山区、农村的地方燃料(如煤、

柴、秸秆等)，干燥如黄连等中药材及如谷物、豆类、花生等农

副产品。成本低，干燥效率高、效果好；本实用新型操作简单

方便，灵活安全，费力不大，特别适用于我国山区和农村广大

农户操作使用，是理想的多功能农用烘筛机。

<REC>

<申请号>=CN200320104716.3

<名称>=舂床

<申请（专利权）人>=邓光荣

<发明（设计）人>=邓光荣

<申请日>=2003.12.27

<地址>=650100云南省昆明市西山区马街南路39号

<摘要>=本实用新型公开了一种舂床，属于加工农副产品

的机械，特别是用于舂辣椒粉的电动舂床。由机架(2)、电动机

(13)、减速机构、冲捣机构组成，该舂床由电机作动力，经二

级减速后带动落锤轴(1)上下运动冲捣铁元臼(16)内物品，省时

省力，效率高，除加工辣椒粉外，还可加工其它需粉碎的干果

类农副产品，深受用户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN200320111483.X

<名称>=圆葱筛选分级机

<申请（专利权）人>=崔成日

<发明（设计）人>=崔成日;尹大元

<申请日>=2003.10.24

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区海员街24－1号

<摘要>=圆葱筛选分级机属于农业机械中的农副产品分

选加工机具，在机架上利用摆动吊杆铰接吊挂安装着由初级

筛、一、二、三级筛构成的筛体总成，该筛体总成整体纵向呈

阶梯状；偏心轴配装在筛体总成上，传动带将偏心轴与电机连

接；初选筛及一、二、三级筛均由筛杆组成，其筛杆间距从初

级筛至一、二、三级筛逐级依次加宽；本机结构简单，造价低

廉，使用方便，故障少，作业效率高，分选质量好，劳动强度

低。

<REC>

<申请号>=CN200420025275.2

<名称>=传统菜肴原料的食品加工设备

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=章军;吕兵;曹伟明

<申请日>=2004.03.10

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=本实用新型涉及一种传统菜肴原料的食品加工

设备，用于剪掉毛豆豆壳的头尾两端，去除螺蛳尾部，以及长

茎类蔬菜的切断加工，属于食品、农副产品加工设备的技术领

域。本实用新型采用一正转、一反转的两个扇形动刀，和一个

带有导向孔和导向槽刃口的定刀。扇形动刀的一边是径向刃，

与定刀导向槽刃口的剪切作用，剪掉毛豆豆壳的头尾两端；电

机反转时，扇形的动刀另一边的刀背刃与定刀导向孔口的冲剪

作用，去除螺蛳尾部；左右动刀扇形的圆周刃滚切长茎类蔬菜，

此功能可使用与刀具旋转切削运动相协调的进料机构。本实用

新型食品加工设备具有功能多样、生产高效及使用方便等特

点。

<REC>

<申请号>=CN200420056995.5

<名称>=速度可调的双向运动连续协调式工作台

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=章军;卢业春;张琦;吕兵

<申请日>=2004.11.16

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=本实用新型涉及一种速度可调的双向运动连续

协调式工作台，用于要求相互垂直的纵向和横向运动的、连续

不断地正反方向横向运动的、且这两个运动速度大小必须协调

的场合，属于机械领域，尤其是食品、农副产品加工设备的技

术领域。其结构是：旋转手柄(2)带动不完全齿轮副(4)转动，不

完全齿轮副(4)驱动挂轮副(1)转动，使同轴的齿轮(10)带动固定

齿条(11)的纵向工作台(9)沿纵向直线导轨(7)纵向移动；与手柄

(2)同轴的封闭螺旋槽凸轮(14)旋转，驱动横向工作台支架(8)等

沿横向直线导轨(6)上横向移动，在凸轮升程和回程间的小过渡

圆弧时，不完全齿轮副(4)的从动轮停转；改换挂轮副(1)，可改

变横、纵向运动速度的比值。

<REC>

<申请号>=CN85200066

<名称>=独轮手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=陕西省宝鸡岭北工业公司

<发明（设计）人>=乔芳钦

<申请日>=1985.04.01

<地址>=陕西省宝鸡市岭北工业公司

<摘要>=独轮手扶拖拉机是一种以耕作为主的小型轻

便农业机械，发动机为4马力单缸柴油机，行走

轮设计成具有一个滚动支点的独轮，转弯半径小，

机动性好。在坡地耕作、不受机身倾斜的影响、

适用于山区丘陵地带及林间进行耕作、除草、喷

药、运输以及农副产品加工的动力输出。行走轮

上可安装带爪的防滑履带，以增加牵引力。传动

系统采用12型手扶拖拉机通用易损件、便于维修

更换。还附有与其配套的犁体及运输用的轻便自

卸拖车。

<REC>

<申请号>=CN87205471

<名称>=玉米皮编织机

<申请（专利权）人>=付文贤;邵雅清;肖栋书

<发明（设计）人>=付文贤;邵雅清;肖栋书

<申请日>=1987.11.23

<地址>=吉林省长春市卫星路35号

<摘要>=玉米皮编织属于农副产品加工机械。该机能编

织不同规格的三股草辫。用来制作各种规格产品。

玉米皮编织机采用梭式自动换位子。由槽轮的运动

使编织框在梭式自动换位子的带动下作“∞”平移转

动达到编织的目的。且换位自如、平稳可靠，体积小，

造价低等优点。

<REC>

<申请号>=CN87215917

<名称>=单缸卧式强制循环水冷却柴油机

<申请（专利权）人>=开封柴油机厂

<发明（设计）人>=杨贡夔;王万鹏;焦秀亭;李昆扬;郜宝山

<申请日>=1987.11.30

<地址>=河南省开封市劳动路南段

<摘要>=一种单缸卧式强制循环水冷却柴油机，其机体上

装有水泵，及整体铸造支架，该支架上装有散热器和

带风扇的发电机。热水出口设置在缸盖上方燃烧室

附近，形成机体——缸盖循环水路。而水泵皮带轮、

发电机皮带轮及飞轮驱动皮带轮呈三角形布局，水管

呈横排布置的散热器，体积小，散热面积大。不仅可

以做为手扶、四轮拖拉机的配套动力，也可以做为工

程机械、农副产品加工及排灌等的配套动力，又由于

其耗水量少，对于缺水地区使用更为方便。

<REC>

<申请号>=CN88203370

<名称>=瓜类定向输送剖分机

<申请（专利权）人>=新疆机械研究所;新疆维吾尔自治区吐鲁番瓜果实业公司

<发明（设计）人>=周卫华;毛善义;袁振军;陈卫军

<申请日>=1988.02.11

<地址>=新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号

<摘要>=本实用新型涉及农副产品加工机械中的瓜类剖

分机械，由V型输送机构、剖分机构、机架三部分组

成。V型输送机构中的两条等速传动皮带组成了沿

长轴方向定向输送的V型槽，其角度可由调节螺杆

在一定范围内调节，以适应不同种瓜的部分要求。由

于采用了V型输送槽与旋转圆盘刀剖分瓜，结构简

单，剖分的瓜切口平直、对称，能适应各种瓜的剖分，

且剖分质量好。由于采用机械代替人工剖切，劳动强

度小，生产率高。

<REC>

<申请号>=CN88205495.3

<名称>=复合梳理式纤维性物料均匀输送装置

<申请（专利权）人>=国家机械工业委员会呼和浩特畜牧机械研究所

<发明（设计）人>=杨文大;张玉凤

<申请日>=1988.05.14

<地址>=内蒙古自治区呼和浩特市新城区昭乌达路一号

<摘要>=本实用新型提供了一种适合在各类饲草料加工

及农副产品加工机械中采用的复合梳理式纤维性物

料均匀输送装置。本装置作业时，依靠指形轮和条状

梳板的复合梳理控制均匀输料，依靠多余物料溢出散

落至料槽外，自行调节喂入量。这种采用单级机械控

制的均匀输料机构结构简单紧凑、易于制造，并可用

柴油机、汽油机等非电动力驱动。

<REC>

<申请号>=CN88218378.8

<名称>=小型莲子自动通心剥壳机

<申请（专利权）人>=陈伟林

<发明（设计）人>=陈伟林

<申请日>=1988.09.17

<地址>=湖南省湘潭市农业机械化研究所

<摘要>=小型莲子自动通心剥壳机，是一种农副产品加工

机械，它将送料、剥壳、通心排列成一定的先后次序，

有条不紊地进行特定的剥壳。通心作业，是一种安全

可靠，操作方便的较为理想的莲子通心剥壳机具。

<REC>

<申请号>=CN89220457.5

<名称>=玉米秸皮、芯分离机

<申请（专利权）人>=孙竹营

<发明（设计）人>=孙竹营

<申请日>=1989.12.01

<地址>=136100吉林省公主岭市大马路36号公主岭市第三工业局

<摘要>=本实用新型提供的是农副产品的加工设备，特别

是用于玉米秸的皮、芯分离。它主要是由位于主托架

前端下部的递进滚及上部的递进槽轮、中部安于展刀

架上的展刀、后部的拉进滚和滚刀及电动和传动部分

所构成。它具有结构合理、操作方便，可较为彻底的

将玉米秸的皮、芯及叶子一次分开。

<REC>

<申请号>=CN89221074.5

<名称>=单片微机电工参数测试仪

<申请（专利权）人>=朱兴武

<发明（设计）人>=朱兴武;林炜

<申请日>=1989.12.16

<地址>=江苏省南京市中山门外柳营100号(210014)

<摘要>=一种由单片微机控制的随时能对电气设备进行

各项交流电力参数测量的电工综合测试仪器。可在

设备不停电的情况下方便地测得电流、电压、频率、功

率、功率因数值，也可测直流电阻和绝缘电阻值。仪

器为整装便携式结构、体积小重量2.5分斤，量程自

动切换，测量最大值：电压600伏、电流500安、功率

300千瓦、频率99.9赫、功率因数-0.999-0.999。适

合于供电局、变电所、工矿企业、电力排灌农副产品加

工站及农村电工人员，特别适合于野外作业的电气人

员使用。

<REC>

<申请号>=CN90210929.4

<名称>=大蒜切脐机

<申请（专利权）人>=山东省聊城市柳园农机修造厂

<发明（设计）人>=孙金成;丁保江;刘长福

<申请日>=1990.04.29

<地址>=252000山东省聊城市柳园南路65号

<摘要>=本实用新型是用于大蒜切脐的农副产品加工机

械。它主要是由底座、固定在底座中间的立柱、立柱

中部的工作台、上部的切刀架、切刀以及固定在工作

台上的滑杆、喂料板支撑滑套、窝眼式椭圆喂料板、脚

踏板等部件构成，一般大蒜切脐均采用人工方式，费

力、费时极不安全，用大蒜切脐机切，可以节约大量劳

力和材料，还可确保切削的质量。本实用新型可广泛

应用于大蒜的加工业。

<REC>

<申请号>=CN90214211.9

<名称>=爪式粉碎机秸秆切断辅助装置

<申请（专利权）人>=梁健

<发明（设计）人>=梁健

<申请日>=1990.08.10

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区峄山南路(枣庄市农业机械厂)

<摘要>=爪式粉碎机秸秆切断辅助装置，属于农副产品加

工机械技术领域。本实用新型主要结构特征是：辅助

装置可作为爪式粉碎机的附件，在不影响爪式粉碎机

现有性能的条件下，安装时不需改动爪式粉碎机的任

何部件，动刀(3)利用转子盘(2)的拆卸工艺螺孔固定

在转子盘(2)上；定刀(5)利用活门(1)上现有的螺孔

固定在活门(1)上；动刀(3)在转子盘(2)高速旋转的

带动下，与定刀(5)之间形成相对剪切作用将秸秆切

断，使秸秆切断和粉碎两道工序合并作业。本实用新

型的工艺简单，造价低廉，便于制造安装，能较明显地

减轻劳动强度，提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN90226238.6

<名称>=多种用途的自动离合器

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院唐山分院

<发明（设计）人>=陈玉祥

<申请日>=1990.12.17

<地址>=063012河北省唐山市新华西道

<摘要>=多种用途的自动离合器，包括传动轮和拨轮。拨

轮装在原动机轴上，其离心块在离心力作用下，高速

时自动与传动轮接合，低速时在板簧作用下自动与传

动轮离开。传动轮设有径向传动鼓，用于三角皮带或

平皮带连负载；在其侧端设传动齿，以牙嵌连负载。

适用于电动机或柴油机带动农副产品加工机械、风

泵、水泵、螺杆泵、隔膜泵、扇风机、破碎机、输送机及

船舶等一器多用。在有载条件下实现空载起动，不需

摘挂皮带，操作安全可靠，省电节油，过载保护，制造

简单。

<REC>

<申请号>=CN91211252.2

<名称>=可脱玉米花生粒的锤式粉碎机

<申请（专利权）人>=荣成市拖拉机厂兰家分厂

<发明（设计）人>=陈夕顺

<申请日>=1991.02.08

<地址>=264327山东省荣成市兰家乡

<摘要>=一种可脱玉米花生粒的锤式粉碎机，属于农副产

品初加工机械，特征是在锤式粉碎机壳体一侧设有出

瓤口，脱粒滚子为两个外径上带有螺旋滚齿的半圆形

脱粒滚子，其下方的壳体14上设有带筛孔的搓板。

本实用新型实现一机多用，既能够脱花生和玉米粒，

又能够粉碎饲料，脱粒效率高、破碎率低，管理和使用

方便，适用于玉米、花生脱粒和饲料粉碎。

<REC>

<申请号>=CN91221678.6

<名称>=滚筒式煎饼机

<申请（专利权）人>=淄博市淄川区罗村农机厂

<发明（设计）人>=孙术;李永纪;刘会文

<申请日>=1991.09.11

<地址>=255138山东省淄博市淄川区罗村镇

<摘要>=一种滚筒式煎饼机，属于农副产品加工机械。主要由机架、滚筒、加热装置，布浆装置、擦油装

置、刮刀装置、动力传动系统所组成。可使用煤、木柴

等燃料。连续烙制以面粉、玉米面为主，可配适量瓜

干、小米、大米、高粱、大豆粉、甜味剂的料浆，煎饼厚

度为0.4-0.5毫米，呈长方形，大小随人工切取。8小

时耗煤130-150公斤，耗植物油0.3公斤，烙制煎饼

200-250公斤。操作方便，效率高，产品卫生，是厂

矿、部队、机关、学校等单位食堂、粮店、饭店及个体经

营生产煎饼的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN92229314.7

<名称>=碾米粉碎磨浆组合机

<申请（专利权）人>=国营江南机器厂

<发明（设计）人>=陈定波;刘国斌;魏永生;周君义;李浩胜;杜仲辉

<申请日>=1992.08.06

<地址>=441207湖南省湘潭市第5号信箱

<摘要>=本实用新型涉及到农副产品加工机械，特别是碾

米粉碎磨浆组合机，它由碾米部分1、粉碎部分2，动

力部分3，磨浆部分4构成。是在中国专利号

90221160.9的“碾米粉碎组合机”中碾米部分的轴承

座和主轴上通过磨浆部分4中的联接体16，联接轴

19将其连为一体，采用同一动力部分3带动，具有碾

米，粉碎，磨浆功能于一机，效率高，增加成本少等特

征。

<REC>

<申请号>=CN93206096.X

<名称>=薯类、豆类浆渣自动分离机

<申请（专利权）人>=赵瑞贤

<发明（设计）人>=赵瑞贤;马绍贞;张国芝;李永亮

<申请日>=1993.03.20

<地址>=475200河南省杞县平城乡坦寨村

<摘要>=本实用新型涉及农副产品加工机械。该机能代

替四机——薯类粉碎机、浆渣分离机、豆类粉碎机、浆

渣分离机。该机上设有薯类粉碎辊轮、豆类粉碎用

动、定磨头以及浆渣自动分离部件——圆筒、空心轴、

进水管、板刷、滤网、出浆口、出渣口。更换粉碎辊轮

或调整动、定磨头之间间隙能实现加工薯类或豆类，

在同一机上粉碎、浆渣分离能连续一次性完成，一天

能加工薯类7500kg或加工豆类2000kg，可与2.8—

5.5Kw电动机或8—15马力的柴油机进行配套作

业。

<REC>

<申请号>=CN93208705.1

<名称>=一种磨粉及其筛理装置

<申请（专利权）人>=安徽省五河县机械厂

<发明（设计）人>=王超民;朱启志;王儒超

<申请日>=1993.04.02

<地址>=233300安徽省五河县城关镇国防路60号

<摘要>=本实用新型涉及农副产品加工机械设备。所述

装置包括有实施皮心分离加工的磨粉机组，在磨粉机

上方有用于分级及提粉的圆筛和风筛提粉器，并由输

运管道连接，其特征在于磨粉机组的排列方式是中间

每排均为双列，其中一台为后道皮磨，另一台为前道

心磨，其结果使输运管网更趋整齐，节缩了输运管路，

并实现物料的部分自流，从而降低了能耗，节约了成

本，降低了噪音。

<REC>

<申请号>=CN93218771.4

<名称>=双推进自熟粉丝机

<申请（专利权）人>=郭英梅;周四阁

<发明（设计）人>=郭英梅;周四阁

<申请日>=1993.07.15

<地址>=450053河南省郑州市拖拉机厂

<摘要>=本实用新型提供了一种双推进自熟粉丝机，主要

包括推进轴(5)、加热管(8)、出料焊合件(16)，其中推

进轴(5)为一带有左右螺旋推进槽的左右螺旋推进

轴，加热管(8)套在推进轴(5)上，加热管(8)上固定有

出料管(19)，进料斗(3)，出料管(19)一端与出料焊合

件(16)连接。本实用新型主要用于对农副产品如淀

粉类进行加工，制成丝状或片状，用机械操作代替人

工操作。

<REC>

<申请号>=CN94222351.9

<名称>=碾米粉碎磨浆多功能加工机

<申请（专利权）人>=黎治国;刘锡萍

<发明（设计）人>=黎治国;刘锡萍

<申请日>=1994.09.28

<地址>=558000贵州省都匀市州机械工业局

<摘要>=本实用新型向用户提供一种多功能农副产品加

工机械，它由碾米总成、粉碎总成、磨浆总成和机架组

成。其特点是碾米总成、粉碎总成和磨浆总成同时固

定在一个机架上，用一个动力带动，而且碾米总成和

磨浆总成公用一根主轴I，本机器结构紧凑，体积小，

成本低，节约能耗，使用维修方便，适合广大农村推广

使用。

<REC>

<申请号>=CN94241206.0

<名称>=速冻蔬菜前处理漂烫设备

<申请（专利权）人>=莱阳市宝龙实业股份有限公司

<发明（设计）人>=迟国华;陈洪林;刘硕清;任忠顺;迟景先

<申请日>=1994.08.27

<地址>=265200山东省莱阳市富水北路西关小学西

<摘要>=

本实用新型属农副产品加工设备。具体是蔬菜

速冻前的挑选、清洗、漂烫、冷却、整理等前处理加工

中的漂烫设备。该设备有通蒸汽的箱体，在箱体内设

置了能转动的搅龙，搅龙表面布满筛孔，内壁焊有螺

旋。解决了漂烫中各种蔬菜要求不同的漂烫时间和

温度，达到烫漂、色泽一致、均匀。并能连续作业，组

成生产线的一部分。

<REC>

<申请号>=CN95203840.4

<名称>=小型甜菜削头机

<申请（专利权）人>=新疆机械研究所

<发明（设计）人>=夏振铎;曹升未

<申请日>=1995.02.24

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号夏耀德转

<摘要>=

本实用新型小型甜菜削头机是一种农副产品收

获机械。根据甜菜的形状特点设计成120度内锥形

刀盘，刀盘中心有一根可伸缩的定位顶针，加工甜菜

时可稳定快捷地将甜菜头部不含糖的部分削除。刀

盘外侧为一下端开口的壳体，废渣可方便地从开口排

出。为保护操作者的安全，在刀盘的前面壳体上，安

装有两块护手板，操作者可根据甜菜的直径大小，大

概分类后调谐护手板开度，进行切削。

<REC>

<申请号>=CN95224435.7

<名称>=热风烘干炉

<申请（专利权）人>=黄满堂

<发明（设计）人>=黄满堂

<申请日>=1995.10.13

<地址>=344000江西省抚州市赣东大道行署大院内地区安委办

<摘要>=本实用新

型属于干燥设备。它由

鼓风机，预热室，一、二级

换热器，隔板、集气室、

水箱、炉膛等构成，其特

征是二级换热器和一级

换热器的外部空间有不

少于一个隔板。本实用

新型具有热交换效率高，

结构紧凑等特点，可广泛

应用竹木加工，农副产品干燥等用途。

<REC>

<申请号>=CN95225765.3

<名称>=碾米、粉碎、打浆、青饲料切碎机

<申请（专利权）人>=黎治国

<发明（设计）人>=黎治国

<申请日>=1995.11.09

<地址>=558000贵州省都匀市州机械工业局

<摘要>=本实用新型向用户提供一种多功能农副产品加

工机械，它由碾米总成，粉

碎打浆总成、青饲料切碎

总成和机架所组成，其特

点是碾米总成、粉碎打浆

总成、青饲料切碎总成公

用同一主轴连为一体，固

定在同一个机架上，用同

一个动力带动，也可使碾

米总成和粉碎打浆总成公用同一根主轴连为一体，青饲料切碎

总成单独用一根轴，固定在同一个机架上，用同一个动力带动，实

现其碾米、粉碎、打浆、青饲料切碎作业，本实用新型结构简单、

紧凑、体积小、重量轻、成本低、节材节能、制造容易、使用

维修方便，适宜在广大农村推广使用。

<REC>

<申请号>=CN95232228.5

<名称>=多功能轴传动三轮车

<申请（专利权）人>=薛金良

<发明（设计）人>=薛金良

<申请日>=1995.09.15

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区南九东路1-1号

<摘要>=

本实用新型涉及运输车辆，一种多功能轴传动三

轮车，包括发动机、离合器、分动箱及与其相连的传动

轴、变速后桥、车架、车轮和转向器，其特点是变速后

桥采用轴传动变速，与分动箱连接的传动轴与变速后

桥的输入轴连接，动力输出轴由变速后桥后端引出，

可有1000r/min动力输出，既可短途运输，也可配

带多种农机具进行翻、耙、起垅、中耕、旋耕等田间作

业，又可进行排灌，发电、带动小型农副产品加工机械

等固定作业。

<REC>

<申请号>=CN95236836.6

<名称>=粉碎机的集料装置

<申请（专利权）人>=陈红伍

<发明（设计）人>=陈红伍

<申请日>=1995.05.20

<地址>=421414湖南省衡东县霞流乡洋塘农校

<摘要>=

粉碎机的集料装置涉及到一种破碎机械，特别适

用于与锤片式的粉碎机配套使用。该集料装置是由

布料袋，旋风分离器、固定架、板阀组成。它的优点

是：1.实现连续式的生产，大幅度提高了该机工作效

率达87％；2.大大减轻了劳动强度，同时也减少了粉

尘污染；3.电机运行平稳，机械设备磨损小；4.节约电

能高达40％。该机广泛用于多种农副产品颗粒及秸

秆加工成粉状饲料，同时也适用于非金属矿产的破

碎。广泛适用于乡镇工业、个体专业户、饲养场、粮食

加工厂、酿造厂、制药厂等单位使用。

<REC>

<申请号>=CN95237779.9

<名称>=多用途农用机器

<申请（专利权）人>=耒阳市机械厂

<发明（设计）人>=任国良

<申请日>=1995.10.12

<地址>=421800湖南省耒阳市五一东路115号

<摘要>=本实用新型提供

了一种多用途农用机器。它含

有组合机架和安装在组合机架

上的公用动力及农用机具，如

磨浆机、碾米机、水泵、切草

机、粉碎机等。组合机架含有

主架和附架，它们可相对位移，

用螺栓联接。公用动力上装有

多功能动力轮。本多用途农用

机器的优点在于结构新颖紧凑，

可根据需要组合装拼多种农副

产品加工机械和农用机具，多

功能、多用途、装卸方便、使用

可靠。

<REC>

<申请号>=CN96211348.4

<名称>=浆渣分离机

<申请（专利权）人>=惠建宗

<发明（设计）人>=惠建宗

<申请日>=1996.05.18

<地址>=473200河南省方城县二郎庙乡陈堰村

<摘要>=本实用

新型浆渣分离机为农

副产品加工机械技术

领域提供了一种更为

理想的浆渣分离机，

其特点是采用了用隔

板分成的二层以上的

圆柱形箩，和一个带

有二层以上每层二个

以上刮拨板的转动轴，

可以多层次冲刷、搅

拌、分离浆渣，具有浆

渣分离彻底，减少浪

费，提高原料利用率，增加经济效益等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN96238570.0

<名称>=一种高效率磨浆机

<申请（专利权）人>=王兴林

<发明（设计）人>=王兴林

<申请日>=1996.09.26

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵路90号

<摘要>=一种高效率磨浆机,本实用新型属于一种农副产

品加工机械。它解决了现有磨浆机生产率低和不易微型化的问

题。这种磨浆机是在由定磨轮和动磨轮组成的磨削室内设有离

心送料器。离心送料器对被磨物料所起的作用与离心水泵的叶

片对水起的作用相似。磨浆机工作时,离心送料器驱动被磨物料

高速旋转,在离心力的作用下快速送到磨浆机的最终磨削带,完

成磨碎过程,提高了生产效率。当生产微型磨浆机,磨轮直径制

做的较小时,这种优点更明显。

<REC>

<申请号>=CN96245794.9

<名称>=一种高效U形锤式粉碎机

<申请（专利权）人>=黎治国;刘锡萍

<发明（设计）人>=黎治国;刘锡萍

<申请日>=1996.11.10

<地址>=558000贵州省都匀市黔南州机械工业局

<摘要>=本实用新型向用户提供一种高效节能节材的农

副产品加工机械,它主要由粉碎机体、粉碎机盖、U形整体锤片

和机架组成,其特点是应用U形整体锤片结构代替现有的矩形

锤片结构,具有高效、节能、节材、体积小、重量轻、成本低、

制造容易、使用维修方便的优点,可使用220V或380V电压的

电动机或小型汽、柴油机作动力,可以在农村广泛推广使用。

<REC>

<申请号>=CN97211772.5

<名称>=家用微型碾米磨粉机

<申请（专利权）人>=苏友文

<发明（设计）人>=苏友文

<申请日>=1997.03.12

<地址>=614800四川省乐山市五通桥区涌江路,五通桥区科委

<摘要>=本实用新型是一种用于碾米、磨粉、磨浆的农副

产品加工机械,由电动机、碾米机体、粉碎机体组成,特征是碾

米和粉碎机体采用同一主轴传动,主轴对应于碾米机体内腔设

有螺旋齿和动刀片,与此对应的内腔上方设定刀片,下方设糠筛

和糠斗,主轴穿入粉碎机体内腔的端头装置动磨盘,并分别设置

有动、定磨片及动、定齿片,在机架上沿机体外侧设有导风板,

本机将碾米、磨粉、磨浆三种不同的加工方式一体化,结构简单,

体积小,使用方便,实用性强,是一种适于家庭的农副产品加工机

械。

<REC>

<申请号>=CN97217174.6

<名称>=漂浮式水轮机

<申请（专利权）人>=张魁宇;郝成志

<发明（设计）人>=张魁宇;郝忠涛

<申请日>=1997.05.20

<地址>=131109吉林省松原市新立采油厂计划科

<摘要>=本实用新型属于水力机械,主要用于带动发电机,

水泵等生产机械和农副产品加工设备,本实用新型包括船式漂

浮体,漂浮体上横向担装着等布叶板式水轮,水轮连接着变速器,

漂浮体外表装有锚固器,体腔放有吃水深度调节重块,本实用新

型为整体漂浮锚固式结构,专为有效利用平流自然水道的水能

而提供。具有灵活机动、适应性强、投资少、见效快的显著特

点。

<REC>

<申请号>=CN97235965.6

<名称>=一种以液体为传热媒体的高效热风炉

<申请（专利权）人>=周学栋;何述凤

<发明（设计）人>=周学栋;何述凤

<申请日>=1997.05.07

<地址>=224002江苏省盐城市毓龙东路20号

<摘要>=一种以液体为传热媒体的高效热风炉,由炉膛,锅

筒热管、风道管、尾部加热器等组成。工作时,通过插在锅筒液

体中的热管收集热量,转换成热空气,经风道管送至尾部加热器

进行进一步加热至所需要系数。本实用新型采用液－气传热方

式,热效率高达65—75%,且锅炉成本低(无须耐热合金钢),受热

面运行寿命长(8—10万小时),维修费用低,是食品、轻工、医药、

化工、农副产品加工行业较为理想的加热烘干设备。

<REC>

<申请号>=CN98217457.8

<名称>=蒸饮双头粉条机

<申请（专利权）人>=冯生财

<发明（设计）人>=冯生财

<申请日>=1998.07.22

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市友联粉条厂

<摘要>=本实用新型属于农副产品深加工用的机械,涉及

蒸饮双头粉条机,其主要特征是熟料成形筒为双层,模板端盖面

部为圆弧状,螺旋叶片右旋套筒紧靠模板端盖一端为锥形,本实

用新型制造出的粉条质量高、产量高、蒸饮时熟化迅速、结构

简单等优点。

<REC>

<申请号>=CN98237968.4

<名称>=松籽破壳机

<申请（专利权）人>=梅河口市果仁机械厂

<发明（设计）人>=张长海;张日增

<申请日>=1998.06.16

<地址>=135000吉林省梅河口市河南街向阳路3号

<摘要>=本实用新型属于农副产品加工机械领域,涉及松

籽破壳机,特点是进料口设置斜向振摆强制导向送料器及与之

形状类同的导料板,工作室内横向轴定两个间隙可调、转向相

对、转速不同的高低位轧辊,传动机构的主要特点是主传动输出

轴与低位轧辊及齿轮减速器直接连动,与高位轧辊间接连动,并

设输出接口与辅机连动,与原有破壳机相比,结构合理紧凑、安

全可靠,机组装机容量由原来的3.75KW降为1.5KW,整机重量

减轻66%,生产率提高一倍,果仁破损率由原3%降为0.5%。

<REC>

<申请号>=CN99220607.3

<名称>=大蒜脱皮机

<申请（专利权）人>=聂仕华

<发明（设计）人>=聂仕华

<申请日>=1999.04.22

<地址>=256623山东省滨州市小营镇兴营路118号

<摘要>=本实用新型是一种大蒜脱皮机械,属于农副产品

加工技术领域。本实用新型的目的是使大蒜脱皮这一工艺实现

机械化,提高工作效率,将工人从恶劣的工作条件下解放出来。

本实用新型的技术特征是:在一个圆形外桶内置一圆形内桶,使

内桶与外桶轴心重合,内桶能绕轴心转动,而外桶则固定不动,外

桶的内壁面与内桶的外壁面之间具有一定空间,且在两壁面上

各设置一层排列有序的橡胶柱。

<REC>

<申请号>=CN99230911.5

<名称>=小型多功能食品饲料加工机

<申请（专利权）人>=李平

<发明（设计）人>=李平

<申请日>=1999.02.04

<地址>=621000四川省绵阳市南河路33号

<摘要>=本实用新型公开了一种小型多功能食品饲料加

工机,属农副产品加工机械技术领域。它是在已有的膨化饲料机

的基础上加了一个熟化腔,同时用主轴上的摩擦轮摩擦带动切

断刀而成的一种小型食品饲料加工机械,它既可膨化饲料,更换

出料模板又可生产膨化糖果、面条等,一机多用,且动力机械配

套少、结构简单、成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200720123974.4

<名称>=滚筒式清洗机

<申请（专利权）人>=重庆宗申技术开发研究有限公司

<发明（设计）人>=夏凤雏

<申请日>=2007.04.05

<地址>=400039重庆市高新区石桥铺二郎路25号

<摘要>=本实用新型公开了一种滚筒式清洗机，包括机架、滚筒、电机，所述的滚筒表面上布满筛孔，并设有可拆卸的道门，滚筒两端的中心部位分别设有转轴，通过轴承座架设在机架上；转轴之一为空心轴，喷水管的一端穿过空心转轴置于另一转轴的中心凹孔内；喷水管上设有喷水孔，喷水管的进水端设有水阀，水阀与水管连接；电机固定在机架上，电机的轴上配有传动轮，通过传动带与固定在转轴上传动轮连接。本实用新型的滚筒式清洗机，采用球磨机的工作原理，省时、省力、省水，解决了工业零部件清洗的问题。本实用新型的滚筒式清洗机，还可以用于如农副产品加工，机械、轻化工、矿山行业加工生产等。

<REC>

<申请号>=CN200820083297.2

<名称>=一种调节连续理条锅槽倾斜角度的机构

<申请（专利权）人>=封雯

<发明（设计）人>=祝小雄;封雯

<申请日>=2008.02.22

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区南湖府苑12栋1单元402室

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械，尤其是一种能调节连续理条锅槽倾斜角度的机械装置。本实用新型包括进料斗、锅体、出料斗、机架，锅体安装于机架上，进料斗和出料斗安装于锅体两端。锅体安装于机架的机构为，机架上安装有支座，支座上安装有长竖档，长竖档上安装有短竖档，短竖档与锅体连接，支座和长竖档之间为可调节的连接；这种锅体安装于机架的机构有多个，分布于锅体和机架之间。本实用新型设计合理且简单实用，按设计要求在一定范围内可随意调节倾斜度，调节方便，且能达到紧固的目的，从而能符合做茶要求。

<REC>

<申请号>=CN200820085803.1

<名称>=一种连续杀青理条机

<申请（专利权）人>=封雯

<发明（设计）人>=祝小雄;封雯

<申请日>=2008.04.23

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区南湖府苑12栋1单元402室

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械，尤其是一种能同时进行连续理条和杀青的茶叶加工机械装置。本实用新型包括进料斗、锅体、出料斗，锅体为可以横向做往复运动的多槽长锅体，进料斗和出料斗安装于锅体两端。锅体上还安装有排湿装置和加热装置；加热装置通过安装支架固定于锅体下方；排湿装置安装于锅体的槽上方。本实用新型设计合理且简单实用，能同时进行连续理条和杀青，从而提高做茶的机械自动化程度，大大降低了工人的劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200820085804.6

<名称>=一种连续理条机分料机构

<申请（专利权）人>=封雯

<发明（设计）人>=祝小雄;封雯

<申请日>=2008.04.23

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区南湖府苑12栋1单元402室

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械，尤其是一种能连续理条的茶叶加工机械装置。本实用新型包括进料斗、锅体、出料斗，锅体为可以横向做往复运动的多槽长锅体，进料斗和出料斗安装于锅体两端。进料斗上安装有限量板；限量板为一块底部带有凹槽的矩形板，两侧安装于进料斗两侧面上，底部卡在进料斗底部。本实用新型设计合理且简单实用，能在进料时自动进行分料，使自动进料也能实现同一个进料斗对应的锅体上多个槽内的茶叶分料一致，厚薄均匀，从而提高做茶的机械自动化程度，大大降低了工人的劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200820090655.2

<名称>=多功能葵花脱粒机

<申请（专利权）人>=常  有

<发明（设计）人>=常  有

<申请日>=2008.08.14

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区齐水公路7-11号北大仓酒厂二号库后院伟明粮食机械厂

<摘要>=多功能葵花脱粒机属于农副产品加工机械；在壳体内位于料斗

下方与分选筛总成上方之间部位上从上至下依次平行配装上脱粒快

辊、上脱粒慢辊和下脱粒快辊、下脱粒慢辊，上铰轴和下铰轴分别

将整体呈“3”字形的上凹板和下凹板铰配在壳体内，上调整弹簧和

下调整弹簧的一端分别连接在壳体上，其另一端分别与上凹板和下

凹板上侧部连接，废料抛轮安装在壳体侧下部上；本机实现了对葵

花正反两面的两级脱粒加工工艺，具有结构设计新颖合理、作业质

量好、效率高、操作简易方便、省工省力的特点。

<REC>

<申请号>=CN200820164627.0

<名称>=一种茶机吸尘装置

<申请（专利权）人>=封  雯

<发明（设计）人>=祝小雄

<申请日>=2008.09.22

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区南湖府苑12栋1单元402室

<摘要>=本实用新型涉及一种农副产品加工机械，尤其是一种能使加工现场没有灰尘的茶叶加工

机械装置。本实用新型包括吸尘罩、排气扇、软管、围布、支架和轴承；吸尘罩1笼罩在锅

体上方；排气扇安装于吸尘罩顶部；软管连接排气扇通向室外；围布垂挂于吸尘罩侧面；轴

承通过支架安装在吸尘罩侧面，并安装于茶机机架上。本实用新型设计合理且简单实用，有

效的清理了机械生产过程中，由于干燥茶叶之间摩擦产生的毫毛类灰尘，保护了加工现场的

空气环境。