拖拉机配套农机具

<REC>

<申请号>=CN200620010245.3

<名称>=皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置

<申请（专利权）人>=李殿荣;

<发明（设计）人>=李殿荣

<申请日>=2006.09.30

<地址>=262415山东省昌乐县马宋镇政府驻地潍坊小型拖拉机有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置，包括离合器，安装在拖拉机机架后挡板上的变速箱，变速箱内安装有与离合器动力连接的I轴，垂直于I轴的动力输出传动轴，I轴上固定安装有主动齿轮，动力输出传动轴前端固定安装有与主动齿轮啮合的被动齿轮，在动力输出传动轴后端固定安装有主动齿轮组，变速箱后端安装有与动力输出传动轴平行的输出轴，输出轴上安装有与主动齿轮组啮合的联体滑移齿轮，变速箱箱体上安装有拨动联体滑移齿轮的拨叉机构。该装置通过联体滑移齿轮与主动齿轮组变换啮合，可以使输出轴输出多种不同的转速，以解决配套农机具所需多种转速的要求，扩大了配套范围，为用户提供方便。

<REC>

<申请号>=CN86104395

<名称>=农机具用的拖牵工具

<申请（专利权）人>=韦德斯塔德弗恳AB

<发明（设计）人>=克里斯特·斯塔克

<申请日>=1986.06.25

<地址>=瑞典韦德斯塔德S-59021.85信箱

<摘要>=一种可将农机具连接到三点联接装置上的拖牵

工具，可拖挂在拖拉机后部工作或悬起运输。支撑轴

连接在三点联接装置两下部拉杆的端部，农机具中

心线两侧对称横向布置着伸长滑动槽，横向拉架固

定在农机具底架上，拉架上固定着托座对称于中心

线，枢轴铰接两对对称拉杆的后端，每对中其一有一

向前朝外的端部连接可在滑动槽内移动的轴销，其

二方向朝前，外端有一力传与支撑轴前侧配合的止

动销。本发明的刚性拖牵工具具有小的转弯半径。

<REC>

<申请号>=CN200410009914.0

<名称>=一种智能农机载高光谱采集方法

<申请（专利权）人>=南京农业大学

<发明（设计）人>=潘剑君;李志伟;张佳宝;吕雄杰;陈坤杰

<申请日>=2004.11.30

<地址>=210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学科技处

<摘要>=本发明基于GPS的智能农机载高光谱采集方法，

属于高密度获取农田信息的技术方法，专用于精确农业生产技

术的动态监测。本系统利用Visual Basic和Map Objects对GPS、

GIS和RS进行有机集成，一方面系统通过集成GPS，能为采

集到的光谱数据提供高精度的空间位置属性，实现光谱数据采

集、定位和存储一体化；另一方面通过集成GIS，实现了具有

空间属性的光谱数据可视化管理和分析处理，实时地显示动点

轨迹、各图层对应点属性，计算作物微分光谱和植被指数NDVI

等功能，为专家系统和决策支持系统提供充足的信息。

<REC>

<申请号>=CN200810020002.1

<名称>=水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具

<申请（专利权）人>=周鹏;

<发明（设计）人>=周鹏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县黎城镇金湖西路21号301室

<摘要>=本发明型公开了水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具，在手扶拖拉机(1)后依次安装灭茬旋耕机(2)、埋茬压刀辊(3)，在传动轴(4)的另一端通过变速箱(5)连接旋耕犁刀轴(6)，旋耕犁刀轴(6)的外圆周上安装一组灭茬旋耕犁刀(8)，在刀柄(9)上设两张刀片(10)构成灭茬旋耕犁刀(8)，刀片(10)在刀柄(9)上呈羊角型；在压力辊(11)的外圆周上间隔连接埋茬压片(12)构成埋茬压力辊(3)，埋茬压力辊(3)通过连接件(7)安装在旋耕机(2)上。本发明型灭茬、旋耕、埋茬一次性完成提高劳动效率，秸杆茬还田增加肥效，防止焚烧秸杆保护坏境。

<REC>

<申请号>=CN200410039240.9

<名称>=一种组合阀

<申请（专利权）人>=于步胜

<发明（设计）人>=于步胜

<申请日>=2004.02.09

<地址>=224751江苏省建湖建阳工业园区盐城市万胜机械有限公司

<摘要>=本发明公开了一种组合阀，包括阀体，阀体上设

置有滑阀、安全阀和转阀，滑阀具有两个用于与外接油缸相接

的工作油口，其中一个工作油口通过阀体上的油道与转阀相

连，滑阀阀杆一端装有弹簧复位装置，其上还设置有中位回油

油道。本组合阀安装在拖拉机液压悬挂中时，滑阀的一个工作

油口A经过油道与转阀连通，当封闭滑阀的另一个工作油口B

后，将工作油口A与油缸的进油口连通，操纵转阀就可实现农

机具的提升或利用农机具的自重下降；液压悬挂系统与双向工

程自由式油缸联用时，滑阀

的A、B工作油口分别与工程油缸的进油口连通，关闭转阀。

这时操纵滑阀手柄即可实现提升、下降；安装有本组合阀的拖

拉机悬挂系统还可用作更换车辆的后轮轮胎。

<REC>

<申请号>=CN90104357.5

<名称>=迷宫密封防水飞轮式永磁发电机

<申请（专利权）人>=温州市试验机厂

<发明（设计）人>=陈光风

<申请日>=1990.06.09

<地址>=325000浙江省温州市吴桥工业区

<摘要>=本发明公开了一种飞轮式永磁发电机，该机的主

要特点是在转子和柴油机轴承盖之间有一个迷宫密

封和防水的结构，它和同类机型相比，在小型动力装

置，如R175、R180、R185、R190等柴油机的飞轮和

轴承盖之间同样狭窄的空间位置内，在主机转速同样

是2600r/mm工况下，功率至少提高一个等级，可

以满足超微型汽车、船用挂机，机动三轮车、手扶拖拉

机、水泵等农机具对照明的要求，外接硅整流元件，为

蓄电池充电，可供起动马达等使用。

<REC>

<申请号>=CN99120174.4

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=郑荣兴;商志军

<申请日>=1999.09.17

<地址>=050061河北省石家庄北二环西路5号

<摘要>=本发明涉及一种玉米联合收获机,它包括动力机

构、装配于动力机构上的执行机构,动力机构的转向桥、发动机

通过变速箱与驱动桥连接,动力机构的车架上方及侧面配接有

驾驶室、果穗箱、果穗升运器,本发明解决了现有机具价格昂

贵、闲置时间长或易受配套动力限制之缺点,具有组配方便、玉

米收获季节后还可还原为拖拉机与其余农机具配套使用,提高

了机器利用率等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610069521.8

<名称>=拖拉机牵引水稻插秧机

<申请（专利权）人>=郭保可;

<发明（设计）人>=郭保可

<申请日>=2006.10.19

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区福寿西街黄家庄工业园内路西4号潍坊金科工具制造有限公司

<摘要>=本发明公开了一种拖拉机牵引水稻插秧机，它包括插秧机船板，安装于所述插秧机船板上方的秧箱，安装在所述秧箱前端的栽植臂，固定安装在所述插秧机船板上且为秧箱和栽植臂提供动力的工作动力箱，所述插秧机船板还设有与拖拉机连接的悬挂构件，所述工作动力箱与拖拉机的动力输出之间设有动力传动装置；本发明作为拖拉机的附助农机具，其自身生产成本大幅下降，结构简单，操作方便，维护容易，利于推广应用，大幅降低了广大农民的采购费用，减少不必要的重复投资，完全能够满足广大农村地区的需要。

<REC>

<申请号>=CN200620028219.3

<名称>=与手扶拖拉机配套的多功能农机具

<申请（专利权）人>=敦化市兴农机具修造厂

<发明（设计）人>=李镜仁

<申请日>=2006.01.24

<地址>=133700吉林省敦化市西环路气象门市楼

<摘要>=本实用新型涉及一种与手扶拖拉机配套的多功

能农机具，它包括安装在手扶拖拉机顺架上的铺膜机构、尾轮

以及刨埯机构。所述刨埯机构由手扶拖拉机前轮、设置在手扶

拖拉机顺架上的刨埯机轴、以及其一端固定在所述刨埯机轴

上、其另一端带有滑轮的滑轮连杆构成。所述前轮由轮圈及均

匀分布设置在所述轮圈内的至少两个辐条构成，所述辐条之间

设有仿凸轮形滑道，所述刨埯机轴上固定有刨镐。本实用新型

可实现刨埯距离相等，埯大小均匀的目的，具有结构合理、紧

凑，操作灵活方便，安全可靠，一机多用、作业适应性强等特

点，不仅大大减轻了劳动强度，而且使用成本低，有利于增加

农民收入。

<REC>

<申请号>=CN91207147.8

<名称>=多功能分体组合式农机具

<申请（专利权）人>=成加强

<发明（设计）人>=成加强

<申请日>=1991.04.27

<地址>=721000陕西省宝鸡市经二路103号院8栋1-303号

<摘要>=多功能分体组合式农机具由机架、悬挂机构、动

力传动机构及作业机构构成，作业机构由植保、播种、

施肥、碎土镇压、覆膜、双向双铧犁、整平铲及碾磙九

种作业机构构成，它可根据农用需求分体组合成植保

机、播种施肥机、中耕机、深耕整平机点种地膜覆盖机

车AO种作业功能，并且能和有后动力输出及无后

动力输出的拖拉机配套使用。因而它具有结构设计

简单、新颖、造价低的特点，适用平原、山区及丘陵地

带使用。

<REC>

<申请号>=CN88219139.X

<名称>=手扶拖拉机的组合式牵引装置

<申请（专利权）人>=常州拖拉机厂

<发明（设计）人>=陈善为;陈嘉康;张国强

<申请日>=1988.06.18

<地址>=江苏省常州市新闸镇

<摘要>=本实用新型涉及一种手扶拖拉机的组合式牵引

装置。现有牵引装置存在农机具安装不便，零件易早

期磨损和牵引销孔磨损后整体报废损失较大的不

足。本装置由连接架的后端定位面与牵引框架的前

端定位面接合，且连接架的前端可作为变速箱后盖，

保证了安装驱动型农机具时农机具输入轴与变速箱

动力输出轴的平行度，使农机具安装方便，避免了农

机具输入轴的早期磨损，且牵引销孔磨损后只需更换

后部的牵引框架，避免了整体报废的较大损失。

<REC>

<申请号>=CN200320121308.9

<名称>=独轮手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=矫风寅

<发明（设计）人>=矫风寅;胡立彬

<申请日>=2003.12.12

<地址>=253018山东省德州市德城区北园西路4018号

<摘要>=一种独轮手扶拖拉机，属于机械制造技术领域。

特点是柴油机至驱动轮采用二级传动，变速箱采用2+0档位变

速，变速箱内高低档位啮合齿轮采用小角度螺旋齿啮合，齿轮

为双联螺旋齿，改用胶质驱动轮，机架制成金属板壳体，操作

系统采用双限位制，该实用新型简化了传动链，保证了传动比

的合理性，进而使整机结构紧凑简洁，布局合理，降低了生产

成本，拓宽了行驶范围，增加了机身美感。

<REC>

<申请号>=CN99241905.0

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=代振伟

<发明（设计）人>=代振伟

<申请日>=1999.08.17

<地址>=154553黑龙江省勃利县恒太乡荣光村

<摘要>=多功能农机具由机架、变速箱和传动纵轴构成,

机架上装有变速箱和传动纵轴,变速箱的输入轴和拖拉机发动

机输出轴连接,变速箱的输出轴连接传动纵轴。机架上装有斜梁,

斜梁上有犁铧和带耙片的转轴,传动纵轴有伞齿轮副连接传动

横轴,传动横轴另端有万向节连接转轴。功能多,在主体结构上

配上辅具,可完成翻耙地作业,可达到一机多能,节能降耗和大大

提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200420063459.8

<名称>=小四轮拖拉机挂接农机具的通用连接器

<申请（专利权）人>=赵光岩

<发明（设计）人>=赵光岩

<申请日>=2004.09.23

<地址>=150100黑龙江省双城市双城镇治国街通达农牧机械制造厂

<摘要>=小四轮拖拉机挂接农机具的通用连接器属于农

业机具上的一种连接部件；该器由设有农具连接孔、滑槽和豁

口的主板、以及配装在主板同一侧面上带有上板销孔的上连接

板和带有下板销孔的下连接板装配构成，其下连接板利用紧固

件组和滑槽的配合安装在主板上；在主板与上、下连接板之间

分别固设上板加强筋和下板加强筋；本器结构简单，成本低廉，

可满足小四轮拖拉机与各种农机具挂接使用，通用性强，适应

范围广，挂接与拆卸简单方便，效率高。

<REC>

<申请号>=CN99218724.9

<名称>=小型两用拖拉机

<申请（专利权）人>=刘彤

<发明（设计）人>=刘彤

<申请日>=1999.08.02

<地址>=163311黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村第二小学

<摘要>=一种能牵引农机具作业和兼做短途运输的小型

两用拖拉机。具有大梁(1)、弹簧钢板组(4)、后桥(5)、驱动轮

(10)。机头上安装两套牵引装置,能支撑牵引带承重轮的车箱用

于运输。卸掉车箱,用普通牵引装置牵引农机具作业。用于短途

运输时,整车约2/5的重量压在后驱动轮上,能防止滑路面打滑,

增强了平衡稳定性,提高了安全系数。

<REC>

<申请号>=CN00207234.3

<名称>=手扶拖拉机配套耖

<申请（专利权）人>=朱根法

<发明（设计）人>=朱根法

<申请日>=2000.06.21

<地址>=322202浙江省浦江县潘宅乡五村上东陈

<摘要>=本实用新型公开的手扶拖拉机配套耖,属于农机

具。它由手柄、支架、制动轴、支承轴、杠杆、连杆、活动轴、

推杆、固定杆、拉杆和耖体连接构成,其中制动轴和支承轴设在

支架上,手柄与制动轴固定连接,连杆一端与制动轴固定连接,另

一端与活动轴固定连接,活动轴活动连接推杆,推杆另一端与杠

杆活动连接,杠杆的支点设在支承轴上,另一端与耖体活动连接,

耖体活动连接着拉杆,该拉杆另一端与固定杆活动连接。本实用

新型与旋耕机可同时装在手扶拖拉机上配套使用,并且具有结

构简单,拐弯方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN01230022.5

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=代振伟

<发明（设计）人>=代振伟

<申请日>=2001.07.03

<地址>=154553黑龙江省勃利县恒太乡荣光村

<摘要>=本实用新型公开了一种农机具,特别是可与小四

轮拖拉机配套使用的多功能农机具,由机架、变速箱、齿轮箱、

传动纵轴、犁体等组成,机架的横梁上固定两个可移动的牵引点,

还装有前后两个犁体和一个分土器,变速箱的输入轴和拖拉机

的输出轴连接,齿轮箱的输出轴与碎土刀辊轴和灭茬刀辊轴连

接。本实用新型可灭茬、翻耙地一次完成,减少机具对土壤的碾

压,有利保护土壤,提高作业效率,减少成本,提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN98232812.5

<名称>=手扶拖拉机农具悬挂升降双尾轮

<申请（专利权）人>=孟永智

<发明（设计）人>=孟永智;宋文强;张万有

<申请日>=1998.06.22

<地址>=044101山西省临猗县楚侯镇南大街88号北方农机供应站

<摘要>=一种可与手扶拖拉机牵引架连接的农具悬挂升

降双尾轮，用于农村各种田间作业，由机架、牵引连接器、农

机具悬挂牵引架、座椅等组成，机架前端是牵引连接器与手扶

拖拉机连接，后端装的主轴两端有轮毂和轮子，机架上部装有

驾驶员座椅，后部装有可升降调节的农机具悬挂牵引架，本实

用新型稳定性能好，操作方便，安全省力。

<REC>

<申请号>=CN02206976.3

<名称>=手扶拖拉机通用机架

<申请（专利权）人>=靳亚玲

<发明（设计）人>=靳亚玲

<申请日>=2002.02.02

<地址>=024200内蒙古自治区赤峰市宁城县铁西农机路4141信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种手扶拖拉机通用机架，在

机架前端有可卡在手扶拖拉机牵引座上的牵引卡，牵引卡另一

端安装机架纵梁，机架上的连接板下面安装地轮，在机架的地

轮上面安装驾驶座，机架上安装上拉杆，上拉杆的另一端联接

悬挂架，悬挂架的另一端安装有可挂农机具的方梁，机架后面

安装下拉杆，下拉杆联接升降手柄。本实用新型作为手扶拖拉

机和农机具的联接机构，可方便的将各种农机具联接在手扶拖

拉机上，增加了手扶拖拉机的适应性，大大提高了手扶拖拉机

的使用范围，从而提高了手扶拖拉机的经济效益，降低了农民

的劳动强度；本实用新型操作简单方便，工作效果好，农机具

可自由起落，灵活适用，结构简单，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN96243916.9

<名称>=手扶拖拉机配套用多功能悬挂装置

<申请（专利权）人>=唐汝臣

<发明（设计）人>=唐汝臣

<申请日>=1996.10.11

<地址>=063500河北省滦南县宋道口镇宋道口村

<摘要>=本实用新型

涉及一种用于拖拉机与农

机具之间联结的专用装置，

特别是手扶拖拉机配套用

多功能悬挂装置。技术方

案是由变速箱(1)、传动杆

(2)、传动丝杠(3)、牵引杠

(4)、工作杠杆及支点(5)、农机具牵引体(6)构成手扶拖拉机配

套用多功能悬挂装置，变速箱(1)固定在手扶拖拉机(7)上，其传

动输入与手扶拖拉机的动力输出轴(8)传动连接，其输出通过传

动杆与丝杠(3)连接，丝杠输出端与工作杠杆的前臂(9)连接，工

作杠杆的支点(5)位于牵引杠上，牵引杠与变速箱之间铰接，农机

具牵引体位于牵引杠的后部。采用本实用新型，可以将多种农机

具悬挂在农机具牵引体和工作杠杆的后臂上，具有结构合理、操

作使用方便、能与多种农机具配套使用等特点。

<REC>

<申请号>=CN95200956.0

<名称>=微型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=樊高升

<发明（设计）人>=樊高升

<申请日>=1995.01.06

<地址>=722305陕西省眉县槐芽机械加工厂

<摘要>=

微型手扶拖拉机属农机具制造领域。其柴油机

位于底盘的后端部上，变速箱位于底盘的中部，旋耕

机位于底盘的前叉内，辅助农机具支架位于变速箱的

上方，地轮位于底盘的中后部的底部上。优点是：结

构新颖、简单、独特、造价低、实用。

<REC>

<申请号>=CN200420012644.4

<名称>=一种开沟、覆土组合农机具

<申请（专利权）人>=孙德朋

<发明（设计）人>=孙德朋

<申请日>=2004.10.26

<地址>=130000吉林省农安县杨树林乡红光村十三社

<摘要>=一种开沟、覆土组合农机具，属于农业机械。包

括现有技术中的可以和拖拉机的液压式悬挂装置相衔接的主

拖架，开沟器，覆土板，所作的改进是：有由固定在主拖架上

的横轴，套在横轴外的轴套，连接在轴套上的叉形覆土板拖架，

安装在主拖架上的实现覆土板离地、落地的悬挂杠杆，连接杠

杆和覆土板拖架的连杆，组成的覆土板工作的机械控制机构。

使用本实用新型的积极效果是：只需驾驶拖拉机的一个人就可

以完成开沟和覆土两种耕作，省去了跟在拖拉机后面的控制覆

土的人员，节省劳动力，降低劳动强度，可加快拖拉机的行进

速度，提高耕作效率。

<REC>

<申请号>=CN99251295.6

<名称>=一种起埂施肥耙地播种农机具

<申请（专利权）人>=王效贤

<发明（设计）人>=王效贤

<申请日>=1999.10.25

<地址>=262514山东省青州市东夏镇拾甲村集市街5号

<摘要>=一种起埂施肥耙地播种农机具,机架2连接液压

提升臂37,机架2下部装有右滚动片Ⅰ4、右滚动片Ⅱ36和副滚

动片5,机架2中部固定有施肥器12和旋耕器24,机架2后部固

定有播种器38,拖拉机动力输出轴17通过一对锥齿轮18和齿

轮20、21、22和23使旋耕器24转动,驱动链轮7使轴16转动

使分离合器Ⅰ9和分离合器Ⅱ26分别带动施肥器12的轴和播

种器38的传动轴29转动完成施肥和播种任务。

<REC>

<申请号>=CN03256621.2

<名称>=手扶拖拉机农具升降尾轮

<申请（专利权）人>=杨占武

<发明（设计）人>=杨占武;杨发全

<申请日>=2003.04.30

<地址>=712100陕西省西安杨陵区西北农林科技大学食品科学与工程专业2001级5班

<摘要>=一种可与手扶拖拉机牵引架连接的农具升降尾

轮，用于农村各种田间作业，由机架、牵引架连接器、农机具

悬挂牵引架、座椅等组成，机架前端是牵引连接器与手扶拖拉

机连接，后部装的主轴两端有轮子，机架后上部装有驾驶员座

椅，后端装有可升降调节的农机具悬挂牵引架，本实用新型稳

定性能好，操作方便，安全省力。

<REC>

<申请号>=CN96207824.7

<名称>=设置有弹性悬架的高速多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=郑宇虎;薛江涛;魏波;詹宏许;孙晓燕;边明远;郭四清;南晟

<申请日>=1996.04.16

<地址>=461000河南省许昌市西郊新兴路237号

<摘要>=本实用新型涉

及一般车辆，尤其为一种拖

拉机或农用运输车。其综合

了拖拉机和农用运输车的优

点，在前、后桥上设置弹性悬

架，并在车后部设置鞍式牵

引座和液压悬挂装置，其低档行驶速度为3km/h左右，高档行驶

速度为50km/h左右。本实用新型既可进行田间作业，又提高了

运输性能和乘坐舒适性，满足了农民对一车多用的要求。

<REC>

<申请号>=CN200520027119.4

<名称>=一种双控式农用拖拉机

<申请（专利权）人>=赵金义

<发明（设计）人>=赵金义

<申请日>=2005.08.23

<地址>=061802河北省吴桥县梁集镇二人村

<摘要>=本实用新型公开了一种双控式农用拖拉机，其特

征在于：驾驶座(3)和方向盘(4)位于机架(1)上方的前部，柴油

机(2)位于驾驶座(3)的后方，农机具(5)联接于机架(1)的后端，

在机架(1)的后方设有两个对称的带有操纵控制装置(7)的操作

扶手(6)。本实用新型在田间直线工作时，操作者可以坐于驾驶

座上，通过方向盘等控制装置进行操作；地头转弯时，手扶操

作扶手，将前面的两个车轮抬起，拐弯灵活方便，不会损伤过

多庄稼。

<REC>

<申请号>=CN99218605.6

<名称>=杠杆起落施肥器

<申请（专利权）人>=李学甫

<发明（设计）人>=李学甫

<申请日>=1999.07.22

<地址>=024224内蒙古自治区赤峰宁城八肯中乡铺锐机械制造厂

<摘要>=杠杆起落施肥器,在牵引拖拉机上安装固定支架

的连接架,支架上的支板联接起落轴,起落轴上安装联接起落杠

杆的撬杠,撬杠的另一端伸到滑轮下面,起落杠杆下部焊接安装

压簧的压簧座,压簧中间的压簧拉销连接一拉丝,该拉丝的另一

端连接手柄,在所说的支架后端联接可安装农机具的起落装

置。

<REC>

<申请号>=CN01261856.X

<名称>=新型拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=山东巨菱股份有限公司

<发明（设计）人>=李福生;罗竣;曹孔胜;隋勇;郭建新;郑志毅;王彩云

<申请日>=2001.09.23

<地址>=271000山东省泰安市灵山大街268号

<摘要>=本实用新型是用于小四轮拖拉机的新型拖拉机

变速箱,是在原变速箱基础上改进,增设的动力输出轴(5)上的锥齿轮(Z<SUB>17</SUB>)与I轴(I)的锥齿轮(Z<SUB>16</SUB>)啮合,差速器总成(4)前移在V轴(V)上,直接与VI轴(VI)的减速小齿轮(Z<SUB>12</SUB>)啮合,制动器前移与V轴(V)联接;发动机动力一路由I轴(I)、动力输出轴(5)传递给农机具作业,使动力输出更加合理;另一路由I轴(I)、II轴(II)、III轴(III)、IV轴(IV)、差速器总成(4)、V轴(V)、VI轴(VI)传递给驱动轮,实现拖拉机行驶,因此具有改善差速器总成(4)受力状况,减少零件磨损,减小制动力,提高拖拉机的可靠性,且动力输出合理,扩大了拖拉机作业功能等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420050994.X

<名称>=横置变速箱的轮式拖拉机动力输出装置

<申请（专利权）人>=马民

<发明（设计）人>=马民

<申请日>=2004.05.18

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区建设路155号

<摘要>=本实用新型涉及一种横置变速箱轮式拖拉机的

动力输出装置。该横置变速箱的轮式拖拉机动力输出装置，包

括用于驱动农机具的输出轴，所述输出轴横向布置并从变速箱

的侧面伸出，输出轴的伸出端装有链轮或皮带轮，该链轮或皮

带轮通过链条或皮带与所述农机具的输入轴的链轮或皮带轮

传动连接。采用这种结构，由于输出轴横向布置并从变速箱的

侧面伸出，并通过链轮、链条或皮带轮、皮带直接带动农机具，

省略了从横向变为纵向，再从纵向变为横向两级传动，从而使

传动结构更简单紧凑、成本更低、传动效率更高，可以方便的

与各种农机具连接，由于传动效率较高，因此其使用经济性更

好，尤其适合于功率在15－28马力的轮式拖拉机使用。

<REC>

<申请号>=CN200820033272.1

<名称>=水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具

<申请（专利权）人>=周鹏

<发明（设计）人>=周鹏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县黎城镇金湖西路21号301室

<摘要>=本实用新型公开了水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具，在手扶拖拉机(1)后依次安装灭茬旋耕机(2)、埋茬压刀辊(3)，在传动轴(4)的另一端通过变速箱(5)连接旋耕犁刀轴(6)，旋耕犁刀轴(6)的外圆周上安装一组灭茬旋耕犁刀(8)，在刀柄(9)上设两张刀片(10)构成灭茬旋耕犁刀(8)，刀片(10)在刀柄(9)上呈羊角型；在压力辊(11)的外圆周上间隔连接埋茬压片(12)构成埋茬压力辊(3)，埋茬压力辊(3)通过连接件(7)安装在旋耕机(2)上。本实用新型灭茬、旋耕、埋茬一次性完成提高劳动效率，秸秆茬还田增加肥效，防止焚烧秸秆保护坏境。

<REC>

<申请号>=CN200420063998.1

<名称>=背负式小四轮拖拉机动力输出装置

<申请（专利权）人>=祖凤

<发明（设计）人>=祖凤

<申请日>=2004.12.17

<地址>=152463黑龙江省庆安县平安镇呼兰村唐云屯

<摘要>=本实用新型涉及四轮拖拉机，具体为一种背负式

小四轮拖拉机动力输出装置。其特点是：四轮车传动轴(1)、传

送带(2)、皮带轮(3)、传动轴(4)、锥形齿轮(5)、伞形齿轮(6)、

变速箱传动轴(7)、万向节(8)、农机具传动轴(9)、变速箱体(10)。

在变速箱体(10)上有一个传动轴(4)与皮带轮(3)连接，在变速箱

体(10)上的另一端有变速箱传动轴(7)与万向节(8)连接构成传

动连接关系。传动轴(4)另一端与在变速箱体(10)内的锥形齿轮

(5)连接，锥形齿轮(5)的另一端与伞形齿轮(6)连接；变速箱传

动轴(7)一端与在变速箱体(10)内的伞形齿轮(6)连接。皮带轮(3)

经传送带(2)与四轮车传动轴(1)连接，万向节(8)另一端与农机

具传动轴(9)连接。本实用新型的优点是：结构简单、成本低廉、

安全可靠、使用方便、一机多用，节省了人力、物力，提高了

效率。作为一家庭有一台四轮拖拉机就可实现现代化，即可耕

地，又可脱粒打场。

<REC>

<申请号>=CN200520021880.7

<名称>=手扶拖拉机动力输出驱动农机具与拖车两用装置

<申请（专利权）人>=田奎

<发明（设计）人>=田奎

<申请日>=2005.11.03

<地址>=150204黑龙江省五常市二河乡二河村五常市鑫鑫机械制造厂

<摘要>=手扶拖拉机动力输出驱动农机具与拖车两用装

置属于农业动力机械；在齿轮箱的刹车轴和I轴上分别固装链

轮I和链轮II，在换向齿轮变速箱的动力输入轴上依次安装单

面牙嵌外侧链轮、双面牙嵌轮、单面牙嵌内侧链轮和主动伞齿

轮，链条I和链条II分别套接在链轮I、单面牙嵌外侧链轮和

链轮II、单面牙嵌内侧链轮上，与主动伞齿轮啮合的被动伞齿

轮固装在动力输出轴上，带有拨叉的滑动齿轮和皮带轮安装在

与动力输出轴连接的主传动轴上，行走传动轴前端固装与滑动

齿轮配合的行走驱动齿轮，其后端与拖车后桥总成连接；本装

置可完成拖车驱动和带动农具作业，结构简单，操作方便，提

高了手扶拖拉机使用率和作业性能。

<REC>

<申请号>=CN00207847.3

<名称>=新型双轴灭茬旋耕机

<申请（专利权）人>=刘圣伟

<发明（设计）人>=刘圣伟

<申请日>=2000.04.04

<地址>=330200江西省南昌县莲塘镇五一路354号

<摘要>=新型双轴灭茬旋耕机适用于农业机械农机具,是

与拖拉机等驱动农机配套使用的机具,是现有技术的改进,其特

征在于:由中间箱体、侧板、侧边箱、主架、二轴固定座、刀轴

等组成。能灭茬、旋耕,加带其它附件可组成多功能复式机具,

有功效高、性能可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN00211623.5

<名称>=动力机械与水稻移栽机械传动连接装置

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械化科学研究所

<发明（设计）人>=赵明东;杨喜静;李龙春;王大海;邹世丽;张勇智

<申请日>=2000.04.21

<地址>=130062吉林省长春市西安大路204号省农机所

<摘要>=本实用新型公开一种动力机械与水稻移栽机械

传动连接装置,是由动力机械、传动箱和连接机构组成,动力机

械的输出轴与传动箱的输入轴构成传动副,传动箱的输入轴与

输出轴构成垂直传动副,连接机构的两端与动力机械和移栽机

械分别为刚性连接和柔性连接。传动连接装置可实现动力机械

(如多功能农田管理机或小马力手扶拖拉机)与水稻移栽机械分

体式牵引连接和动力传递,水稻移栽作业结束后,动力机械还可

配套其它农机具进行农田作业,达到动力机械一机多用。

<REC>

<申请号>=CN00214288.0

<名称>=一种与拖拉机配套的挖掘装载机

<申请（专利权）人>=张新坤

<发明（设计）人>=张新坤

<申请日>=2000.04.28

<地址>=252312山东省阳谷县高庙王乡盛庄

<摘要>=本实用新型是一种与拖拉机配套的挖掘装载机,

属于小型农机具,主要由机架及传动装置组成,特点是机架上设

有一个带有绞龙片的栅栏辊和一个斗式输送带,栅栏辊通过传

动装置与拖拉机的动力输出相连;输送带上还连接有一个物料

漏斗。当栅栏辊转动时,绞龙片切挖泥土,并且将泥土推上输送

带,再由输送带传送到物料漏斗,结构简单,操作方便、可随时拆

卸。

<REC>

<申请号>=CN00214021.7

<名称>=多能高效四轮拖拉机

<申请（专利权）人>=王子军

<发明（设计）人>=王子军

<申请日>=2000.03.31

<地址>=256600山东省滨州市黄河三路574号地区粮食局

<摘要>=本实用新型提供了一种多能高效四轮拖拉机,属

于农业机械,驱动轮(15)、方向盘(12)、操纵机构(13)安装在车架

(10)前部,转向轮(8)、转向执行机构(6)位于车架后部,发动机(3)

横向安装与车架前部,牵引机构(5)安装在车架中后部,这种拖拉

机结构合理,通用性强,既能安装相关配套农机具进行大面积联

合作业如收割等,也可用于耕地、播种、运输、抽水等作业,又

是改装打井机、自卸车、装载机的理想动力底盘,一机多用,利

用率高。

<REC>

<申请号>=CN00214752.1

<名称>=手扶式多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=阎春高

<发明（设计）人>=阎春高

<申请日>=2000.05.26

<地址>=261500山东省高密市高密镇东碾头204号

<摘要>=本实用新型公开了一种手扶式多功能拖拉机,包

括有机架前面的发动机,后端的操纵手柄,机架上还安装有牵引

架,牵引架经过牵引连接装置连接的拖斗,机架一侧的变速箱,机

架下面还装有由发动机通过传动装置驱动的独行轮,其上装有

附机固定支架,支架上还可安装有农机具。这种结构的拖拉机,

行走方便,灵活性强,应用范围广。

<REC>

<申请号>=CN00219676.X

<名称>=双犁开沟机

<申请（专利权）人>=江苏省昆山市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=徐嘉梁;汤拯东;姚导敏;吕正潘

<申请日>=2000.03.16

<地址>=215300江苏省昆山市东新路571号

<摘要>=本实用新型——双犁开沟机,是一种水田改旱作

时,开沟排水用的改进型农机具,该机具用拖拉机牵引,经传动装

置驱动并列的二套同型机具。机具由旋转的切壁刀(11)和抛土

刀(12)(13),以及破土的犁铧(14)等构成。改进后的该开沟机可以

同时开二条沟,牵引阻力小,抛土效果好,压苗轻微,功效提高一

倍以上。

<REC>

<申请号>=CN01222698.X

<名称>=少耕覆盖播种机

<申请（专利权）人>=刘应回;费国胜

<发明（设计）人>=刘应回;费国胜

<申请日>=2001.05.16

<地址>=710068陕西省西安市含光路北段6号

<摘要>=本实用新型公开了一种配套于农用拖拉机,可在

秸秆覆盖农田进行谷物播种的农机具。由旋耕机(3)和其下部的

旋耕刀(12),压草轮(11),其上部的机架(10)和种肥箱(4),链传动

(5),浮动地轮(7),开沟镇压部分(6),仿形装置(8),开沟器(9)等组

成。机组作业时,旋耕刀(12)可清理,切碎种床表面覆盖秸秆并旋

松种床土壤,压草轮(11)压实种床和床外秸秆,地轮(7)通过链传

动(5)排出种肥箱(4)内种子,肥料,落入各自开沟器(9)播入种床,

经镇压后完成在秸秆覆盖农田内的谷物播种。

<REC>

<申请号>=CN01226280.3

<名称>=多功能机动三轮车

<申请（专利权）人>=赵崇杰

<发明（设计）人>=赵崇杰

<申请日>=2001.06.13

<地址>=476300河南省虞城县界沟镇赵楼村

<摘要>=本实用新型是一种集农用运输与农机作业于一

体的多功能农业机械。本实用新型主体采用目前市场上流行的

机动三轮车,而其变速箱采用具有液压升降悬挂系统的四轮拖

拉机变速箱,使其在保有原来运输功能的同时又增加了四轮拖

拉机可与多种农机具配套从事耕、耙、播种、施肥等多种农机

作业。一车多用,结构简单,价格低廉,广泛适用于广大农村农民

使用,是一种新型的多功能集农业运输与农机作业于一体的农

用机械。

<REC>

<申请号>=CN01230422.0

<名称>=微型多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=覃铁夫

<发明（设计）人>=覃铁夫

<申请日>=2001.07.06

<地址>=547102广西壮族自治区环江县水源镇三才村

<摘要>=一种后驱动式微型多功能拖拉机,其特征是发动

机安装在一个活动的机座上,机座四角的卡口可从装在车架上

的槽形导轨的四个开口放入两条槽形导轨内,在车架上还装有

一个由长条螺杆、固定螺孔、锁紧螺冒及在长条螺杆的一端的

活动卡片组成的调节锁紧装置。本实用新型多功能拖拉机的发

动机可在几分钟内拆下并安装到各类配套的农机具上使用,一

机多用,能较好地解决农户多台农机具的动力问题。

<REC>

<申请号>=CN01241093.4

<名称>=手扶拖拉机变速箱总成

<申请（专利权）人>=沈阳华源凯马车辆有限公司

<发明（设计）人>=许传波;李秀娟;郑卓夫

<申请日>=2001.04.10

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=手扶拖拉机变速箱总成,包括八个传动轴、三个拨

叉轴、变速箱盖,其传动轴包括离合器轴、中间轴、主变速轴、

中央传动轴、转向轴、倒档齿轮轴、最终传动轴、驱动轴,三个

拨叉轴包括快档拨叉轴、慢档拨叉轴、副变速拨叉轴。该机取

消了传统的最终传动总成,用牵引框代替了接盘座、调节盘和拉

板等零部件。为挂接农机具,在变速箱体牵引面上开有动力输出

窗口。该产品的大部分零部件可与同类产品通用,其结构简单、

价格低、使用维护简便。

<REC>

<申请号>=CN01252452.2

<名称>=一种带齿形犁刀的犁子

<申请（专利权）人>=侯新华

<发明（设计）人>=侯新华

<申请日>=2001.11.13

<地址>=476000河南省商丘市科委张小明(转)

<摘要>=本实用新型涉及一种农业耕作机具。它具体地说

是一种带齿形犁刀的犁子,主要包括:犁刀、犁臂、犁柱、犁架

等,其关键在于犁刀是锯齿状的,而且在犁架上有一个连接板可

与动力拖拉机前面的机架相连并可由拖拉机推着工作。其优点

是:结构简单,设计新颖,主要用于清茬,还可以用于耕地,用于清

茬不留茬,便于农民耕地,用于耕地比较省力,本实用新型是一种

特别适合农户使用的小型农机具。

<REC>

<申请号>=CN01272047.X

<名称>=一种农用机具增力器

<申请（专利权）人>=王梓竹

<发明（设计）人>=王梓竹

<申请日>=2001.12.06

<地址>=156100黑龙江省富锦市新开街19委5组

<摘要>=本实用新型涉及农用机具的一种增力器。它由:

传动轴、链轮、链条、铧轮、传动轴、外型组装而成。2个链

轮上下排列,6个铧轮分布在链轮左右各3个,并且在一个平面

内,由一根密封的链条将铧轮和链轮连接在一起。链轮传动轴的

一端和拖拉机后桥的动力轴相连接,另一端和农机具相连接,它

的外形为长方体结构所密封。该产品结构简单,可和农机具配套

使用,增加了马力,既节能,又提高了耕地效率,同时减低了成

本。

<REC>

<申请号>=CN02206778.7

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=杨胜南;商志军

<申请日>=2002.02.06

<地址>=050061河北省石家庄市北二环西路5号

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米联合收获机，它包括动

力机构、装配于动力机构上的执行机构，动力机构的转向桥，

发动机通过变速箱与驱动桥连接，动力机构的上部的车架上方

及侧面配接有驾驶室、果穗箱、果穗升运器，本实用新型解决

了现有设备价格昂贵、闲置时间长等问题，具有组配方便、玉

米收获季节后还可还原为拖拉机与其他农机具配套使用，结构

合理等优点。

<REC>

<申请号>=CN02210008.3

<名称>=新型灭茬旋耕多用机

<申请（专利权）人>=曹延江

<发明（设计）人>=曹延江;张吉秀;杜家驯;张秀云

<申请日>=2002.01.31

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=一种农用新型灭茬旋耕多用机,它包括框架式主

梁、减速箱传动机构、防护罩、左右侧板,特点是框架式主梁为

前横梁、两个纵梁和后横梁焊接的整体结构,传动机构是指与拖

拉机输出轴相连、通过齿轮组、上横轴、直齿轮与下横刀轴连

接;在下横刀轴两侧的左右侧板上分别设置有一与其同心的轴

承支座,在下横刀轴与两个轴承支座之间分别设置有一带灭茬

刀的灭茬刀轴或带旋耕刀的旋耕刀轴;在刀轴与侧板之间设置

有一可缩小耕幅的伸缩架,在靠近轴承支座处分别设置有一防

草盘。本新型由于将灭茬及旋耕功能结合在一起,根据需要只要

更换局部配件即可,该结构可以单项旋耕作业;更换刀轴又可实

现灭茬作业,后横梁安装起垄器又可以同时完成起垄作业,挂接

其他农机具,实现一机多用,从而大幅度降低了作业成本。

<REC>

<申请号>=CN02214479.X

<名称>=一种强压可调式升降装置

<申请（专利权）人>=山东时风(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=林连华;杨吉生;李明;安明岭;王学孟;周伟鹏

<申请日>=2002.05.15

<地址>=252800山东省高唐县时风路1号

<摘要>=一种强压可调式升降装置，与拖拉机配套用于操

纵后悬挂农机具。操纵手柄(8)与分配器(9)配套装在油缸支架

(12)侧面，双作用油缸(5)吊装在油缸支架(12)上端，活塞杆(3)

连接机具架(1)横梁(H)，液压泵(15)、油箱(13)装在变速箱(16)

上面，由变速箱(16)驱动，各液压油管分别连通液压泵(15)、分

配器(9)、油缸(5)、油箱(13)，形成油路。通过变换操纵手柄(8)

的档位，可控制分配器(9)相应变换油路的连通路线，使油缸(5)

带动机具架(1)实现提升、下降、中停等动作，并可使活塞(23)

和活寨杆(3)在油缸(5)中保持浮动状态，使机具架(1)处于相对

稳定位置，可随外力自行调节高度，外力消除后自行恢复初始

状态、防止和避免液压元件和农机具的磕碰损坏，保持农田作

业质量，提高生产效率，延长使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN02217141.X

<名称>=双机架旋耕机

<申请（专利权）人>=曹承烈

<发明（设计）人>=曹承烈

<申请日>=2002.04.28

<地址>=202173上海市崇明县红星农场毛纺新村3号楼303室

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别是一种由拖

拉机动力驱动使旋耕机上的犁刀来完成松土、灭茬、碎土、覆

土、耕耙等旋耕作业的农机具，本实用新型的双机架旋耕机是

在现有旋耕机的侧板与变速箱之间增加一根牵引管，并在牵引

管与连接臂之间加装连接板，以增加现有旋耕机的结构强度及

旋耕作业时的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN02269390.4

<名称>=一种带有限位装置的拖拉机位调节提升器

<申请（专利权）人>=北汽福田汽车股份有限公司潍坊农业装备分公司

<发明（设计）人>=李爱平;周贵平;王秉仕;刘文忠

<申请日>=2002.09.11

<地址>=261041山东省潍坊市北海路192号

<摘要>=本实用新型涉及一种设置在拖拉机机上用于提

升农机具的拖拉机位调节提升器。包括液压缸体、活塞、提升

臂、分配器，在活塞上设置有限位装置，该限位装置包括设置

在活塞上的通孔，安装在该通孔中的限位杆、钢球和回位弹簧，

液压缸体的开口端固定安装有挡板。本实用新型结构简单、性

能可靠。

<REC>

<申请号>=CN02277449.1

<名称>=变速灭茬旋耕机

<申请（专利权）人>=南昌矿山机械研究所

<发明（设计）人>=李源俸;钟卫东;段绍传;陈毅培;黄跃

<申请日>=2002.10.11

<地址>=330001江西省南昌市迎宾北大道387号

<摘要>=本实用新型涉及一种兼有旋耕和灭茬双功能的

变速灭茬旋耕机。动力由拖拉机的动力输出轴，通过万向传动

轴、传动箱的输入轴、经互相啮合的圆锥齿轮付传递至花键轴；

花键轴上的换挡齿轮可分别与双联大齿轮或倒挡齿轮啮合，倒

挡齿轮与双联小齿轮啮合，双联大齿轮与安装在输出花键轴上

的输出齿轮啮合；装有刀具的刀轴紧固在传动箱两侧、输出花

键轴的两端。只要拨动传动箱上的换挡手柄，就可快捷、方便、

轻松地变换旋耕与灭茬作业时刀具所需要的旋向和转速，本实

用新型具有结构简单、重心平稳、一机两用、操作简便和零部

件通用化程度高等优点，可大大节省新机型的制造成本以及农

户对农机具的投资、管理和耕作支出。

<REC>

<申请号>=CN03237772.X

<名称>=农机具的牵引转向装置

<申请（专利权）人>=张福霞

<发明（设计）人>=张福霞

<申请日>=2003.09.30

<地址>=264301山东省荣成市荫子镇鑫达农具厂

<摘要>=本实用新型公开了一种涉及拖拉机与农业机具

之间联结的牵引转向装置，由牵引杆、承拉杆和平行设置于上

述两杆之间的两支连接杆及离合部件组成，离合部件的离合把

手设置于农机具箱体后部，转向齿板固定于牵引杆上，与离合

把手相连接的离合拉线经过设置于连接杆上的限位块上的限

位孔与定位块一端相连接，定位块的另一端与设置于牵引杆上

的拉簧相连接。本实用新型操作离合把手，由离合拉线带动定

位块与调节齿板的齿隙分离，两连接杆在牵引杆与承拉杆之间

平行位移，实现转向目的；松开离合把手，定位块在拉簧的作

用下与调节齿板的齿隙啮合，实现锁定。具有操作方便，工作

效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN03243651.3

<名称>=追肥机

<申请（专利权）人>=柳志永

<发明（设计）人>=柳志永

<申请日>=2003.04.03

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区源地街科技大楼5楼

<摘要>=本实用新型公开了一种追肥机，适用于玉米、高

粮、向日葵等单株高棵农作物进行中耕追肥，属施肥农机具技

术领域；它由追肥箱、悬挂臂、出肥管、连接活节、进肥管、

下档肥板支架、下档肥板弹簧、上档肥板、下挡肥板、中心轴、

拨肥盘、追肥管、轴承、拨禾轮轴、拨禾轮杆等构成；追肥机

由悬挂臂悬挂在小四轮拖拉机牵引耕作架上，追肥箱里的肥料

由拨禾轮杆带动拨肥盘转动，将肥料均匀的经过追肥管施到地

面，追肥点准确，有株就可以施肥，并且准确的施于农作物株

下，追肥量一致，追肥速度快，节约肥料，结构先进，制作工

艺简单，成本低廉，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN03245914.9

<名称>=轮式拖拉机传动箱壳体

<申请（专利权）人>=中国一拖集团有限公司

<发明（设计）人>=周钰;刘开东;王洪斌;曹六建;阎明;浦国新;孟琳;马旭红

<申请日>=2003.06.03

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区西苑路39号

<摘要>=本实用新型公开了一种轮式拖拉机传动箱壳体

具体结构。该传动箱壳体分变速箱壳体和后桥壳体两部分，主

传动纵向布置，设计有相应位置和支撑，可方便实现双作用离

合器、爬行挡、四轮驱动等变型；设计有相应的支撑点，为农

机具的悬挂和连接以及前装、后挖等的工程变型提供了方便。

用适当大小的截面尺寸和传动中心距满足中等功率轮式拖拉

机主机需要，达到牵引和驱动平衡发展的目的。

<REC>

<申请号>=CN03269443.1

<名称>=卷扬拖拉机

<申请（专利权）人>=山东拖拉机厂

<发明（设计）人>=宋志强;吴雄鹰;于保健

<申请日>=2003.08.12

<地址>=272111山东省兖州市山东拖拉机厂

<摘要>=一种卷扬拖拉机，主要解决拖拉机在电力部门拉

线放线时应用的问题。包括带驱动轴的拖拉机主体，卷扬轮机

构、插销定位机构、地锚机构等部分。卷扬轮机构是由两轴承

座、轴承、卷扬轴、卷扬轮和螺栓构成；插销定位机构是由定

位销、轴承座、轴承和连接螺栓构成；地锚机构是由地锚、地

锚钢丝绳、可调拉杆构成。本卷扬拖拉机结构简单、成本低、

维修容易，维修费用低，牵引力大，速度调整范围大(1.1－

73.2m/min)，视野开阔、使用寿命增加，拆下卷扬轴的螺栓就

是完整的拖拉机，所以很容易实现一机多用。既适于配带农机

具进行农田作业，又适于电力部门拉线放线时使用。

<REC>

<申请号>=CN03271235.9

<名称>=带割台升降机构的小型联合收割机

<申请（专利权）人>=左成志

<发明（设计）人>=左成志

<申请日>=2003.07.29

<地址>=276811山东省日照市东港区高兴镇日照市齿轮厂

<摘要>=一种带割台升降机构的小型联合收割机。本实用

新型涉及一种农机具，尤其涉及一种小型联合收割机。本实用

新型针对现有技术中的不足提出了一种结构简单，安装方便，

成本低廉的带割台升降机构的小型联合收割机。它包括割台、

机架、风机和与之相配套的手扶拖拉机，所述割台升降机构包

括摇柄和与摇柄连接的传动机构，实现了对割台的升降控制。

本实用新型主要用于联合收割机。

<REC>

<申请号>=CN200420012301.8

<名称>=卧式手扶拖拉机多功能播种机

<申请（专利权）人>=谷伯成

<发明（设计）人>=谷伯成

<申请日>=2004.08.03

<地址>=130519吉林省九台市苇子沟乡靠山村二社

<摘要>=一种卧式手扶拖拉机多功能播种机，属于农业机

械技术领域，具体涉及一种对卧式手扶拖拉机悬挂的农机具的

改进，是在现有的卧式手扶拖拉机配套使用的耕地犁前端的两

侧各焊有一方形横杠；在左横杠上可悬挂播种机、施肥器、套

垄犁；在右横杠上可悬挂播种铧；在耕地犁的犁杆下侧安装有

镇压器；本实用新型可同时进行多种田间作业，例如：套垄、

施底肥、破茬、下口肥、播种、掏墒盖籽、镇压等，具有效率

高、使用方便的积极效果，适用于个体农户使用。

<REC>

<申请号>=CN200420067559.8

<名称>=新型深耕犁

<申请（专利权）人>=于书起

<发明（设计）人>=于书起

<申请日>=2004.06.07

<地址>=252514山东省冠县辛集乡前张官屯村

<摘要>=本实用新型为新型深耕犁，属于农机具领域，主

要由机架组成，机架上设有深耕犁铧，特点是机架主要由横梁、

竖梁及斜梁组成，机架前端的横梁上设有二个开墒犁铧，在机

架后端设有合墒器，该合墒器通过传动轴与拖拉机的动力输出

相连。使用时先对土地开墒后再深耕，保证了深耕效果，同时

减少了机械的动力消耗，省工、省力、省时，同时深耕速度快、

效率高。

<REC>

<申请号>=CN200420084210.5

<名称>=多功能田间水雾机

<申请（专利权）人>=龙江县农机事业管理总站

<发明（设计）人>=刘忠义;李景禄;姜年生;尚尔宁;王锐

<申请日>=2004.07.22

<地址>=161100黑龙江省龙江县龙江镇建设路190号

<摘要>=本实用新型是一种多功能田间水雾机，该机属于

农机具领域，该机可以有效地解决山区、半山区田间苗期喷水

问题，它由拖拉机、拖车、水箱、储水器总成、喷水器总成、

喷水管、增压水泵、悬挂架总成组成，它的喷水器总成上装有

若干个喷水嘴，喷水嘴为压注式油嘴壳体，它的增压水泵安装

在拖拉机主车上，增压水泵通过皮带与离合器皮带轮连接，储

水器总成固定在拖车前端，喷水器总成通过悬挂架总成安装在

拖车的底部，增压水泵与水箱、储水器总成之间和储水器总成

与喷水器总成之间分别用软管连接，拖车上水箱中的水通过增

压水泵第一次增压后再经变径管二次提速，最后经喷水器总成

喷入作物根侧部，达到苗期抗旱目的。

<REC>

<申请号>=CN200520020077.1

<名称>=农机万向节传动轴

<申请（专利权）人>=秦续山

<发明（设计）人>=秦续山

<申请日>=2005.01.14

<地址>=154000黑龙江省富锦市建三江大兴农场十七队

<摘要>=农机万向节传动轴。以往传动轴采用方管式连

接，拖拉机在田间作业时尘土较多，尘土进入方管后造成方管

与方轴磨损严重，伸缩不畅，造成两端十字轴承损坏。导致传

动轴两端插销磨损严重，并且拆装不便，易造成传动轴脱落和

输送轴损坏。农机万向节传动轴，其组成包括：万向节1，所

述的左端万向节1与花键套2连接，所述的右端万向节1与花

键轴3一端连接，所述的花键轴3装在花键套2内，所述的花

键套2与所述的花键轴3连接处的外径上固定有密封套4，所

述的花键套2上具有黄油孔5，所述的黄油孔5装有黄油嘴6。

本产品用于农业生产中的旋耕机、微耕机、灭茬机、打浆机、

喷灌机、旋转耙等各种方管式传动轴连接的农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520024441.1

<名称>=土豆收获机

<申请（专利权）人>=王登正

<发明（设计）人>=王登正;雷映生

<申请日>=2005.07.07

<地址>=045400山西省寿阳县朝阳街西82号晋中市科丰适用技术研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，具体为一种土豆收

获机。本实用新型解决现有土豆收获机运行效率低、使用不方

便等问题。该土豆收获机包含机架，机架的尾部设有滚轮，机

架中部通过吊臂固定有前、后支点转轴，前、后支点转轴的两

侧固定有摆杆，摆杆的下端铰接于筛网架的两侧面，筛网架的

前端固定有尖铲；机架的上部固定有变速箱，变速箱与后支点

转轴之间联接有曲柄摇杆机构。该土豆收获机结构设计新颖、

合理，运行效率高，由18马力的拖拉机配套，每小时可收获

1.5－2.5亩，而且收获前无需清除土豆苗，使用方便、快捷，

收获机过处，土豆无一漏网，不需二次作业，使用可靠，是收

获土豆的理想的农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520076620.X

<名称>=旋耕机用双输出变速箱

<申请（专利权）人>=季顺中

<发明（设计）人>=季顺中;季自海;李群

<申请日>=2005.10.24

<地址>=224100江苏省大丰市刘庄镇三圩建业路1号恒昌集团

<摘要>=本实用新型提供的旋耕机用双输出变速箱，属于

一种旋耕机用变速箱。它包括箱体、输入轴、过渡轴、传动轴、

中介轴、蜗轮轴、大锥齿轮、小锥齿轮、输入轴齿轮、过渡轴

齿轮、中介齿轮和蜗杆，输入轴一端与拖拉机传动轴联接，另

一端上设有输入轴齿轮，过渡轴齿轮设于过渡轴上，设于传动

轴上的大锥齿轮与设于过渡轴上的小锥齿轮常啮合，中介轴上

设有中介齿轮和蜗杆，中介齿轮与输入轴上的一齿轮常啮合，

蜗杆与设于蜗轮轴上的蜗轮常啮合。本实用新型在输出旋耕、

灭茬动力的同时，解决了条播的动力来源问题，改变了现行农

机具功能单一的现状，一箱多用，为农民节约了购机成本。

<REC>

<申请号>=CN200520076626.7

<名称>=一种具有正反转功能的旋耕机用变速箱

<申请（专利权）人>=季顺中

<发明（设计）人>=季顺中;季自海;李群

<申请日>=2005.10.24

<地址>=224112江苏省大丰市刘庄镇三圩建业路1号恒昌集团

<摘要>=本实用新型提供的一种具有正反转功能的旋耕

机用变速箱，属于一种与轮式拖拉机配套使用的旋耕机用变速

箱。它包括箱体、输入轴、过渡轴、传动轴、中介轴、拨动器、

大锥齿轮、小锥齿轮、中介齿轮和两只双联齿轮；输入轴上设

有双联齿轮I，双联齿轮II设于过渡轴上，设于传动轴上的大

锥齿轮与设于过渡轴上的小锥齿轮常啮合，中介轴上设有中介

齿轮，拨动器的前端插设在双联齿轮I或II的环槽中，插设着

拨动器的双联齿轮可沿轴向作相邻两个位置的移动，其中一位

置两双联齿轮直接啮合，另一位置两双联齿轮通过中介齿轮传

动啮合。本实用新型改变现行农机具功能单一的现状，避免使

用过程中装卸零部件的一系列繁琐操作，一箱多用，为农民节

约了购机成本。

<REC>

<申请号>=CN200520082386.1

<名称>=低空间作业拖拉机

<申请（专利权）人>=李华

<发明（设计）人>=李华

<申请日>=2005.04.13

<地址>=256300山东省淄博市高青县青城镇大于村

<摘要>=本实用新型涉及一种改进的低空间作业拖拉机，

适宜在种植大棚等低空间作业环境中使用包括车轮、前桥、后

桥、底盘、发动机、油箱和驾驶装置，选用较小直径的车轮，

将前桥设计成下凹形，凹陷部位与支承的底盘前端相适应，驾

驶装置设计在发动机的一侧，油箱设计在发动机的另一侧。设

计新颖巧妙，转向灵活，操作方便，既保持了原有拖拉机的功

能、特性，动力大，适应范围广，又整体高度低，满足了大棚

等的低空间环境的作业要求，可配用耕、耙、播等农机具，完

成各种田间作业，解放了大棚种植的劳动力，提高了大棚作业

效率，利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN87202020

<名称>=微波雷达测速装置

<申请（专利权）人>=北京农业工程大学

<发明（设计）人>=王绍林;任永健

<申请日>=1987.02.18

<地址>=北京市海淀区清华东路

<摘要>=本实用新型是一种用于汽车、拖拉机或农机具

测定速度和滑转率的微波雷达测试装置。它由微波

传感器、前置放大器、时基电路、逻辑运算电路和显

示电路组成。微波雷达测速装置具有测量精度准确、

性能稳定和使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN88201496.X

<名称>=耲种锄草机

<申请（专利权）人>=王明清

<发明（设计）人>=王明清

<申请日>=1988.03.07

<地址>=黑龙江省宝清县

<摘要>=本实用新型提供了一种能够配套于12马力的耲

种锄草机。它主要由播种施肥系统、锄草系统、动力

传输系统，离合器操纵控制系统组成。该机由拖拉机

上获取锄草系统的动力来源。该机只要由拖拉机驾

驶员一人操纵就可一次完成双垄的施肥、播种、盖土、

起垄、平土、枕压的完整作业。也可完成铲除田间杂

草，起垄中耕的作业。它是一种结构简单，用途多，工

效高，造价低，适合我国农村目前生产实际的新型农

机具。

<REC>

<申请号>=CN88203469

<名称>=一种组合式多功能农机具

<申请（专利权）人>=山西省农科院棉花研究所

<发明（设计）人>=孙永江

<申请日>=1988.02.13

<地址>=山西省运城市工农西路6号

<摘要>=本实用新型是为小型拖拉机配套的一组田间作

业农机具，主要由机架、播种、中耕、开沟、平耙地等作

业部件组成，其特征是横梁的中部固定有与横梁垂直

的悬挂架，横梁上装有联接播种、中耕、平地等作业部

件的固定卡。田间作业时，可利用同一机架，调整不

同角度、位置或更换少量作业部件完成各种作业项

目。该机与现有技术相比具有作业项目多、操作调整

方便、主机利用率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN88205818.5

<名称>=一种万用扳手

<申请（专利权）人>=赵东起

<发明（设计）人>=赵东起

<申请日>=1988.05.17

<地址>=河北省泊头市交河镇新华街137号

<摘要>=一种万用扳手。它由上钳口(1)、下钳口(2)、按

键(3)、拉板(4)、弹簧(5)、和扳体(6)等构成。它克服

了活扳手和管钳使用时受几何形状的限制和必须进

行开口程度调节的缺点。它一具多用，活动自如，使

用方便。广泛应用于机床、汽车、拖拉机、工矿机具和

农机具的修理。

<REC>

<申请号>=CN88219138.1

<名称>=有前功率输出的手扶拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=常州拖拉机厂

<发明（设计）人>=陈善为;陈嘉康

<申请日>=1988.06.18

<地址>=江苏省常州市新闸镇

<摘要>=本实用新型属于有前功率输出的手扶拖拉机变

速箱。现有变速箱为满足前置农机具时需要有前端

功率输出的要求，在变速箱之前部增设一个辅助齿轮

传动箱，甚至增加一套皮带传动装置。本实用新型合

理利用变速箱的内部空间，在传动轴(或侧面功率输

出轴)上设有一个伞齿轮，通过与前端功率输出轴上

的伞齿轮的啮合，将变速箱内的动力直接转换成前端

功率输出轴功率输出。与现有技术相比，制造成本

低，结构紧凑，重量轻且外形美观。

<REC>

<申请号>=CN89203744.X

<名称>=手扶拖拉机随犁耙

<申请（专利权）人>=姚亮

<发明（设计）人>=姚亮

<申请日>=1989.03.28

<地址>=安徽省怀远县包集镇陈集乡姚李村小圩队

<摘要>=本实用新型是为手扶拖拉机配套的一种随犁耙，

主要由耙体、耙刀组成，其特征是耙体上设有主顶杆、

斜顶杆、前顶杆、挂耙架及前框、后框等部件，田间作

业时可利用同一机架，一次完成犁一遍、耙两遍两道

工序。本实用新型具有结构简单、设计合理、更换使用

方便，犁耙效率高，节约原材料，减少农机具投资费用

等优点。

<REC>

<申请号>=CN89220544.X

<名称>=悬挂式通用机架

<申请（专利权）人>=张贵岐

<发明（设计）人>=张贵岐;张文;张武

<申请日>=1989.12.06

<地址>=河北省唐山市东矿区王辇庄乡石匠营村

<摘要>=一种与12-15马力拖拉机配套的悬挂式通用机

架。它是由机架、框架、三角型悬挂支架、侧臂等部件

构成。机架的中间部位为框架，在框架中间部位的两

边各设一个垂直于框架侧边的侧臂，在框架的上端设

有三角悬挂支架，机架与三角挂支架均设有安装孔。

结构简单、成本低、通用性强，作业状态之间变换，调

整方便，适宜于安装各种农机具。

<REC>

<申请号>=CN90208493.3

<名称>=手扶拖拉机后置旋耕开沟两用装置

<申请（专利权）人>=湖北省钟祥县农业机械研究所

<发明（设计）人>=范华敛;许宗标;王本章

<申请日>=1990.06.09

<地址>=413900湖北省钟祥县郢中镇

<摘要>=一种用于农田作业的手扶拖拉机后置旋耕开沟

两用装置，它是通过对现有的旋耕装置进行简单拆装

变换而成的。其特点在于开沟装置置于手扶拖拉机

后面，开沟犁刀盘作逆向旋转，沟土向上抛出，并且犁

刀线速度较高，因此开出的沟槽平整，光洁、无碎土，

不需要再进行清沟，使之具有很好的开沟效果。本实

用新型一机两用的特点，提高了农机具的使用率。

<REC>

<申请号>=CN90208207.8

<名称>=凝汽式内燃机冷却风扇

<申请（专利权）人>=温州市试验机厂

<发明（设计）人>=陈光风

<申请日>=1990.06.01

<地址>=325000浙江省温州市吴桥工业区

<摘要>=本实用新型提供一种改进的内燃机用冷却风扇，

它特别适合R175、R180、R185、R190等小型柴油机

配套使用。该实用新型由风扇座、风扇、风扇轴、小皮

带轮等十一个零件组成，由内燃机曲轴飞轮经三角皮

带传动而旋转。在小型内燃机总体布置许可的外形

尺寸较小的情况下安装后，达到足够的风量和风压，

使内燃机实现凝汽式冷却，以进一步满足农机具及超

微型汽车，船用挂机、机动三轮卡、手扶拖拉机等使用

要求。本实用新型经结构和制造工艺简化后，降低成

本，提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90216993.9

<名称>=合墒填墒器

<申请（专利权）人>=高丑庆

<发明（设计）人>=高丑庆

<申请日>=1990.07.31

<地址>=053000河北省高邑县坊珊村坊珊乡修造厂

<摘要>=一种改进的合墒填墒器，它是在若干起平地作用

的圆盘及固定机构组成的合墒器的基础上，增加了调

节圆盘角度及深浅的机构，从而使本新型能够顺利地

完成合墒、填墒及筑埂作业，平整的土地质量好，阻力

小，能耗低。本新型可广泛与农村常用的小四轮拖拉

机、手扶拖拉机等作配套农机具使用。

<REC>

<申请号>=CN90219241.8

<名称>=永磁转子整流式发电机

<申请（专利权）人>=靳兆贤

<发明（设计）人>=靳兆贤

<申请日>=1990.10.30

<地址>=272407山东省嘉祥县孟姑集嘉祥县拖拉机配件厂

<摘要>=本实用新型涉及一种永磁转子整流式发电机。

它是由前端盖上设置正负输出接线螺杆，机壳内设有

中轴和磁体转子，中轴两端安置轴承，前端盖内侧设

有整流二极管，定子绕组和定子铁芯所构成。定子绕

组为三相双层绕组。三根火线接入由六只整流二极

管构成的三相桥式整流器，将六只整流二极管装于前

端盖内。经整流后输出12伏直流电，功率为60

瓦。本机工作效率高，输出稳定，光照度强。可与12

型拖拉机、机动三轮车等农机具配套。

<REC>

<申请号>=CN90219623.5

<名称>=起垅施肥播种机

<申请（专利权）人>=沈阳市东陵区农机化技术推广服务站

<发明（设计）人>=张宝庆

<申请日>=1990.11.17

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化东路58号

<摘要>=起垅施肥播种机是一种适于轮式拖拉机配套的

综合性农机具，它不仅能在大田上作业，而且更适合

菜田作业。它是在起垅犁的后部通过机架联接施肥

机，播种机和镇压器实现的，因此，它可将起垅、开沟、

施肥、压沟、播种、覆土及镇压这七项作业一次完成。

该机不仅作业效率高，而且成本低，同时它还具有播

种的行距、株距可调，节省种籽的特点。

<REC>

<申请号>=CN90222898.6

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=王铁剑

<发明（设计）人>=王铁剑;王锁剑;蔺公振

<申请日>=1990.11.05

<地址>=471039河南省洛阳市孟津县平乐乡翟泉村15组

<摘要>=一种小型联合收割机，是12-15马力小四轮拖

拉机的配套农机具。该机采用立式割台收割，经链条

26和拨齿6，将收割下来的作物送至割台一端。又

由压禾弹簧2的作用，在割台端尾又以180°卡送至

割台后方，经圆盘切刀7的作用，将作物穗头切下进

行脱粒。并采用圆网转筛轴流通风离心式分离清选

装置。由此，形成整机结构小而轻，降低脱粒、输送、

清选负荷、功率消耗小，性能指标高，适用于大麦、小

麦和水稻等作物的联合收获。

<REC>

<申请号>=CN91201313.3

<名称>=一种耕种多用机

<申请（专利权）人>=孟令成;孟令功;孟令旗;孟令义

<发明（设计）人>=孟令成;孟令功;孟令旗;孟令义

<申请日>=1991.01.29

<地址>=063504河北省唐山市滦南县胡各庄镇高庄子村

<摘要>=本实用新型是一种与各类型的小型拖拉机配套

使用的耕种多用机，属农机工程领域中的小型农机

具。它主要由机架、驱动装置、播种、播肥装置、开沟

装置、调节装置构成。其特点是机架上面左、右两边

分别装有播种斗、播肥斗、其种斗、肥斗内分别装排

种、排肥器，机架末端的两侧下部分别装有与驱动装

置连接的V型支架，调节装置由齿板与带推杆的滚

轮构成，开沟装置接在机架前端，牵引装置的后面。

本实用新型体积小，成本低，结构简单，不伤种子，可

播种小麦、玉米、棉花等多种农作物，是播种、施肥，中

耕用的一种理想的耕种多用机。

<REC>

<申请号>=CN91203802.0

<名称>=地膜清理机

<申请（专利权）人>=李瑞生

<发明（设计）人>=李瑞生

<申请日>=1991.03.18

<地址>=063000河北省唐山市开平区果元乡碑子院村

<摘要>=本实用新型是一种用于清理残留地膜的农机具，

该机由框架、前耙齿排、存贮斗、多刺滚筒、后耙齿排

组成。可用畜力或小型拖拉机作牵引。具有结构简

单、制作成本低、清理效果好等特点。并能起到平整

土地和保墒的作用。

<REC>

<申请号>=CN91218663.1

<名称>=多用系列犁

<申请（专利权）人>=舒兰县农业机械局

<发明（设计）人>=毕春芳;曹国臣;程庆喜;王铁夫;姜钟久

<申请日>=1991.07.18

<地址>=132600吉林省舒兰县舒兰镇舒兰大街170号

<摘要>=本实用新型属农业机械领域，针对着目前农村急

需为3—8马力级小型手扶拖拉机配套使用的，既经

济又实用一机多用系列农机具的现状，研制了一种在

同一通用牵引架上根据不同农时的要求可以安装旱

田耕种犁松土铲，还可以安装水田犁总成，水田犁刀；

以及中耕犁等多用系列犁。另外在耕犁上安装有改

变犁臂角度的调节机构，在中耕犁铧上安装有入土角

调节器可以随时调节中耕犁铧的入土角度。本机具有结构合理适用广泛、调整方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN91221636.0

<名称>=小四轮拖拉机卧式柱塞泵

<申请（专利权）人>=荣成市农业机械厂

<发明（设计）人>=王纬

<申请日>=1991.09.03

<地址>=264325山东省荣成市崖西镇朱埠村

<摘要>=一种小四轮拖拉机卧式柱塞泵，泵体中心设有偏

心轴承，其两侧设有柱塞，经回位弹簧压靠在偏心轴

承上，柱塞相对应的两端、泵体上各设有进、出油阀，

连接进、出油管。泵体安装在变速箱一侧，偏心轴承

紧固在变速箱一轴输出端上，泵体利用原安装变速箱

端盖紧固螺钉相紧固，与变速箱结合成整体。液压输

出流量大，可作为农机具提升、拖车制动、拖车自卸的

液压输出，应用范围大，适用于小四轮拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN91221780.4

<名称>=小型平耙复合保墒机具

<申请（专利权）人>=王维云

<发明（设计）人>=王维云

<申请日>=1991.09.29

<地址>=276712山东省临沐县韩村镇韩村街

<摘要>=本实用新型公开了一种与小型拖拉机配套使用

的可以同时完成平耙复合保墒作业的农机具。由一

个与拖拉机后轮连接成一体的由多片碎土轮4组成

的多齿锥形滚压碎土器和在其后边的由耙梁8、横杆

9、竖杆10、齿耙14和推土板15组成的悬浮齿耙所

构成。解决了小型拖拉机耕耙多次重复作业的缺陷，

可一次完成犁地、整平和耙地作业项目。该机具构造

简单、性能可靠。可广泛与各种小型拖拉机配套使用

同时完成耙地、平地、耙地作业。

<REC>

<申请号>=CN91226025.4

<名称>=小型动力耕耘机

<申请（专利权）人>=郑庆山

<发明（设计）人>=郑庆山;靳锁芳

<申请日>=1991.10.08

<地址>=100083北京市德外北沙滩一号中国农机院检测中心

<摘要>=一种小型动力耕耘机，它的外形与手扶拖拉机相

似，但结构比手扶拖拉机简单。由一个3—5马力风

冷柴油机作为动力源，通过传动箱将动力传给驱动

轴，驱动轴的空心方孔内可插上相应的方轴，在方轴

两端可安装上驱动轮或旋耕刀组，进行牵引农机具或

旋耕作业。本实用新型可进入间距较小的垄间(如玉

米、棉花、白菜等)进行中耕、除草、培土、施肥等项作

业，实现了取代畜力、人力的作用。

<REC>

<申请号>=CN91231639.X

<名称>=棉麦间作筑畦施肥播种机

<申请（专利权）人>=高密县双羊水利机械厂

<发明（设计）人>=肖光荣;薛文信

<申请日>=1991.12.10

<地址>=261500山东省高密县城交通路南首

<摘要>=本实用新型是一种配备在小四轮拖拉机上的可

满足棉麦间作农艺要求的农机具，它是在现有小四轮

拖拉机用播种机的耧脚的前方，增加了一个固定在机

架上的人字形开沟铲，从而在播种施肥的同时，还具

有筑畦的功能，大大提高了工效，有利于棉麦间作技

术的推广。

<REC>

<申请号>=CN91233399.5

<名称>=农机具综合校正车

<申请（专利权）人>=农安县农业机械化技术推广站

<发明（设计）人>=魏树范

<申请日>=1991.12.30

<地址>=130200吉林省农安县农安镇兴华路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具的维修专用车。  该专用车是在底盘前端设有犁柱、犁辕支架；底

盘左侧两端各有轴支承，在轴支承前设有支撑座；在

底盘后部开有横向槽孔，槽孔中可插入两个拉环并通

过销轴固定在底盘上。该校正车可由拖拉机牵引，适

应分散农田作业农机具的流动校正。具有方便适用，

成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN91233082.1

<名称>=悬挂自调中耕犁

<申请（专利权）人>=王利民

<发明（设计）人>=王利民

<申请日>=1991.12.29

<地址>=黑龙江省勃利县杏树乡杏树村

<摘要>=本实用新型利用小四轮拖拉机动力输出轴采用

变向摩擦离合器和丝杆结构，实现犁架支臂的自动升

降，利用四连杆机构与定向横梁相连接，将带有微调

机构的犁钩固定在横梁上达到犁钩入土的最佳角度

在作业时保持不变。解决现有机引中耕犁不能自动

升降，操作费时，费力，效率低，安全性差的弊端，提高

了小四轮农机具机械化作业水平，是农民喜欢的配套

机具。

<REC>

<申请号>=CN92201195.8

<名称>=垄间作业拖拉机

<申请（专利权）人>=刘万祯

<发明（设计）人>=刘万祯

<申请日>=1992.02.01

<地址>=河南省新乡县七里营乡七里营村

<摘要>=本实用新型是一种农用动力机械，为农民提供一

种在套种田里进行垄间作业的小型手扶拖拉机，配接

农机具可以进行耕、耙、播种、中耕、收割等作业，农闲

时还可作运输用；由发动机、变速器、机架作业轮及易

装卸运输轮构成，结构简单，小巧轻便，造价低，便于

个体农民使用。

<REC>

<申请号>=CN92207705.3

<名称>=机引水田耖

<申请（专利权）人>=楼燕俊;程民军

<发明（设计）人>=楼燕俊;程民军

<申请日>=1992.04.17

<地址>=313300浙江省安吉县递铺镇城西路58号

<摘要>=本实用新型涉及一种水田平整的机引水田耖，属

农机具，其特征是耖体上连有1-2根直杆，以拉簧及

升降手柄为主的升降机构，操纵机构由操纵手柄、脚

踏架及套管组合件或操纵手柄、脚踏架、操纵架体、连

接管及套管组合件组成，由连接拉杆二端分别连接耖

轴与机体，水田耖置于手扶拖拉机尾轮前，可同时进

行旋耕及耖田作业，耖田结束，不必卸下耖具，即可转

移田块，比牛耖省工省力高效，比现有机引水田耖结

构简单，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN92211162.6

<名称>=小四轮拖拉机离合器的改进外壳

<申请（专利权）人>=陆丰春

<发明（设计）人>=陆丰春

<申请日>=1992.01.28

<地址>=253500山东省陵县工农路6号

<摘要>=本实用新型小四轮拖拉机离合器的改进外壳属

农机具的改进装置。它在保持原外壳总成中的其他

部件不变的情况下，改变外套与相应的结构，使后盖

2从外壳1上分离，延长外套上的3个传力槽3的深

度，后盖上增设与前盖相应的定心凸台6，在外壳的

后侧增设与前侧对称的定位凸台5，用螺栓4穿过后

盖及外壳上面增设孔与前盖的对应孔使其紧固，它的

应用延长了离合器外壳的使用寿命，节约了费用与原

材料，提高了机车使用效率。

<REC>

<申请号>=CN92211511.7

<名称>=铁牛55拖拉机前悬挂通用机架

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械管理局

<发明（设计）人>=谷源之;姜培桓

<申请日>=1992.03.31

<地址>=264000山东省烟台市南通路36号

<摘要>=本实用新型是一种铁牛55拖拉机前悬挂农机

具使用的通用机架，可供悬挂各种与铁牛55拖拉机

配套的农机具。该通用机架挂接在铁牛55拖拉机

前桥托架两侧面的工字形槽上，不需再增加其它附

件，也不需改变原机的结构设计。挂接简单方便，使

用安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN92230572.2

<名称>=二位三通手动式液压换向阀

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农一师十三团修造厂

<发明（设计）人>=韩志德

<申请日>=1992.08.19

<地址>=843302新疆维吾尔自治区阿克苏兵团农一师十三团修造厂

<摘要>=本实用新型所述的二位三通手动液压换向阀是

用于拖拉机带动农机具变换油向装置，其主要是阀体

三面上有六个孔，采用高压软管将拖拉机分配器进出

油口及阀体一面的接头相接，前置农具和后置农具与

阀体上另外二面接头相接，阀体中心有一对应带孔的

阀芯，在使用中若需前置农具扳动手柄，即可调整阀

芯上的孔，变换油流向，若需后置农具同样扳动手柄，

调整阀芯上的孔，变换油流向，省去了拆换液压油管

的方法，既省工、省力、又节省了油料，并保持了机车清

洁卫生。

<REC>

<申请号>=CN92239765.1

<名称>=双行拔棉柴机

<申请（专利权）人>=山东省夏津农业开发服务公司

<发明（设计）人>=滕永廷;孙守尧;王传忠

<申请日>=1992.11.12

<地址>=253200山东省夏津县陵园街2号

<摘要>=本实用新型是一种与12马力拖拉机配套使用

的用于拔棉花柴的农机具，它包括升降装置，拔柴装

置和传动装置，主要由操纵杆、传动轮、伞齿轮、拔柴

辊、拔柴器、行距调节器、支撑轮和固定支架构成，固

定支架为整机的固定支撑骨架，使用时，启动柴油机，

通过三角带传动，带动整个传动装置，依靠两组拔柴

辊的逆向旋转挤提和拖拉机的推进将棉柴拔下。  本实用新型拔柴彻底、干净，且结构简单，使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN93215158.2

<名称>=一种耙耖兼备的农机具

<申请（专利权）人>=孙福喜

<发明（设计）人>=孙福喜;陈黎明

<申请日>=1993.06.21

<地址>=237400安徽省霍丘县农机学校

<摘要>=一种耙耖兼备的农机具，既可用于耙地、耖地同

时作业，又可用于耙地、耖地分开作业，还可用于平

地。该农具具有耙和耖，其特点是耙耖支撑上设有转

弯机构、升降机构、乘坐机构和踏板连杆机构。该农

具工作效率高。耙地、耖地同时进行，每小时作业8

～10亩地；省燃料，每作业10亩地可节省柴油2.5

公斤；用料省，本实用新型只需钢材70公斤以下，该

农具可与6马力、8马力、10马力、12马力手扶拖拉

机配套，用于山区、丘陵地带的水旱田作业。

<REC>

<申请号>=CN93220014.1

<名称>=耙松合墒复式耕整机

<申请（专利权）人>=黑龙江省云山农场农机修造厂

<发明（设计）人>=孙学长;孙杰;唐先瑞;廖祥昆;宋兰喜;巫刚

<申请日>=1993.07.23

<地址>=158420黑龙江省虎林县云山农场

<摘要>=耙松合墒复式耕整机，是涉及农业土壤耕作处理

的一种农机具。它有一框架结构的梁架2，在此梁架

上安装设计有盘式耙茬器7、深松器6和合墒器5等

作业部件，使几种土壤耕整作业程序汇集在一个整机

上。其复式作业程度高，整机结构安排能减少耕作阻

力，能有效利用拖拉机动力。

<REC>

<申请号>=CN93220009.5

<名称>=农家多功能汽车

<申请（专利权）人>=史拴海

<发明（设计）人>=史拴海

<申请日>=1993.07.26

<地址>=727405陕西省洛川县石头乡史家河村

<摘要>=本实用新型在普通农用运输车基础上做了相应

的改造：发动机为单缸柴油发动机；采用了小型拖拉

机三角带的传动方式，使同一发动机能完成运输、生

产及其它固定作业；翻斗车厢可卸，在车身前、后端可

分别悬挂前、后农机具，此三个工作结构可共用同一

个液压油缸；农田作业时换用专用驱动轮，增加车体

附着力并改善土壤的耕层结构。该车集农用运输车

与小型拖拉机功能为一体，结构简单，价格便宜，既可

用于运输，也可用在农田作业及其它固定作业。

<REC>

<申请号>=CN93242042.7

<名称>=小型拖拉机多功能自动升降器

<申请（专利权）人>=金斗哲

<发明（设计）人>=金斗哲

<申请日>=1993.10.18

<地址>=150300黑龙江省阿城市料甸乡光胜小学

<摘要>=本实用新型是涉及拖拉机与农具之间的悬挂控

制机构，以解决小型拖拉机缺少悬挂控制机构而无法

携带多种农机具进行田间作业的问题。该自动升降

器主要由传动箱、升降丝杠、拉杆、杠杆轴、固定架、中

央拉杆、悬挂架等组成。适用于农村常用的手扶拖拉

机和小四轮拖拉机在水田或旱田作翻地、整地、播种、

收割等农机具田间作业。实现自动化操纵、使用灵

活、操作方便、提高了生产率、减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN93242720.0

<名称>=手扶拖拉机配套履带装置

<申请（专利权）人>=杨树本

<发明（设计）人>=杨树本

<申请日>=1993.10.23

<地址>=730000甘肃省兰州市兰州柴油机厂一金工车间

<摘要>=本实用新型涉及一种手扶拖拉机配套履带装置，

属于农机具类。该装置主要由履带驱动轮、履带结

构、导向张紧结构、弹性支重结构组成，一对履带驱动

轮安装在手扶拖拉机的原驱动轮联接毂上，机架两

侧，成对安装导向张紧结构，弹性支重结构；履带板之

间用履带销铰联后，环绕在驱动轮、导向轮、支重轮、

托轮的外围上。该装置为解决现有手扶拖拉机轮式

驱动装置在小块责任田中耕地、整地、推土时，耕地质

量差，驱动轮易打滑、效率低，压地等缺点设计而成，

能够对现有手扶拖拉机进行简单改造和配套。

<REC>

<申请号>=CN94224910.0

<名称>=一种配耕播种机

<申请（专利权）人>=杨占河

<发明（设计）人>=杨占河

<申请日>=1994.07.30

<地址>=071100河北省清苑县中冉乡南沟头村

<摘要>=本实用新型属于播种机，特别是指一种可在小型

拖拉机牵引下与双铧犁等农具配套使用的配耕播种

机。该播种机由横向支撑臂、固定杆、连接杆构成的

支架，贮箱、排种轮，装配于贮箱下部的输送管，以及

抓地轮、小链轮、链轮等传动构件组成，该播种机在使

用上解决了现有设备不易控制播种深度及行距的问

题，具有结构简单，播种行距及深度可调，能与现有小

型农机具有机结合配套使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN94228438.0

<名称>=新型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=陈俊武

<发明（设计）人>=陈俊武

<申请日>=1994.04.27

<地址>=110317辽宁省新民县大喇嘛乡西高地村

<摘要>=一种新型手扶拖拉机，在变速箱的输出主动轴和

终端传动部件的输入被动轴之间组装由缓冲接盘、橡

胶球体组成的缓冲装置，纵梁前端通过转向轴与变速

箱部分联接，纵梁后端通过插销与拖斗牵引梁联接，

纵梁上有安装孔，尾轮支撑杆转动装于孔内。优点是

增加了驱动力，稳定性和灵活性好，能方便配带农机

具，冲击力小，减少零部件损坏，节约维修费用。

<REC>

<申请号>=CN94240639.7

<名称>=套种耠播机

<申请（专利权）人>=常福坤

<发明（设计）人>=常福坤

<申请日>=1994.06.16

<地址>=251400山东省济阳县济阳镇朱家村

<摘要>=本实用新型提供一种小农机具，具体地说是一种

套种耠播机，其结构是由扶手、机架、分离杆、耘锄、播

种耧、牵引轮、填压轮等部件组成。牵引轮安装在机

架的前部，播种耧及填压轮安装在机架后部，耘锄安

装在机架下部。使用时由拖拉机或畜力作牵引力拖

动即可作中耕锄草，又可行间套种效果非常好，和现

有技术相比，具有结构简单，使用方便，不伤害生长的

作物，省工、省力、播种均匀等特点，具有很好的推广

使用价值。

<REC>

<申请号>=CN94244943.6

<名称>=化肥深施器

<申请（专利权）人>=杨德军

<发明（设计）人>=杨德军

<申请日>=1994.11.05

<地址>=476600河南省永城县芒山农机站

<摘要>=本实用新型属一种农机具，它主要包括了料斗、

搅拌叶轮、、螺旋拨料装置，调节高低固定架、多角驱

动轮、出料管、及一套离合装置，其关键在于拨料采

用螺旋式，排肥效果可靠。整套装置安装在小四轮拖

拉机右侧的挡泥板上，多角驱动轮靠小四轮拖拉机右

后轮胎摩擦传递动力，带动螺旋拨料装置。其优点是

设计合理、结构简单、施肥效果好，能满足耕地施肥同

步进行，符合农业部化肥深施的要求，是目前较理想

的化肥深施机具。

<REC>

<申请号>=CN94248806.7

<名称>=配有手动液压起落装置的通用机架

<申请（专利权）人>=崔成义;高光岩

<发明（设计）人>=崔成义

<申请日>=1994.12.23

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市铁西街一委六组

<摘要>=本实用新型涉及四轮拖拉机配套农机具通用机

架——配有手动液压起落装置的通用机架，由牵引

架、悬挂架、手动液压总承三大部分组成，由手动简易

油泵提供油压起落农机具。悬挂架的悬挂靠架与四

轮拖拉机后桥牵引板螺栓连接，牵引板、上支架和两

个可调节性拉杆形成四连杆机构，牵引平稳，仿形效

果好，起落操作灵活轻便，工作效率高。一个通用机

架可完成多种耕作农机具的牵引悬挂起落要求。

<REC>

<申请号>=CN95226097.2

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1995.11.17

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市氧气厂

<摘要>=一种能完成

春耕、春播、中耕和秋翻的

多功能农机具，它由连接和

整机两部分组成，连接部分

装置使整机升降的千斤顶

四杆机构，连接拖拉机后桥

带有三个槽孔能调节链条

长度的槽钢，整机部分装置

三个横梁，一道横梁设有切入角和幅宽可调用来打茬和除草的

三人旋耕刀总成，二道横梁上设有分土扳角度可调没有回垡现

象的三个犁铧，在二和三道梁上装有播种施肥机构，在不同耕

作期换不同装置，可一机多用，实现了打茬等九项功能，它维

修方便。

<REC>

<申请号>=CN95233226.4

<名称>=多用中耕播种机

<申请（专利权）人>=黄廷文

<发明（设计）人>=黄廷文;黄子良

<申请日>=1995.01.27

<地址>=252021山东省聊城市北杨集黄庄

<摘要>=

多用中耕播种机涉及一种由拖拉机牵引的可耘

地、播种等多用中小型农机具，主要含有主架、动力连

接器，固定在主架上的种子箱和提升器，主、副键轴、

调整器和铧固定装置，主、副键轴通过调整器连成一

体，主、副键轴套在铧固定装置上，种子箱的排种齿轮

由驱动齿轮带动，本机具有一机多用，结构简单，成本

低，且耘播时深度、行距改变非常方便，适应性强的特

点。

<REC>

<申请号>=CN95244533.6

<名称>=拖拉机水箱辅助冷却装置

<申请（专利权）人>=陈雨章

<发明（设计）人>=陈雨章

<申请日>=1995.08.14

<地址>=202150上海市崇明县城桥镇东门路30号203室

<摘要>=本实用新型公开了一

种拖拉机水箱辅助冷却装置，该装

置是在原拖拉机水箱冷却系统的基

础上增设辅助水箱和防尘罩而成。

辅助水箱串接在原拖拉机水箱进水

管道中，防尘罩安装在拖拉机水箱

前方的罩壳上，它是由上进气管、

抽插式滤网、带滤网的进气门等组成，其主要功能一是增加水

箱容量，减少单位体积水的循环次数，对进入水箱的水进行预

冷却处理；二是防止作物枝叶及污物堵塞水箱而影响水箱的通

风和冷却，以便防止水箱“开锅”，来提高农机具，特别是悬

挂式联合收割机的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN96208758.0

<名称>=通用型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=黑龙江大田农业机械制造有限公司;扬州拖拉机厂

<发明（设计）人>=颜广宏;姜玉勤;沙富春;关正健;张博;董连福

<申请日>=1996.04.20

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街99号张博转

<摘要>=一种农田作业通用型手扶拖拉机。它是以迎丰牌

东风－12型手扶拖拉机为基本型,通过最终传动、变速箱和悬

挂架的改进设计,扩大了驱动轮轮距的调节范围,提高了机具的

通过间隙;增加了三种转速的动力输出轴;可挂结南北方各种配

套农机具。它的特点是:结构简单紧凑、操纵灵活轻便、轮距调

节范围大、地隙高。适用南北方旱作、垅作、旱地和水田作业

并可牵引拖车进行短途运输。

<REC>

<申请号>=CN96212740.X

<名称>=一种多用途小四轮拖拉机

<申请（专利权）人>=余强;余阳

<发明（设计）人>=余强;余阳

<申请日>=1996.05.25

<地址>=475004河南省开封市翠园小区31号楼2单元6号

<摘要>=一种多用途小四轮拖拉机,采用全架式机架结构,

驱动桥上部的机架上设置有运输翻斗或驾驶座,驾驶座也可设

置在离合器的上方,机架中部设置有双向行驶操纵装置。该机不

仅具有一般小四轮拖拉机的全部作业功能,还可双方向行驶,双

向操纵,从而实现了需前、后悬挂农机具进行作业,以及利用本

身运输翻斗进行自卸运输作业的要求,其结构紧凑、适用范围

广、利用率高、安全性好。

<REC>

<申请号>=CN96216396.1

<名称>=多用途手扶拖拉机行走履带装置

<申请（专利权）人>=昆明市手扶拖拉机厂二分厂

<发明（设计）人>=方卫山;吴光韦

<申请日>=1996.06.28

<地址>=650032云南省昆明市西坝新村22号

<摘要>=多用途手扶拖拉机行走履带装置,是与东风12型

手扶拖拉机配套的一种新型的驱动行走装置。由于将轴承座组

件(4)在台车架(2)上安装孔距离增大,将轴承座组件(4)中心至台

车架下方后端支导轮(6)中心的水平距离减小,于是行走履带板

的片数也由原来的60片减至50片。这样一来,该行走履带的结

构紧凑,台车架的长度也相应缩短,使得所有的农机具都能与之

配套作业,实现了一机多种用途的目的,增加了该机的经济性。

<REC>

<申请号>=CN96228848.9

<名称>=拖拉机

<申请（专利权）人>=山东潍坊拖拉机厂

<发明（设计）人>=徐文跃;金云海;郭树信;谭会俊;王信成;曹景泰;仪垂良;郝明深;姜德富;王志全;黄晓梅

<申请日>=1996.09.10

<地址>=261041山东省潍坊市北宫东街63号

<摘要>=一种拖拉机,在机架上安装有前轮、转向器、发动

机和传动箱,发动机与传动箱之间连有离合器;在左右半轴上安

装着驱动轮,并连有牵引装置,传动箱中采用(4+1)×2组成式变

速箱,其动力输出轴的轴头自传动箱的后部伸出。本实用新型较

现有技术相比,增加了变速档位,改善了牵引装置的受力状况,其

动力输出可与多种农机具配套,使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN96236068.6

<名称>=多功能农用车

<申请（专利权）人>=陕西省渭南市招商区开发总公司

<发明（设计）人>=孙业忠;刘龙;雷志;史拴海

<申请日>=1996.07.24

<地址>=714000陕西省渭南市环北路西段

<摘要>=本实

用新型通过对普通

农用运输汽车结构

所做改进，使其既

可用于运输，也可

用在农田作业等方

面，其结构改进要

点是在车身底盘车架前端设有一根用于安装割晒机的横梁杆，

在底盘车架的后端设有安装销轴，在该销轴上连装有小四轮拖

拉机的提升及悬挂装置，使用中，可利用其在车体后端挂装犁耙

等农机具，这样在农忙季节就可将车直接驱入农田进行作业；另

外采用双缸对置、强制风冷四冲程柴油机做为整车发动机，取代

普通农用车所用的三缸水冷发动机。

<REC>

<申请号>=CN96238090.3

<名称>=水旱两用播种机

<申请（专利权）人>=刘朝全

<发明（设计）人>=刘朝全

<申请日>=1996.07.29

<地址>=150232黑龙江省五常市双兴乡永合村五队

<摘要>=一种水旱两用播种机,是与农用拖拉机配套使用

的悬挂组合式机器。它包括机架,其侧后端通过支撑板装有浮动

地轮,机架的后横梁上位于机架的下方安装有起垄器和分土器,

通过支撑板装有镇压轮,机架上装有种子箱、化肥箱,在机架的

前端左右两侧通过固定支撑板装有可转的灭茬轮。这种新型的

农机具通过不同组合可完成施肥、灭茬、平地、播种、中耕、

起垄、镇压、喷药等农田作业,只需一人驾驶,具有播种速度快、

质量好的优点,可广泛做为水旱农田的播种设备。

<REC>

<申请号>=CN96245645.4

<名称>=多功能轻型悬挂二铧犁

<申请（专利权）人>=河南省商丘机引农具厂

<发明（设计）人>=朱云霄;申宝琴;张孝义;黄德芳

<申请日>=1996.11.12

<地址>=476000河南省商丘市机引农具厂

<摘要>=本实用新型属于一种农机具，它主要包括犁架、

左右悬挂销、犁柱、前后犁体等，其关键在于：后犁体是固定的，

前犁体可调，在前犁体的犁柱

上有多个调节定位孔，可由定

位螺栓和定位孔调节耕深。其

优点是：结构新颖，操作使用方

便，耕深可调，前后犁体一深一

浅同步完成，拖拉机车轮走在

浅耕犁沟内，解决了深耕动力

不足及拖拉机倾斜问题，而且

覆盖率高，调整悬挂位置和犁

体可进行普通耕地用，一机多用，特别适合目前农村一家一户生

产使用。

<REC>

<申请号>=CN96247540.8

<名称>=多功能水田翻耙犁

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1996.12.05

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市南大营氧气厂

<摘要>=一种多功能水田翻耙犁,它由犁和耙组成,犁由九

个单体构成,每个单体由犁架与切土器交叉处设有保护切土器

的弹簧和焊接在犁架上的位于切土器后部的犁体构成,耙由换

向齿轮箱,转筒和钉齿等构成并设有利平装置,该机具由12、15

或18马力的四轮拖拉机带动,它的特点是翻的地土垡均匀,不用

人工翻坝埂四周,耕幅为80cm以上,耙的地细碎、平整,耕幅从

70cm至150cm自由调节,还可作旋耕和旱耙,每天可工作25亩

至30亩,是理想的农机具。

<REC>

<申请号>=CN97223288.5

<名称>=一种农机具牵引接头

<申请（专利权）人>=余平阳

<发明（设计）人>=余平阳

<申请日>=1997.05.31

<地址>=473400河南省唐河县农机局农新推广站

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种农机

具牵引接头,它的主要特点是具有丫形大梁。大梁的单臂上开设

有上拉杆接孔,双臂上分别开设有下拉杆接孔,双臂之间设置有

悬挂架,悬挂架具有一道以上的悬接板,悬挂板上开设一个以上

的农具安装孔。与现有技术相比,本实用新型具有可使手扶拖拉

机配套农具与四轮拖拉机配套,从而提高作业农具的利用率和

通用性的优点。

<REC>

<申请号>=CN97226408.6

<名称>=滚动叶片喷雾泵

<申请（专利权）人>=姜永成

<发明（设计）人>=姜永成

<申请日>=1997.09.01

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市罕山中街46号盟科技局巴图收转

<摘要>=本实用新型涉及农机具滚动叶片喷雾泵,其特征

是利用转子带动圆柱型滚动叶片旋转离心的原理制作的。该泵

的支架与四轮拖拉机一轴平面连接,一轴旋转时,泵轴同步旋转,

吸枪吸入的水在圆柱型滚动叶片的滚动挤压下沿排枪送入管

路,通过喷头雾状喷出。该泵制造工艺简单,成本低,操作简单,

工作效率高,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN97246342.9

<名称>=变换四轮农田车

<申请（专利权）人>=徐国木

<发明（设计）人>=徐国木

<申请日>=1997.12.06

<地址>=052893河北省深州市王家井镇西高科村

<摘要>=本实用新型属于一种变换四轮农田车,其特点是:

离合器固定在连体后桥与柴油机之间车架上,其与柴油机靠三

角带连接,与连体后桥靠链条连接,前桥分为3段,套管连接螺栓

固定,后轮用凹形轮网,左右可互换,前后轮距可变换;车箱分为

前后两部分,后部分与车架轴连接,前部分与车架间设有液压缸,

可作翻斗车,农田作业时后车箱可卸掉,在柴油机三角带轮上螺

纹连接有输出轮,可伸出车外直接带农机具;具有汽车、小拖拉

机性能一机多用。

<REC>

<申请号>=CN97249745.5

<名称>=直插式铺膜穴播机

<申请（专利权）人>=魏星儒

<发明（设计）人>=魏星儒

<申请日>=1997.11.27

<地址>=内蒙古自治区呼和浩特市东门外构件街79号

<摘要>=一种直插式铺膜穴播机,主要由机架、驱动变速装

置、平土装置、施肥装置、铺膜装置、压膜覆土装置、直插式

插嘴播种装置等部分所组成,各装置均设置于机架的架体上,而

组合构成一多功能工作机整体。其主要设计核心结构是具有三

级传动的驱动变速装置和直插式插嘴播种装置。其具有取种粒

数可靠稳定,穴播作物的株距、行距可调整的优点,同时可在已

耕地上一次性完成平土整形,开沟施肥,铺膜覆土压膜,开穴点播

等多种作业,为一种可与拖拉机悬挂连接的多功能小型农机

具。

<REC>

<申请号>=CN98200571.7

<名称>=一种多功能灭茬旋耕播种机

<申请（专利权）人>=江苏省盐城市农业机械化研究所;盐城金铃集团节能旋耕条播机厂;大丰市丰富镇农机化管理服务站

<发明（设计）人>=唐余圩;曹兆熊;曲国良;朱坤山;陈胜利

<申请日>=1998.01.21

<地址>=224002江苏省盐城市人民中路94号唐余圩转

<摘要>=一种与手扶拖拉机配套的多功能灭茬旋耕播种

机,由正转传动挂接箱,反转传动挂接箱、旋耕机齿轮箱及左右

支臂、旋耕刀轴及旋耕刀、固定罩壳、活动挡板、侧链条箱、

播种箱等部件组成,以适应水田、旱田旋耕与灭茬需要,旋耕机

罩壳改为固定罩壳和可开启翻转的活动挡板,活动挡板翻转后

留出的位置正好与播种箱安装位置相吻合。该多功能农机具结

构紧凑,功能齐全,使用方便,具有一机多用,实用性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN98200904.6

<名称>=一种手扶拖拉机用双铧犁

<申请（专利权）人>=孟令成

<发明（设计）人>=孟令成

<申请日>=1998.01.23

<地址>=063504河北省滦南县胡各庄镇高庄子村

<摘要>=本实用新型涉及一种与手扶拖拉机配套用农机

具,特别是耕地作业的双铧犁,发明目的是解决犁体的横向移动

等问题,技术方案是:在双铧犁的升降机构上铰接定位杆(10),定

位杆的另一端与双铧犁体滑动连接。采用本实用新型,在双铧犁

升起或降下耕作时,定位杆始终限定双铧犁不发生横向移动,保

证耕作的稳定性和质量。另外改进了升降机构,防止出现双铧犁

体碰到障碍物的问题发生。本实用新型具有结构合理、使用方

便,保证耕作质量,防止双铧犁体碰到障碍物等特点。

<REC>

<申请号>=CN98211707.8

<名称>=小型多用途手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=袁埃斌

<发明（设计）人>=袁埃斌

<申请日>=1998.04.27

<地址>=036600山西省保德县马家滩大桥邮电所

<摘要>=本实用新型是一种适用于30度以内坡地、小块

梯田耕种作业,小型运输,粮食、饲料、饲草加工和利用输出动

力配备喷洒、浇灌设备作业的农机具。其特征是拖拉机主机变

速箱二轴延出直接进入粉碎机壳,粉碎机的内装零件按磨面、碾

米、粉碎和铡草等需要更换,利用一二轴变速进行工作。三轴输

出链轮传动行走机构,并带动主机上的施肥、播种装置同步工

作。行走机构由单链轨和轮式进行交换使用,是一种农民家庭理

想的多功能机具。

<REC>

<申请号>=CN98215048.2

<名称>=一种多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=郑宇虎;薛江涛;魏波;郭四清

<申请日>=1998.06.02

<地址>=461000河南省许昌市西郊新兴路237号郑宇虎转

<摘要>=一种多功能拖拉机,涉及具有液压自卸功能结构

的三轮或四轮机动车。本实用新型采用新型液压悬挂装置,使货

箱自卸和农机具悬挂共用一套液压系统,生产成本低,使用范围

广,满足了农民对一机多用的需求。

<REC>

<申请号>=CN98220348.9

<名称>=一种多用农机具

<申请（专利权）人>=于海林

<发明（设计）人>=于海林;李万春

<申请日>=1998.02.23

<地址>=252514山东省菏泽市冠县辛集乡辛集街

<摘要>=本实用新型涉及一种由拖拉机带动耕地用多用

农机具,主要包括机架、变速箱和耕刀,特点是变速箱内设有减

速齿轮和换档齿轮,变速箱的动力轴上活动套有带耕刀的刀架,

可进行深耕、灭茬、松土等作业,一机多用,结构简单。

<REC>

<申请号>=CN98219519.2

<名称>=一种平地机

<申请（专利权）人>=郑庭学

<发明（设计）人>=郑庭学

<申请日>=1998.08.14

<地址>=836003新疆维吾尔自治区北屯农十师188团机关

<摘要>=一种平地机,包括机架和刮土板,其特征在于刮土

板与机架采用转轴连接,刮土板两侧设置可调助力构件,调整助

力构件的长度可改变刮土板行进的方向。这种平地机可作为拖

拉机悬挂的农机具,用于刮埂平沟或平地。

<REC>

<申请号>=CN98220781.6

<名称>=农用机动三轮车专用提升犁

<申请（专利权）人>=李恒华

<发明（设计）人>=李丙森;李恒华

<申请日>=1998.04.14

<地址>=252800山东省高唐县防盗门窗厂

<摘要>=本实用新型提供一种农用机动三轮车专用提升

犁,其结构是由犁头、犁杆、播种器、连接定位架、犁头升降把

手构成,连接定位架与农用机动三轮车的后部相接,犁头由犁杆

与连接定位架相接,播种器与连接定位架相固定。该种农用机动

三轮车专用提升犁和现有技术相比,具有结构简单、体积小、使

用方便等特点,为那些只有农用机动三轮车而没有牲畜和拖拉

机的农民解决了耕地难的问题,是一种很好的实用农机具,在广

大的农村必受广大农民的欢迎,将具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN98221434.0

<名称>=一种玉米收获机悬挂装置

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械技术推广站

<发明（设计）人>=刘岂厚

<申请日>=1998.06.05

<地址>=264001山东省烟台市环山路54号

<摘要>=本实用新型提供一种农业机械,特别是一种玉米

收获机的悬挂装置。该装置由前悬挂装置和后悬挂装置组成,

后悬挂装置由固定卡座、左右大梁、传动装置轴承支架、前悬

挂升降滑轮支架、固定粮仓的固定支架及粮仓连接组成。该装

置与原拖拉机后三点悬挂不发生干涉,可利用原拖拉机后三点

悬挂装置悬挂玉米秸秆还田机等农机具。该装置结构简单,便于

操作,安全可靠,适应性强,可使用于所有拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN98220951.7

<名称>=中小型拖拉机动力切断装置

<申请（专利权）人>=山东省农业机械科学研究所

<发明（设计）人>=李忠三;戴林;孙广胜

<申请日>=1998.04.30

<地址>=250100山东省济南市桑园路19号李忠三转

<摘要>=一种中小型拖拉机动力切断装置,它是在目前常

用的横轴传动的拖拉机传动箱基础上改进设计的,其特点是当

拖拉机行驶中,使用动力输出轴带动农机具作业遇到障碍时,拖

拉机停车,而保持动力输出轴功率正常输出,提高了中小型拖拉

机后置动力输出性能。该装置具有结构简单,操纵方便,生产成

本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN98236131.9

<名称>=悬挂耙

<申请（专利权）人>=王绍祥

<发明（设计）人>=王绍祥

<申请日>=1998.07.22

<地址>=474650河南省南召县农机局

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种与拖

拉机配套使用的悬挂耙,其主要特征为在呈向后倾斜状态的耙

梁上的方孔内设有耙齿,耙齿前部为刃状,下端为铲状且向前弯

曲,下联接点为上下多孔,分别与拖拉机下拉杆联接。与现有的

普通耙相比,该耙具有入土能力强、阻力小、效率高等优点,不

仅适应于耕后整地,并对板结严重的未耕地也具有同样的整地

效果。

<REC>

<申请号>=CN98240002.0

<名称>=小型两用拖拉车

<申请（专利权）人>=刘彤

<发明（设计）人>=刘彤

<申请日>=1998.08.18

<地址>=163311黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村第二小学

<摘要>=一种用于农田作业和兼做短途运输的小型两用

拖拉机。用大梁把小型轮式拖拉机和车箱连成一个整体,延长离

合器变速箱(10)上的传动轴(4),与传动轴装配的后桥(12)移到车

箱(7)下面做驱轮轴,机头上牵引架(6)移到大梁(1)的尾端上,以

便牵引农机具,用于短途运输时,整车3/5的重量压在后驱动轮

上,能防止在滑路面打滑,爬坡时机头与车箱协调一致,提高了安

全系数和爬坡能力。

<REC>

<申请号>=CN98242341.1

<名称>=一种简易开沟机

<申请（专利权）人>=江苏省盐城市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=唐余圩;卢建强;吴庆华;陶秀风;曹兆熊;袁国安

<申请日>=1998.10.06

<地址>=224002江苏省盐城市人民中路94号

<摘要>=本实用新型提供一种与拖拉机配套的简易开沟

机,其主要由含有齿轮箱、主梁、传动轴、侧齿轮箱、侧板、刀

轴和刀库的旋耕机的传动机构以及含有分土板、刀盘、侧边刀

和沟底刀的开沟机构所组成;上述旋耕机的传动机构的一侧主

梁改制成中部向上凸起的曲梁,在该主梁凸起部下方的刀轴的

刀库上装有开沟机构的刀盘。其结构简单、成本低廉,充分发挥

了农机具的功效,它可以与手扶、四轮拖拉机分别配套使用。

<REC>

<申请号>=CN98244830.9

<名称>=小型小麦联合收割机

<申请（专利权）人>=尹中杰

<发明（设计）人>=尹中杰

<申请日>=1998.10.15

<地址>=473131河南省南阳市宛城区官庄镇前营村三组

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种小型

小麦联合收割机,它的主要特点是以手扶拖拉机为动力源,在前

端机架上设置有收割平台和扶手器,收割刀片采用循环带锯齿

条刀片,收割平台下后程设置脱粒磙筒,脱粒筒内设置脱粒盘,甩

齿磙,风选扇和网筛。网筛下有接料槽和抽粒管口,抽粒管口通

过抽粒管连通储粮箱,箱内设置离心风机和隔网。与现有技术相

比,具有结构简单、体积小,适合个体使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN98249213.8

<名称>=旋转锥形耙

<申请（专利权）人>=李金胜

<发明（设计）人>=李金胜

<申请日>=1998.12.03

<地址>=236000安徽省阜阳市闻集镇赵大庄村

<摘要>=一种旋转式锥形耙,是在耙头墙板、尾墙板的圆周

上焊有耙梁,耙梁上装有耙齿。耙头墙板的外侧焊有固定盘,由

固定盘直接安装在拖拉机的驱动后轮上,本产品结构简单、设计

独特,工作阻力小,并能与耕作同时进行,是现代小型农机具理想

的配套换代产品。

<REC>

<申请号>=CN98249426.2

<名称>=微型手扶拖拉机用尾轮装置

<申请（专利权）人>=常付林

<发明（设计）人>=常付林

<申请日>=1998.12.10

<地址>=473000河南省唐河县城效乡牛庄村

<摘要>=本实用新型为农业机械技术领域，提供了一种微

手扶拖拉机用尾轮装置，其主要特点是设置了机架总成，在机

架总成上设置了尾轮总成及Z型座总成，并在机架总成前端

分别设置了牵引套管、农具牵引架、农具操纵机构，通过以上

设置连接，操作员不用再随犁行走，可以坐在座上，通过农具

操纵机构方便地控制农机具，可进行耕、耙、播种等操作，减

轻操作员的劳动强度，提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN99202645.8

<名称>=6～8马力手扶拖拉机行走履带

<申请（专利权）人>=昆明市云峰机械厂

<发明（设计）人>=方卫山;吴光韦

<申请日>=1999.01.21

<地址>=650500云南省昆明市呈贡农学院

<摘要>=本实用新型公开了一种6～8马力手扶拖拉机行

走履带,包括支导轮组件(2)、叉架组件(3)、车架(4)、驱动链轮

组件(5)及支重轮组件(6),履带板组件(1)包围住驱动链轮组件

(5)、支导轮组件(2)和支重轮组件(6)。该机可与相应的农机具

配套进行耕整地作业,也可作为牵引动力用。该机操作方便、牵

引力大,地面适应性强,耕作质量好,结构紧凑、重量轻,维护保养

容易、拆装方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN99210448.3

<名称>=新型手扶拖拉机牵引挂接装置

<申请（专利权）人>=马继明

<发明（设计）人>=马继明

<申请日>=1999.05.12

<地址>=756009宁夏回族自治区固原县大湾乡大湾村第二组

<摘要>=新型手扶拖拉机牵引挂接装置,由离合器、牵引框

架、牵引杆等组成,其特征在于牵引框架内的离合齿轮与链轮轴

连接,链轮与链轮之间链连接,链轮与钢丝轮之间轴连接。本实

用新型结构简单,操作方便,使手扶能与更多类型的农机具配套

使用,实现一机多用。

<REC>

<申请号>=CN99212533.2

<名称>=拖拉机自动升降器

<申请（专利权）人>=张德印

<发明（设计）人>=张德印

<申请日>=1999.05.21

<地址>=158203黑龙江省鸡东县农机修造厂

<摘要>=一种拖拉机自动升降器。它主要是由齿轮箱、万

向节、丝杠、丝母、升降支臂、固定支臂、限位杆、轴承座、

仿形吊杆所组成。齿轮箱与固定支臂为一体,通过齿轮箱内的齿

轮带动丝杠,从而使升降支臂升起或降落,同时它还通过限位机

构来保障机具安全作业。本实用新型具有结构紧凑,升降机构受

力点合理,机具使用寿命长等优点,可适合多种机型的农机具配

套使用。

<REC>

<申请号>=CN99224851.5

<名称>=手扶拖拉机变速箱总成

<申请（专利权）人>=沈阳金牛机械总厂

<发明（设计）人>=贾振光;郑卓夫;李景波;金淑凤

<申请日>=1999.08.20

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=一种手扶拖拉机变速箱总成主要包括六个花键

轴、三个拨叉轴、变速箱盖及转向盖。其结构特点是:转向采用

牙嵌式离合器脱离动力的方式、动力输出轴可以根据需要带动

各种农机具、采用主、付变速方式产生了2×3,得到了6个前

进挡;2×1得到了2个倒退挡、将变速箱内的一对主减速齿轮,

设置在最终传动总成里面,其体积小、结构紧凑,手扶拖拉机离

地间隙增高,可满足各种不同地区垄作的需求,适用于水田、旱

田作物的耕作和管理。

<REC>

<申请号>=CN99237394.8

<名称>=三轮式拖拉机

<申请（专利权）人>=张仁溥

<发明（设计）人>=张仁溥;张仁厚;张仁弘;朱正强

<申请日>=1999.03.29

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区黄家塘B2－1－1

<摘要>=本实用新型由车体、发动机、变速箱、挂接装置

构成,是为一种手把骑坐三轮结构的拖拉机,结构紧凑,转弯半径

小,不仅可方便灵活地在塑料大棚里作业,还可进入方向盘式和

手扶式拖拉机不能进入的套种作物的行间和林间空地里作

业。将后轮换成叶片轮后,还可在水田里作业。在其后的挂接装

置挂联不同的农机具后可完成多种农田作业,使用它劳动强度

低,功效高,使用范围广,是一种实用性强的小型农业机械。

<REC>

<申请号>=CN99242295.7

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=郑荣兴;商志军

<申请日>=1999.09.17

<地址>=050061河北省石家庄市北二环西路5号

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米联合收获机,它包括动

力机构、装配于动力机构上的执行机构,动力机构的转向桥、发

动机通过变速箱与驱动桥连接,动力机构的车架上方及侧面配

接有驾驶室、果穗箱、果穗升运器,本实用新型解决了现有机具

价格昂贵、闲置时间长或易受配套动力限制之缺点,具有组配方

便、玉米收获季节后还可还原为拖拉机与其余农机具配套使用,

提高了机器利用率等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420012073.4

<名称>=内离合变速灭茬机

<申请（专利权）人>=孟庆海

<发明（设计）人>=孟庆海

<申请日>=2004.06.11

<地址>=136001吉林省四平市铁东区南地洞旧物市场对面

<摘要>=本实用新型公开了一种农用机械，具体地说是一

种内离合旋耕变速灭茬机。该灭茬机包括变速箱、支架、护罩

和刀盘，其变速箱采用内离合的传动方式，变速箱由箱体、主

动轴、从动一轴、从动二轴、从动三轴、从动四轴、动力输出

工作轴构成，本实用新型为88－11KW(18马力)拖拉机配套的

农机具，具有结构简单、持久耐用、垄距可调、升降自如、离

合完全可靠、切碎效果好等特点，尤其本机箱体加长，模数与

过轮轴轴承加大，作业角度更为合理，功率消耗小，承载能力

增大，使用寿命增长，经久耐用，

避免了作业期间的故障，从而大大的提高了用户的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200520031787.4

<名称>=手扶拖拉机用多功能机座

<申请（专利权）人>=洛阳新拖手扶拖拉机制造厂

<发明（设计）人>=刘亚斌

<申请日>=2005.09.09

<地址>=471700河南省洛阳市洛宁县城东工业区新拖手扶拖拉机制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种用于手扶拖拉机与农机具

之间联结的专用装置，一种手扶拖拉机用多功能机座。在拖拉

机机架与变速箱之间通过螺栓(9)竖直连接一固定架(8)，机座(2)

底部的插管(5)插接在固定架(8)内，通过定位销(7)连接定位；

机座(2)上设有调整支脚(10)；机座(2)下部设有机座支撑板(4)，

通过罩壳螺栓(6)固定在拖拉机罩壳上。由于在拖拉机机架与变

速箱之间设置了多功能机座，能承载喷药泵、水泵等各种小型

农机设备，使手拖真正实现一机多用的目的，稳定性好、结构

简单、便于装卸。

<REC>

<申请号>=CN200520092904.8

<名称>=弯钩犁耕种机

<申请（专利权）人>=杨树柏

<发明（设计）人>=杨树柏;孙忠垚;杨慧

<申请日>=2005.10.13

<地址>=118107辽宁省丹东市凤城市青城子镇杨树村四组

<摘要>=本实用新型属农机具，特别涉及一种小型、多功

能弯钩犁耕种机，主要由弯钩犁(1)、发动机(14)、发动机座(15)、

操纵架(7)、操纵架手柄(4)等零部件组成，该机自带发动机，不

用畜力或拖拉机，投资少；一人即可完成耕地、施肥和播种，

省人工、省力；机器积体小，拐弯绕地头灵活；用该机可完成

喷农药、打茬子速度快，效率高；适应各种大小的垅距，特别

适合于小块地，不平地，山地使用；操纵简单，只要会弯钩犁

就会使用该机械。

<REC>

<申请号>=CN200520124310.0

<名称>=改进的秸秆还田粉碎机

<申请（专利权）人>=李书科

<发明（设计）人>=李书科

<申请日>=2005.11.09

<地址>=252500山东省聊城市冠县柳林镇夫仁寨249号

<摘要>=本实用新型为改进的秸秆还田粉碎机，属于农机

具领域，主要由机架组成，机架上通过切割轴设有切割刀，特

点是在切割轴的后方还没有一个带有粉碎刀的粉碎轴，粉碎轴

与切割轴之间设有一个格条框，格条框上设有立式格条。与拖

拉机配套使用，采用二级粉碎，粉碎率高、破碎流畅。粉碎后

的秸秆经掩埋、发酵后成为较好的有机肥料，保养土地。具有

结构简单、使用方便、传动效率高、动力消耗低的效果。

<REC>

<申请号>=CN200420054706.8

<名称>=具有旋耕机的拖拉机

<申请（专利权）人>=顾来云

<发明（设计）人>=顾来云

<申请日>=2004.12.28

<地址>=225808江苏省宝应县曹甸镇屈舍村顾家四组12号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械技术领域的一种农机

具，尤其涉及具有旋耕机的拖拉机，其主要特点是通过延长现

有手扶拖拉机机脚架，在延长的机脚架前端设置转向机构，从

而缩短了现有手扶拖拉机的转弯半径，在变速箱及机脚架后端

设固旋耕机的悬吊机构和支撑机构，可以通过液压机构调节整

个旋耕机的工作高度，旋耕的深浅调节是通过齿形滚轮，旋耕

机后下部的齿形滚龙与农田底板撑浮，不会随着所配套的拖拉

机一侧轮子下陷，所以就实现了自动保持平衡，耕作的深度一

致，本实用新型提高了田间作业机动性能，操作灵活省力，机

体较小、结构简单，速度块、磨损小，如在机脚架后端改挂翻

斗车箱，有利于跑运输，更换不同的机具，可以耕田、播种、

开沟，适合于广大农户使用，可替代现有具有旋耕机的手扶拖

拉机，具有很好的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200420003080.8

<名称>=一种组合阀

<申请（专利权）人>=于步胜

<发明（设计）人>=于步胜

<申请日>=2004.02.09

<地址>=224751江苏省建湖建阳工业园区盐城市万胜机械有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种组合阀，包括阀体，阀体

上设置有滑阀、安全阀和转阀，滑阀具有两个用于与外接油缸

相接的工作油口，其中一个工作油口通过阀体上的油道与转阀

相连，滑阀阀杆一端装有弹簧复位装置，其上还设置有中位回

油油道。本组合阀安装在拖拉机液压悬挂中时，滑阀的一个工

作油口A经过油道与转阀连通，当封闭滑阀的另一个工作油口

B后，将工作油口A与油缸的进油口连通，操纵转阀就可实现

农机具的提升或利用农机具的自重下降；液压悬挂系统与双向

工程自由式油缸联用时，滑阀的A、B工作油口分别与工程油

缸的进油口连通，关闭转阀。这时操纵滑阀手柄即可实现提升、

下降；安装有本组合阀的拖拉机悬挂系统还可用作更换车辆的

后轮轮胎。

<REC>

<申请号>=CN200520028131.7

<名称>=独轮拖拉机前平衡装置

<申请（专利权）人>=张京浩

<发明（设计）人>=张世杰;张京浩

<申请日>=2005.01.11

<地址>=132500吉林省蛟河市站北街31号张世杰

<摘要>=独轮拖拉机前平衡装置，属于农业机械类；在独

轮拖拉机上固定有一个立方轴；在立方上套有立方套，立方套

上焊合有一个横梁，横梁两端分别焊合有双立套，两个双立套

中分别插装有∏形的双立轴，各双立轴下端装有一个铁轮；在

两个双立套上分别焊合有一个弧形牙齿板，牙齿板上叉铰有一

个扳杆，在扳杆上有由手柄、拉线和插销及销套组成的锁定机

构；在∏形双立轴上沿与扳杆前端铰连有一个拉杆；该装置可

使独轮拖拉机及牵引的农机具平稳可靠的作业。

<REC>

<申请号>=CN200620028232.9

<名称>=带同步式侧置动力输出轴拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=任守信

<发明（设计）人>=任凯;任守信

<申请日>=2006.02.07

<地址>=130031吉林省长春市吉林柴油机厂宿舍21栋5号

<摘要>=本实用新型涉及一种横轴传动拖拉机的变速箱，

特别是带同步式侧置动力输出轴拖拉机变速箱，目前，市场销

售的横轴传动变速箱的拖拉机，均未有同步式侧置动力输出

轴，而拖拉机在农田作业中，配套使用的播种机、施肥机等农

机具，或进行四轮驱动拖拉机变型时向前轮驱动轴提供的动

力，均需要有同步式侧置动力输出轴，因而降低了拖拉机应有

的机械效果与应用范围，本实用新型在现有横轴传动拖拉机的

变速箱基础上，增加一轴两处的同步式侧置动力输出轴，较好

解决上述存在的弊病，提高了拖拉机机械效果与应用范围。

<REC>

<申请号>=CN200720035972.X

<名称>=拖拉机的动力输出及行走传动装置

<申请（专利权）人>=罗独明

<发明（设计）人>=罗独明

<申请日>=2007.04.13

<地址>=213161江苏省常州市武进区湖塘镇四季新城28幢丙单元302室

<摘要>=本实用新型公开了一种拖拉机的动力输出及行走传动装置，采用本实用新型的拖拉机特别适合挂接驱动秸秆还田机，该传动装置，包括机架，安装在机架上的柴油机，以及由柴油机传动的行走机构、动力输出机构、和液压升降悬挂机构，以其柴油机沿机架横向布置；行走机构是履带式行走机构为主要特征。解决了已有轮式拖拉机挂接驱动秸秆还田机，所存在的动力输出轴位置高，不利于驱动秸秆还田机，以及传动机构复杂，制造成本高，所需柴油机功率大等不足。采用本实用新型的拖拉机不但售价较低，农民买得起，且其作业能够满足农艺要求，还可挂接驱动灭茬机和旋耕机等多种农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520020951.1

<名称>=手扶拖拉机动力输出连接装置

<申请（专利权）人>=田奎

<发明（设计）人>=田奎

<申请日>=2005.06.03

<地址>=150204黑龙江省五常市二河乡二河村五常市鑫鑫机械制造厂

<摘要>=手扶拖拉机动力输出连接装置属于农业动力机

械；在手扶拖拉机发动机后部固配变向减速箱，传动带套接在

发动机动力输出轴的主动皮带轮和变向减速箱动力输入轴的

被动皮带轮上，离合器配置在变向减速箱动力输出轴与万向节

传动轴之间，将二轴连接；本装置可与各种农机具配套连接使

用，并可方便地控制动力输出的结合与分离，具有结构简单、

通用性广、使用方便、安全可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520031695.6

<名称>=多功能农田作业机

<申请（专利权）人>=杜学显

<发明（设计）人>=杜学显

<申请日>=2005.08.25

<地址>=473300河南省社旗县大冯营乡梁杜庄村杜庄九组

<摘要>=本实用新型为农田作业机械领域，提供了一种多

功能农田作业机，主要特点是将现有农用手扶拖拉机的变速箱

改为中低速两档；后牵引板采用多向调节牵引架，其水平调节

杆一端与牵引板的调节槽连接，竖向调节杆上端与机架连接，

下端与水平调节杆上的调节孔连接；两侧车轮采用轮距可调大

小车轮；在机体前方还增设前牵引座；从而牵引多种农机具，

实现在不同高低、不同行距农作物间耘锄、施肥、播种、喷灌、

收获，以及犁地，耙地，平整土地等田间多种作业，具有利用

率高，适应性强，作业效率提高，劳动强度减轻等优点，为农

业现代化，农田科学管理提供了一种比较完善的作业机械。

<REC>

<申请号>=CN200820104343.2

<名称>=破垄犁

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区农业机械化技术推广总站

<发明（设计）人>=陈世凡;姚  炜;黄才志;赵  奔;刘福增

<申请日>=2008.06.30

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市安吉大道19号

<摘要>=一种破垄犁，其犁头设有定向犁和换向犁，定向犁和换向犁安装在机架上，换向犁上方

安装有换向手柄和犁深调节器，机架通过牵引传动机构与手扶拖拉机或耕整机的发动机连

接，换向犁可通过扳动换向手柄改变翻土方向，向左或向右翻土，该机安装或拆除牵引梁，

可用于犁旱地或水田，特别适合对甘蔗等多年生的植物进行破垄作业，具有结构简单、调整

容易、使用性能可靠、适应性广等特点，为农户提供了一种价格低廉、功能多、适应性强的

实用农机具。

<REC>

<申请号>=CN200620010245.3

<名称>=皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置

<申请（专利权）人>=李殿荣;

<发明（设计）人>=李殿荣

<申请日>=2006.09.30

<地址>=262415山东省昌乐县马宋镇政府驻地潍坊小型拖拉机有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置，包括离合器，安装在拖拉机机架后挡板上的变速箱，变速箱内安装有与离合器动力连接的I轴，垂直于I轴的动力输出传动轴，I轴上固定安装有主动齿轮，动力输出传动轴前端固定安装有与主动齿轮啮合的被动齿轮，在动力输出传动轴后端固定安装有主动齿轮组，变速箱后端安装有与动力输出传动轴平行的输出轴，输出轴上安装有与主动齿轮组啮合的联体滑移齿轮，变速箱箱体上安装有拨动联体滑移齿轮的拨叉机构。该装置通过联体滑移齿轮与主动齿轮组变换啮合，可以使输出轴输出多种不同的转速，以解决配套农机具所需多种转速的要求，扩大了配套范围，为用户提供方便。