煤焦油深加工

<REC>

<申请号>=CN200520130054.6

<名称>=压缩机气阀

<申请（专利权）人>=郑福兴

<发明（设计）人>=郑福兴

<申请日>=2005.11.03

<地址>=325000浙江省温州市龙湾区永中镇郑宅村

<摘要>=本实用新型涉及一种压缩机气阀，其包括阀座和

升程限位器，阀座和升程限位器由螺栓与螺母固定连接，阀座

上沿轴向设有若干个均匀分布的气孔，所述气孔下方设有与之

相配合的金属阀片，所述金属阀片呈蘑菇形，其中金属阀片蘑

菇形接触部分与阀座上的气孔相配合，阀座上面气孔与金属阀

片上部圆形面的外表面相配合，金属阀片下端圆筒形部分位于

升程限位器上的弹簧孔内，圆筒形部分的高度小于弹簧孔内的

深度，弹簧位于圆筒形部分与升程限位器的弹簧孔内；阀座和

升程限位器之间的螺栓上装有轴向高度大于金属阀片上部高

度的升程垫圈。本实用新型的压缩机气阀能保证气阀具有很好

的密闭性，及在高温高压含有粉尘煤焦油等脏物的环境中保证

气阀正常工作，延长气阀使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN91102493.X

<名称>=提高萘集中度的煤焦油加工技术

<申请（专利权）人>=石家庄焦化厂

<发明（设计）人>=李延波

<申请日>=1991.04.23

<地址>=河北省石家庄市谈固大街23号

<摘要>=本发明涉及一种特别是针对提高萘集中度的煤

焦油加工技术。本发明在不改变原有煤焦油加工工

艺流程和设备的情况下，只是将煤焦油原料分馏所得

馏分做为添加剂掺入到煤焦油原料中，即可方便，经

济、有效地提高煤焦油分馏馏分的萘集中度，萘集中

度可超过100％，具有显著的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410023968.2

<名称>=一种价廉高效的煤焦油捕获器

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=李春虎

<申请日>=2004.04.27

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=本发明公开了一种用于机焦、直立炉炼焦等焦炉

气中煤焦油捕获的捕获器，它包括一个或多个煤焦油捕获箱，

其特征在于所述的煤焦油捕获箱包括粗焦炉气的进气口、净化

后的焦炉气出气口、煤焦油出口和安装于捕获箱内的一层或多

层煤焦油滤板，所述滤板将进气口和出气口分隔开；所述煤焦

油捕获箱还包括用于清洗煤焦油滤板的蒸汽入口和蒸汽出口。

本发明的优点是可根据气量的大小积木式组合煤焦油捕获箱

和滤板，价格和运行维护费用都很低，而且具有很高的煤焦油

脱除效率。尤其适用于焦炉气中氧含量大于1.0％的情况。

<REC>

<申请号>=CN200410000086.4

<名称>=一种煤炭热解制取煤焦油的方法

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院

<发明（设计）人>=张文辉;梁大明;肖红生;刘春兰;孙仲超;李书荣;王岭

<申请日>=2004.01.12

<地址>=100013北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤研院煤化工研究分院

<摘要>=本发明公开了一种煤炭热解制取煤焦油的方法。

本发明所提供的煤炭热解制取煤焦油的方法，包括以下步骤：

1)是将粒度为0.5－20mm的粉煤置于内热式回转炉内后，通入

热气，使粉煤热解产生煤焦油和煤气；2)用水喷淋洗涤从内热

式回转炉中逸出的煤焦油和煤气，得到油水混合物；3)分离油

水混合物，得到煤焦油。本发明克服了传统直立炉不能用粉煤

的缺点，传热速度快、效率高，和传统煤热解工艺相比具有焦

油产率高、成本低等优点，煤种适用范围广，可以广泛使用褐

煤、长烟煤、弱粘煤、不粘煤、气煤、肥煤、贫煤、瘦煤、焦

煤、无烟煤和油页岩等；投资小，上马快，规模灵活，可大、

可小，将在煤焦油的生产中发挥重要作用。

<REC>

<申请号>=CN02109757.7

<名称>=一种工业制取煤系针状焦的工艺

<申请（专利权）人>=中国冶金建设集团鞍山焦化耐火材料设计研究总院

<发明（设计）人>=刘光武;叶煌

<申请日>=2002.05.28

<地址>=114002辽宁省鞍山市铁东区南胜利路27号

<摘要>=本发明属于炼焦化工技术,是一种工业制取煤系

针状焦的工艺。采用煤焦油、煤焦油沥青、回配煤焦油软沥青

及煤焦油馏分为原料,原料经缩聚后再闪蒸得到精制沥青焦化

原料,最后进焦化塔经焦化制得针状焦。缩聚采用循环方式,循

环比为40－100,焦化采用单程焦化法,本发明的好处是:避免设

备堵塞,物料反应均匀,容易除掉物料中的极性、惰性分子和喹

啉不容物QI组分,切取物料组分灵活自由;焦化过程中的喹啉不

容物QI组分不对焦化原料进行二次污染。

<REC>

<申请号>=CN200510064440.4

<名称>=煤化柴油

<申请（专利权）人>=连德宏

<发明（设计）人>=连德宏

<申请日>=2005.04.18

<地址>=065000河北省廊坊市第二中学园丁康居楼1号楼2单元102室

<摘要>=本发明为煤化柴油，是以中温煤焦油、低温煤焦

油、轻油、洗油为原料，经脱渣、脱盐、脱水、催化裂解、精

馏调制得到符合国家标准的车用柴油。本发明的特点是：以煤

炭资源为原料生产煤化柴油，减轻车用燃料对石油产品的过分

依赖，减少石油的进口数量。

<REC>

<申请号>=CN99127587.X

<名称>=连续式煤焦油乳化工艺

<申请（专利权）人>=于焕春

<发明（设计）人>=于焕春

<申请日>=1999.12.27

<地址>=350001福建省福州市五一北路蒙古营巷17号4号楼103

<摘要>=连续式煤焦油乳化工艺,流程为煤焦油由预热,过

滤,与水、表面活性剂混合进入高速剪切乳化机乳化,乳化机是

由电动机直接带动主轴上的三级蜗片状轮叶作高速旋转,使油

水产生巨大离心力从而互相渗透穿插实现颗粒细化的高质乳

化过程,本工艺的优点在于待乳温度仅55℃—65℃,每吨煤焦油

可再加水15—30%,而乳化油贮存期长,其工艺流程可达到在线

连续大量化生产。开创了煤焦油乳化先例。

<REC>

<申请号>=CN91106220.3

<名称>=以煤焦油渣做粘结剂的型煤

<申请（专利权）人>=李纯青;郭渭贤;韩永奎;李笑敏;张久昌

<发明（设计）人>=李纯青;郭渭贤;韩永奎;李笑敏;张久昌

<申请日>=1991.08.30

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区太原北街4号沈阳铁路局环保办

<摘要>=本发明属于一种用废弃物煤焦油渣做粘结剂的

型煤，以无烟煤为主、烟煤为辅掺和配制，各种原料的

重量百分比是：无烟煤50—70，烟煤20—40，煤焦油

渣6—12，添加剂4—8。其优点是：变废为宝，净化

环境，为利用煤焦油渣提供了一个好途径，这种型煤

成本低，热值高，燃烧好，烟尘排放在黑度林格曼一级

以下，并且耐水浸，不露天存放不变形不粉碎。

<REC>

<申请号>=CN90109229.0

<名称>=一种煤焦油型柴油的配方及配制方法

<申请（专利权）人>=杨家振;于永泉;郑德厚

<发明（设计）人>=杨家振;于永泉;郑德厚

<申请日>=1990.11.20

<地址>=100858北京市万寿路28号26楼乙门7号

<摘要>=本发明属柴油代用燃料煤焦油型柴油的配方及

配制方法，它是利用煤焦油为主要原料，经过蒸馏精

制与其他化工原料调配合成的，做为柴油机特别是农

用各种柴油机、拖拉机的燃料。煤焦油资源丰富，生

产煤焦油型柴油所需设备简单，工艺过程少，无污染，

市场需求量大等优点。

<REC>

<申请号>=CN93115885.0

<名称>=煤焦油防水卷材

<申请（专利权）人>=王连利

<发明（设计）人>=王连利

<申请日>=1993.11.02

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区经山街745号珍珠工业针厂

<摘要>=本发明涉及一种以改性煤焦油加填料作防水剂，

涂敷在基材上制成的防水卷材，防水剂的材料组成是

(按重量份)：煤焦油110～130，粘合剂13～18，树

脂改性剂1.5～3，硅酸钠2～3.5，稳定剂0.5～0.7，填

料40～50。本卷材适用于屋面、仓库、地下室的防水

处理和渗漏维修。

<REC>

<申请号>=CN94111056.7

<名称>=煤焦油无机改性涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=况刚武

<发明（设计）人>=况刚武

<申请日>=1994.06.30

<地址>=430010湖北省武汉市解放大道1115号长委会枢纽处

<摘要>=本发明涉及一种涂料及制备方法，主要解决现有

煤焦油系列涂料存在的耐久性差、价格高等缺点。本

发明包括高温煤焦油、氧化铅或/和醋酸锰、水泥、蓖

麻油、桐油、滑石粉或/和硫酸钡。本发明的制备方

法是先将高温煤焦油进行预处理，除去表面水，然后

按配料比称取各组分，将蓖麻油、桐油和硫酸钡投入

已加温的高温煤焦油中并搅拌均匀制成甲组，将氧化

铅、醋酸锰、水泥和滑石粉混匀制成乙组，最后将甲乙两组与溶剂二甲苯或/和200<SUP>#</SUP>汽油混匀即制成本发明。

<REC>

<申请号>=CN88100544

<名称>=煤焦油沥青制的沥青材料、其制法及应用

<申请（专利权）人>=矿业联会股份有限公司;迪迪尔工程公司

<发明（设计）人>=英戈·罗美;鲁道夫·盖尔;罗夫·赫尔穆特·约斯特;威廉·维尔赛特

<申请日>=1988.01.30

<地址>=联邦德国埃森

<摘要>=本发明涉及由煤焦油沥青制取的新沥青材料，其

有关制法以及各种用途。其特征参数如下：a)中间

相含量≤2％  b)甲苯不溶物(β树脂)含量58～

75％  c)喹啉不溶物含量＜2％  d)软化点200～

300℃(按照KS法测得)  e)挥发物含量≤20％  f)

灰分含量≤0.06％。这种沥青材料有高达80％至

90％以上的焦炭产率，可适用于制造高质量模制碳

质成形品和沥青焦炭。还可用作浸渍剂或粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN92109029.3

<名称>=煤焦油环氧树脂聚酰胺漆

<申请（专利权）人>=绍兴县防腐技术开发公司

<发明（设计）人>=王家德;张永东

<申请日>=1992.08.06

<地址>=312000浙江省绍兴市花园新村

<摘要>=本发明为煤焦油环氧树脂聚酰胺漆，主要由煤焦

油沥青、聚酰胺树脂、填料、触变剂、溶剂、环氧树脂等

材料组成A、B两组分，在使用时将A、B组分以约4

∶1的重量比混合，用高压无气喷泵喷涂于钢结构和

混凝土结构表面，在结构表面形成坚固耐磨的防腐

层，施工方便，其附着力强，耐酸碱及抗微生物侵蚀性

较好，广泛适用于各类环境下的钢结构和混凝土结构

的表面防腐工程。

<REC>

<申请号>=CN200510047366.5

<名称>=煤焦油中的水分脱除方法

<申请（专利权）人>=中钢集团鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=胡成秋;于洪武

<申请日>=2005.10.10

<地址>=114044辽宁省鞍山市高新技术开发区鞍千路301号

<摘要>=本发明涉及脱除煤焦油中所含水分的方法。该方

法包括如下步骤：在加热静止脱水的煤焦油贮槽的轴向垂直安

装由数根开孔直管组成的吹气鼓泡元件，吹气鼓泡元件顶部直

管与空气压缩机相连，在煤焦油贮槽的放空管法兰处排气管。

主要控制参数：装油高度2－3米；吹入空气量与油之比200

－300m<SUP>3</SUP>/t.hr；操作温度80－95

℃；将含水煤焦油用泵送入用于脱水的焦油贮槽加热至额定温

度后，开启鼓风机，控制流量，进行脱水，脱水完毕，用泵送

入无水焦油贮槽。本发明的有益效果是：通过向加热到80－95

℃的煤焦油中吹入空气，有效的破坏了乳化液，快速地降低汽

液两相界面上的水蒸气分压，使煤焦油中的水分在低于其沸点

温度下汽化，并在空气流的夹带下脱除，具有脱水能耗低、效

率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN98110692.7

<名称>=一种高效防漏绝缘膏及其制造方法

<申请（专利权）人>=上海伊丽红木家具厂

<发明（设计）人>=徐荣林;秦建祥

<申请日>=1998.03.05

<地址>=200333上海市真南路绿杨桥北

<摘要>=本发明涉及建筑、装修等场合用的防水材料,它主

要由煤焦油、涂料型过氯乙烯和填充剂组成。煤焦油的含量为

50%－65%。通过加热程序,逐一将煤焦油、涂料型过氯乙烯与

填充剂按一定比例混合搅拌而生成本产品。它适用于屋顶裂

缝、污水池、墙体接缝空隙及地埋电缆外围、管道连接件的堵

漏、封闭和绝缘。

<REC>

<申请号>=CN93115976.8

<名称>=聚氯乙烯改性煤焦油防水涂料

<申请（专利权）人>=马金生;李栋枢;李春时

<发明（设计）人>=马金生;李栋枢;李春时

<申请日>=1993.12.14

<地址>=117021辽宁省本溪市平山区新革街11组64号

<摘要>=本发明涉及一种涂料，具体为一种聚氯乙烯改性

煤焦油防水涂料，该涂料是以无水煤焦油为主要原

料，聚氯乙烯为改性剂，无水酚油为溶剂，滑石粉为填

充剂，并加入增塑剂和稳定剂，经过加热塑化而制成

的。该涂料为冷防水涂料，可以单独涂刷，也可以与

无纺布配合使用，其粘结强度、耐热性、低温柔性性能

好，提高了防水、防渗漏性能和使用效果，且成本低

廉，原料易得，制备或使用时无污染，便于大力推广与

应用。

<REC>

<申请号>=CN91110622.7

<名称>=柴油机用组合燃料的生产方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部建筑研究总院

<发明（设计）人>=周文权;王雄

<申请日>=1991.11.14

<地址>=100088北京市海淀区西土城路33号

<摘要>=本发明涉及一种柴油机用组合燃料的生产方法，

它以煤焦油、煤油及提高十六烷值添加剂为原料，采

用常规的分馏方法并进行脱色而成。本燃料具有治

理废物、价格低廉，配制工艺设备简单等优点，同时，

符合GB252-7所规定的10号、0号、-10号、-20

号、-35号轻柴油的标准。

<REC>

<申请号>=CN88100656

<名称>=碳纤维的制造方法和所用装置

<申请（专利权）人>=迪迪尔工程有限公司

<发明（设计）人>=鲁道夫·盖依;罗尔夫·乔恩特;威廉·沃尔沙伊德特;霍斯特·玛蒂埃及卡;海因里希·帕特阿洛恩

<申请日>=1988.02.06

<地址>=联邦德国埃森

<摘要>=提供了一种由煤焦油沥青制造碳纤维的方法，该

煤焦油沥青在纺丝前要经过滤，且沥青滤液要在薄膜

式蒸发器中蒸馏以将其软化点提高到260℃以上。

这样就制得纯的、均匀的硬沥青而不会重新生成不熔

的、不溶于喹啉的成分，因此纤维制造过程中最为困

难和昂贵的步骤，即纺出的沥青纤维的热后处理，可

以进行得非常迅速而且简单。热后处理在循环的处

理装置中进行。

<REC>

<申请号>=CN92110407.3

<名称>=煤焦油型柴油的生产工艺及配制方法

<申请（专利权）人>=郑鉴

<发明（设计）人>=郑鉴

<申请日>=1992.09.08

<地址>=100081北京市海淀区西三环北路89号

<摘要>=本发明涉及到一种利用煤焦油的360℃以前的

馏分，取用经蒸馏、冷却、结品分离后的液态焦油作为

基料油，再经酸、碱和水洗涤、过滤加入助剂和添加

剂，进行脱臭与脱色而得到的可以代替柴油的煤焦油

型柴油。本发明的优点在于原料来源丰富广泛，制造

成本低，工艺及设备简单易掌握。产品燃烧充分，热

效率高，稳定性期长，尾烟排气量低于国家标准等优

点，质量符合GB252-87合格品要求，适合各种以柴

油为燃料的动力机械设备。

<REC>

<申请号>=CN01114966.3

<名称>=一种用瘦煤生产的型焦及其制法

<申请（专利权）人>=秦军

<发明（设计）人>=秦军;刘健;刘岩

<申请日>=2001.05.24

<地址>=030002山西省太原市桃园北路53号

<摘要>=一种用瘦煤为原料生产的型焦及其制法,采用价

格较低的瘦煤为原料经粉碎后加入煤焦油拌匀,常温下压力成

型,经高温炭化制成型焦。本发明开辟了单独用瘦煤制焦的新途

径,解决了焦煤短缺而焦炭需求量大的矛盾,而且降低制焦成

本。用本发明能够制出合格的高炉型焦或铸造型焦。

<REC>

<申请号>=CN97105852.0

<名称>=防水胶配制方法

<申请（专利权）人>=张广策

<发明（设计）人>=张广策

<申请日>=1997.05.15

<地址>=253700山东省庆云县徐元子乡巴古村

<摘要>=一种防水胶配制方法,属化学技术领域,由煤焦

油、云母粉、滑石粉、聚氯乙烯、二丁酯组成,其制作工艺:1.

加热脱水;2.二次加料;3.三次加料;4.四次加料。采用该配比和工

艺制作的防水胶,具有使用方便、涂抹后形成致密的防水层,具

有低温不龟裂、高温不流淌、抗老化、寿命长、成本低等优点,

是理想的防水渗漏的复合材料。

<REC>

<申请号>=CN91106737.X

<名称>=改性乙烯基防水冷胶料制造方法

<申请（专利权）人>=湘潭县同昌建筑材料厂

<发明（设计）人>=戴湘北;朱和平;刘志刚

<申请日>=1991.07.02

<地址>=411100湖南省湘潭市燎原街4号

<摘要>=本发明涉及用于房屋建筑防水材料技术领域，属

溶剂型防水冷粘胶。适用于屋面、墙面、地面、地下

室、冷库等防水防潮工程，也可用于嵌缝补漏、防渗防

腐工程。具有高温不流淌，低温不脆裂，弹塑性良好，

粘结力强，干燥速度快，老化缓慢，施工简便，较热熔

性防水材料安全可靠并能在负温条件下施工，以及制

造成本低等特点。本发明以煤焦油为基料，加入发泡

聚苯乙烯新料、塑料油膏、填充料、稀释剂配方组分制

成。

<REC>

<申请号>=CN94112466.5

<名称>=用煤焦油制成柴油的方法

<申请（专利权）人>=呼世滨

<发明（设计）人>=呼世滨

<申请日>=1994.08.26

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区克山北路33-1门

<摘要>=本发明涉及用煤焦油制成柴油的方法，其技术要

点是：它以煤焦油为主要原料，加入别的辅料，经混合

搅拌、催化氧化-蒸馏和合成三个工艺过程，即可得

到0-35#柴油。经测试表明，本发明的各项指标均

达到或优于现有柴油的性能指标，并且具有燃烧充

分、热效率高、烟尘小、硫的化合物浓度低等优点。同

时煤的储量远远多于石油的储量，可以说本发明发现

了一种新能源。本发明价格低廉，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN93100145.5

<名称>=新型防水材料制造方法

<申请（专利权）人>=吴彦萩

<发明（设计）人>=吴彦萩

<申请日>=1993.01.08

<地址>=134300吉林省浑江市水泥厂化工分厂

<摘要>=本产品利用焦化厂的废液、水泥厂的窑灰、垃圾

堆的废塑料，变废为宝，与其煤焦油，聚氯乙烯共混、

热塑、交联、混炼，产品具有高弹性，膏状性能抗弯模

数大，耐磨、抗压强度高，低温柔韧性好，克服了市面

上的卷材低温柔韧性差，局部缺陷难以纠正的缺点。本产品还具有冷作业施工，单层防水，一次性完

成防水作业，节约能源，节约工时等特点。

<REC>

<申请号>=CN91107072.9

<名称>=分离煤焦油中喹啉不溶组份的方法

<申请（专利权）人>=华东冶金学院;上海梅山冶金公司

<发明（设计）人>=冯映桐;沈宝依;余兆祥;万明玮

<申请日>=1991.06.04

<地址>=243000安徽省马鞍山市湖东路

<摘要>=本发明公开了一种用离心沉降法分离煤焦油中

喹啉不溶组份的方法，采用机械沉降澄清、贮存、斜板

式预沉降、加热、控温调速离心分离得到净化煤焦油

可作为生产针状焦的原料，其净化后的煤焦油中喹啉

不溶组份的含量在0～0.08％，净化煤焦油产率高达

80％。

<REC>

<申请号>=CN200310117770.6

<名称>=从石灰窑窑气中回收轻质煤焦油除尘净化工艺

<申请（专利权）人>=郭树成

<发明（设计）人>=郭树成;王铁

<申请日>=2003.12.31

<地址>=017000内蒙古自治区东胜市大桥路二号街坊3－3－105

<摘要>=本发明属于一种工业窑炉窑气净化工艺，具体为

从石灰窑窑气中回收轻质煤焦油除尘净化工艺。其特征是将窑

气用湿式除尘设备除尘，排放的液体经沉淀池分离出轻质煤焦

油；沉淀液经过滤器分离出氨水和灰渣；氨水经溶剂池返回洗

气塔喷淋用，净化后的达标废气排空或进一步分离回收二氧化

碳气体综合利用。由于回收了轻质煤焦油，且灰渣可作水泥熟

料或生产碳酸氢铵的原料综合利用，并可回收二氧化碳，所以

降低了生产成本；除尘效果好。适于在多种工业窑炉除尘中使

用推广。

<REC>

<申请号>=CN01119330.1

<名称>=一种硼取代炭材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;张丽芳;宋进仁;要立中

<申请日>=2001.05.29

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种硼取代炭材料的制备方法,将不含喹啉不溶

物的煤焦油或不含喹啉不溶物的煤焦油沥青与吡啶硼烷络合物

按一定比例混合均匀,在0.4－2MPa的压力和380－460℃的温

度下反应4－20小时,得硼取代中间相沥青,用四氢呋喃热溶,

真空干燥后,在160－300℃的空气或者氧气中氧化0.5－20小

时,将氧化粉末研磨至粒度d≤100μm,在70－120MPa压力下

冷压成型,经炭化、石墨化,由此获得高密度高强度的炭制品。

该方法易于得到良好烧结性能的烧结粉末,在较低压力下可以

获得具有较高机械强度的硼取代炭材料。

<REC>

<申请号>=CN85105609

<名称>=氢化煤焦油沥青的方法

<申请（专利权）人>=千代田化工建设株式会社;新日铁化学株式会社

<发明（设计）人>=冈崎博;古本正史;中村宗和;户河里治;米田则行;吉田晴彦;桥本英树

<申请日>=1985.07.22

<地址>=日本神奈川县横浜市鹤见区鹤见中央二丁目12番1号

<摘要>=一个氢化煤焦油沥青的方法，包括使用一由耐

火无机氧化物载体受载的氢化催化剂，协助轻度氢

化含有不溶解的甲苯的煤焦油沥青，催化剂是由元

素周期表VIB类和VIII类金属元素的金属、氢化物、硫

化物等之中选择最少一种；反应条件为200℃至

400℃反应温度、20至250Kg/cm<SUP>2</SUP>·G氢气压力、0.1至

10l/l·hr的液体空间速度，和500至2000Nl/liter的氢

气对液体比率。

<REC>

<申请号>=CN200510018943.8

<名称>=一种改性酚醛树脂及其生产方法

<申请（专利权）人>=武汉科技大学

<发明（设计）人>=伍林;欧阳兆辉;曹淑超;易德莲;秦晓蓉;王艳;连兰

<申请日>=2005.06.17

<地址>=430081湖北省武汉市青山区建设一路

<摘要>=本发明涉及一种利用煤焦油或煤焦油组分生产

改性酚醛树脂的方法。其技术方案是：将苯酚、甲醛、煤焦油

或煤焦油组分、浓度为20～40％氢氧化钠溶液按重量百分比为

1/0.35～0.50/0.1～0.45/0.015～0.075加入反应釜中，加热搅拌

至80～90℃时，保温3～4小时，在60～90℃、0.080～0.085MPa

条件下真空脱水；再加热至90～110℃，保温2～4小时，在

0.080～0.085MPa条件下再真空脱水。本发明可提高酚醛树脂

的耐热性，引入廉价的煤焦油或煤焦油组分生产的改性酚醛树

脂工艺简单、投资少、抗氧化性好、不用添加防氧化剂、生产

成本可显著降低。各项性能均能达到耐火材料的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN86100936

<名称>=萘的生产工艺

<申请（专利权）人>=约瑟夫·库查尔

<发明（设计）人>=拉尔夫·威廉·卡迈克尔;萨瓦托尔·罗米奥尔多·格雷罗

<申请日>=1986.02.04

<地址>=加拿大魁北克省·蒙特伦布兰特·邮箱115号

<摘要>=本发明是以煤衍生的粗萘油为原料，生产颜色

稳定的卫生球用精萘的工艺过程。该工艺可以去掉

大量的生产步骤，不需要用硫酸洗，从而避免了与硫

酸酸泥处理有关的环境问题。该工艺包括从粗萘的

甲醇溶液中使萘结晶化，以及随后用白土处理制备

精萘。

<REC>

<申请号>=CN03119186.X

<名称>=一种柴油低温添加剂

<申请（专利权）人>=郭长祥

<发明（设计）人>=郭长祥

<申请日>=2003.03.18

<地址>=101515北京市密云县冯家峪镇番字牌村

<摘要>=一种柴油低温添加剂，是以精炼煤焦油为主要原

料配不同的十六烷、降凝剂、煤油和异锌烷原料混合而成的，

其特征在于：精炼煤焦油是通过精炼、沉淀、蒸馏、提纯的四

个工艺过程提炼而成的。本发明所述的一种柴油低温添加剂不

但可滤除原低温煤焦油中的有害物质、燃烧充分、热效率高、

无烟无味、可有效地提高柴油的十六烷值、降低柴油凝点至－

35℃，且工艺简单、价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN94113319.2

<名称>=一种动力机械燃油

<申请（专利权）人>=周福生

<发明（设计）人>=周福生

<申请日>=1994.12.30

<地址>=418000湖南省怀化市油源化工总厂

<摘要>=本发明公开了一种可替代柴油的机械动力燃油，

利用煤焦油残液加入活性炭、茶油枯饼在180℃蒸馏

得出液体或在煤焦油残液中加入活性炭、茶籽壳灰搅

拌反应得出的液体加入硝酸钾、烷剂、高锰酸钾、茶

油、桐油、甲醇、稀释剂、燃油添加剂等混合搅拌均质

而成的产品，其质量指标符合GB252-87标准要

求，燃烧值高、结炭少，可替代柴油做为机械动力燃

油，且生产成本低廉，工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN00128122.4

<名称>=一种制备各向同性焦的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=凌立成;张怀平;吕春祥;李开喜;刘春林

<申请日>=2000.11.30

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=本发明公开了一种用煤焦油或石油渣油蒸馏液

为原料制备各向同性焦的方法,将煤焦油或石油渣油蒸馏液置

于反应器中加热,加热到120℃时,开始搅拌并通入含氧气体,气

体的流量为每100克原料51/h～451/h,反应温度为260－430℃,

达到反应温度后,恒温,反应时间为5～15小时,得到氧化的煤焦

油或石油渣油蒸馏物;将氧化的煤焦油或石油渣油蒸馏物在温

度为460－500℃下,压力为0.1～1MPa下,氮气保护下,焦化生成

各向同性焦。本方法制备简单,易于操作,所制备的各向同性焦

的光学组织为细镶嵌组织或极细镶嵌组织。

<REC>

<申请号>=CN99108162.5

<名称>=聚氯乙烯防水胶带制造及使用方法

<申请（专利权）人>=韦达明

<发明（设计）人>=韦达明

<申请日>=1999.06.08

<地址>=561000贵州省安顺市66号信箱吕景新转

<摘要>=一种聚氯乙烯防水胶带制造及使用方法,解决了

橡胶卷材成本较高的不足。其特征在于该胶带的制造方法是:

将重量百分比为30—40份的PVC、100份的煤焦油和80份的

滑石粉用塑料密炼机反复密炼后,挤出成2—3毫米厚的带状。

该胶带粘接剂的制造方法是:用重量百分比为10份的PVC、100

份的煤焦油、1—2份的环氧树酯、10—20份的醋酸乙烯、80

份的滑石粉制成。使用时涂布该防水胶带粘接剂后再粘上防水

胶带即可。可供屋面防水用。

<REC>

<申请号>=CN87108145.8

<名称>=电解铝低电阻抗氧化自焙阳极

<申请（专利权）人>=崔学礼;崔巍

<发明（设计）人>=崔学礼;崔巍

<申请日>=1987.12.15

<地址>=河北省邯郸市邯山区马头镇马头铝厂

<摘要>=本发明属于铝电解生产导电用阳极材料。该自

焙阳极是利用破损铝槽拆除的且被电解质浸渍和催

化石墨化的废炭块代替4-87％石油焦或沥青焦加煤

沥青与煤焦油作粘结剂制成的。其抗氧化性较强，电

解氧化消耗降低7-11％，并且阳极比电阻低

11-44％，吨铝省电340-680千瓦时，该自焙阳极烧

结快、密度高、强度大，其物理性能已达到预焙阳极技

术指示。既适用旁插棒阳极也适用上插棒阳极。

<REC>

<申请号>=CN93119512.8

<名称>=蓖麻油屋面防水涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=山西省水利科学研究所

<发明（设计）人>=程新华;兰成根;陈武奎;郝瑞生;梁怀文;陈泽忠;李风英

<申请日>=1989.05.03

<地址>=030002山西省太原市新建路桃园四巷30号

<摘要>=蓖麻油屋面防水涂料及其制造方法，现有的聚氨

酯类防水涂料成本高，大面积使用有困难，本发明以

经真空脱水的天然蓖麻油与TDI反应生成的预聚物

为主剂，同时配有煤焦油、蓖油、多元胺固化剂，其生

产工艺为先将天然蓖麻油用真空方法脱水，再在一定

比例的苯类或丙酮溶液中与TDI加热聚合制成主

剂，主剂配以一定比例的添加剂与固化剂即制成成

品，本产品性能好，价格低，易于大面积推广使用，而

且生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN200610009699.3

<名称>=一种人造煤

<申请（专利权）人>=赵世友

<发明（设计）人>=赵世友

<申请日>=2006.02.05

<地址>=158160黑龙江省鸡西市梨树区铁路运销科

<摘要>=本发明公开了一种人造煤。它是由煤泥、原煤、腐质土、废化纤粉、煤焦油、废机油、阻燃粉(玻璃渣粉)和木屑(锯末、稻壳等)等组成。它的组份按重量比为：煤泥40～50％、原煤10～20％、腐质土15～25％、废化纤粉2.5～7.5％、煤焦油2.5～7.5％、废机油2～4％、阻燃粉(玻璃渣粉)1～3％、木屑(锯末、稻壳等)2.5～7.5％。本发明的特点是，适合各种炉具使用，热值可提高近30％，燃烧时间可延长14％，排渣量接近于天然煤炭，可充分利用一些废弃物料，有效减少排废量，而且适用于工业、民用等多个领域。

<REC>

<申请号>=CN91101555.8

<名称>=含有麻纤夹层、弹性防水卷材及制法

<申请（专利权）人>=赵声吉;赵声宝;赵声伟;赵红星;赵同山

<发明（设计）人>=赵声宝;赵声吉;赵声伟;赵红星;赵同山

<申请日>=1991.03.16

<地址>=453800河南省获嘉县亢村镇亢南村19生产队

<摘要>=本发明涉及高分子化合物的组合物，是一种产品

及方法发明。它是以煤焦油、氯丁胶、树脂粉为基料，

辅以适量其它成分经选料、加温、搅拌、卷材加工而

成。产品为薄形卷材，夹层为麻纤织品(麻袋布)，上、

下面上敷有薄膜，为黑色发亮，表面平整光滑，弹、柔

性好，纵横向抗拉能力强，耐光、耐老化能力强、使用

寿命长的防水卷材，用于工业厂房、民用房顶、防空

洞、地下室、地下铁道、粮仓建筑、渡槽、蓄水池、防酸、

碱地坪、地沟等处。

<REC>

<申请号>=CN98110341.3

<名称>=秸秆燃气集中供气装置及工艺

<申请（专利权）人>=丁宁;刘善华;邓连友

<发明（设计）人>=丁宁;刘善华;邓连友

<申请日>=1998.07.15

<地址>=277101山东省枣庄市兴安街179号

<摘要>=本发明属于一种秸秆燃气集中供气装置及工艺,

尤其是涉及一种利用含碳固体生物质制取燃气的装置及气体

处理过程的装置及工艺。已有的秸秆生物质气化集中供气装置

及工艺为:上料机上料—→气化炉产气—→净化器净化—→风

机输送—→过滤器除焦油—→送气柜供使用,净化及过滤设备

中均有填料,本发明在净化器前加了一套可使出炉气体降温的

冷却装置,冷却、过滤设备中采用板式结构,不用填充料,有利气

体流通,且处理结果达标。本发明设计合理,工艺先进,设备结构

简单,易于加工,安装紧凑。

<REC>

<申请号>=CN85109263

<名称>=低固体含量煤焦油基的浸渍沥青

<申请（专利权）人>=阿兰德公司

<发明（设计）人>=阿苏谐克柯;爱德华德·佛兰岁思巴托;乔基·罗比托考克;戴韦米邱尔何巴期未思格

<申请日>=1985.12.23

<地址>=美国新泽西州07960-2245莫瑞斯镇邮政信箱2245R

<摘要>=一种新煤焦油基的低固体含量沥青是在高温下

用空气或氧对一种选择过的煤焦油蒸馏馏份进行氧

化来制备的。这种沥青适用于要求低固体含量的最

终用途，它特别适用于碳电极的浸渍。所述的氧化了

选择煤焦油基的低固含量材料特性在于高碳收获率

和较高产物密度，与目前工业上使用的石油基沥青

比较，它具有较高的原地焦值和较低的含硫量以致

于它特别有利于作为浸渍沥青使用。

<REC>

<申请号>=CN88101454.0

<名称>=各向异性碳纤维的生产方法和装置

<申请（专利权）人>=迪迪尔工程有限公司

<发明（设计）人>=鲁道夫·盖依;罗尔夫·乔恩特;威廉·沃尔沙伊德特

<申请日>=1988.03.21

<地址>=联邦德国埃森

<摘要>=一种由煤焦油沥青或褐煤沥青生产各向异性碳

纤维的方法，该沥青在纺丝前过滤，沥青滤液在一薄

膜式蒸发器中蒸馏并提浓，使生成能形成中间相的沥

青馏分。通过热处理使所得的沥青提浓物转化为中

间相，这样纤维制造中困难而昂贵的一步，即纺出沥

青纤维的热后处理可进行得迅速而简易。高粘稠的

沥青用离心纺丝机纺丝是很经济的，在纺丝前或氧化

前应引入粉状的分离剂。热后处理是在一周期处理

装置中进行的，在该装置中进行氧化、抽空、碳化、抽

空、石墨化和冷却。

<REC>

<申请号>=CN93115917.2

<名称>=彩砂有胎防水柔毡及其制作方法

<申请（专利权）人>=关书飞;刘起超;张吉轩

<发明（设计）人>=关书飞;刘起超;张吉轩

<申请日>=1993.11.15

<地址>=130702吉林省伊通满族自治县伊丹镇伊通满族自治县第三鹿场

<摘要>=本发明公开了一种彩砂有胎防水柔毡及其制作

方法。该发明以煤焦油、聚氯乙烯树脂粉、废旧塑料

布、增塑剂、抗老化剂、丁腈橡胶、滑石粉、赤泥、玻璃

纤维布(或棉布)、五彩细砂为原料配制而成。该发明

通过原料配制(1)、混炼(2)、塑炼(3)、压延(4)、加胎(5)、

粘砂(6)、压光(7)、切割(8)、滚卷(9)、包装(10)等工艺完

成。该发明具有防水性好、延伸率大，抗裂性优良、低

温柔性及耐热、耐老化等优点。

<REC>

<申请号>=CN97110635.5

<名称>=一种中间相炭微球的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;凌立成;吕永根;张碧江

<申请日>=1997.04.27

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种中间相炭微球的制备方法,以煤焦油或石油

工业重油为原料,用热过滤的方法除去其中的一次吡啶不溶物

得到净煤焦油,将净煤焦与煤焦油按重量比0∶1～1∶0混合后,

在400—500℃,密闭状态下聚合0—15h,得到中间相炭微球。本

发明具有球径可控制,球径分布均匀,易从母液中分离等特点。

<REC>

<申请号>=CN93101005.5

<名称>=气化型煤粘结剂及型煤生产工艺

<申请（专利权）人>=叶敬胜

<发明（设计）人>=叶敬胜

<申请日>=1993.01.14

<地址>=650021云南省昆明市永昌小区一村20幢3单元201号

<摘要>=本发明为一种气化型煤粘结剂及型煤生产工

艺。本粘结剂采用乳化沥青或腐植酸钠、煤焦油、膨

润土和生化污泥为原料、用此粘结剂和无烟粉煤(粉

焦)冷压成型，自然干燥或烘干，可得到化肥造气中性

能优于碳化煤球的型煤(焦)。本粘结剂粘结力强，能

在对辊式压球机上压制成型，所得型煤的落下强度、

耐磨强度、抗压强度、热稳定性好，符合化肥制气对型

煤的要求。此外，由于本发明在生产型煤时无需热熔

捏合和高温后处理，可节约投资。

<REC>

<申请号>=CN87100558

<名称>=由煤制造颗粒状活性炭的方法

<申请（专利权）人>=宁夏回族自治区化工研究所

<发明（设计）人>=钱祖凡

<申请日>=1987.01.24

<地址>=宁夏回族自治区银川市文化西街17号

<摘要>=本发明涉及一种以煤为原料制造高强度、高比表

面积粒状活性炭，特别是醋酸乙烯载体炭的方法。该

方法的要点是：取10份重量煤粉加4.5-8份热粘合

剂并加适量热水拌和成型，拌和料中含沥青质

3.6-5.2份。成型后的物料在200-440℃烤硬处理

1-4小时。然后在450-600℃下炭化处理，接着进

行酸洗处理至含铁量低于0.2％，水洗、烘干后进行

活化处理。

<REC>

<申请号>=CN92113349.9

<名称>=用核桃壳制造空分富氮用炭分子筛

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=徐绍平;郭树才

<申请日>=1992.11.17

<地址>=116024辽宁省大连市凌水河

<摘要>=本发明提供了一种简单实用的制造高性能空分

富氮用炭分子筛的方法，即在惰性气氛下将核桃壳置

于转炉中一次炭化，一次炭化物粉碎，加入高温煤焦

油和少量水为粘结剂，捏和、挤条成型，成型物干燥

后，在惰性气氛下置于转炉中二次炭化，冷却后得到

空分富氮性能好、强度高的条形炭分子筛。此产品用

于变压吸附空分制氮过程。

<REC>

<申请号>=CN90104001.0

<名称>=清除废气中氮氧化物的催化剂及制备方法

<申请（专利权）人>=杭州民生药厂

<发明（设计）人>=曹美藻;朱志平;张景辉

<申请日>=1990.05.28

<地址>=310011浙江省杭州市余杭塘路

<摘要>=本发明是一种清除废气中高浓度NO<SUB>x</SUB>的催化

剂。由10份重量的煤粉(80～200目)和3.0～0.5份

重量的铁粉(100～200目)再加上2.1～4.6份重量的

煤焦油经均匀搅拌，挤压成型，在400～420℃温度

下，CO<SUB>2</SUB>和/或N<SUB>2</SUB>气氛下至少烘30分钟，至干燥成

颗粒状冷却后成为产品。本催化剂原料易得、成本低廉、没有污染、制备简

单，是一种理想的除NO<SUB>x</SUB>的催化剂。

<REC>

<申请号>=CN89101502.7

<名称>=沥青无纺布胎卷材

<申请（专利权）人>=湖北省荆州建筑防水材料厂

<发明（设计）人>=梅正芳;石玉珍;高文兰;王业世;万小平;张祖新;李绵贵

<申请日>=1989.03.15

<地址>=湖北省公安县藕池镇民生路71号

<摘要>=一种沥青改性无纺布胎油毡，它包括胎材、浸材、

涂材和撒布材料，它是由煤焦油和煤沥青过通聚氯乙

烯改性，并由无纺布作胎基配制成的防水材料，耐热

度90℃，柔度—10℃，拉力＞45kg，不透水性

0.2mpa，吸水率约1.4％，制作过程加热损耗约

1.7％。

<REC>

<申请号>=CN92106308.3

<名称>=改性塑料防水卷材

<申请（专利权）人>=吴世有

<发明（设计）人>=吴世有

<申请日>=1992.07.13

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市爱民区新荣街牡丹江市制线厂

<摘要>=一种改性塑料防水卷材，以聚丙烯长丝无纺布为

基材，浸涂再生塑料，煤焦油、邻苯二甲酸二辛酯、己

二酸丙二醇酯、紫外线吸收剂、硬脂酸钡及滑石粉等

熔融成的浆液而成。本产品原料易得、成本低、各种

性能优异、施工方便、施工质量高、用途广。

<REC>

<申请号>=CN85107292

<名称>=超级针形焦的制备方法

<申请（专利权）人>=日本钢管株式会社

<发明（设计）人>=村上惟司|中庭幹雄;中山顺夫

<申请日>=1985.10.04

<地址>=日本东京都千代田区丸之内一丁目1番2号

<摘要>=描述了用于石墨电极的超级针形焦炭的方法，

其中自煤焦油所得的原料，或从煤焦油和含干煤泥

或喹啉不溶物小于0.1％(重量)制得的原料，在催化

剂存在的情况下加氢，得到加氢油，该加氢油在控制

的条件下热裂解，去掉热裂解油中所含的不挥发物

质，从蒸馏物取得原料，将这些原料进行延迟焦化。热裂解压力不超过3.9mpa，温度是

470-520℃，冷停留时间不超过350秒，而焦化温度

为450-465℃，压力为0.19-0.98mpa。

<REC>

<申请号>=CN94102833.X

<名称>=新型热弹塑性防水涂料

<申请（专利权）人>=丁铁龙

<发明（设计）人>=丁铁龙

<申请日>=1994.03.24

<地址>=102300北京市门头沟区三家店水闸路29号北京市新龙基防水建材公司

<摘要>=一种热弹塑性防水涂料，包括煤焦油、聚氯乙烯

树酯、丁晴胶、环氧大豆油及其它添加剂组份，经热塑

化搅拌反应而成。本发明防水性能好，适用性强，由

于采用复合增塑剂增强了抗老化能力，寿命长。

<REC>

<申请号>=CN99125126.1

<名称>=一种用不粘煤生产的型焦及其制法

<申请（专利权）人>=山西千熺型焦科技有限公司

<发明（设计）人>=葛立奎

<申请日>=1999.11.26

<地址>=030012山西省太原市平阳路14号B座

<摘要>=一种用不粘煤为原料生产的型焦及其制法,采用

低灰、低硫的不粘煤(或长焰煤、弱粘煤)为原料,先干馏成半焦,

再将半焦和焦煤分别破碎,加入煤焦油拌匀,常温下压力成型,经

高温炭化制成型焦。本发明开辟了用非焦煤制焦的新途径,解决

了焦煤短缺而焦炭需求量大的矛盾,而且有效地提高了焦炭质

量,降低了焦炭成本。用本发明生产的型焦能达到特级铸造焦的

质量标准。

<REC>

<申请号>=CN86106496

<名称>=聚苯乙烯改性防水涂料的制造方法

<申请（专利权）人>=曲俊杰

<发明（设计）人>=曲俊杰;苏素贞;曲文雷

<申请日>=1986.09.22

<地址>=辽宁省四平市铁东区解放街六委一组幸福路7-31号

<摘要>=本发明涉及一种用于房屋建筑屋面防水涂料

——聚苯乙烯改性防水涂料的制造方法。本发明采

用废旧聚苯乙烯泡沫、松香、煤焦油、二甲苯等为原

料，在一定温度下经混溶共聚制得聚苯乙烯改性树

脂，然后再加入适量水泥搅拌均匀制成聚苯乙烯改

性防水涂料。该制造方法工艺流程简单，所用设备

少，成本低。采用本方法制得的防水涂料粘结性强，

防水性好，耐热、耐寒、耐酸碱、耐老化，施工方便，不

受季节限制，可代替沥青，是屋面防水的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN88105797.5

<名称>=聚苯乙烯改性防水材料的制造方法

<申请（专利权）人>=湘潭市新型建筑材料厂

<发明（设计）人>=刘志刚

<申请日>=1988.10.26

<地址>=湖南省湘潭市三角坪建设中路1号

<摘要>=本发明涉及一种用于房屋建筑的聚苯乙烯改性

防水材料的制造方法。本发明将按一定重量比例的

聚苯乙烯、重苯、煤焦油经加热共熔后制得聚苯乙烯

改性材料，然后加入不同比例的填料、溶剂制造成聚

苯乙烯塑料油膏、聚苯乙烯冷胶料、聚苯乙烯嵌缝膏

和聚苯乙烯无胎防水片材。该制造方法基本无污染、

工艺设备简单、技术易于掌握，产品防水，耐热、耐寒、

耐老化性能好，成本低廉，使用方便，适用于建筑物的

防漏、防渗、隔潮工程。

<REC>

<申请号>=CN95116064.8

<名称>=碳酸氢铵车间冷却器内煤焦油清除剂

<申请（专利权）人>=范暄民

<发明（设计）人>=范暄民

<申请日>=1995.10.11

<地址>=454793河南省孟县东小仇乡司家沟

<摘要>=本发明提供一种快速清除碳酸氢铵车间冷却器

内煤焦油清除剂。它有三氯甲烷、乙醇、二甲苯、苯、乙酸正

丁酯、乙酸乙酯、正丁醇和丙酮聚合组成，其生产方法是将上

述原料经分别筛选，按比例逐一加入容器内，充分混合均匀即是

成品。将待清除的冷却器放入该混合溶液内，浸泡1-2个小

时后，煤焦油即可被该溶剂溶解，从冷却器内倒出溶剂，冷却器

内的煤焦油即可被清除干净。省时省力，效果好，成本低。

<REC>

<申请号>=CN93107496.7

<名称>=用中低温煤焦油生产柴油的方法

<申请（专利权）人>=胡文学

<发明（设计）人>=胡文学

<申请日>=1993.07.03

<地址>=650201云南省电子管厂

<摘要>=本发明提供一种用中低温煤焦油生产柴油的方

法。本发明采用直接化学精炼法即除杂——精制—

—水洗——破乳——调配，将中低温煤焦油及废液

中的水杂和无用组分加以分离，精炼出达国标的煤焦

柴油。本发明不需专用化工设备，工艺简单、生产周

期短、投资小见效快，副产物还可综合利用，为国家节

约大量能源。

<REC>

<申请号>=CN02109256.7

<名称>=由煤焦油的副产物轻质油中提炼汽油的方法

<申请（专利权）人>=赵作审;温立兴

<发明（设计）人>=赵作审;温立兴

<申请日>=2002.03.04

<地址>=150020黑龙江省哈尔滨市道外区庆兴街26号1－3－1

<摘要>=由煤焦油的副产物轻质油中提炼汽油的方法,本

发明涉及从煤焦油的副产物轻质油中除硫、除苯、除色、除胶

后成为汽油的工艺过程。取占原料0.4%～1%的脱硫剂和10～

30%浓度的氢氧化钠水溶液混合,在35～60℃的条件下对原料

进行洗涤2～5小时;将除硫后的物料在40～85℃的条件下进行

蒸馏产生的汽体作为含苯的物料切出;将除苯蒸馏未变成气体

的物料继续在85～200℃条件下蒸馏,产生的气体通到冷却器

内冷却,冷却后的液体即为汽油。本发明可将煤焦油的副产物轻

质油提炼成90号汽油,其辛烷值达90.4,苯含量小于等于0.5%,

硫含量小于0.1%,胶的含量为50～60mg/ml,颜色为淡黄色。解

决了轻质油废弃时造成的环境污染问题,它的成本低于90号汽

油。

<REC>

<申请号>=CN00125962.8

<名称>=一种针状焦的制备方法

<申请（专利权）人>=沿海化工(鞍山)有限公司;中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=贾昌涛;王素秋;李友军;孙喜民;李纯舫;刘春林;李开喜;吕永根;吕春祥;凌立成

<申请日>=2000.09.09

<地址>=114048辽宁省鞍山市千山区泉东一街5号

<摘要>=一种针状焦的制备方法是将煤焦油或煤焦油沥

青,经真空闪蒸除去喹啉不溶物,得到闪蒸油;将闪蒸油与石油组

分按闪蒸油:石油组分=100∶3—50的重量比混合,在380—450

℃、0—2.0MPa压力下进行聚合反应,得到聚合油;将聚合油经延迟

焦化处理和煅烧,制得煤系针状焦。本发明具有制得的针状焦热膨

胀系数低,制得的针状焦可满足制造超高功率石墨电极的要求,可

用于大型炼钢电炉,制备简单,易操作的优点。

<REC>

<申请号>=CN93119514.4

<名称>=蓖麻油潮湿面粘结水工粘合剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=山西省水利科学研究所

<发明（设计）人>=程新华;兰成根;陈武奎;郝瑞生;梁怀文;陈泽忠;李风英

<申请日>=1989.05.03

<地址>=030002山西省太原市新建路桃园四巷30号

<摘要>=蓖麻油潮湿面粘结水工粘合剂及其制造方法，目

前潮湿面的粘结是工程上的一个难题，本发明以真空

脱水的蓖麻油与TDI反应生成的预聚物为主剂，配

以多元胺固化剂、煤焦油、吸水树脂等用于潮湿面的

粘结，性能优良，价格低廉，而且生产工艺简单。

<REC>

<申请号>=CN03118506.1

<名称>=节油节气节煤清净剂

<申请（专利权）人>=李天山

<发明（设计）人>=李天山

<申请日>=2003.01.20

<地址>=453003河南省新乡市南干道东段段村四特节油剂厂

<摘要>=本发明公开了一种节油节气节煤清净剂，它是将

空气中的氧吸入水中，和水中的氢及氧反应加工成原子氢和原

子氧，燃烧时经高温原子氢和原子氧爆发炸碎燃料内的碳链。

其优点是：①燃料中的碳与氧充分接触，所以燃烧充分，能够

提高火力，增加热值，节约能源。②彻底清除积碳，防止结焦。

③降低排烟量，降低污染。

<REC>

<申请号>=CN91109687.6

<名称>=煤沥青燃料组合物及其燃烧工艺

<申请（专利权）人>=昆明钢铁公司

<发明（设计）人>=刘佩正;李樟基

<申请日>=1991.10.10

<地址>=650300云南省昆明市安宁县

<摘要>=本发明涉及到液体含碳燃料，尤其是由煤沥青与

煤焦油中提炼出来的副产品组合而成的液体燃料及

其燃烧工艺。这种燃料组合物的组成为：煤沥青(A)

55—75％，煤焦油中提炼出来的副产品(B)25～45％

(重量百分比)。其燃烧工艺为：将(A)、(B)在190～

350℃搅拌混合，保温输送至燃烧现场，进入喷嘴进

行低压离心式风机供风雾化燃烧。本发明所述的燃

料组合物粘度及运输、贮存温度都较低，燃烧工艺简

单、紧凑、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN200610040830.2

<名称>=一种变压吸附用活性炭的制备方法

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=张双全;苏栓佑;钱建恭

<申请日>=2006.07.15

<地址>=221116江苏省徐州市中国矿业大学科技处(南湖校区)

<摘要>=一种变压吸附用活性炭的制备方法，以煤炭为原

料，将其粉碎到200目后，加入复合催化剂和煤焦油混捏，然

后在成型机中挤压成条，并经炭化、酸洗、活化等工序制成变

压吸附用活性炭，复合催化剂可以是硝酸盐和氯化物混合物，

也可以是硝酸盐、氯化物和碳酸盐混合物。影响了原料的分子

结构，改善了活性炭的微孔分布和表面官能团的种类，

CO<SUB>2</SUB>的吸附量0℃时可达到

75mL/g以上；堆积密度大，超过620g/L；强度高，大于96％。

解决了低成本制造CO<SUB>2</SUB>吸附量0

℃，1atm达到75mL/g(40℃，1atm时达到40mL/g)以上的高性

能变压吸附活性炭的技术难题，其方法简单，

CO<SUB>2</SUB>吸附量高，成本低，在本领

域内具有较强的实用性。

<REC>

<申请号>=CN96117037.9

<名称>=从煤焦油粗异喹啉中精制异喹啉的方法

<申请（专利权）人>=上海梅山(集团)有限公司

<发明（设计）人>=洪汉贵;罗国华

<申请日>=1996.07.26

<地址>=210039江苏省南京市中华门外新建

<摘要>=本发明公开了一种从煤焦油粗异喹啉中精制异

喹啉的方法。通过从煤焦油中回收的经简单酸洗得到的粗异喹

啉进行富集蒸馏,然后加入乙二醇进行共沸蒸馏,先除去其中的

中性油,再进行精馏,去除喹啉,最后切取得到异喹啉。本方法可

减少酸废污染,具有工艺简单、操作方便,投资少的优点,原材料

损耗少,异喹啉得率高,纯度可达95%以上,适于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200610010975.8

<名称>=一种无烟煤铸造型焦及其生产方法

<申请（专利权）人>=昆明煤炭科学研究所;云南旺立达环保工程有限公司

<发明（设计）人>=许阳;王麒壹;郭伟;陈训生;张庆波;曹梦麟;李启龙;刘静;尹承绪;铁琦

<申请日>=2006.06.20

<地址>=650041云南省昆明市关渡区民行路21号

<摘要>=本发明公开了一种无烟煤铸造型焦及其生产方

法，将粉碎好的无烟煤与煤沥青和煤焦油经混捏、成型后制成

型煤，将型煤置于隧道窑内进行干燥、炭化、成焦和冷却，最

终得到合格的型焦产品。由于原料中不需添加焦煤或肥煤，型

焦在炭化过程中不易发生破碎，产品成型完整、块度均一。新

的炭化工艺在节省燃料的同时也解决了挥发分逸出所造成的

环境污染，一举两得。本发明成本低廉、操作简便，具有良好

的市场应用前景。

<REC>

<申请号>=CN87101256

<名称>=用城市垃圾生产可燃气体的方法及设备

<申请（专利权）人>=韩岳天

<发明（设计）人>=韩岳天

<申请日>=1987.12.28

<地址>=四川省成都市解放北路簸基巷66号省安装宿舍一幢51号

<摘要>=用城市垃圾生产可燃气体的方法及设备。  一种用城市垃圾生产可燃气体的方法及设备。

其方法是用可燃烧城市垃圾的一部分作燃料，另一部

分作填料，添加适量生石灰、废焦油(或废石油沥青)，

装入卧式密封转体炉中，在缺氧的条件下干馏气化，

然后经冷却塔、过滤器、水封槽、洗涤塔等一系列设备

净化处理后获得高热值的可燃气体。

<REC>

<申请号>=CN88108605.3

<名称>=塑胶无胎卷材

<申请（专利权）人>=北京市海洋综合技术开发部

<发明（设计）人>=吴循

<申请日>=1988.12.16

<地址>=北京市海淀区海淀路乙29号

<摘要>=本发明属于一种建筑防水用塑胶卷材，它是由

23-28％的重油残渣，10-15％的煤焦油，5-8％的蒽

油，17-23％的废旧聚氯乙烯、聚乙烯，加偶连剂

(ATM)，粉剂填料，芳烃溶剂，酯类增塑剂等成份组

成，经过加热混溶后压延而成。具有橡胶的某些特

性，属于无胎卷材，因而不会因胎材的吸水率，贴铺屋

面时的湿热而产生开裂、起鼓现象，其优良的弹性和

延伸率能够很好地适应屋面的基层开裂、变形等情

况，是一种防水效果好，使用寿命长的中低档卷材。

<REC>

<申请号>=CN87106099.X

<名称>=电煅烧无烟煤基自焙炭砖

<申请（专利权）人>=冶金工业部武汉钢铁设计研究院

<发明（设计）人>=郝运中;董致和

<申请日>=1987.09.07

<地址>=湖北省武汉市青山区州街坊

<摘要>=本发明涉及一种还原性电炉内衬材料，即电煅烧

无烟煤基自焙炭砖，它具有精确的几何尺寸，高温强

度高，不粘渣、铁和炉料，勿需焙烧与再加工即可砌入

炉内，利用烘炉和炉子生产过程中的自身热量，可烧

结成坚实、致密的整体，并逐步完成石墨化，其石墨化

度可达90％以上，能有效地阻止矽铁钻入炉底，从而

可提高炉衬寿命1～3倍。提高产量，降低电耗。

<REC>

<申请号>=CN87103585

<名称>=阳离子沥青乳状液

<申请（专利权）人>=波利萨财务服务股份公司

<发明（设计）人>=彼得·罗纳德·杰弗里·布兰佩因;罗朗·弗朗索瓦·欧仁·奥夫纳;居伊·弗雷德里克·莫里;约翰·威廉·克里克

<申请日>=1987.05.13

<地址>=瑞士弗里堡州

<摘要>=本发明公开了在每100份干重的沥青(asphalt)、沥

青(bitumen)、煤焦油或其混合物的阳离子乳状液中

掺入至少0.001份干重的聚羧酸可缩短其凝固时

间。

<REC>

<申请号>=CN86101754

<名称>=防水涂覆胶的制备方法

<申请（专利权）人>=辽阳防水材料厂

<发明（设计）人>=韩久君

<申请日>=1986.03.12

<地址>=辽宁省辽阳市铁西沈鞍公路一段

<摘要>=一种防水涂覆胶的制备方法，是将经粉碎的边

角和废旧塑料，加入到在熬制釜中经预热到

49～60℃的煤焦油中，进行搅拌混合，并加热升温

到110～150℃使其熔化，在加热升温的同时，依次

加入填充料、稳定剂、增塑剂。用该方法制备的防水涂覆胶，广泛应用于建筑

物的防水与嵌缝，其具有耐腐蚀、耐酸碱、粘结力强、塑

性好、防水性能好、使用寿命长、施工方便等特点，是

一种理想的防水材料。

<REC>

<申请号>=CN200610014976.X

<名称>=防水胶泥制取方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种防水胶泥制取方法，煤焦油100公斤，PVC树脂10.5公斤，二丁脂0.5公斤，硬脂酸钙0.1公斤，滑石粉30公斤，放到反应釜内搅拌均匀加温140℃，1小时即成黑色胶泥，可直接用于建筑物表面涂层。本发明具有以下优点：原料来源广泛、造价低、生产容易，延缓老化、寿命长，不怕酸碱浸蚀，防水效果好，高温不流淌，低温不脆裂。

<REC>

<申请号>=CN90102963.7

<名称>=一种高速电机用电刷的制造方法

<申请（专利权）人>=海门县电碳厂

<发明（设计）人>=钱玉章;顾庙昌;季慧琴;刘新华;孙美玉

<申请日>=1990.10.22

<地址>=226151江苏省海门县包场镇

<摘要>=本发明涉及一种高速电机用电刷的制造方法，电

刷由喷雾碳黑特细石墨粉、煤焦油、一阶段料粉、生沥

青焦粉、熬煎中沥青1134树脂、工业酒精，按配比组

成，通过在焙烧工艺中延长焙烧时间和在浸渍工艺

中，用80％的工业酒精稀释20％的1134树脂配制

的浸渍液与人造石墨浸渍处理，使电刷具有高耐磨、

电压降小、火花小的优良性能。

<REC>

<申请号>=CN88105783.5

<名称>=一种复合柔毡的生产方法及其产品

<申请（专利权）人>=湖南省防水材料厂

<发明（设计）人>=肖志成;任慧民

<申请日>=1988.10.07

<地址>=湖南省益阳市五一东路邻-101号

<摘要>=一种复合柔毡的生产方法及按此法生产的产品，

其方法是将煤焦油在反应釜中预热至60～100℃，然

后加入聚氯乙烯、助聚剂、增塑剂，防老化剂，继续加

热至180～200℃，搅拌均匀并保温2～4小时，产生

完全的聚合反应，在降温过程中依次加入填充料和稀

释剂，再经刮膜机在纺织物上刮涂一层胶泥，然后刷

涂一层隔离剂或在胶泥上复合一层覆盖物。该产品

特别适应于水利工程设施的防渗。

<REC>

<申请号>=CN200410006256.X

<名称>=一种煤焦油加氢转化方法及其催化剂

<申请（专利权）人>=张宪

<发明（设计）人>=张宪

<申请日>=2004.03.19

<地址>=030200山西省古交市桃园小区4栋1单元101号

<摘要>=本发明名称为：一种煤焦油加氢转化方法及催化

剂，涉及一种烃加氢转化方法及其催化剂。在反应部分，煤焦

油与氢气转化为反应流出物；在冷高压分离部分，注水后反应

流出物冷却并分离为冷高分气、冷高分油、冷高分水；至少一

部分冷高分气返回反应部分；冷高分油分离为轻产品和重馏分

产品。本方法使用的脱氮催化剂含有15.0～20.0％的VIB族金

属氧化物和/或1.0～4.0％VIII族金属氧化物。本发明适用于煤

焦油加氢转化生产优质燃料油的过程。

<REC>

<申请号>=CN01126097.1

<名称>=一种新型防水涂料及其生产方法

<申请（专利权）人>=赵增虎

<发明（设计）人>=赵增虎

<申请日>=2001.08.23

<地址>=037000河北省定州市小油村乡赵庄子村

<摘要>=本发明公开了一种新型防水涂料。它以煤焦油、

泡沫塑料、苯类或非芳烃为原料，然后将泡沫塑料加入煤焦油

中加热，使泡沫塑料溶解且煤焦油全部脱水后再降温至100度

以下，而后加入到苯类或非芳烃中搅拌溶解即可；或将泡沫塑

料加入苯类或非芳烃溶解后，再加入到经加热全部脱水并降温

至100度以下的煤焦油中；本发明与现有涂料相比耐老化期长、

耐水、耐热、耐冷、耐风性能好，软态结膜不易断裂，在室内

或室外均可使用，且其拉伸性能好，亮度高，涂刷于建筑物上

美观漂亮。本发明制备方法基本无污染，工艺简单，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200510046193.5

<名称>=焦油渣制造颗粒状活性炭和轻质煤焦油的方法

<申请（专利权）人>=中钢集团鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=胡成秋;杨春杰

<申请日>=2005.04.08

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号

<摘要>=本发明涉及废弃焦油渣的处理技术领域，特别是

以焦油渣作为原料经过炭化、活化制造高比表面积活性炭和轻

质煤焦油的方法，步骤是将焦油渣由料斗加入炭化炉，焦油渣

经过400℃－900℃加热炭化后，由炭化炉底部排入冷却箱，冷

却后的焦炭作为制造活性炭的原料；炭化器顶部馏出轻质煤焦

油的气体，经过冷凝冷却后，进入分馏塔；将上述焦炭进行破

碎分级，按级活化；将破碎后的焦炭和活性剂混合，脱水、然

后加入活化炉中，制成活性炭；水洗、干燥，即制出超高比表

面积800－3000m<SUP>2</SUP>/g的活性炭和

副产品轻质煤焦油。

<REC>

<申请号>=CN200610014984.4

<名称>=不含有煤焦油和甲苯溶剂的聚氨酯防水涂料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种不含有煤焦油和甲苯溶剂的聚氨酯防水涂料，NCO含量为10％的聚氨酯预聚体80份、丙烯酸40份、正丁醇5份、轻钙60份、10－40纳米氧化锌5份、二月桂酸二丁基锡2份，按上述比例混合制成成品。本发明具有以下优点：使用简单，施工效率高。成本低、性能好，提高施工效率。产品抗紫外线性能、韧性和强度提高。

<REC>

<申请号>=CN92111855.4

<名称>=从煤焦油洗油中提取萘馏分、甲基萘馏分和工业苊的工艺

<申请（专利权）人>=鞍山钢铁公司;鞍山钢铁公司设计研究院

<发明（设计）人>=马中全

<申请日>=1992.10.31

<地址>=114021辽宁省鞍山市铁西区

<摘要>=一种从煤焦油洗油中提取萘馏分、甲基萘馏分和

工业苊的工艺方法。原料洗油送入前塔蒸馏，塔顶产

出含萘≥60％的萘馏分。侧线采出含萘≤10％，含

甲基萘≥70％的甲基萘馏分。前塔的塔底残油送入

后塔，经蒸馏后塔顶采出可用作苯吸收剂的中质洗

油。侧线的苊馏分经结晶过滤后得到含苊≥95％的

工业苊。其滤液返回到后塔重蒸。该工艺节省能源，

设备、工艺简单，可提高产品产量和质量。

<REC>

<申请号>=CN86102924

<名称>=木材防腐浸渍油及其应用

<申请（专利权）人>=煤焦油产品出售有限公司

<发明（设计）人>=阿诺尔德·阿尔舍尔;格诺特·勒纳特

<申请日>=1986.04.23

<地址>=联邦德国杜伊斯堡4100-12瓦尔齐讷街49号

<摘要>=一种具有改善浸出性、蒸发性以及渗出性的木

材防腐浸渍油系由煤转换油10-100(重量)％、煤焦

油0-90(重量)％、沸腾范围为200-400℃的矿物油

馏份0-75(重量)％以及2-4环组成的芳香族物质

的烷基或者环烷基取代物0-60(重量)％组成。

<REC>

<申请号>=CN90104204.8

<名称>=一种燃油剂的制备方法

<申请（专利权）人>=李晓仁;李永军

<发明（设计）人>=李晓仁;李永军;朱家僚;李永奇

<申请日>=1990.06.06

<地址>=052260河北省晋县塑料化工厂

<摘要>=本发明涉及到一种利用低温煤焦油的轻质馏份

提取苯族烃组份做为燃油基质与石油轻油，及抗爆

剂、助燃剂等乳化组成的新型燃油剂的制备方法，本

发明采取直接在低温煤焦油的轻质馏份中通入干热

空气并同时在反应容器外部加热的方法收集低分子

量苯族烃组份，再与其它组份乳化、洗涤、过滤而得到

可代替汽油的燃油剂，本发明的优点在于原料来源充

足，提取成本低，性能指标完全满足汽油标准要求。

<REC>

<申请号>=CN93105131.2

<名称>=无碱性高效减水剂

<申请（专利权）人>=崔玉璞

<发明（设计）人>=崔玉璞

<申请日>=1993.04.30

<地址>=300131天津市红桥区丁字沽一号路胜灾楼21门201

<摘要>=本发明是涉及混凝土和易性及加速早期强度

发展的一种外加剂。它是以煤焦油230°—360℃

范围内的馏分为主要成分，以第一族主族和第二族

主族以外的金属化合物为中和剂，经磺化、水解、缩

合、中和而成的制品，它能更进一步提高混凝土的

各种物理力学性能，不但能减缓碱—集料反应，而

且对碱—集料反应膨胀具有一定的抑制作用，成本

低，在同坍落度，同抗压强度下，掺量可比现有产品

节约10—20％。

<REC>

<申请号>=CN99112656.4

<名称>=废塑料、废橡胶复合改性沥青

<申请（专利权）人>=沈阳市城建沥青混凝土厂

<发明（设计）人>=王利泉

<申请日>=1999.01.28

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区东建街73号

<摘要>=一种用于交通路桥工程中的废塑料、废橡胶复合

改性沥青,产品配方包括废胶粉、煤焦油、活化剂、聚乙烯、聚

丙烯、沥青、制备工艺是将废塑料进行人工筛选沥青投入搅拌

器加热,加入废胶粉,加入煤焦油和活化剂,加入聚乙烯,搅拌器

进行高速搅拌,加入聚丙烯,降低搅拌速度,再搅拌半小时即成改

性沥青。该产品构思科学、制备工艺合理、提高路面强度和寿

命、冬夏季不造成路面破坏、降低维护费用。

<REC>

<申请号>=CN200310103919.5

<名称>=煤焦油合成柴油及其制备方法

<申请（专利权）人>=高秋华

<发明（设计）人>=高秋华

<申请日>=2003.10.31

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区定西路99号三支路口

<摘要>=本发明公开了一种煤焦油合成柴油及其制备方法，由洗油70％－75％、煤油10％－11％、柴油10％、二茂铁1％－1.5％、十六烷值1％－1.5％、溶剂油1％－1.5％、2∶2二硝基炳烷1％－1.5％配制，工艺为：蒸馏切取180°－350°馏份富集组分的洗油，经配置，均质，合成，成品，检验，罐装完成。本发明具有良好雾化、有效助燃、节油增效、环保达标等优点，缓解了石油产品的供需矛盾，顺应了能源利用和环境保护的发展方向。

<REC>

<申请号>=CN90106384.3

<名称>=大量使用粉煤灰的防水卷材

<申请（专利权）人>=沈阳黎明发动机制造公司

<发明（设计）人>=高海燕;丛宣章;史文云;高文林

<申请日>=1990.09.20

<地址>=110000辽宁省沈阳市大东区东塔街6号

<摘要>=本发明为防水卷材，它使用了大量的工业废渣—

粉煤灰、废(旧)聚氯乙烯及煤焦油作为原材料。它成

型工艺简单，所生产的卷材使用温度范围宽，耐高、低

温，尺寸稳定，抗拉和抗撕强度较高，具有很好的耐磨

性而且施工十分简单。它特别适合于屋顶以及户外

地面、阴沟等处防水之用。

<REC>

<申请号>=CN91102878.1

<名称>=熔煤沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院合肥研究所

<发明（设计）人>=李仁琨;孙淑和;成绍鑫;汪裕福;陈程夏

<申请日>=1991.04.19

<地址>=230001安徽省合肥市宣城路19号

<摘要>=本发明公开了一种熔煤沥青及其制备方法。熔

煤沥青由沥青、煤粉、助剂及催化剂组成，催化剂选自

三氯化铝、二氯化锌、三氯化铁、氢氧化钠四者之一，

助剂选自萘油、蒽油、煤焦油三者之一。其制备方法

为，将沥青加热熔化后，常压下混入煤粉及助剂、催化

剂，在250～420℃下搅拌反应1～5小时。本发明由

于在沥青中混入了一定量的煤粉，改善了石油沥青和

煤沥青的物理化学性能，扩大了其使用范围。

<REC>

<申请号>=CN91106980.1

<名称>=涂膜防水胶

<申请（专利权）人>=傅洪祥

<发明（设计）人>=傅洪祥

<申请日>=1991.04.23

<地址>=237200安徽省霍山县淠河路34号霍山县外贸特种材料厂

<摘要>=一种涂膜防水胶，属于建筑工程防水涂料，它是

焦油聚氨酯二液反应型液态涂膜防水涂料的制造方

法。本发明采用三羟基聚氧化丙烯醚、二羟基聚氧化

丙烯醚，甲苯二异氰酸酯，二丁酯，煤焦油，次苯残渣

油为原料，在一定温度下混合搅拌而成；本发明生产

工艺简单，设备少，成本低，粘接力强，延伸率大，富于

弹性，耐寒、耐热、耐老化，耐药性能好，气密、水密性

高以及防水性能极佳等特性。

<REC>

<申请号>=CN99116413.X

<名称>=煤焦油萘择形异丙基化反应分子筛催化剂改性制备方法

<申请（专利权）人>=武汉冶金科技大学

<发明（设计）人>=张铭金;陈诵英;孙予罕;沈士德

<申请日>=1999.04.02

<地址>=430081湖北省武汉市青山区任家路

<摘要>=本发明属于沸石分子筛催化剂改性制备技术。采

用的技术方案是由人工合成的沸石分子筛原粉,经常规离子交换

脱钠、低浓度强酸脱铝和常压水蒸汽脱铝后再强酸处理联合改性

制成。该催化剂由氧化硅、氧化铝、氧化钠组成,氧化硅与氧化

铝的摩尔比为30～80,氧化钠含量为10～100ppm。本发明具有处

理设备简单、单元操作周期短、处理条件温和、脱铝效率高、极

易实现工业化的特点,且能显著改善其催化性能。

<REC>

<申请号>=CN91110808.4

<名称>=复合聚苯乙烯高效防腐涂料及制造方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;北京市石景山区环保涂料厂

<发明（设计）人>=王巧生;肖珩;吴荫顺;张荣良;英广恕

<申请日>=1991.11.23

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明属于表面处理领域中含聚苯乙烯的涂覆

材料及制造方法，特别是用于钢铁构件、厂房、地下管

线等设施的防腐涂料。该涂料主要含聚苯乙烯、煤焦

油沥青、醋酸丁酯、古马隆树脂，经过特定的处理，加

热、充分搅拌混合后，不仅具有良好的防腐性能，而且

能够有效合理地回收利用废旧聚苯乙烯泡沫塑料，使

废聚苯乙烯再生利用，成为防止大气、土壤腐蚀的理

想涂料。

<REC>

<申请号>=CN86103441

<名称>=煤沥青炭纤维原料的制备法

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山热能研究所

<发明（设计）人>=李志龙;黄顺良;刘炳生;瞿莹;杨静松;孙秀珍;初雅文

<申请日>=1986.05.17

<地址>=辽宁省鞍山市绿化街

<摘要>=本发明是由煤沥青制取炭纤维原料沥青的制备

法。煤沥青中加入煤焦油重质馏份，在沥青软化点以

上的温度溶解混合加热处理，过滤除去杂质，滤液经

管式炉加热再入闪蒸塔减压蒸馏除去溶剂后制造炭

纤维原料用的沥青。

<REC>

<申请号>=CN93105081.2

<名称>=煤基黄金炭制造方法

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院北京煤化学研究所

<发明（设计）人>=安丰刚;袁国君

<申请日>=1993.05.20

<地址>=100013北京市和平里煤科院煤化所

<摘要>=本发明公开了一种活性炭的煤基黄金炭的制造

方法。首先烟煤和无烟煤经破碎、磨粉再将它们按比

例混合然后与煤焦油、水和少量复合催化剂捏合成型

再经炭化、活化制成煤基黄金炭。煤基黄金炭的原料

是我国贮量丰富的煤炭，价格低廉；煤基黄金炭与进

口的椰壳黄金炭及国产的杏核炭相比，其价格仅为后

者2/3，而其性能，除解析率稍低外，其余各项提标

都超过后两种黄金炭。

<REC>

<申请号>=CN88105117.9

<名称>=一种柴油代用燃油剂的配方及其配制方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=1988.08.27

<地址>=辽宁省沈阳市文化路一段九号

<摘要>=一种柴油代用燃油剂的配方及其配制方法。本

发明所述燃油剂以煤化工业的中间产品煤焦油为原

料，经过精炼，蒸馏—乳化，掺水、提纯等工序，制成燃

油剂，该燃油剂各项性能指标均达到或超过柴油的对

应性能指标，凝点最高可达-40℃，可以取代柴油而

作为燃料油使用。本发明所述燃油剂还有原料来源

广泛，制造成本低，使用污染小，燃烧充分，热效率高

等优点。

<REC>

<申请号>=CN88106113.1

<名称>=煤矸石与废橡胶制取塑料的方法

<申请（专利权）人>=孙艳华

<发明（设计）人>=孙艳华

<申请日>=1988.08.17

<地址>=山西省阳泉矿务局二矿东四尺1楼3门3号

<摘要>=本发明是一种以煤矸石为主要组分制取塑料的

方法。采用本发明制取塑料制品，主要特征是煤矸石

与废橡胶、软化剂等经200～390℃混炼成塑性物质

后，配入交联剂、催化剂等固化成型，在固化前可对塑

性物质进行增强与复合，其工艺成本低，产品耐热可

达80℃以上且易机械加工，可以塑代木，解决了煤矸

石、废橡胶、煤焦油的综合利用问题。

<REC>

<申请号>=CN89108882.2

<名称>=煤焦油衍生物蒽的分离和纯化方法

<申请（专利权）人>=化工研究院

<发明（设计）人>=杰齐·波莱克泽克;齐格芒特·利西科;特里萨·特克扎;安德泽杰·科泽斯莱克;博尔斯劳·诺维克;阿莱克加·赛恩;杰齐·比亚莱克;米克齐斯劳·德扎加;达努塔·怀齐库斯卡-斯塔基威利兹;马格扎塔·詹姆罗兹;斯拉沃姆·加勒卡;特里萨·科里克兹默

<申请日>=1989.11.30

<地址>=波兰华沙

<摘要>=通过结晶和固—液萃取法从煤焦油原料中分离

纯化蒽的方法，其特征在于将可能以稀释形式存在的

蒽油在冷却表面温度低于80℃的垂直结晶器中冷

却，在重力作用下分离残油，形成的粗蒽结晶在同一

结晶器内用非质子偶极性溶剂处理，然后经过滤、离

心或其它已知方法从悬浮液中分离出纯化蒽，回收溶

剂在工艺中重复使用。

<REC>

<申请号>=CN88106621.4

<名称>=无机结合剂的电炭镁砖及其制作

<申请（专利权）人>=河南省巩县节能耐火材料厂;冶金工业部武汉钢铁设计研究院

<发明（设计）人>=董书通;董致和

<申请日>=1988.09.09

<地址>=河南省巩县西村天坡水库旁

<摘要>=无机结合剂的电炭镁砖是一种用于砌筑氧气顶

吹转炉内衬的耐火材料。这种耐火材料是为采用转炉内衬综合砌筑法时

而研制的，它以烧结镁砂(MgO含量为85-92％)为

基质材料，同时配入电煅烧石油焦炭粉或电煅烧无烟

煤炭粉(煅烧温度1470-1570℃、灰粉＜6％)，并以石

墨为添加剂，煤沥青和煤焦油为结合剂组成，经机压

成型。本制品还可用于砌筑电弧炼钢炉、化铁炉的内

衬。

<REC>

<申请号>=CN94106611.8

<名称>=低气孔率自焙炭块

<申请（专利权）人>=冶金工业部武汉钢铁设计研究院

<发明（设计）人>=郝运中;陈前琬;陈文;李孜

<申请日>=1994.06.30

<地址>=430080湖北省武汉市青山区冶金大道12号

<摘要>=本发明涉及一种高炉及还原性电炉用内衬材

料。采用煅烧无烟煤、碳化硅、氧化硅、煤沥青、煤焦

油、树脂为主要原料，经高频模压振动成型制成所需

的几何形状、尺寸精度的炭块制品。勿需加工和焙烧

即可砌筑成所要求的炉衬，利用炉子生产的自身热量

可焙烧成坚实、致密、近于无缝的整体。具有导热能

力高、抗渣铁和抗碱金属侵蚀能力强、炉衬寿命高等

特点。产品价格相当于国外产品的1/5～1/3。

<REC>

<申请号>=CN91106229.7

<名称>=上点火煤球上点火单体蜂窝煤及其制作方法

<申请（专利权）人>=李贺文

<发明（设计）人>=李贺文

<申请日>=1991.09.06

<地址>=110011辽宁省沈阳市沈河区沈阳路一段28号

<摘要>=上点火煤球上点火单体蜂窝煤由烟煤，无烟煤、

煤泥、煤矸石、粘土、石灰和型煤粘胶制成，其特点是

在加工过程中加入2-12％型煤粘胶，使粘土石灰将

煤粉结成的潮湿颗粒的外表面包裹一层粘胶薄膜，使

之具有防水防潮、防冻性能和抗压、抗冲击性能，上点

火燃烧充分、节省燃料，提高热效率、燃烧时无烟尘，

大大减少烟气中一氧化碳、二氧化硫及3、4苯并芘等

有毒有害物质的含量，是一种理想的型煤。

<REC>

<申请号>=CN90106875.6

<名称>=高浓度水溶性防水涂料

<申请（专利权）人>=韦达明

<发明（设计）人>=韦达明

<申请日>=1990.08.06

<地址>=561000贵州省安顺复合材料玻璃钢厂

<摘要>=一种防水材料，特别是一种高浓度水溶性防水涂

料产品，解决了现有技术中的防水涂料产品所存在着

的高温下易流淌，低温下易脆裂，容易起鼓、龟裂、腐

料、渗漏，防水效果不稳定，需热施工，施工困难及价

格之间的矛盾，其特征在于，含有沥青、泥浆或其他分

散剂、桐油、纸粉或石棉粉、废机油或煤焦油，乳化剂，

稳定剂和除味剂。其在高温下不流淌，低温下不脆

裂，防水、防锈、防潮性能优异，且是冷施工，使用寿命

长，价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN92102769.9

<名称>=塑橡防水胶

<申请（专利权）人>=李京杭

<发明（设计）人>=李京杭

<申请日>=1992.04.22

<地址>=158100黑龙江省鸡西市东兴委八组

<摘要>=本发明是煤焦油，废聚氯乙烯，废汽车轮胎外胎

胶粉，废机油为主要原料，并添加进煤油。醋酸铅，邻

苯二甲酸二辛酯，滑石粉，经过高温熬炼而成。其特

点是抗高温，耐低温，弹性大，粘结力强，抗老化20年

～30年，适用于各种建筑物的防水防潮，也适用于旧

房屋面的漏渗水维修。

<REC>

<申请号>=CN88109733.0

<名称>=合成柴油

<申请（专利权）人>=李建

<发明（设计）人>=李建

<申请日>=1988.10.07

<地址>=四川省成都市八里庄路44号

<摘要>=本发明是一种合成柴油，以来自煤焦油分馏得到

的100—265℃馏分的精焦油为主要成分，再配合适

当的普通煤油及可以提高十六烷值的十六烷值调节

物质而组成。

<REC>

<申请号>=CN85107441

<名称>=煤焦油加氢催化剂，用这种催化剂进行煤焦油加氢的方法，和由煤焦油的加氢产物生产超针状焦炭的方法

<申请（专利权）人>=日本钢管株式会社

<发明（设计）人>=村上惟司;中庭干雄;中山顺夫;增美光昭

<申请日>=1985.10.09

<地址>=日本东京都千代田区丸之内一丁目1番2号

<摘要>=本文描述一种用氢处理煤焦油的催化剂，其

特点是氧化钼作为催化剂第一组分约占催化剂总

重量的10～30％，镍和(或)钴作为催化剂第二

组分约占1～6％，且载于主要由氧化铝或硅组

成多孔的无机基质上。另一特点是其孔径的平均

尺寸约8-18毫微米，孔径分布情况分别在说明

书和权利要求中所述，而这些孔的总表面积超过

100米<SUP>2</SUP>/克。本文还描述了使用催化剂进行氢处理

的方法及生产适用于制备石墨电极的超针状的焦

炭的方法，该方法在于能使氢化油受氢处理而延

迟焦化。

<REC>

<申请号>=CN91108713.3

<名称>=轻质炭砖

<申请（专利权）人>=冶金工业部武汉钢铁设计研究院

<发明（设计）人>=郝运中;郑建华

<申请日>=1991.09.10

<地址>=430080湖北省武汉市青山区冶金大道12号

<摘要>=本发明涉及一种还原性电炉内衬用高温炭质绝

热材料，特别是用于砌筑炉底部分炉衬的轻质炭砖，

其特征在于该轻质炭砖的组成原料包括多孔质焦碳、

煤沥青、煤焦油和添加剂等，将各种原料混合后在高

于120℃的温度下混捏，然后模压振动成型，在1000

～1250℃高温下焙烧，再车削加工成轻质炭砖。该

砖具有热导率低、耐火度高、高温强度大等特性，砌筑

后整体结构强度稳定，可以降低炉底外壳温度，减少

能耗，提高电炉产品的产量和质量。

<REC>

<申请号>=CN90106338.X

<名称>=一种废旧橡胶条块的快速脱硫方法

<申请（专利权）人>=孙鹏恭

<发明（设计）人>=孙鹏恭

<申请日>=1990.12.15

<地址>=250001山东省济南市卫生材料厂

<摘要>=本发明涉及一种废旧橡胶条块的快速脱硫方法，

其工序为废胶分类，切成含纤维或不含纤维的胶条或

胶块，然后投入到含有沥青、炼焦油、松焦油、松香、机

油、变压器油、苯胺等化学物质的脱硫剂中，常压下于

170℃～270℃脱硫30～60分钟，本发明的方法和现

有技术相比，具有设备占用少、投资少、工艺简单、原

料来源广泛、耗能少，生产周期短，再生胶质量高等特

点，为废旧橡胶的回收再利用提供较为经济的新途

径。

<REC>

<申请号>=CN01142610.1

<名称>=吲哚分离和精制的工艺方法

<申请（专利权）人>=宝钢集团上海梅山有限公司

<发明（设计）人>=马欣娟;崔百芬;王科发

<申请日>=2001.12.11

<地址>=210039江苏省南京中华门外新建

<摘要>=本发明涉及一种从煤焦油工业甲基萘中分离和

精制吲哚的工艺方法，解决了已有技术难以从从煤焦油工业甲

基萘中分离和精制吲哚的缺陷，其特征是采用减压－共沸蒸馏

方法，加入该馏分重量10～50％的多元醇共沸剂，进行馏份切

割，釜残作为吲哚的富集馏分，将含10－20％的吲哚进行富集

馏分精馏，切割出顶温在180～190℃的馏分，中间馏分为吲哚

和多元醇共沸剂的混合物，将中间馏分(含吲哚40－60％左右)

进行水洗结晶、离心分离、精馏精制，可得到粗品，吲哚含量

在90％以上，再用精馏的方法，进一步切除水分和杂质，进一

步提高品级率，得到吲哚含量为98％以上的产品。

<REC>

<申请号>=CN01122691.9

<名称>=一种锂离子电池负极用炭材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=凌立成;李宝华;李开喜;吕春祥

<申请日>=2001.07.02

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种锂离子电池负极用炭材料的制备方法，将酚

醛树脂与煤焦油混合后，升温、搅拌，在氮气保护下，密闭状

态反应聚合；自然冷却后，过滤除去母液，不溶物用吡啶萃取

至无色，然后进行干燥；再进行氧化、炭化、石墨化，得到产

品。本发明具有原料来源广泛，价格便宜，工艺简单，材料的

收率高，材料的充放电可逆容量高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510047432.9

<名称>=一种环保节能无烟型煤

<申请（专利权）人>=孙琦茂

<发明（设计）人>=孙琦茂

<申请日>=2005.10.18

<地址>=110024辽宁省沈阳市铁西区富工二街6－423号

<摘要>=一种环保节能无烟型煤，其特征在于：所述煤球

由10～15％重量的沥青或煤焦油，10～20％重量的木屑或稻壳

皮，5～10％重量的粘土、电石渣或磷石膏，8～10％重量的硅

酸钠，余量的无烟细煤粉制备而成。该煤球的技术配方先进，

组合成分结构合理，取材方便，卫生条件好，生产工艺简便，

产品质量好，节能环保效果好，切具有广泛的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN93115664.5

<名称>=竹芯裹胶防水卷材及其制造方法

<申请（专利权）人>=蒋西斌

<发明（设计）人>=蒋西斌

<申请日>=1993.12.29

<地址>=413407湖南省桃江县武潭镇兴武建材厂

<摘要>=本发明为一种用于建筑业的竹芯裹胶防水卷材

及其制造方法。它以经过化学防腐处理的竹蔑编织

成的竹卷材为芯料，以沥青溶胶、氯丁橡胶溶胶、聚

氯乙烯溶胶、煤焦油、桐油、滑石粉按比例调配成的混

合乳胶为附着和浸渍在芯料表面的涂层，而混合乳胶

中的三种溶胶又分别按一定的比例和工艺制得。本

发明将竹卷材这种传统的防水材料与现代科学技

术相结合，使产品具有防水防潮性能好、抗拉抗冲击

强度高、耐腐蚀抗老化、经久耐用和制造成本低廉的

优点。

<REC>

<申请号>=CN200510012554.4

<名称>=煤焦油加氢制柴油用催化剂及利用该催化剂制备柴油的工艺

<申请（专利权）人>=太原市普容得科贸有限公司

<发明（设计）人>=王学军;王海存;温碧涛

<申请日>=2005.05.25

<地址>=030006山西省太原市科技街15号

<摘要>=本发明为煤焦油加氢制柴油用催化剂及利用该

催化剂制备柴油的工艺。煤焦油加氢制柴油用催化剂，包括一

级催化剂和二级催化剂，一级催化剂为加氢脱硫脱氮裂化催化

剂，二级催化剂为加氢深度脱芳催化剂。利用所述煤焦油加氢

制柴油用催化剂制备柴油的工艺包括煤焦油的常压蒸馏、燃料

油的一级催化，燃料油的二级催化、气提、分离；燃料油的一

级催化所用的一级催化剂是上述的加氢脱硫脱氮裂化催化剂，

燃料油的二级催化所用的二级催化剂是上述的加氢深度脱芳

催化剂。本发明大大提高了煤焦油加氢制柴油用催化剂的耐温

性能，使可利用的原料煤焦油的范围扩大，使柴油成品中的芳

烃含量降到最低，提高了十六烷值，使产品完全达到国家的柴

油标准。

<REC>

<申请号>=CN95110182.X

<名称>=焦油聚氨酯涂膜防水材料制造方法

<申请（专利权）人>=丹东轻化工研究院建筑防水技术开发公司

<发明（设计）人>=刘成功

<申请日>=1995.04.14

<地址>=118002辽宁省丹东市振兴区红房二街18号

<摘要>=一种建筑用双组份焦油聚氨酯涂膜防水材料的

制造方法是由甲苯二异氰酸酯与聚醚多元醇制得聚

氨酯预聚体，以煤焦油为载体复合多元醇、醇胺制成

交联固化剂，在建筑施工时将两种组份混合均匀后，

涂刷于建筑物上，该涂膜材料所形成的防水层具有延

伸性大、粘结力强、耐龟裂、耐老化、耐水解、耐候性好

等优点且成本较低。

<REC>

<申请号>=CN89100781.4

<名称>=谷类杂谷及种子类的防湿防虫叠层体

<申请（专利权）人>=新関西化工株式会社

<发明（设计）人>=井上武雄

<申请日>=1989.02.14

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种谷类、其它杂谷及种子类的防湿防虫叠层

体，其特征在于它是一种在防虫片内外两侧配置有牛

皮纸之类的包覆材的叠层体，所述防虫片是在有浸透

性的基材上涂有煤焦油而得到的抗拉强度增大的片

材，防虫片内侧的缓冲性包覆材为具有很多小孔绉纹

纸，防虫片外侧的缓冲性包覆材为绉纺纸，该叠层体

能保持持久的防虫效果，且不污染粮食，安全性高。

<REC>

<申请号>=CN92101769.3

<名称>=一种绝缘防水层材料及配制方法

<申请（专利权）人>=纪贵

<发明（设计）人>=纪贵;汪润久;高延生;纪徽宁;何丽萍;纪晓宁;汪继东;汪晓菊

<申请日>=1992.03.13

<地址>=136000吉林省四平市计量局

<摘要>=本发明提供了一种绝缘防水层材料及配制方

法。该发明以煤焦油、二甲苯、二辛酯、聚氯乙烯、麻

丝、滑石粉为原料按50％∶4％∶2％∶13％∶1％∶

30％比例配制。该种材料的制造经过选料，先把煤

焦油投入搅拌器中边搅拌边加热，然后把二甲苯、二

辛酯、聚氯乙烯加入搅拌器中继续搅拌，在聚氯乙烯

熔解后再把麻丝、滑石粉投入搅拌均匀，最后停止加

热、降温制成。本发明具有绝缘性能好、防水时间长、

成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN99109453.0

<名称>=高温高压钻井液用磺化沥青及其制备方法

<申请（专利权）人>=王斌;崔天佐

<发明（设计）人>=王斌;赵贵枝

<申请日>=1999.07.05

<地址>=116023辽宁省大连市大连高新技术产业园区高能街38号

<摘要>=本发明涉及到高温高压钻井液用磺化沥青及其

制备方法，特别是以煤焦油和石油沥青混合物为原料，以三氧

化硫为磺化剂，制备的磺化沥青及其制备方法。本发明的磺化

沥青包括煤焦油磺酸盐、沥青磺酸盐和部分非磺化的煤焦油和

沥青。本发明的磺化沥青在钻探和开采石油、天然气、地热和

地下水工业中，特别是高温高压钻井和定向钻井中，用作页岩

稳定剂、井眼润滑剂和降失水剂。

<REC>

<申请号>=CN93110028.3

<名称>=聚氯乙烯防水涂料及制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳分院建筑工程公司

<发明（设计）人>=刘国则

<申请日>=1993.01.12

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街72号

<摘要>=本工艺方法为一种防水涂料的制备方法，其特点

是采用煤集油、PVC树脂增塑剂、稳定剂和填充剂作

原料，按比例加以混合，增塑剂可用二丁脂、二辛脂和

硬脂酸钙，稳定剂采用蒽油或清油，将以上原料放入

反应釜内加以搅拌，加温，在130～140℃温度加温1

～2小时，最后成黑色胶泥——防水涂料，可直接用

于建筑物施工表面。优点：原料便宜、制造容易、防水

效果好、寿命长、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN93101056.X

<名称>=高效节能燃料油添加剂

<申请（专利权）人>=郭德明

<发明（设计）人>=郭德明

<申请日>=1993.01.19

<地址>=湖南省湘潭市第二技工学校

<摘要>=一种适于汽、柴油内燃机及燃油工业炉的高效节

能燃料油添加剂，其特征在于组分中含有：煤焦油、乙

醇、丙酮、苯、菜油、甘油、二硫化钼、石墨、聚四氟乙

烯、铝粉、锌粉、氨水、水、硫酸铜、氯化亚锡、尿素、硝

酸铵、硝酸钠、硝酸铜、硝酸锌、硝酸钾、亚硝酸钾、亚

硝酸钠、高锰酸钾、高氯酸铵、高氯酸钠、氯酸钠、氯酸

铵、氯酸钾、硝化棉、硝化甘油、三硝基甲苯等。该制

剂有极显著的助燃、抗爆震能力、减摩性好，减少积

炭，消除表面点火，有很高的经济、社会效益。按

1/1000～1/4000加入燃料油中，节油率达10～

30％。

<REC>

<申请号>=CN91111592.7

<名称>=改性煤沥青瓷漆及其生产工艺

<申请（专利权）人>=廊坊市安次区光明新技术开发研究所

<发明（设计）人>=肖冶;林建;陈江;李卡;程化田;仇炳义

<申请日>=1991.12.17

<地址>=102800河北省廊坊市爱民西道

<摘要>=一种改性煤沥青瓷漆及其生产工艺，它是以高温

煤焦油分馏得到的重质馏份和煤沥青为基料，添加作

为增塑剂的防腐油及蒽油，并将煤化度较低的粒度小

于90μm的煤粉热分散加入，经高温膨润改性，并填

加填料制得的一种涂料，其软化点为105°～140℃

(环球法)，针入度为1～20(10<SUP>-1</SUP>mm100g/5s25℃)

零下30℃不脆裂不剥离，零上70℃24小时下垂不超

过1mm。本瓷漆原料易得，成本低，防腐性能好，适

用于各种土壤环境，是一种较好的地下管道防腐用涂

料。

<REC>

<申请号>=CN90109052.2

<名称>=复合纸管及生产方法

<申请（专利权）人>=王长生

<发明（设计）人>=王长生

<申请日>=1990.11.13

<地址>=050021河北省石家庄市铁路三十三宿舍八号楼一门102号

<摘要>=本发明公开了一种生产新型纸管的方法。在纸

管卷制过程中，将混合好的沥青热熔物，均匀地浸涂

在纸上卷制，使纸管具有优良的强度。同目前使用的

纸管相比，可节约大量纸张，缩短卷制时间，经济效益

可提高50％-90％，并具有一定的耐水性，耐磨损性，

可重复使用等特点。

<REC>

<申请号>=CN94117453.0

<名称>=煤制沸腾床载体活性炭及其制造方法

<申请（专利权）人>=宁夏回族自治区化工研究所

<发明（设计）人>=钱祖凡

<申请日>=1994.10.18

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市文化西街17号

<摘要>=煤制沸腾床载体活性炭及其制造方法，涉及一种

合成催化剂载体活性炭产品及制备方法，活性炭的主

要原料为：灰分在3.7-4.5％之间的煤粉、煤焦油与

煤沥青配制成的粘合剂，经拌和成型、化学处理、烤

硬、炭化、活化制成产品。拌和过程中，100份煤粉中

加入3-4份氯化锌-氯化铵复合溶液。炭化后，用

溶好的盐酸浓度为6.5％的铋盐溶液(BiOCl含量为

0.012％)浸没炭化料。本发明产品具有高催化活性，

催化选择性好，副反应小，催化寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200410021397.9

<名称>=燃煤烟气脱硫脱氮吸附催化剂

<申请（专利权）人>=沈阳大学

<发明（设计）人>=冯治宇

<申请日>=2004.03.16

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区望花南街21号

<摘要>=一种燃煤烟气脱硫脱氮吸附催化剂，其组分及质

量百分比为：褐煤半焦55～60％，焦煤20～25％，煤焦油10～

15％，Fe<SUB>2</SUB>

(SO<SUB>4</SUB>)<SUB>

3</SUB>6～10％。价格低廉的褐煤作为主要原料研制

出的燃煤烟气脱硫脱氮吸附催化剂，降低了吸附催化剂成本。

加入焦煤提高了吸附催化剂的机械强度。

<REC>

<申请号>=CN96117038.7

<名称>=从煤焦油粗喹啉中精制喹啉的方法

<申请（专利权）人>=上海梅山(集团)有限公司

<发明（设计）人>=洪汉贵;罗国华

<申请日>=1996.07.26

<地址>=210039江苏省南京市中华门外新建

<摘要>=本发明公开了一种从煤焦油粗喹啉中精制喹啉

的方法。从煤焦油中回收的经简单酸洗得到的粗喹啉先进行富

集蒸馏,然后加入乙二醇进行共沸蒸馏,除去中性油,最后得到精

喹啉。本方法可减少酸废污染,操作工艺简单,对原料及共沸剂

可充分利用,产品纯度可达98%以上,适于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN86100675

<名称>=煤系针状焦的一种新型制取方法

<申请（专利权）人>=冶金部鞍山焦化耐火材料设计研究院;鞍山钢铁学院

<发明（设计）人>=戴惠筠;张家埭

<申请日>=1986.01.20

<地址>=辽宁省鞍山市铁东区南胜利路27号

<摘要>=本发明是一种制取煤系针状焦的方法，属于炼

焦化工技术。所得产品广泛用于国防，核能利用、炼

钢和一些特殊民用工业中。为简化工艺流程，充分利

用资源，本发明以煤焦油、煤软沥青或配制软沥青等

为原料，不添加溶剂，仅进行加热处理和真空闪蒸以

获得缩聚沥青，然后在改进的延迟焦化装置中进行

焦化处理制得煤系针状焦，并按需要控制加热与闪

蒸条件，分别获得不同品种和不同规格的合格联

产品。

<REC>

<申请号>=CN200910077570.X

<名称>=一种煤沥青的净化方法

<申请（专利权）人>=北京石油化工学院

<发明（设计）人>=熊杰明;葛明兰;翟彦青;高俊斌

<申请日>=2009.01.23

<地址>=102617北京市大兴区清源北路19号

<摘要>=本发明涉及一种煤沥青的净化方法，其特征在于它以中温煤沥青或煤焦油软沥

青作原料，用来自焦化的芳烃与来自石化的煤油或轻柴油所组成的混合溶剂，在一

定温度下进行充分混合和溶解，经离心分离，尾弃残渣，将所得清液进行蒸馏，以

去除并回收溶剂后，即可得到喹啉不溶物含量为0.01～0.04％的净化沥青。该方法

具有工艺简单，生产成本低，分离效率高，QI含量更低的优点及效果，净化之后的

沥青完全满足制造针状焦、炭纤维等产品的需要。

<REC>

<申请号>=CN90105823.8

<名称>=碳素材料的制造方法

<申请（专利权）人>=东新电碳厂

<发明（设计）人>=郑渊;谢雄伟;郑惠芳

<申请日>=1990.05.18

<地址>=643000四川省自贡市1003信箱

<摘要>=本发明提供了一种高强度、高密度碳素材料的制

造方法。应用这一方法不再需要多次浸渍沥青及多

次焙烧，原料直接采用未经煅烧的延迟焦。将挥发分含量为7～20％的延迟焦，经破碎、磨

粉及添加焦油类成型剂后压制成型，在焦炭床中经

900℃以上温度碳化，再经2000～3000℃温度石墨

化。碳化后产品的体积密度达1.70g/cm<SUP>3</SUP>，抗弯强

度达55MPa以上。石墨化后的产品的体积密度达

1.90g/cm<SUP>3</SUP>，抗弯强度达52MPa以上。

<REC>

<申请号>=CN200410024526.X

<名称>=印楝包衣缓释颗粒肥

<申请（专利权）人>=于建垒

<发明（设计）人>=于建垒;马德岭;林相璀

<申请日>=2004.07.29

<地址>=250100山东省济南市历城区桑园路28号

<摘要>=印楝包衣缓释颗粒肥是由印楝种籽饼粉和草炭

土包衣尿素颗粒形成的颗粒肥。印楝种籽饼粉是印楝种籽经榨

油、提取印楝素后剩下的下脚料，本身不仅含有丰富的N、P、

K及微量元素，而且，还含有杀菌成分印楝素和苦味素等，包

衣尿素等化肥形成的颗粒肥，能够抑制反消化细菌对N肥的降

解作用，调节土壤pH值，因而降低

NH<SUB>3</SUB>的挥发，草炭土除本身具有

肥效外，还具有较强的吸水能力。因此，印楝包衣缓释颗粒肥

不仅具有肥效作用，而且具有缓释、杀菌和调节土壤和保墒的

作用。

<REC>

<申请号>=CN200410012179.9

<名称>=一种用传统焦炉生产型焦的方法

<申请（专利权）人>=陈庆福;秦军

<发明（设计）人>=陈庆福;秦军

<申请日>=2004.03.10

<地址>=030001山西省太原市迎泽大街369号省委机关服务中心

<摘要>=一种用传统焦炉生产型焦的方法，属一种型焦的

制造方法。目的是提供一种用现有成熟的传统焦炉和储量丰富

的高挥发份非焦煤生产型焦的方法。其特征是：先将高挥发份

非焦煤半焦或炭化料粉碎后，配入粘结剂成型为焦坯，再将焦

坯和高挥发份非焦煤混合后入炼焦炉高温炭化。最后出炉息

焦、进行分筛。本发明开辟了利用高挥发份非焦煤在现有的传

统焦炉上生产型焦的新途径，一次炭化过程可同时得到成品型

焦和制备焦坯的原料，减少了工序，降低了能耗，提高了产品

质量，降低了炼焦成本，具有良好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03145679.0

<名称>=氧氯化锆制备含锆沥青的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;史景利;张东卿;郎冬生

<申请日>=2003.07.11

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种氧氯化锆制备含锆沥青的方法，其特征在于

包括如下步骤：将软化点60－80℃的煤焦油沥青、石油沥青或

芳烃类重质油在无水、无氧气氛中，与氧氯化锆按锆在沥青中

的重量百分比是1～8％的比例，于280－420℃，在密闭容器

内系统保持自生压，并在搅拌下反应3－10小时。本发明具有

工艺简单，易操作，含锆原料价格低，使制备含锆沥青的成本

低的优点。

<REC>

<申请号>=CN96118198.2

<名称>=钢结构抗水防腐涂料

<申请（专利权）人>=万俊

<发明（设计）人>=万俊;王国灿

<申请日>=1996.06.04

<地址>=430072湖北省武汉市武昌东湖南路8号武汉水利电力大学水动系

<摘要>=钢结构抗水防腐涂料及其制备方法，以高温或中

温煤焦油为基料；以氧化铁颜料或云母氧化铁、锌粉或氧化

锌、石墨或云母粉、铝银粉之组合物为防锈颜料；以硫酸钙、

滑石粉、磁土或石英粉之组合物为体质颜料。按比例称取各组

分，并对其进行加温搅拌均匀，冷却至常温后再加入溶剂搅拌均

匀即制成。具有耐磨损、耐水性和耐水候交替变化性、耐冲击、

耐酸碱和抗微生物腐蚀等特点。特别适用于水下钢闸门，拦污

栅等的防腐，防腐周期达15年。

<REC>

<申请号>=CN91111987.6

<名称>=聚氯乙烯胶泥防水卷材

<申请（专利权）人>=庆安县新型建筑材料厂

<发明（设计）人>=吴相民;刘显波;吴相福;王中华

<申请日>=1991.12.25

<地址>=152400黑龙江省庆安县城东南哈伊公路南侧

<摘要>=本发明是以煤焦油、树脂、增塑剂、稳定剂和填充

料为主要原料，经合成釜塑化合成胶泥，由放油槽摊

涂在基布上，再经涂刮、复合薄膜层、扎实和收卷等工

艺流程，制成防水卷材。本发明原料易取，工艺流程

控制方便，使用设备形成自动生产线，产品具有防水、

防潮、防腐、抗老化、耐炎热和耐寒冷等特点，适合于

楼房屋顶建筑施工敷设。

<REC>

<申请号>=CN96108726.9

<名称>=膨胀性阴极糊

<申请（专利权）人>=崔学理

<发明（设计）人>=崔学理

<申请日>=1996.06.20

<地址>=056046河北省邯郸市马头镇马头铝厂

<摘要>=膨胀性阴极糊涉及铝电解阴极结构材料，它主要

由废炭块或/和煅烧无烟煤、沥青焦或冶金焦或石墨、煤焦油

和/或煤沥青组成。通过混合、混捏、阴极糊可制成散状物，也

可制成矩形、方形块状型材。本发明与现有技术相比具有密度

高、强度大，焙烧后有微量膨胀，成本低，并可使电解槽能耗降低，

寿命延长，是一种理想的底糊替代材料。

<REC>

<申请号>=CN200410024347.6

<名称>=无定形炭素材料粘结剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=刘海涛

<发明（设计）人>=洪建中;刘海涛

<申请日>=2004.06.12

<地址>=030024山西省太原市迎泽西街下元北街59号

<摘要>=本发明涉及一种无定形炭素材料粘结剂，它是由

下列组分及含量组成：(以重量计)炭素粉45－60％，煤焦油40

－50％，添加剂1－6％，添加剂为90#汽油。制备方法：取150

－200目的炭素粉，再与加热至105℃－115℃脱水处理的煤焦

油均匀混合，制成浆状的基本粘结剂，使用前添加添加剂。采

用本发明粘结剂黏结的无定形炭素材料的接缝可以达到

0.3mm以下，经过焙烧以后与被粘结的材料达到相同的物理性

质。本发明与其它炭素材料粘结糊或炭胶相比，具有接缝小、

黏结强度高、实用环境温度低的特点，本发明适宜于所有无定

形炭素材料的粘结，尤其适宜于铝电解槽阴极炭素材料、高炉

炭块和电炉炭块的粘结。

<REC>

<申请号>=CN92103708.2

<名称>=乳化结晶法制精萘工艺

<申请（专利权）人>=太原工业大学

<发明（设计）人>=米杰;王志忠;刘旭光;王永刚;薛喜兰

<申请日>=1992.05.19

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街十一号

<摘要>=本发明为一种乳化结晶法制精萘工艺，属于煤炭

精细化工领域，主要解决精萘制作过程中萘收率低、

生产成本高的问题。其特征在于以水作为连续相，将

粗萘和水乳化成乳状液，然后经冷却、分离、洗涤、干

燥制得产品，其水溶液中含有0.05-3％的乳化剂，

其乳化成的乳状液的pH值在3-12之间，粗萘/水

溶液的配比为1∶2-1∶25。因本发明的乳化结晶

法制精萘工艺使用了水，降低了生产成本，提高了精

萘收率，所以具有较好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN96119050.7

<名称>=带水带锈防锈涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=陈克忠

<发明（设计）人>=陈克忠

<申请日>=1996.03.21

<地址>=510302广东省广州市新港西路204号广州电器科学研究所老干科

<摘要>=一种带水带锈防锈涂料组合物，由6101环氧树

脂、煤焦油、磷酸、亚铁氰化钾、丁醇、二甲苯、炭黑、酒石

酸、乙醇组成。该带水带锈防锈涂料能够在水膜上或水中施工

并固化成膜，而且转化铁锈的能力高，该钢铁表面专用涂料广泛

应用于钢铁材料和设备的防腐蚀维护、维修和保养。

<REC>

<申请号>=CN200310104149.6

<名称>=一种脱模剂

<申请（专利权）人>=兴义市博天精细化学品厂

<发明（设计）人>=李搏;冼俊凌

<申请日>=2003.12.24

<地址>=562400贵州省兴义市三月桥路85号天生律师事务所李梅转

<摘要>=本发明公开了一种脱模剂，它主要用于铸铁件、

水泥制品、砖坯等生产中。该脱模剂是以重质苯、煤焦油、废

机油、废塑料、或它们的混合物作为原料，以硫酸铝和硅酸钠

的混合物、或氧化铝、或氧化锌作为催化剂，在适当的温度下

使上述原料产生裂解反应，由大分子芳香烃、大分子链裂解成

小分子芳香烃、小分子链化合物，再向得到的反应物中加入一

定比例的油酸或硬质酸，混合拌匀后制得。这种脱模剂不但脱

模效果好，而且使用的主要材料都是一些廉价物质，生产成本

低。具有易于生产，生产成本低，无污染，脱模效果好的特点。

可用于铸铁件、水泥制品、砖坯等生产中。

<REC>

<申请号>=CN200510094024.9

<名称>=类分子筛型活性炭的制备方法

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=刘石彩;蒋剑春;邓先伦;应浩;戴伟娣;童娅娟;高一苇;许玉

<申请日>=2005.08.26

<地址>=210042江苏省南京市锁金五村16号

<摘要>=本发明公开了一种类分子筛型活性炭的制备方法，是煤粉与煤焦油或木焦油，在80－150℃下搅匀后，挤压成颗粒，将成型颗粒硬化1小时以上，然后将成型颗粒加热至250－500℃进行预炭化2小时以上，最后，采用按水蒸气与二氧化碳之重量比为(1.0－5.0)∶1的活化剂，将经上述处理后的物料在750－950℃下活化反应2－10小时，即可制成类分子筛型活性炭；本发明具有制得的活性炭产品具有吸附效果好且其孔结构高度集中，能用于高纯气体的净化工艺，耐磨强度在96％以上等优点。

<REC>

<申请号>=CN02828003.2

<名称>=用于碳和石墨的基于沥青的高闪点浸渍剂和方法

<申请（专利权）人>=尤卡碳工业有限公司

<发明（设计）人>=T·H·奥拉克

<申请日>=2002.12.03

<地址>=美国德拉华州

<摘要>=一种软化点为约90℃而闪点高于约280℃的浸渍

沥青是由煤焦油液体制备的。该沥青的制备包括在将煤焦油液

体保持在约260℃－270℃的同时用蒸汽或惰性气体喷射该液

体。

<REC>

<申请号>=CN93115845.1

<名称>=高炉炼铁用单一炉料配方及设备

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=姜洪印

<申请日>=1993.10.13

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号

<摘要>=本发明高炉炼铁用单一炉料配方及设备涉及冶

炼专业。将铁精矿粉或钢铁厂平炉含铁烟尘，转炉烟

尘泥，高炉煤气灰、煤气泥，配以焦粉或煤粉，石灰或

石灰石，粉状沥青，加入到双轴混料机中加热混合。

并把加热的煤焦油喷入热炉料中，用对辊压块机成

型，将成型后的压块加入到自制的碳化焙烧炉中，进

行碳化处理、碳化的炉料即为炼铁用单一炉料。用此

炉料炼铁可简化生产工艺，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN94118265.7

<名称>=一种稀土焦油改性全防水保温材料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=张振英;杜华

<发明（设计）人>=张振英;杜华

<申请日>=1994.11.18

<地址>=710075陕西省西安市高新路综合管理大厦16楼启明公司

<摘要>=本发明是一种稀土焦油改性全防水保温材料，是

用煤焦油、PVC、硬脂酸钙、邻苯二甲酸二辛酯、珍珠

岩、珍珠岩粉、偶氮二甲酰胺、尿素、稀土添加剂等复

合而成。该材料防水性能良好，并兼有保温隔热作

用，可用作建筑物的屋面防水保温及工业设备和管道

的保冷工程。施工方便隔热防水性能好。

<REC>

<申请号>=CN200410000701.1

<名称>=高炉出铁口新型无水炮泥

<申请（专利权）人>=高兴奎;蔡怀联;郑克勤

<发明（设计）人>=高兴奎;蔡怀联;郑克勤;朱永;方振;郎勇;杨碧能;陈黔湘;易飞舟;李熙;杨晓芳

<申请日>=2004.01.14

<地址>=550006贵州省贵阳市小河区锦江路108号111栋1单元7号

<摘要>=本发明是提供一种充填性、可塑性，对出铁口封

闭性好，它能在出铁口迅速产生一定的抗机械和化学损毁的能

力，高温强度与残余炮泥结合性能性好，而出铁时又容易钻洞

并保证铁水和熔渣快速通过时冲蚀小，使铁水和熔渣的流动平

稳、顺畅，从而抑制了炉内熔渣和铁水的环流，减轻了出铁口

的周围炉底侧衬砖的损蚀，较好的保护好了炉缸。本发明组份

按重量百分比计：电熔

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>占15－45％、焦粒占10－40％、

广西白泥占10－25％、碳化硅占6－12％、沥青占6－12％、

绢云母占5－9％、滑石粉占1－3％、微晶石墨占1－2％，各

组份之和为100％。复合结合剂(外加)13－23％。

<REC>

<申请号>=CN200410006277.1

<名称>=高炉出铁口新型无水炮泥

<申请（专利权）人>=六盘水市贵威耐火材料有限公司;高兴奎;蔡怀联;郑克勤;易飞舟;李熙;杨晓芳

<发明（设计）人>=高兴奎;蔡怀联;郑克勤;朱永;方振;郎勇;杨碧能;陈黔湘;易飞舟;李熙;杨晓芳

<申请日>=2004.03.23

<地址>=553028贵州省六盘水市钟山区三块田

<摘要>=本发明是提供一种充填性、可塑性，对出铁口封

闭性好，它能在出铁口迅速产生一定的抗机械和化学损毁的能

力，高温强度与残余炮泥结合性能性好，而出铁时又容易钻洞

并保证铁水和熔渣快速通过时冲蚀小，使铁水和熔渣的流动平

稳、顺畅，从而抑制了炉内熔渣和铁水的环流，减轻了出铁口

的周围炉底侧衬砖的损蚀，较好的保护好了炉缸。本发明组分

按重量百分比计：电熔

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>占15－45％、焦粒占10－40％、广西白泥占10－25％、

碳化硅占6－12％、沥青占6－12％绢云母占5－9％、滑石粉

占1－3％、微晶石墨占1－2％，各组分之和为100％。复合结

合剂(外加)13－23％。

<REC>

<申请号>=CN200510012584.5

<名称>=一种制备含钽炭材料前驱体的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;李秀涛;史景利;郭全贵

<申请日>=2005.06.07

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种制备含钽炭材料前驱体的方法是将软化点

60℃～80℃的煤焦油沥青或软化点为50℃～70℃石油沥青在

惰性气氛、无水环境中，与五乙氧基钽或五正丁氧基钽、助溶

剂在150℃～250℃下机械搅拌2～4小时，均匀混合后，进一

步在350℃～450℃下热缩聚反应2～5小时，即可制得含钽沥

青前驱体原料。本发明的优点是使有机钽与沥青分子形成分子

上的混合，可以作为制备钽分布均匀、元素利用率高、性能更

加优良的抗烧蚀炭基复合材料。

<REC>

<申请号>=CN200510107236.6

<名称>=一种塑料增塑剂的生产方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=黄新龙;秦如意;胡艳芳;霍宏敏;王洪彬;赵晓青;张亚西;赵智刚

<申请日>=2005.12.02

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种塑料增塑剂的生产方法。其方

法是原料油和氢气在加氢改质装置中先与加氢预精制催化剂

接触进行加氢预精制，然后再与加氢改质催化剂接触进行加氢

改质，生成的加氢生成油经分馏得到沸程为320℃～450℃的产

品塑料增塑剂。本发明解决了目前以石油馏分为原料直接分馏

生产的塑料增塑剂使用性能差等缺点，使用本发明提供的方法

生产出的塑料增塑剂杂质含量低、颜色浅、低温性能好、环状

烃类化合物含量高、无异味、挥发性低、毒性低且对环境无不

良影响。

<REC>

<申请号>=CN200410104694.X

<名称>=来自延迟焦化器的碳纤维增强的焦炭

<申请（专利权）人>=SGL碳股份公司

<发明（设计）人>=W·弗洛斯

<申请日>=2004.12.17

<地址>=联邦德国威斯巴登

<摘要>=可通过小比例的碳纤维掺入到生产多粒状碳体

的配方内，来改进这种多粒状碳体的许多性能。然而，已证明，

碳纤维难以引入到未加工的混合物内。因此，根据本发明的高

品级的焦炭，优选针状焦炭用于生产多粒状碳体。本发明的这

种高品级的焦炭含有简单地在炼油厂的延迟焦化器中生产得

到的碳纤维。将这类焦炭混合到未加工的混合物内的方式的全

部主要细节相当于其它针状焦炭的可靠管理的加工。

<REC>

<申请号>=CN92113129.1

<名称>=一种优质褐煤基活性炭的制造方法

<申请（专利权）人>=昆明煤炭科学研究所

<发明（设计）人>=尹承绪;黄绍贤;黄友莉;赵家云

<申请日>=1992.11.10

<地址>=650041云南省昆明市民航路21号

<摘要>=本发明涉及一种利用我国富存的褐煤为原料制

造优质褐煤基活性炭的方法。该方法通过科学选料

配料，精确控制原料粒度配比，将物料在400—900℃

温度下炭化4—8小时，在850—950℃温度下活化

10—50小时，制成性能良好的活性炭。经测试表明，

优质褐煤基活性炭比表面积大，碘吸附值、亚甲蓝吸

附值均高，达到国标要求。本发明不经过任何化学预

处理或后处理，省去配料后处理工序，缩短工艺流程

和时间，减少设备投资，可降低活性炭的生产成本

40％。

<REC>

<申请号>=CN200610134968.9

<名称>=一种煤焦燃料油调配技术

<申请（专利权）人>=辽河石油勘探局;

<发明（设计）人>=马宝志;王西嘎;仝坤;李爱权;孙长立;裴宝利;王恩旭

<申请日>=2006.12.18

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区

<摘要>=本发明涉及燃料油的调配工艺，尤其是一种煤焦燃料油调配技术。该技术配制时，取煤焦油原料经10目、20目、40目、60目、80目多级精选式过滤器过滤去除胶质，沥青质和灰分杂质成份输入到油水分离罐中，加热至70℃以上进行油水分离，而后将脱水后的原料油送入储罐中与一定比例的助燃剂混合后，再经80目过滤器过滤后即成产品。该工艺去除了煤焦燃料油中因灰分大气味浓，粘高缺点，可做为燃料替代原油，直接用于油田注汽锅炉中具有燃烧稳定，完全不留残

渣，不堵火嘴，不污染环境，可有效提高锅炉注汽量特点，并可节约原材料具有较高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN96106308.4

<名称>=一种柴油添加剂

<申请（专利权）人>=郭长祥

<发明（设计）人>=郭长祥

<申请日>=1996.06.05

<地址>=100018北京市朝阳区楼梓庄乡东窑村

<摘要>=一种柴油添加剂主要由十六烷(0.5％)、降凝剂

(3％)、煤油(6％)、异炳基苯(0.5％)和精炼煤焦油(90％)按主配

比混合而成。其中的精炼煤焦油是由低温煤焦油加温、加酸、

搅拌、沉淀、加碱中和，再经高温馏程制取的。本添加剂能有

效地提高柴油的十六烷值，降低凝点，使柴油机在严寒的冬季也

能正常工作。

<REC>

<申请号>=CN89102646.0

<名称>=蓖麻油水工系列粘合剂及制造方法

<申请（专利权）人>=山西省水利科学研究所

<发明（设计）人>=程新华;兰成根;陈武奎;郝瑞生;梁怀文;陈泽忠

<申请日>=1989.05.03

<地址>=山西省太原市新建路桃园四巷30号

<摘要>=本发明的蓖麻油水工系列粘合剂及制造方法属

聚氨酯类技术领域，该粘合剂由主剂或/和添加剂与

固化剂及增塑剂配制成系列粘合剂，其各主剂的主要

成份采用纯蓖麻油经加热脱水、预聚并加各种辅料配

制而成，性能优良，成本低廉，用途广泛，已开发出20

余种粘合剂，它们用于水工结构、水下粘合、土工织

物、水工护面、水工管道等的刚、柔粘合、填缝、堵漏、

防渗、防腐、防酸、防碱、工民建房顶防水涂层及粘合

金属、橡胶、塑料、瓷器、木器、磨具、鞋类、地板等。

<REC>

<申请号>=CN00114414.6

<名称>=防水隔热屋面的处理方法

<申请（专利权）人>=孙凤勤

<发明（设计）人>=孙凤勤

<申请日>=2000.03.10

<地址>=458030河南省鹤壁市淇滨开发区淇滨育才小学

<摘要>=本发明是一种进行防水隔热屋面的处理方法,先

对屋面清理,刷底油,再刷刮底料、面料、铺布,再分层刷面料,

所说的底油是由煤焦油、粗苯混合而成,底料是由丙酮、二丁酯

制成溶剂,再在溶剂中加入塑料泡沫成胶液并加入煤焦油、氢氧

化镁、重质碳酸钙制成,面料是由水、苯丙乳液、氧化镁、轻质

碳酸钙、钛白粉、重质碳酸钙混合成乳液,再由水、增稠剂、氨

水制成粘胶液,两液混合后加入成膜助剂制成,其方法简单,材料

丰富,成本低,效果好,经济和社会效益巨大。

<REC>

<申请号>=CN200410071900.1

<名称>=以除尘灰分离的碳粉为原料制备颗粒活性炭的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=赵乃勤;李家俊;李宝银;韩雅静;李江

<申请日>=2004.09.08

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明涉及一种以除尘灰分离的碳粉为原料制

备颗粒活性炭的方法，属于颗粒活性炭的制备技术。该方法以

除尘灰分离的碳粉为原料，过程包括碳粉的制粒和碳活化处

理。碳粉制粒是将碳粉与煤焦油和水混合，压制成小圆柱颗粒

碳；或按比例将碳粉浸渍于铵盐溶液后，然后压制成小圆柱颗

粒碳；或将碳粉与煤焦油和水混合，压制成小圆柱颗粒碳，然

浸渍铵盐溶液中，烘干制得颗粒碳。碳活化处理是将颗粒碳置

入碳化炉，在N<SUB>2</SUB>保护中升温至

450℃～500℃，然后升温至800℃～900℃，并通入水蒸气，在

N<SUB>2</SUB>保护下炉温冷至200℃以下取

出样品。本发明的优点在于，过程相对简单，成本低。颗粒活

性炭的比表面积可达

1153.7m<SUP>2</SUP>/g，碘吸附值可达

984.3mg/g，活化收率可达24％，可用于空气净化和污水处理

等。

<REC>

<申请号>=CN02141755.5

<名称>=一种醋酸乙烯——二烯烃共聚防水密封材料的制造方法

<申请（专利权）人>=韦达明

<发明（设计）人>=韦达明

<申请日>=2002.08.26

<地址>=561000贵州省安顺市开发区花牌坊复合材料厂

<摘要>=一种醋酸乙烯－二烯烃共聚防水密封材料，解决

了现有技术性能较全面、价格低廉的综合性防水密封材料尚无

的不足。其特征是在煤焦油或石油原油中加入醋酸乙烯单体，

再加入催化剂经搅拌反应后生成醋酸乙烯－二烯烃共聚物成

品；在该成品中加入橡、塑垃圾化学再生物料、无机填料，经

搅拌、混炼后即构成系列不同性能的防水密封材料成品。该密

封材料的粘接性、抗老化性优良且价格低廉，在生产、生活中

具广泛的用途。可供生产醋酸乙烯－二烯烃共聚防水密封材料

用。

<REC>

<申请号>=CN99117352.X

<名称>=吸金剂

<申请（专利权）人>=任德海;吴爱明;吴秋林

<发明（设计）人>=吴秋林;吴爱明;任德海

<申请日>=1999.11.09

<地址>=610043四川省成都市武侯区簇桥沈家桥村四组

<摘要>=本发明提供了一种用于金矿特别是砷金矿开采

工艺中的吸金剂。按重量份该吸金剂中含槟麻油1～3,液体石

蜡2～4,固体石蜡3～5,化猪油1～3,煤焦油1～3,煤粉1～2,固

化剂1～2。提金率高,提取时间短,电耗低,减少人力。

<REC>

<申请号>=CN02153658.9

<名称>=改性树脂及其制备方法和包含该树脂的防水材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=胡玉清

<发明（设计）人>=胡玉清

<申请日>=2002.12.03

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞瑜路243号华工科技产业大厦三层武汉华大科瑞科贸有限公司

<摘要>=本发明公开了一种聚苯乙烯改性树脂，该改性树

脂由5－12％(重量)废旧聚苯乙烯泡沫塑料、12－30％(重量)

松香、25－40％(重量)煤焦油(焦油沥青)、25－40％(重量)二甲

苯组成。本发明还公开了该改性树脂的制备方法，包含该树脂

的防水材料及其制备方法。该防水材料由50－60％(重量)聚苯

乙烯改性树脂、40－50％(重量)水泥组成。本发明的防水材料

防水性能好，成本低，施工方便，代替沥青、油膏，是屋面防

水的理想材料。

<REC>

<申请号>=CN00101729.2

<名称>=构造物伸缩缝专用橡胶及其制备方法

<申请（专利权）人>=衡水宝力工程橡胶有限公司

<发明（设计）人>=王希慧;陈广进;赵景岩;赵宝勤;李书斌

<申请日>=2000.01.18

<地址>=053000河北省衡水市高新技术开发园区团结路8号

<摘要>=本发明涉及一种专用橡胶及其制备方法,它主要

由热塑性橡胶、丁苯橡胶、沥青、硫酸铅、煤焦油组成,通过在

熔融的煤焦油中加入其他组分熔融混配均匀后冷却成型,本发

明解决了现有技术形体较大,造价高,易阻碍驾驶员视线,不适于

小型桥使用等问题,具有工艺简单,造价低,原料来源广泛,形体

小,适于小型构造物伸缩缝使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN86101124

<名称>=经改良的现场铺设屋顶组合材料及其方法

<申请（专利权）人>=约翰·哈格曼

<发明（设计）人>=约翰·哈格曼

<申请日>=1986.02.19

<地址>=美国新泽西州克罗斯达

<摘要>=一种应用于有接缝的屋面基底上的屋顶组合材

料。组合材料中包括一层组合薄层，它在形成过

程中，能同时粘附到一底层材料上，而该底层则粘附

于屋面基底上。组合薄层中包括一层夹在上下两层

沥青之间的耐热非织造聚酯薄膜，其中上层的沥青

能透过聚酯而与下层的沥青熔合而形成均匀的组合

薄层。

<REC>

<申请号>=CN86101115

<名称>=应用更宽阔的聚酯薄膜的现场铺设屋顶组合材料及其方法

<申请（专利权）人>=约翰·P·哈格曼

<发明（设计）人>=约翰·P·哈格曼

<申请日>=1986.02.19

<地址>=美国新泽西州克罗斯达

<摘要>=一种铺设屋顶用组合材料，组合材料包括一层

组合薄层，它在形成过程中，能同时粘附到屋面基底

上。组合薄层包括一层夹在上下两层沥青之间的耐

热非织造聚酯薄膜，其中上层的沥青能透过聚酯而

与下层沥青溶合而形成均匀的组合薄层。其中所用

的聚酯薄膜宽度超过40吋，而并排地铺设在沥青上，

这样就可减少接缝数目，并能更紧密地粘附于屋面

上。

<REC>

<申请号>=CN200610013146.5

<名称>=香味再生胶配方及制备方法

<申请（专利权）人>=天津市军超橡胶制品有限公司

<发明（设计）人>=陈招才;齐玉龙;房万征

<申请日>=2006.01.27

<地址>=300380天津市西青区房庄子西侧104国道

<摘要>=本发明涉及的是香味再生胶配方及制备方法。基本配方的组分和重量百分比含量为：废胶粒84～88％，煤焦油8～11％，活化剂0.2～0.5％，改性剂1～2％，专用树脂1～3％，陶土0～2％，香料0.03～0.2％；具体工艺条件和通常的再生胶生产方法相同，所不同的是在脱硫工序时加入香料，将粉碎后的物料逐步升温到压力为从常压到1.3MPa，开始计算脱硫时间，在80～95分钟压力达到1.8MPa，一般温度在120℃~165℃，加入香料搅拌20~40分钟即可。本发明的香味再生胶优点是：1.解决了环保问题，绿化环境；2.解决了天然胶紧缺价高的问题，变废为宝；3.增加了出口含量；4.性能提高，再生胶香味不失，长久不衰。

<REC>

<申请号>=CN200410022025.8

<名称>=一种新型防水粘胶剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=李良宣

<发明（设计）人>=李良宣

<申请日>=2004.03.11

<地址>=617000四川省攀枝花市临江路166号科技大楼攀西专利事务所转交

<摘要>=本发明公开了一种新型防水剂，将煤焦油、聚氯、

塑脂粉、增塑剂、二氧化硅、粘土沫、胶沫剂和醇苯按比例和

温度混合搅拌均匀后得到本发明。本发明的优点在于有效的解

决了防水材料与防水系统工程中的结构基层之间的整体粘粘

问题，防水能力强，且结构简单成本低廉，具有广泛的实用性。

<REC>

<申请号>=CN200610026909.X

<名称>=一种中间相沥青碳泡沫材料的改性方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=王依民;郁铭芳;王燕萍;朱江疆;徐燕华

<申请日>=2006.05.26

<地址>=201620上海市松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明公开了一种中间相沥青碳泡沫材料的改

性方法，包括如下步骤：将煤焦油沥青经过热解制备出中间相

沥青，并加入石墨微颗粒来调整制品的性能，石墨的添加量是

沥青重量的5～20％；把制备的中间相沥青加入高压反应釜，

抽真空升温到沥青的软化点以上并充入惰性气体，在300～

600℃的温度和10～80Kg/cm<SUP>2</SUP>的

压力下保持1～60分钟，然后自然降至室温，常压发泡，得到

沥青泡沫材料；将步骤b得到的沥青泡沫材料用常规的方法碳

化，得到碳化沥青碳泡沫材料；将步骤c得到的碳化产物在

2500～3000℃下高温石墨化，得到石墨化碳泡沫材料。本发明

的有益效果是：采用本发明的方法制备的沥青碳泡沫材料导热

性能及机械性能优良，适宜于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN03140521.5

<名称>=一种铝电解用高温导电粘结材料

<申请（专利权）人>=中南大学;中国铝业公司

<发明（设计）人>=赖延清;李劼;李庆余;丁凤其;田忠良;刘宏专;李利;张吉龙;孟杰;刘业翔

<申请日>=2003.05.27

<地址>=410083湖南省长沙市

<摘要>=本发明与铝电解有关，特别涉及铝电解用的碳素阳极、碳素阴极、惰性阳极、TiB<SUB>2</SUB>可润湿性阴极的连接，以及它们与金属导体连接用的高温导电粘结材料，它还适用于其他高温环境下材料间的导电连接，其特征在于：其糊料的配方包括导电功能材料粉末、树脂粘结剂、固化剂、溶剂、增强添加剂和其它添加剂。本发明制备的粘结材料实现了常温固化，具有良好的粘结强度、导电性、抗热震性和高温力学性能；能根据具体应用对象调整其热膨胀性能，保证高温使用过程中不分层、不开裂、不脱落。

<REC>

<申请号>=CN97104142.3

<名称>=一种聚胺酯防腐涂料的制做方法

<申请（专利权）人>=北京市北上防水防腐涂料厂

<发明（设计）人>=王庆生

<申请日>=1997.04.24

<地址>=100075北京市丰台区海慧寺时村24号

<摘要>=本发明涉及一种聚胺酯防腐涂料的制做方法，属

于防腐涂料技术领域。其特征是将构成涂覆使用的聚胺酯防腐

涂料之甲组分预聚体、乙组分混合物及底漆采取分别制备、同

时进行；其原料选用计量(重量份数表示)分别为：甲组分是三羟

基聚醚98-102份、甲苯二异氰酸酯23-25份、二丁酯16-

18份、乙组分是煤焦油98-102份、石英粉58-62份、蓖

麻油5份、二元胺MOCA4份；底漆是甲苯二异氰酸酯28-32

份、丙酮98-102份、三羟基聚醚3-5份。该方法流程短、

操作稳定、成品率高，适于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN97118873.4

<名称>=冶金型废灰份可控型焦、型煤及其生产方法

<申请（专利权）人>=张炳魁

<发明（设计）人>=张炳魁

<申请日>=1997.11.07

<地址>=056106河北省邯郸县南吕固乡招贤村

<摘要>=一种冶金型灰份可控型焦、型煤及其生产方法,

以废冶金焦粉、废煤粉为主要原料,左以粘结剂,灰份调节剂,经

混合、挤压、培烧而成,其产品形状为:方形、圆形、椭圆形及

其它块形。其优点为原料来源广,可以废料利用,节省能源,配方

简单、科学,生产方法独特,利用本发明生产出的型焦、型煤可

以用于工、农业生产,可以做为人们的生活用煤,是一种变废为

宝的能源来源。

<REC>

<申请号>=CN97107741.X

<名称>=一种燃料添加剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=朱贤军

<发明（设计）人>=朱贤军

<申请日>=1997.10.23

<地址>=553001贵州省六盘水市医院供应室

<摘要>=本发明公开了一种燃料添加剂及其制作方法,它

所用原料主要包括:动物或植物油脚、脂肪酶、燃料油或煤焦油、

水、增溶剂、乳化剂、助燃剂。它利用脂肪酶对动物或植物油脚

中的混合脂肪酸、脂肪烃、酮、醛等作消化处理。采用剪切加工

的方法使油脚中高分子物质变为低分子物质。具有生产工艺简

单、便于批量生产、成本低、成品燃烧性能好、与燃料油的配比

很小、实用效果好、不但可改善燃油性能,还可以作为置换燃料使

用的特点。本发明已达到可工业化生产的水平。可作为一种新型

燃料与现有的燃料油混合使用。

<REC>

<申请号>=CN200610014942.0

<名称>=石油沥青改性防水材料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种石油沥青改性防水材料，沥青含量重量百分比10－40％，泥浆或其他分散剂10－30％，泥浆作为分散剂10％即可，作为填料超过30％会有裂纹、变硬；动物血浆10～40％；桐油2～45％；纸粉或石棉粉1－5％；乳化剂适量，稳定剂适量，除味剂适量，废机油或煤焦油10－30％。本发明具有如下优点：涂料在高温下不流淌，在低温下不脆裂，防水，防锈、防潮性能优异；冷法施工，方法简便易行，改善施工条件、强度，缩短施工周期；价格低，使用寿命长；使用温度较宽，无毒，卫生，无污染；抗破坏性能好，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN200310114512.2

<名称>=一种浸渍剂沥青的配制

<申请（专利权）人>=垦利三合新材料科技有限责任公司

<发明（设计）人>=冷亮

<申请日>=2003.12.17

<地址>=257500山东省东营市垦利经济技术开发区

<摘要>=一种浸渍剂沥青的配制，属于化工领域的一种化

工产品的制造工艺，主要用于高温石墨制品的浸渍及中间相沥

青炭微球原料。改进后的配方是：三氧化铝40－49％、氧化钠

为26－32％、三氧化铁12－19％，该种液化剂在反应器中按

三层以上布置，盘管通入蒸汽，普通煤焦油沥青在盘管上加热，

并在此催化剂作用下将大分子裂解，在反应器底部收集并通过

出料管流出至回收箱。完成整个热解裂化过程。其主要优点是

使处理后的普通沥青变为浸渍剂沥青，完全能满足石墨化炭材

的浸渍要求和锂离子二次电池负极材料——中间相沥青炭微

球对原料的要求。

<REC>

<申请号>=CN200610014945.4

<名称>=一种丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液类涂料

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.07.28

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液类涂料，使用聚乙烯醇缩醛物溶液与普通丙烯酸系或丙烯酸酯系树脂乳液，二者固含量之比以5.1－5.6∶2.3，以及煤焦油、废机油混合物制成乳液，再加入由水泥、粉煤灰混合物与水配制的浆料，将乳液与浆料搅拌，混均，即成。本发明具有以下优点：可在温度高于5℃时直接施工，不需加温煮热；在施工物表面潮湿的条件下也可施工，不影响其枯结性和防水质量；成膜快；膜层有弹性，弯折不破裂；防水性强，省工省料。

<REC>

<申请号>=CN98806837.0

<名称>=用含二氯苯基咪唑并二氧戊环的组合物治疗溢脂性皮炎、头皮屑、牛皮癣和痤疮的方法及其组合物

<申请（专利权）人>=纽创基纳有限公司

<发明（设计）人>=K·L·霍;G·F·考文贝赫;C·A·费尔南德斯;F·C·奥德斯

<申请日>=1998.06.29

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明涉及含有二氯苯基咪唑并二氧戊环的组

合物,如身体和头发清洁产品,特别是洗发液。本发明也涉及用

这种组合物缓解与头皮屑、溢脂性皮炎、痤疮和牛皮癣有关症

状的方法。

<REC>

<申请号>=CN03106566.X

<名称>=用溶剂萃取法从含油污泥中回收燃料油的方法

<申请（专利权）人>=陈建成

<发明（设计）人>=董立华;陈建成

<申请日>=2003.03.03

<地址>=163711黑龙江省大庆市龙凤区龙华路龙化小区GS－1号楼1单元101室

<摘要>=本发明是一种用溶剂萃取法从含油污泥中回收

燃料油的方法，该方法针对的原料为含油污泥，包括油田与炼

化企业的含油污泥。采用溶剂法、塔式连续或釜式间歇萃取，

常压下分馏，萃取溶剂可循环利用。萃取溶剂选用轻质煤焦油

(常压下沸点45－90℃)，也可使用石油醚、轻质油或C<SUB>5</SUB>。萃取的工艺条件：萃取温度为45－55℃，油泥与萃取溶剂比为1∶3－5，两种萃取方法均在密闭系统中运行。对在萃取塔内含油污泥分层较慢时，可加入1－3％的稀酸进行破乳。该方法可有效的将燃料油从含油污泥中回收，分出的泥、水可直接排放大自然，消除污染，溶剂循环使用，能耗低；工艺技术简单、易行，且溶剂消耗低。

<REC>

<申请号>=CN200610015153.9

<名称>=改性沥青水性防水涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种改性沥青水性防水涂料的制备方法，取重组分500公斤，放入反应釜中，釜内温度在169℃，加入铝催化剂2公斤，反应6小时，然后减压蒸馏脱掉轻组分，剩下的为聚丁二烯单体，取聚丁二烯单体20公斤，滑石粉5公斤，矿棉2公斤，煤焦油20公斤，沥青50公斤，水80公斤，50℃、常压下以600转/分搅拌均匀，制成改性沥青水性防水涂料。本发明具有以下优点：充分利用废料，降低生产成本，工艺简单，耐腐蚀，耐低温。

<REC>

<申请号>=CN200610015152.4

<名称>=改性沥青溶剂型防水涂料的制备方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种改性沥青溶剂型防水涂料的制备方法，取重组分500公斤放入反应釜中，然后放入2公斤铝催化剂，将反应釜的温度升至160℃，反应6小时，然后减压蒸馏，使轻组分脱掉，剩下的即是聚丁二烯单体，然后取聚丁二烯单体，膨润土5公斤，岩棉1公斤，煤焦油2公斤，甲苯3公斤，沥青50公斤，混合均匀，制成改性沥青溶剂型防水涂料。本发明具有以下优点：充分利用废料，降低生产成本，工艺简单，耐腐蚀，耐低温。

<REC>

<申请号>=CN97104120.2

<名称>=高弹性涂膜防水材料及其备制方法

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1997.04.21

<地址>=北京市867信箱

<摘要>=本发明涉及的是一种高弹性防水涂膜材料,属于

橡胶类,具有液体橡胶之称。此涂膜防水层无接缝,整体具有较

大的弹性及延伸率的膜层,对基层的伸缩和开裂变形的适应性

强,施工方便简单,不需加热,并具有耐化学腐蚀、耐磨、耐热冷

的功能。可做新建筑的防水层用,也可做为旧房顶、地面的渗漏

修补用,特别适用于结构复杂的管道口、落水口、阴阳角及非饮

用水池的防水之用。

<REC>

<申请号>=CN91100732.6

<名称>=双电荷层电容器

<申请（专利权）人>=五十铃汽车有限公司

<发明（设计）人>=土屋善信;仓林研;仁井田赖明

<申请日>=1990.12.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种在极化电极和电解质之间的界面应用双电

荷层原理的双电荷层电容器，每个极化电极都是由单

位表面积在1000-4000m<SUP>2</SUP>/克范围内的煤焦油极细

活性炭粒子组成。许多这样的极细活性炭粒子封装

在单元体积中以增加静电电容。

<REC>

<申请号>=CN93106998.X

<名称>=生产超高功率石墨电极的工艺及其挤压设备

<申请（专利权）人>=刘英旺

<发明（设计）人>=刘英旺

<申请日>=1993.06.17

<地址>=031601山西省洪洞县北官庄古槐碳素厂

<摘要>=本发明涉及生产超高功率石墨电极的工艺及设

备。本发明工艺流程如下：原料→预碎→筛选→气浸

加浸渍→混捏→二次成型→焙烧→浸渍→石墨化→

机械加工，得到产品。其中，对原料进行气浸加浸渍

工序，在对原料和对焙烧后电极坯所用浸渍剂是高温

煤沥青；在成型工序中采用二次成型法，先用不等距

螺旋连续挤压机初次成型，再进行振动成型，从而实

现以小设备制造大直径超高功率石墨的目的。本发

明工艺简单，节约成本，产品质量好。

<REC>

<申请号>=CN90105014.8

<名称>=一种汽油代用燃油剂的配方及其配制方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=1990.01.11

<地址>=辽宁省沈阳市南塔街61号

<摘要>=一种汽油代用燃油剂的配方及其配制方法。本

发明所述燃油剂以煤化工业的中间产品煤焦油为原

料，经过精炼，蒸馏-乳化，掺水，提纯等工序，制成燃

油剂，该燃油剂各项性能指标均达到或超过汽油的对

应性能指标，可以取代汽油而作为燃料油使用。本发

明所述燃油剂具有原料来源广泛，制造成本低，使用

污染小，燃烧充分，热效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN95101199.5

<名称>=一种聚氨酯涂膜防水材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京市三原建筑粘合材料厂

<发明（设计）人>=赵守佳

<申请日>=1995.01.09

<地址>=100071北京市丰台区小屯路103号

<摘要>=本发明涉及聚氨酯涂膜防水材料及其制备方

法。解决提高其性能问题。首先通过聚醚树脂和异

氰酸酯发生缩合聚合得到甲组份，然后将煤焦油、增

塑剂、固化剂、填充剂、促凝剂、稀释剂等混合均匀成

为乙组分。施工时将甲、乙两组份按配比混合即得聚

氨酯防水涂膜。本发明采用蓖麻油和芳香胺做为固

化剂，节约了成本，同时该发明具有工艺简单、产品性

能好、防水效果优异的优点，为解决房屋渗漏提供了

一种有力武器。

<REC>

<申请号>=CN95120928.0

<名称>=中孔微孔发达煤质颗粒活性炭及其生产方法

<申请（专利权）人>=宁夏光华活性炭厂;山西新华化工厂设计研究所

<发明（设计）人>=程建源;方先璋;阴兆栋

<申请日>=1995.12.20

<地址>=750004宁夏回族自治区银川市南郊胜利路张庆祥

<摘要>=本发明涉及一种煤质活性炭。生产活性炭的原料

煤以无烟煤为主，各组分的重量比为：无烟煤75-83％、肥煤

10-20％、磺化煤5-7％。将无烟煤、肥煤和磺化煤按比例

混合后破碎、磨粉，将磨好的煤粉与高温煤焦油(占煤粉总量的

35％)和纸浆液(煤粉总量的5％)混合均匀，经压伸成型、炭化、

斯列普炉活化工序制得成品。该活性炭与单一的微孔发达或中

孔发达的活性炭相比，吸附容量和吸附速率和解吸速度有明显

提高。

<REC>

<申请号>=CN96115549.3

<名称>=一种尿烷焦油防水液

<申请（专利权）人>=李昌雨

<发明（设计）人>=李昌雨

<申请日>=1996.08.21

<地址>=110024辽宁省沈阳市铁西区重工南街102-1号楼

<摘要>=一种尿烷焦油防水液，主剂和硬化剂的质量比为

1∶2，主剂含30～35％聚丙二醇，32～36％聚醚多元醇，8～

12％芳香剂，6～9％增塑剂邻苯二甲酸酯及乙醇，16～20％TDI；

硬化剂含1～5％聚醚多元醇，30～35％煤焦油，40～45％碳酸

钙，2～5％滑石粉，4～8％芳香溶剂，2～5硬化促进剂及胺类

溶剂，5～10％水泥，5～10％水，排水性、粘贴性、伸缩性和附

着力强，耐油、酸、碱，伸缩率及反弹力稳定，防水、喷涂隔音等

效果佳。

<REC>

<申请号>=CN200310123870.X

<名称>=一种多孔路面用改性沥青的生产工艺

<申请（专利权）人>=姜少华;劳立华;谢克昌

<发明（设计）人>=姜少华;劳立华;谢克昌;田原宇;黄伟;黎刚;许文海

<申请日>=2003.12.31

<地址>=030024山西省太原市迎泽街79号太原理工大学山西省煤科学与技术重点实验室

<摘要>=一种多孔路面用改性沥青的生产工艺。将中温煤

焦油沥青进

行加热熔化后与甲苯一起进入溶剂脱沥青装置，得到的脱甲苯

不溶物的沥青首先与SBS等聚合物进行直接混溶，混溶后的母

液再与石油沥青进行混溶后得到高粘附性用与多孔路面和高

等级高速公路的改性沥青。利用本发明生产的沥青具有以下特

性：①有较好的湿润和粘附性能；②抗油侵蚀性能好；③利用

该沥青铺筑的路面摩擦系数大；④热敏性低，不易老化；⑤粘

弹性温度范围较宽；⑥生产工艺简单，施工方便；⑦环境污染

小；⑧另外，本发明用于调节资源平衡，补充石油沥青的不足，

具有重大的社会效益和经济效益，同时开辟了我国生产改性沥

青的一种新工艺。

<REC>

<申请号>=CN00107908.5

<名称>=一种中间相炭微球的制取方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=马军旗;尚尔超;张殿浩;李辉;丁晓阳

<申请日>=2000.05.26

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号

<摘要>=本发明属于炭素材料领域。主要涉及中间相炭微

球的制取。本发明工艺流程包括原料配备、聚合反应、分离和

干燥。原料组成包含基本原料和催化剂,其成分配比(wt%)为:

基本原料80—99.9%,催化剂0.1—20%;基本原料为煤焦油或煤

沥青中任一种或两者之和,催化剂为铁、钴、镍的卤化物或铁、

钴、镍的卤烷取代物中任一种或任两种以上之和。聚合反应参

数为:温度为350—500℃,压力为1.0×10<SUP>3</SUP>－1.0×10<SUP>7</SUP>Pa,时间0.01—10h,惰性气体保护。

<REC>

<申请号>=CN97111087.5

<名称>=利用废丁基胶生产防水卷材的工艺

<申请（专利权）人>=张鸿恩

<发明（设计）人>=张鸿恩

<申请日>=1997.06.28

<地址>=067400河北省承德县橡胶制品有限公司

<摘要>=本发明公开了一种利用废丁基硫化胶生产防水

卷材的工艺,它涉及固体废料的加工利用,它包括废丁基胶的粉

碎、脱硫、混炼、热炼和压延卷取等工序,采用物理法和化学法

相结合,在常温下进行再生处理,不需加纯生胶,工艺简单,可降

低产品成本,而混炼中所加入的各种补强剂,软化剂和填充剂也

是极易得到,且价廉,而在混炼中加入硫化物可得到硫化型防水

卷材,用本发明生产的再生丁基胶防水卷材抗臭氧老化性好,其

耐气候性能可达25年。

<REC>

<申请号>=CN97122009.3

<名称>=逐步升温乳化结晶法制备精苊工艺

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院北京煤化学研究所

<发明（设计）人>=舒歌平;陈鹏;李文博;王村彦;杜淑凤

<申请日>=1997.12.15

<地址>=100013北京市和平里青年沟东路

<摘要>=本发明为一种逐步升温乳化结晶法制备精苊的

工艺,属于煤炭精细化工领域,主要解决在传统的溶剂结晶精制

方法中精苊收率低、生产成本高和环境污染等问题。本发明工

艺的特征在于水作为连续相,在加热和特种乳化剂的作用下通

过搅拌逐步将粗苊和水乳化成乳状液,然后经过冷却、分离、洗

涤、干燥制得产品,本发明工艺简单、操作方便,可以很容易地

把纯度为79%以上的粗苊原料精制成纯度在99%以上的精苊,

由于使用了自来水代替了有机溶剂,不但降低了生产成本,提高

了精苊收率,而且还使工人的作业环境大大改善,具有很高的经

济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN99108137.4

<名称>=一种废丁基胶防水卷材的生产工艺

<申请（专利权）人>=张鸿恩

<发明（设计）人>=张鸿恩

<申请日>=1999.06.10

<地址>=067400河北省承德县橡胶厂家属楼571号

<摘要>=本发明公开了一种利用废丁基硫化胶生产防水

卷材的工艺，它涉及固体废料的加工利用，它包括废丁基胶的

粉碎、脱硫、混炼、热炼和压延卷取等工序，采用物理法和化

学法相结合，在常温下进行再生处理，不需加纯生胶，工艺简

单，可降低产品成本，而混炼中所加入的各种补强剂，软化剂

和填充剂也是极易得到，且价廉，而在混炼中加入硫化物可得

到硫化型防水卷材，用本发明生产的再生丁基胶防水卷材抗臭

氧老化性好，其耐气候性能可达25年。

<REC>

<申请号>=CN94112601.3

<名称>=用果壳(核)制造空分制氮用炭分子筛

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=徐绍平;郭树才

<申请日>=1994.10.13

<地址>=116024辽宁省大连市凌工路2号

<摘要>=本发明提供了一种简单实用的制造高性能空分

制氮用炭分子筛的方法，即在氮气保护下将果壳(核)

置于转炉中一次炭化，将一次炭化物粉碎，加粘结剂

捏和、挤条成型，成型物干燥后置于转炉中在氮气保

护下二次炭化。该工艺方法可选用各种果壳(核)如

杏核壳、山枣核、椰子壳、桃核壳、山楂核等为原料，选

取煤焦油沥青、柏油、茶油、蒽油、聚乙烯醇、亚硫酸盐

纸浆废液等为粘结剂、所制造的炭分子筛空分制氮性

能好，强度高。

<REC>

<申请号>=CN98117889.8

<名称>=新型高效燃油

<申请（专利权）人>=李小龙

<发明（设计）人>=李小龙

<申请日>=1998.12.22

<地址>=030013山西省太原市小沟街34号

<摘要>=新型高效燃油,是日趋紧迫的石油资源的替代产

品。使燃油机组燃烧充分平稳。降低机组尾气污染。增加燃油

标号。与燃油混合添加量为10～55%,组合名称如下:硝基苯、

石墨、聚四氟乙烯、乙二醇、苯油、十二胺、硝化甘油、尿素、

硫酸铜、十二胺苦味酸、硫酸亚铁、醋酸、甲醇、异丙醇、二

茂铁、油浴性金属盐,煤焦油、甲酚、硝基甲烷、丙三醇、甲苯、

乙二醇、二甲苯、高锰酸钾。

<REC>

<申请号>=CN03104599.5

<名称>=环保型醇基液体燃料

<申请（专利权）人>=张鹏飞;张新宇

<发明（设计）人>=张鹏飞;张新宇

<申请日>=2003.02.20

<地址>=300161天津市河东区东局子一号56－1－3

<摘要>=本发明涉及的是环保型醇基液体燃料，属于能源

开发领域的新产品。配专用燃烧器能够使醇基液体燃料裂解为

CO+H<SUB>2</SUB>燃烧，热值可提高22％。

无有害气体排放，环保节能。是煤炭清洁利用节约石油资源的

可行途径。

<REC>

<申请号>=CN200510122729.7

<名称>=一种煤沥青燃料油乳化剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=安徽工业大学

<发明（设计）人>=水恒福;周华

<申请日>=2005.12.01

<地址>=243002安徽省马鞍山市湖东中路59号

<摘要>=本发明提供一种煤沥青燃料油乳化剂及其制备

方法，属于乳化剂制备及应用技术领域。该乳化剂是由煤焦油

馏分经磺化、水解、甲醛缩合、中和后经干燥制得。采用煤焦

油馏分作为乳化剂的亲油基，磺酸盐为亲水基，其亲油基结构

同煤沥青结构相似，因而对煤焦油沥青具有很好的乳化性能，

所制得的煤沥青燃料油乳液稳定性较高。该乳化剂具有原料易

得、成本低廉、对煤沥青燃料油乳化效果好等特点，性能价格

比高，可以应用到所有燃烧煤沥青燃料油的炉窑，具有明显的

节能和环保效果。

<REC>

<申请号>=CN87105793.X

<名称>=青砖窑混烧制颗粒活性炭的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所;翼城县机制砖厂

<发明（设计）人>=王贵余;颜振明;王祖侗;文立贤;王永朝;朱明德

<申请日>=1987.08.19

<地址>=山西省太原市165信箱

<摘要>=本发明是利用中国式青砖窑用无烟煤为原料混

烧制造青砖和活性炭的方法，该方法包括原料的预处

理，装窑和烧窑三部分，装有活性炭原料的活化罐与

砖坯的装窑比例为1∶8--1∶15，其烧窑程序基本延

用烧制青砖的程序。本发明所提供的制造活性炭的

方法工艺简单，将活性炭的炭化和活化合而为一，消

除了污染，同时还节约烧青砖的燃料约20％，特别适

于在煤炭资源丰富的乡镇企业推广应用。

<REC>

<申请号>=CN01114008.9

<名称>=一种利用煤炭物化反应制取代用柴油的配方及其配制方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=2001.05.30

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区文化路45号

<摘要>=本发明涉及能源领域中的一种代用燃料的生产

方法。针对燃料油生产工艺方法改进中的缺陷,研制了一种利

用煤炭作原料进行物化反应的新方法生产柴油,其特征是:组

分配比为助剂15～45%,促进剂1～10%,余量为煤炭;工序由粉

碎、干燥等组成,并在精馏工序产出助剂。特点是产品指标达

到或超过传统柴油指标,且原料易取,成本低。可以在交通运输

等燃用柴油行业中广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN00120781.4

<名称>=一种合成高能汽油、柴油

<申请（专利权）人>=李艺;陈松林

<发明（设计）人>=李艺;陈松林

<申请日>=2000.07.13

<地址>=415200湖南省临澧望城乡电管站

<摘要>=本发明涉及到一种新型的合成高能汽油、柴油的

配制方法,该方法是采用市售现有的有关化工原料,按照一定的

比例,在容器中混合配制,操作条件无特殊要求,常温常压,工艺

简单、无污染、原料丰富、造价较低,汽车使用后尾气排放中有

毒气体低于国家标准;本方法生产的汽、柴油可单独使用,也可

与汽、柴油混合使用。在能源日益紧缺的今天,这无疑有着重要

经济和社会意义。

<REC>

<申请号>=CN200610015141.6

<名称>=生产橡胶防水卷材的方法

<申请（专利权）人>=中宏（天津）实业有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.08.04

<地址>=300350天津市津南经济技术开发区(东区)中宏路

<摘要>=一种生产橡胶防水卷材的方法，将旧轮胎洗净，去除杂质，粉碎，磨制成粉，风选，将胶粉与纤维分离，除去铁质，风选后的胶粉经与软化剂、活化剂、松香混配，将配合后的混合粉搅拌均匀，送入硫化罐、通入蒸汽，将配制好的胶粉送到炼胶机粗炼，压制成片之后，再同由煤焦油树脂粉、滑石粉、二丁脂、苯、糠醛、丙酮、石英粉、二辛脂制成的浆液及烟片胶、纤维、碳黑、陶土、硫磺、促进剂、氧化锌、硬脂酸、沉淀硫酸钡、防老剂混合，由粗炼成的混炼胶及已制成的上述浆液同烟片胶，纤维，碳黑，陶土进行混合配制，搅拌均匀后送入炼塑机，碾压成卷，将卷送入硫化机加热，加压。本发明的优点：无毒、无味，无污染，自重轻，造价低，施工方便。

<REC>

<申请号>=CN93116667.5

<名称>=稻草板的制备方法

<申请（专利权）人>=北京市双桥稻草板厂

<发明（设计）人>=尹永昌

<申请日>=1993.09.14

<地址>=100024北京市朝阳区双桥农场黑庄户分场

<摘要>=一种稻草(或麦秆)板的制备工艺。它是将稻草

或麦秆切成30—120m/m长，平铺于制板机上，喷

上新型粘合剂。普通型板材的粘合剂主要是甲醛、尿

素、水泥，而防水型板材的粘合剂主要是硅酸钠、石油

沥青、废旧橡胶、塑料和血粉等所组成。制成的板材

符合国家标准的碎木料板要求。适用于内墙、隔断板

和地板、屋面、地下仓库等之用。

<REC>

<申请号>=CN200510028167.X

<名称>=煤焦油加工利用的加氢方法及设备

<申请（专利权）人>=上海坤维化工科技有限公司

<发明（设计）人>=敖元

<申请日>=2005.07.27

<地址>=201204上海市浦东新区花木路500弄2号302室

<摘要>=本发明涉及煤焦油加工利用领域，提供了一种提

高煤焦油资源利用率的煤焦油加工利用的加氢方法及设备，该

方法包括以下步骤：(a)将煤焦油原料脱水至含水量小于0.05

％，然后除去机械杂质，得到所述机械杂质含量小于0.03％的

净化的煤焦油原料；(b)在300－427℃的反应温度、10.0－

17.0MPa的反应压力以及0.15－1.0h<SUP>－

1</SUP>的空速下，将所述净化的煤焦油原料与氢气混

合进行加氢反应，得到气、液两相产物，其中，氢气与煤焦油

的体积比为1000∶1至3500∶1；(c)分馏所得的液相产物，得

到汽油、中间馏分油和改质的煤沥青。

<REC>

<申请号>=CN01129697.6

<名称>=一种燃料电池用电极载体催化剂的制备方法

<申请（专利权）人>=清华大学;北京市世纪博纳能源技术有限责任公司

<发明（设计）人>=邱新平;刘以成;黄宇晴;朱文涛;陈立泉;任久玉

<申请日>=2001.06.29

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种燃料电池用载体催化剂的制备

方法,首先选择经碳化或经石墨化的石油沥青或煤焦油沥青的

中间相碳小球作为载体,将其进行空气活化或碱活化,然后在氯铂

酸溶液或氯铂酸与氯化钌的混合液中加入经活化的碳小球,再缓慢

滴加与氯铂酸等当量的硫代硫酸钠溶液,或与氯化钌等当量的过氧

化氢溶液,过滤并用去离子水清洗,加热后即得电极载体催化剂。本

发明制备的催化剂,具有很高的甲醇催化活性。

<REC>

<申请号>=CN02145215.6

<名称>=一种甲烷化模式燃料及其应用

<申请（专利权）人>=赵晴

<发明（设计）人>=赵晴;肖尤明;徐烈

<申请日>=2002.11.12

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区北干山南路燕子河杭发宿舍1幢3单元506号

<摘要>=本发明涉及液体含碳燃料，特别涉及向液体含碳

燃料中加入添加物，主要包括油和水，科学地给出了水油混烧

时水和燃油的水油配比M，即最佳水油配比，由燃油的理论甲烷化燃烧模数M<SUB>0</SUB>和燃烧状态因子α决定，减少人们探索水油混烧的盲目性。本发明甲烷化模式燃料作为内燃机或原动机或热力设备的燃料，广泛适用于所述各种车辆、船舶和机械设备等。

<REC>

<申请号>=CN200810071973.9

<名称>=以煤焦油为原料制备生物柴油的专用固体酸催化剂的制备方法

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=陈登龙;陈顺玉;吕  玮

<申请日>=2008.10.23

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及一种以煤焦油为原料制备生物柴油的专用固体酸催化剂的制备

方法。将煤焦油和浓硫酸按1∶0.5～20的重量比例，加入到反应器中，搅拌均匀

后缓慢升温至50℃～95℃的磺化温度，在搅拌下保温3h～6h后得形成磺化产

物。将磺化产物用饱和氯化钠溶液洗涤至无硫酸根离子存在为止，将其置于钼

丝炉中，在氮气保护下，程序升温至300℃～450℃温度，煅烧2h～5h后得黑色

固体，将其洗净、烘干即得专用固体酸催化剂。本发明制备工艺简单、原料来

源丰富、成本低，对生物柴油的制备具有很高的催化活性，而且使生物柴油的

生产工艺简化、成本降低，可回收重复利用，适用于各种动植物油脂、酸化油、

地沟油等油料都具有普遍适用性，原料无需进行严格预处理。

<REC>

<申请号>=CN97106883.6

<名称>=基于环氧树脂的双组分面层防腐蚀涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=连云港港务局;第三航务工程局科学研究所;武进市曙光防腐材料厂

<发明（设计）人>=吴三余;程琪;耿桂生;罗峰;赵大林

<申请日>=1997.03.11

<地址>=222046江苏省连云港市中山路99号

<摘要>=一种基于环氧树脂的双组分面层防腐蚀涂料及

其制备方法。甲组分：分子量为190-600的环氧树脂、分子

量为600-1700的环氧树脂、沉淀硫酸钡、云铁灰、填料、

溶解度参数为8-17，粘度在20℃时为0.5-30厘泊的有机

溶剂；乙组分：含量为70-90％的煤焦油沥青液、酚醛改性多

元胺、胺值为200-600的聚酰胺、朋通粉、溶解度参数为8-

17，粘度在20℃时为0.5-30厘泊的有机溶剂。潮湿条件下固

化能力强，附着力牢固，不起泡、不分层、不龟裂。耐湿性、耐

盐雾性、抗氯离子渗透能力都得以提高；抗冻融性能好。

<REC>

<申请号>=CN97106885.2

<名称>=基于环氧树脂的双组分中间层防腐蚀涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=连云港港务局;第三航务工程局科学研究所;武进市曙光防腐材料厂

<发明（设计）人>=吴三余;程琪;耿桂生;罗峰;赵大林

<申请日>=1997.03.11

<地址>=222046江苏省连云港市中山路99号

<摘要>=一种基于环氧树脂的双组分中间层防腐蚀涂料

及其制备方法。甲组分包括：分子量为190-600的环氧树脂、

分子量为600-1700的环氧树脂、朋通粉、铁红、锌黄、云

铁灰、填料、溶解度参数为8-17，粘度在20℃时为0.5-30

厘泊的有机溶剂；乙组分包括：含量为70-90％的煤焦油沥青

液、酚醛改性多元胺、胺值为200-600的聚酰胺、朋通粉、

轻质碳酸钙、溶解度参数为8-17，粘度在20℃时为0.5-30

厘泊的有机溶剂。其抗水、防渗透性能好，用于底层和面层涂

料之间。耐湿性、耐盐雾性提高3-4倍；抗氯离子渗透大大

提高。

<REC>

<申请号>=CN03118273.9

<名称>=一种常温固化铝电解用硼化钛阴极涂层

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=李劼;李庆余;赖延清;丁凤其;刘业翔

<申请日>=2003.04.15

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=一种常温固化铝电解用硼化钛阴极涂层，本发明

针对热固性呋喃树脂、环氧树脂的固化特性，采用平均分子量

高的呋喃树脂、复合环氧树脂及固化剂为主要原料，实现TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层的常温固化。本发明实现了TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层的常温固化，免去了高温固化TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层所需的加热设备及人力物力，大大降低了应用成本，促进了TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层的推广应用；减缓了TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层在制备过程所受到的热震，减少了TiB<SUB>2</SUB>阴极涂层开裂、分层及脱落的可能性，涂层具有良好的导电性能。

<REC>

<申请号>=CN200610056907.5

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以复炼油、催化柴油、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN03118274.7

<名称>=一种铝电解用硼化钛／氧化铝阴极涂层及制备方法

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=李庆余;赖延清;李劼;丁凤其;刘业翔

<申请日>=2003.04.15

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=一种铝电解用硼化钛/氧化铝阴极涂层，本发明采

用TiB<SUB>2</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合材料为主要原料，利用热固性呋喃树脂、环氧树脂的固化特性，采用平均分子量高的呋喃树脂、复合环氧树脂及固化剂，使TiB<SUB>2</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>阴极涂层在常温下固化，制备铝电解用阴极涂层。本发明采用的TiB<SUB>2</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合材料，能与铝液完全润湿，而且具有优良的导电性，成本只有TiB<SUB>2</SUB>粉末的1/3，大大降低了铝电解用阴极涂层的成本，促进了阴极涂层在铝电解工业中的推广应用，达到节能降耗，延长铝电解槽寿命的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610056905.6

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以工业溶剂油、催化柴油、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN200610056909.4

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以彩色油墨溶剂油、催化柴油、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN200810114802.X

<名称>=一种铝电解槽用阴极糊粘结剂

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司

<发明（设计）人>=刘风琴;杨宏杰;罗英涛

<申请日>=2008.06.12

<地址>=100082北京市海淀区西直门北大街62号

<摘要>=本发明涉及一种铝电解槽用阴极糊粘结剂。其特征在于其粘结剂的质量百分比组成为：乙二醇5％～30％、煤焦油0～40％、碳化硼0～5％、有机硅偶联剂0～5％，余量为液体酚醛树脂。本发明的粘结剂具有低粘度、高残碳，制成得阴极糊可以在25～50℃捣固成型，与传统的沥青系粘结剂不同，使用该种粘结剂制备的阴极糊焙烧期间有较低的多环芳香族烃类化合物(PAH)排放，降低对人员健康的危害。

<REC>

<申请号>=CN200610056908.X

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以复炼油、C9～C10、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN00124948.7

<名称>=含去头屑剂和丙烯酸类三元共聚物的头发和头皮处理用组合物

<申请（专利权）人>=欧莱雅

<发明（设计）人>=韦罗妮克·莫兰;贝尔纳·博凯耶

<申请日>=2000.09.26

<地址>=法国巴黎

<摘要>=一种头发和头皮处理用去头屑组合物,其中在化

妆上可接受的介质中含有:至少一种特定的去头屑剂和至少一

种丙烯酸类三元共聚物,其组成为:单体(a),选自,C<SUB>1</SUB>－C<SUB>6</SUB>烷基丙烯酸酯和C<SUB>1</SUB>－C<SUB>6</SUB>烷基甲基丙烯酸酯;单体(b),选自至少含有一个氮原子或硫原子的杂环乙烯基化合物、(甲基)丙烯酰胺、单－或二－(C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>)烷基氨基(C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>)烷基(甲基)丙烯酸酯和单－或二－(C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>)烷基氨基(C<SUB>1</SUB>－C<SUB>4</SUB>)烷基(甲基)丙烯酰胺;单体(c),选自由单烯不饱和异氰酸酯和非离子表面活性剂反应得到的尿烷,可共聚的烯属不饱和表面活性剂单体,脲类表面活性剂单体,含氧化烯基团的烯丙基醚和脲类非离子单体。

<REC>

<申请号>=CN200610056906.0

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以工业溶剂油、C9～C10、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN200610018476.3

<名称>=一种煤焦油制燃料油的生产工艺

<申请（专利权）人>=荆门市金吉化工有限公司;金兴阶;张洪钧

<发明（设计）人>=张洪钧;金兴阶;刘义文;臧士刻;钟立祥;王世会;陈启宏

<申请日>=2006.03.04

<地址>=448001湖北省荆门市金虾路29号

<摘要>=一种煤焦油制燃料油的生产工艺，其生产工艺步

骤为：1.将煤焦油进行真空脱水；2.将脱水煤焦油进行蒸馏，

制成≤360℃馏分和≥360℃馏分；①.将≤360℃馏分进行脱

酚、脱萘，再加氢精制、加氢改制，最后蒸馏，制得优质石脑

油和优质柴油组分；②.将≥360℃的馏分进行延迟焦化，制成

≤360℃馏分和焦化蜡油；1)将≥360℃的馏分进行延迟焦化后

制成的≤360℃馏分加氢精制、加氢改制，最后蒸馏，制得优

质石脑油和优质柴油组分；2)将≥360℃的馏分进行延迟焦化后

制成的焦化蜡油进行全循环，制成≤360℃馏分，再加氢精制、

加氢改制，最后蒸馏，制得优质石脑油和优质柴油组分。优点

是：1.对原料要求范围广。2.工艺合理，易工业化生产，操作

灵活。

<REC>

<申请号>=CN200610056910.7

<名称>=合成环保柴油

<申请（专利权）人>=北京福众金源环保科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵罡;奚春荣;赵晓霞;赵红宇;赵翠霞;孙刚

<申请日>=2006.03.07

<地址>=100086北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座6－7K

<摘要>=本发明是一种合成环保柴油，它是以彩色油墨溶剂油、C9～C10、二茂铁(去铁)和煤焦油为原料，在常温常压条件下在容器里经过充分搅拌混合均匀后所得到的液体产品。本发明合成环保柴油可以完全替代柴油使用，燃烧更彻底，可使车辆排放尾气中CO和HC化合物的含量显著降低，同时尾气排放没有黑烟，可以大幅度降低对大气的污染，同时能减少对天然石油资源的消耗，且本发明产品成本比柴油成本低，是一种具有重大社会效益和经济效益的节能环保型替代能源产品。

<REC>

<申请号>=CN200710173126.9

<名称>=一种高强度煤焦油沥青碳泡沫材料的制备方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=王依民;王勇;苏峰;许志;曹玲玲;安晴晴

<申请日>=2007.12.26

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种高强度煤焦油沥青碳泡沫材料的制备方法，包括：(1)将煤焦油沥青经过热解制备出中间相沥青，粉碎后加入到甲苯溶液中萃取，干燥；(2)干燥后的中间相沥青加入高压反应釜，抽真空升温到沥青的软化点以上并充入惰性气体，在350～500℃的温度和6～80kg/cm<SUP>2</SUP>的压力下保持120～240分钟，释放压力发泡，冷却到室温，得到沥青泡沫材料；(3)将沥青泡沫材料在1300～1600℃氮气保护下碳化，得沥青碳泡沫材料。采用本发明的方法制备的沥青碳泡沫材料具有高强度，能用于高载高负荷等相关领域，适宜于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200610026192.9

<名称>=从煤焦油中提取3,5－二甲酚的方法

<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司;

<发明（设计）人>=陶兰芬;闫文;罗红妍;吴文洪;王科发

<申请日>=2006.04.28

<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园

<摘要>=本发明涉及一种3，5－二甲酚的提取精制方法，特别涉及一种煤焦油加工过程中提取3，5－二甲酚的方法。主要解决混合二甲酚精馏存在的理论板数多，工时长，能耗大、当分离易结晶物质时，熔点高造成的易结晶现象使操作困难以及重结晶工艺分离提纯存在的回收溶剂并消耗大量的水，造成污染的技术问题，本发明先将煤焦油中的粗酚通过精馏提取出含量≥80％的3，5－二甲酚馏分，再以此馏分为原料进行分步结晶，具体步骤为：a.将含量≥80％的3，5－二甲酚馏分加热使之呈液态，计量并投入结晶器内，恒温0.5～2小时；b.按照0.5～5℃/hr降温速率分阶段进行降温操作，缓慢冷却至无结晶物析出时恒温0.5～2小时；c.按照0.5～5℃/hr升温曲线分阶段进行升温操作，切割馏分得到前馏分、中间馏分和最终馏分含量≥98％的3，5－二甲酚。主要用于3，5－二甲酚的提取精制。

<REC>

<申请号>=CN200510045367.6

<名称>=高效防腐涂料

<申请（专利权）人>=李巍

<发明（设计）人>=王新成;李巍

<申请日>=2005.12.16

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区长胜小区6号楼2单元201号张静生收转

<摘要>=本发明公开了一种高效防腐涂料，其原料为双酚

A缩水甘油醚、当量为371的环氧树脂、双酚A、N－甲基乙

醇胺配制而成基料，以及与基料混合配制涂料的甲基异丁基

酮、多异氰酚酯、滑石粉和煤焦油。本高效防腐涂料可有效的

解决当前金属的腐蚀问题，对人们日常生活和生产中用到的金

属构件起到切实有效的防腐保护作用。

<REC>

<申请号>=CN02112584.8

<名称>=屋面外防水材料

<申请（专利权）人>=李星飞

<发明（设计）人>=李星飞

<申请日>=2002.01.22

<地址>=232100安徽省凤台县张集镇塘沿村

<摘要>=一种屋面外防水材料由含35～45%煤焦油、25～

35%滑石粉、15～25%澎润土和5～15%白乳胶混合搅拌均匀而

得。其各项指标经安徽省建筑涂料防水材料质量监督检验站检测

均超过标准值。本产品加工容易、成本低廉、施工方便,只要将

缝隙两侧楼面清洗干净于缝隙处涂抹防水材料即可。本产品不会

坚固、变脆、防水效果好,一次施工作用时间长达8～10年。不

仅适用于屋面外防水,同时适用于地下室、水池、消防池、人防

工程、地铁、隧道、矿井、水渠等外防水。

<REC>

<申请号>=CN200610048320.X

<名称>=一种煤沥青粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学;临汾同世达实业有限公司

<发明（设计）人>=魏文珑;杨怀旺;常宏宏;姚润生;王志忠

<申请日>=2006.09.21

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=一种煤沥青粉及其制备方法，属于废渣处理技

术、能源和环保领域，主要解决煤沥青难以直接燃烧的问题。

其特征在于是采用冷冻粉碎法制备煤沥青粉，首先将煤沥青冷

冻至脆化温度，添加表面活性剂后将其粉碎，再筛分后制得粒

度为200～320目，能在常温下稳定储存的煤沥青粉，煤沥青

为中温或高温煤沥青碎块，软化点分别为85～95℃和100～110

℃，脆化温度为－30～15℃，冷冻时间为20～28h，粉碎时间

为25～35s，所制得的煤沥青粉在20～30℃下储存。制得的煤

沥青粉可以作为粉状燃料直接燃烧，也可作为添加料添加到燃

料油中使用，还可制备煤沥青水浆。

<REC>

<申请号>=CN200610048154.3

<名称>=煤焦油裂化加氢生产柴油的方法

<申请（专利权）人>=张海龙;

<发明（设计）人>=张海龙

<申请日>=2006.08.18

<地址>=050051河北省石家庄市桥西区裕华西路510号18－2－502

<摘要>=本发明涉及一种煤焦油裂化加氢生产柴油的方法，其特征包括：A.加压裂化：以中高温煤焦油为原料经过脱水，在0.4－0.8Mp压力条件下，以活性白土为催化剂进行加压裂化，收集430℃以前的馏分；B.催化加氢以步骤A的馏分为原料加热进入加氢反应器进行催化加氢反应，收集底部油相；C.分馏：收集塔底油经冷凝器冷却至60℃得到柴油产品。本发明的优点是：1.原料来源稳定，成本较低，不受石油市场的影响；2.反应条件有所降低，可采用市售通用型催化剂，通用设备，工艺重复性好，适于大规模生产。3.产品收率可达到85％左右，经济效益高，市场前景乐观。

<REC>

<申请号>=CN200710017369.3

<名称>=一种多产柴油的煤焦油加氢方法

<申请（专利权）人>=杨占彪;

<发明（设计）人>=杨占彪;王树宽

<申请日>=2007.02.06

<地址>=710086陕西省西安市未央区建章路北段12号

<摘要>=一种多产柴油的煤焦油加氢方法，包括预加氢反应、上流式加氢反应、电脱净化、加氢裂化反应、内装分馏塔板的热高压分离、冷高压分离和分馏的工艺步骤，生产高质量的柴油，本方法可用低温煤焦油、中温煤焦油、高温煤焦油、中低温煤焦油、中高温煤焦油为原料，并使煤焦油得到全部利用，以无水煤焦油重量为基准计算，柴油的收率为84％～90％。本发明可在用煤焦油制备柴油中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200610048177.4

<名称>=煤系针状焦的制备方法

<申请（专利权）人>=武建国

<发明（设计）人>=武建国

<申请日>=2006.08.22

<地址>=036002山西省朔州市开发南路513号山西三元炭素厂

<摘要>=本发明涉及一种煤系针状焦的制备方法，它属于

一种炼焦化工的生产方法。本发明主要是解决现有生产方法中

存在的原料利用率低和生产成本高的技术难点。本发明为解决

上述问题而采用的技术方案是：煤系针状焦的制备方法，采用

煤沥青、煤焦油、煤焦油重馏份为原料，经调制、净化、缩聚、

焦化、煅烧制成煤系针状焦，其中：(1)调制；(2)净化：调制后

的原料通过管式加热炉和净化装置，使原料加热后，经沉降、

离心、过滤除掉喹啉不溶物；(3)缩聚；

(4)焦化；(5)煅烧，制成煤系针状焦。本发明具有原料利用率高、

生产成本低和产品质量好等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610048113.4

<名称>=一种以煤焦油沥青为原料制备纳米碳纤维的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=许并社;杨永珍;刘旭光;刘光焕;刘红艳

<申请日>=2006.08.02

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=本发明涉及一种以煤焦油沥青为原料制备纳米

碳纤维的方法，它是以煤焦油沥青为原料，以有机金属化合物

二茂铁为催化剂，以盐酸、去离子水为清洗剂，以惰性气体——

氩气为保护气体，在管式高温炉内，在1000℃±5℃的高温状

态下，化学物质原料热解由固态——液态——气态——液

态——固态形态转换，气态分子吸附——分解——溶解——扩

散——析出——生长形式在管式高温炉的石英管内壁上生成

纳米碳纤维产物，其产物形貌为交织状、团簇形、黑色、管状

碳纤维，其纤维直径为80－100nm，纤维长度为≥100μm，空

心内径40－50nm，制备方法简单、工艺流程短，污染环境小、

能源消耗少，材料来源极为丰富，制取成本低，碳纤维强度高，

耐高温，碳含量高，可达92.6％，产收率高，可达63％，产物

物理、化学性能稳定，可在多种工业领域和碳材料领域使用，

是十分理想的以煤焦油沥青为原料制备高附加值产物——纳

米级碳纤维的方法。

<REC>

<申请号>=CN02156737.9

<名称>=一种碳包覆金属纳米晶的制备方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=宋怀河;陈晓红

<申请日>=2002.12.18

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明一种碳包覆金属纳米晶的制备方法是用

芳烃化合物与过渡金属化合物混合或溶解，在惰性气氛中，自

升压下于420－540℃进行热缩聚反应，反应时间5分钟到4

小时，得到的热解产物经溶剂萃取处理，溶剂不溶物即为碳包

覆纳米金属晶。所用原料如下：(A)芳烃化合物为含有烷基取

代侧链的由1－6个芳环构成的模型芳烃化合物、精制的煤焦

油、煤焦油沥青、石油重油或石油重油沥青；(B)过渡金属化合

物为茂基过渡有机金属化合物、羰基过渡有机金属化合物、乙

酰丙酮基过渡有机金属化合物、过渡金属乙酸盐或过渡金属硝

酸盐；(C)芳烃化合物与过渡金属化合物的重量比为1∶2－1∶

0.01。(D)溶剂为丙酮、苯或吡啶。

<REC>

<申请号>=CN200810054557.8

<名称>=一种高活性、颗粒状碳质还原剂的生产方法

<申请（专利权）人>=张国辉;

<发明（设计）人>=张国辉

<申请日>=2008.02.18

<地址>=032002山西省晋中介休市朝阳路388号山西碳素厂

<摘要>=一种高活性、颗粒状碳质还原剂的生产方法，选用焦化企业生产过程中所产生的焦末以及不能用于炼焦的贫煤、瘦煤、无烟煤经过调配成想要得到的固定碳的混合料，其中50－70％制备成0－2mm的颗粒，30－50％制备成100目的粉料，然后加入8－15％的粘结剂。经过塑化后，辊压成需要粒度的球状物，最后经过高温碳化制成颗粒状的碳质还原剂。具有活性高、强度大、粒度均匀、无粉末等特点。有利于提高电石、铁合金的单位产能和降低消耗。本发明直接生产用于电石、硅铁、工业硅、黄磷等化工、铁合金行业颗粒状碳质还原剂。

<REC>

<申请号>=CN200710177630.6

<名称>=高清洁复合柴油

<申请（专利权）人>=于涛;

<发明（设计）人>=于涛

<申请日>=2007.11.19

<地址>=100022北京市朝阳区黄木桩路1号院1号楼404

<摘要>=本发明涉及一种高清洁复合柴油。本发明所采用的原料是煤炭，木材，竹材蒸馏冷却后的废料。本发明主要特征是由煤焦油，木焦油或竹焦油催化变性后的产品、航空煤油或煤油、柴油及硝酸异辛酯组成，制备方法详见说明书。本发明的优点是燃料燃烧充分，动力强劲，尾气排放清洁；原材料来源丰富、成本低廉、生产工艺简单，不使用任何酸、碱等腐蚀性化学成分，对环境无污染；使用方便，增加燃料品种，解决天然燃料供应不足的问题。本产品可直接用于各类柴油发动机。

<REC>

<申请号>=CN200710194315.4

<名称>=一种竹质活性炭的制备方法

<申请（专利权）人>=宁夏广华活性炭有限公司;

<发明（设计）人>=程建源;高建忠

<申请日>=2007.12.14

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市民族南街240号光耀大厦A503室

<摘要>=本发明涉及一种活性炭的制备方法，尤其是涉及一种竹质活性炭的制备方法，它包括如下步骤：原料准备、干馏、破碎、磨粉、捏合、成型、炭化、活化和酸洗；本发明工艺方法简单、独特、使得活性炭具有很高的强度和适合的堆积比重、比表面积大、孔隙结构分布均匀、能大大降低了活性炭产品中的杂质含量，提高了产品的品质。

<REC>

<申请号>=CN02144843.4

<名称>=焦化厂焦油渣改质制燃料油及其制备方法

<申请（专利权）人>=中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司

<发明（设计）人>=刘淑萍;曲艳秋;李冰;孟庆波;王进先

<申请日>=2002.11.18

<地址>=114004辽宁省鞍山市绿化街43号

<摘要>=本发明公开了焦化厂焦油渣改质制燃料油及其

制备方法。所要解决的技术问题是针对焦化厂焦油渣的污染，

将其焦油渣改质制燃料油及其制备方法。特征是：焦油渣改质

制燃料油成分组成为：焦油渣占重量百分比60％～90％、稀释

剂A占5％～30％、稀释剂B占0.0％～10％、稳定分散剂占

0.05％～0.5％；改质方法是取焦油渣、稀释剂A送入原料处理

槽混合，加入稳定分散剂调质、研磨，再加入稀释剂B，研磨

后放油于油罐储存。有益效果是焦油渣为焦化厂工业废渣；通

过降低焦油渣粘度，降低其中焦粉、煤粉等固体物的粒度，溶

解其中的沥青质，避免油水分离及油泥沉淀等，使其达到具有

泵送应用效果，满足工业炉窑燃料要求。

<REC>

<申请号>=CN200710062216.0

<名称>=挤出式高压升温煤炭炼焦提取工艺

<申请（专利权）人>=李君;

<发明（设计）人>=李君

<申请日>=2007.06.27

<地址>=056200河北省邯郸市峰峰矿区滏南路63处家属院8号楼

<摘要>=本发明公开了一种挤出式高压升温煤炭炼焦提取工艺，它是将原煤经输送装置送入高压挤出机的进料口，经高压挤出机挤出的型煤进入成型工段，在成型工段将型煤加热至750-850度10-5分钟，将在成型工段加热后的焦碳送入提取工段，在提取工段提取焦碳中的煤气和煤焦油，提取工段中提取的煤气和煤焦油进入存储装置，经提取工段提取后的焦碳送入焦碳降温池，经焦碳降温池降温的焦碳送入成品库。它是一种占地面积小，设备投资少，对原煤的煤质要求低，排放的热量少，节约能源，对环境无污染的煤炭炼焦工艺。

<REC>

<申请号>=CN200810063970.0

<名称>=焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺

<申请（专利权）人>=七台河宝泰隆煤化工有限公司;

<发明（设计）人>=焦云;宋希祥;秦怀;胡成秋

<申请日>=2008.02.01

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦8楼

<摘要>=本发明涉及一种焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺，以焦炭的焦炉为核心，利用其副产品煤气制甲醇，制取甲醇的过程中产生大量驰放气和氮气，从驰放气中提取氢气，作为焦油加氢制轻质燃料油的原料之一，提取氮气作为干熄焦装置原料，干熄焦过程产生的热能用来发电，通过对焦炉煤气的综合循环利用，使原来对空排放或直接燃烧的煤气废气变成高附加值的产品，如电、甲醇、轻质燃料油和高级炭材料等，同时达到了节能减排的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610053863.0

<名称>=一种装饰品玻璃的生产工艺

<申请（专利权）人>=李军根

<发明（设计）人>=李军根

<申请日>=2006.10.16

<地址>=311611浙江省杭州市建德更楼黄岙村

<摘要>=本发明涉及一种装饰品玻璃的生产工艺，主要步

骤如下：1.1)、原料按下述重量配比：

SiO<SUB>2</SUB> 50－72份；

Na<SUB>2</SUB>O 12－17份；CoO 4－8份；

B<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB> 1－3份；ZnO 0.1－2份；BaO 1－10份；PbO 1－6份；

K<SUB>2</SUB>O 2－15份；回废玻璃30－35

份；1.2)、各种原料按配方配比要求均匀混合，用煤焦油作为

燃料对池炉进行加温，加热温度控制在1500－1560摄氏度，

将原料熔成玻璃溶液；1.3)、玻璃溶液体经池炉侧体出料池，

出料池温度控制在1200摄氏度，下端出料口通过缓冲装置使

料液直线均匀流入模具的夹缝中，经滚动压制成片带状毛胚，

然后经破片带、毛边、整形、分级筛选后，最终形成装饰品玻

璃的半成品。本发明有益的效果：组合优化原工艺中成熟的工

艺技术，为减轻员工劳动强度，提高生产效率，稳定产品质量。

<REC>

<申请号>=CN200610053552.4

<名称>=高比表面积高中孔率活性中间相炭微球的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学;杭州金纳纳米新材料有限公司

<发明（设计）人>=郭春雨;王成扬;陈明鸣;时志强;金志刚;周华江

<申请日>=2006.09.15

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明涉及一种活性炭制备技术，尤其是涉及一种高比表面积高中孔率的活性中间相炭微球的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的如使用硬炭，结构缺陷较多，适宜与活化剂发生反应而进行造孔；如使用软炭，使得碳层面难于发生活化反应，比表面积及孔容相对较低等的技术问题。本发明的制备方法：二茂铁粉体的加入量为石油沥青或煤沥青量的1～5wt％；升温并停留，利用煤焦油轻组分将产物溶解并过滤，抽提后进行洗涤；将含铁中间相炭微球升温后进行炭化；将炭化后的含铁中间相炭微球与活化剂混合混合，干燥后将浆状物放入活化炉；降温后，用稀盐酸洗去碱性化合物和铁的氧化物，利用硫氰化钾溶液检验铁离子；用去离子水调节pH值至6～7。

<REC>

<申请号>=CN200610048102.6

<名称>=一种混凝土高效减水剂的制备方法

<申请（专利权）人>=石家庄学院

<发明（设计）人>=朱云云;张星辰;段书德;魏青;时运铭;史兰香;贾会珍

<申请日>=2006.08.02

<地址>=050035河北省石家庄市高新技术开发区长江大道6号

<摘要>=本发明公开了一种以煤焦油、焦化厂粗苯精馏后

的残渣(称为重苯渣或称重芳烃混合物，下同)或炼油厂残渣为

原料，经过磺化、水解、缩合和中和工序制备混凝土高效减水

剂的方法。整个制备过程无任何废水、废气、废渣排放，产品

各项技术指标均达到或超过国家标准GB8076－1997规定要

求。采用本发明制备的高效减水剂，既解决了混凝土减水剂合

成成本高的问题，又解决了煤焦油、焦化厂粗苯精溜后的残渣

以及炼油厂残渣对环境的污染，不但使残渣变废为宝，还为水

泥使用行业增加了一个新品种，具有极大的环保意义、社会效

益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00113778.6

<名称>=含醇清洁汽油及其制备方法

<申请（专利权）人>=于海涛;刘尊榆

<发明（设计）人>=于海涛;刘尊榆

<申请日>=2000.04.11

<地址>=710016陕西省西安市太华路纱厂东街162号

<摘要>=本发明涉及一种含醇清洁汽油及其制备方法，含

有轻油65－73%，甲醇15－20%，助溶剂C<SUB>6</SUB>－C<SUB>9</SUB>12－15%。其制备方法：1.助溶剂制取：a、煤焦油的处理(加入二甲苯溶剂)，b、对稀释液蒸馏分离；c、对分离物芳烃在370℃温度下催化裂解，精馏得C<SUB>6</SUB>－C<SUB>9</SUB>。2.将C<SUB>6</SUB>－C<SUB>9</SUB>与甲醇混合；3.将混合物与轻油再混合得含醇汽油。该含醇汽油不但使甲醇能大量溶于汽油中，且含醇汽油与成品汽油任意混合而不分离，油质稳定，尾气排放CO降低了16.1%,HC降低了14.5%。

<REC>

<申请号>=CN00113184.2

<名称>=一种改质煤沥青筑路油的制造方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团煤化工公司

<发明（设计）人>=李应海;张初永;陈新桂;毛慧;金铭林;李桂成

<申请日>=2000.09.12

<地址>=617022四川省攀枝花市白丽坡

<摘要>=本发明以煤沥青、焦化溶剂油为主要原料,添加适

量高分子材料以及抗老化剂,经物理与化学改质制造出具有优

良延展性、弹塑性、抗老性以及粘附性的高等级道路沥青。改

质工艺的特点为:充分利用焦化现有煤焦油蒸馏工艺与设备。具

有工艺简单、无污染与能耗低的优点。该产品既可以取代现有

的普通煤沥青筑路油,也可以作为铺筑高等级道路的高等级筑

路油使用。

<REC>

<申请号>=CN00117726.5

<名称>=多用途农药——焦油醋酸复合乳油

<申请（专利权）人>=阎德民

<发明（设计）人>=阎德民

<申请日>=2000.05.14

<地址>=462325河南省漯河市郾城县姬石乡

<摘要>=本发明公开了一种多用途农药—焦油醋酸复合

乳油的基本组分。其主要原药是焦油—煤焦油、木焦油、或者

他们的混合物,其含量大于等于20%。增效剂是醋酸,其含量大

于等于9%。同时用乳化剂将焦油乳化成乳油,并加入溶剂—乙

醇。使用时用水予以稀释。本农药具有抑制病毒、杀灭霉菌、

调节植物生长发育之功能,而且低毒、高效、低残留,符合现代

农业发展之需要。

<REC>

<申请号>=CN00126533.4

<名称>=液膜分离法制精蒽工艺

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=王志忠;郭存悦;米杰

<申请日>=2000.09.13

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=液膜分离法制精蒽工艺,属于煤炭精细化工领域,

涉及一种从煤焦油制得的粗蒽再精制成精蒽的工艺。其特征在

于是在有机溶剂糠醛的存在下,用一种混合的表面活性剂和水

并加入氯化钠和尿素作助剂,在蒽与其它非蒽物质之间形成隔

离膜,然后进行产品分离得到精蒽。经过该工艺制得的产品符合

国家一级标准。具有工艺设备简单、操作容易、精蒽收率高、

生产成本低、产品质量稳定的特点,所以具有较好的经济效益和

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01127029.2

<名称>=用于炼钢过程的脱氧剂的制法及其制备的烯土复合脱氧剂

<申请（专利权）人>=薛国南

<发明（设计）人>=薛国南;乐可襄

<申请日>=2001.07.26

<地址>=213154江苏省武进市村前乡大沈家村委沈家

<摘要>=一种用于炼钢过程的脱氧剂的制法,它是将含有

所制备的脱氧剂组份的原矿石按所制备的脱氧剂的组份比例

配料,并加入还原剂炭,然后进行粉碎,将粉碎好的料,连续加到

卧式反射炉中,用重油为燃料,从喷嘴向炉内喷入燃料及空气或

富氧气,加热炉料,使炉内温度达到1300－1450℃,从炉口不断

放出液态成品脱氧剂,所加原料在炉内停留时间为25－100分

钟。采用本发明的制备方法的特点是用卧式反射炉进行连续生

产,冶炼速度快,生产能力大。用重油或煤焦油作为燃料且冶炼

温度低、耗能少。用本发明方法制备的一种用于炼钢过程的稀

土复合脱氧剂的组份为:Fe:20－60%,Al:5－20%,Si:2－

15%,Ca:5－25%,Mn:1－15%,Ba:0－25%,RE:3－20%。

<REC>

<申请号>=CN01128395.5

<名称>=铝电解预焙阳极钢爪的保护套及其制作方法

<申请（专利权）人>=舒大平;李国庆;王运江;李汉国;黄贵发

<发明（设计）人>=舒大平;李国庆

<申请日>=2001.08.28

<地址>=531400广西壮族自治区平果县平果铝业公司退休办转

<摘要>=本发明是一种以电解槽废旧阴极炭块经破碎加

工后为干料,以糖浆或淀粉为粘结剂,混匀后即成保护料,把保护

料通过模具直接捣固安装在阳极钢爪上,使用时,保护料进行自

焙形成一个牢固的保护套,从而实现了对阳极钢爪保护的技术

方案,该方案改变了已有技术中利用沥青和煤焦油做粘接剂的

缺点,减轻了污染,不影响铝电解的废气净化工艺,生产工艺简单,

原料易得,成本低,保护效果好,效益高,易推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01140586.4

<名称>=一种用石油系和煤系原料制备针状焦的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=李开喜;凌立成;吕春祥;刘春林

<申请日>=2001.11.14

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种用石油系和煤系原料制备针状焦的方法，首

先将石油系和煤系原料以1∶0.1－10的重量比相混合，在400

－440℃和0.2－2MPa下于惰性气体气氛中热处理0.5－8h；在

2－30秒内升温到490－550℃，然后在0.2－2MPa下焦化3－

8h。本发明制备简单、易操作，可获得焦化收率较高和光学结

构较好的针状焦，可充分利用煤焦油和石油资源，并提高煤焦

油的科技附加值。

<REC>

<申请号>=CN01143260.8

<名称>=一种纳米改性聚氨酯类彩色液体防水粘合材料的制作方法

<申请（专利权）人>=师永昌

<发明（设计）人>=师永昌;师建华

<申请日>=2001.12.22

<地址>=511365广东省增城市中新镇风光路5号广州大洋元亨化工有限公司

<摘要>=本发明公开一种耐老化、不污染环境的纳米改性

聚氨脂类彩色液体防水粘合材料的制作方法，以羟基多元醇类

加入纳米材料、交联剂、防老剂、防紫外线吸收剂、着色剂、

催化剂等辅助材料，经化学反应及工艺流程制成，采用本发明，

制成的产品不含煤焦油或沥青等致癌物质，为保护人类生命及

环境提供一种无污染、耐老化、寿命长、成本低的建筑用新型

的彩色液体防水粘合材料。

<REC>

<申请号>=CN02109937.5

<名称>=单组份环保型纳米改性聚氨酯防水涂料

<申请（专利权）人>=王芳芳

<发明（设计）人>=王芳芳

<申请日>=2002.01.23

<地址>=030001山西省太原市山佑巷19号

<摘要>=一种单组份环保型纳米改性聚氨酯防水涂料,属

一种聚氨酯防水涂料。本发明所要解决的技术问题是不含有煤

焦油和甲苯溶剂、且性能好、成本低。本发明按重量单位份计

的配比为:聚氨酯预聚体60－90份、亲水扩链剂30－50份、助

剂0.1－30份、填料20－60份、纳米材料0.1－10份、固化剂

0.05－10份。本发明产品在常温下施工,适用于屋面、地下建

筑、地面建筑等防水工程。

<REC>

<申请号>=CN02827978.6

<名称>=高闪点沥青的间歇制备方法

<申请（专利权）人>=尤卡碳工业有限公司

<发明（设计）人>=T·H·奥拉克

<申请日>=2002.12.03

<地址>=美国德拉华州

<摘要>=一种制备高闪点浸渍沥青的方法，包括将煤焦油

加入到间歇釜中；加热煤焦油至软沥青的中间液体状态；保持

软沥青的中间温度在稳定水平；并引入喷射气体，同时保持煤

焦油的温度基本在稳定水平。本发明方法提供了软化点为约

90℃，闪点超过约270℃的沥青。

<REC>

<申请号>=CN03130475.3

<名称>=复合型鞋用后跟掌面材料及其制作方法

<申请（专利权）人>=天津九洲鞋业鞋材有限公司

<发明（设计）人>=王学琴;刘洪顺;张国强

<申请日>=2003.07.29

<地址>=300112天津市南开区延安路22号

<摘要>=一种复合型鞋用后跟掌面材料，其特征在于：以

聚氨酯弹性材料和碳素纤维为基本材料混合复合而成。本发明

的优点是：由于热可塑性聚氨酯弹性材料具有极强的物理强

度、耐磨性和弹性。以煤焦油沥青为原料的沥青系的普通碳素

纤维通过涡流法把沥青纤维化，以不融化、炭化的原丝为原料，

按照用途进行加工而制成的。基于上述两种具有不同物理性能

的材料通过喷射成型而复合混合到一起成为掌面材料后，两种

物质的特性并不相互抵消，反而产生了相乘的效果。因此本发

明具有很强的伸缩力度、抗撕裂强度、反弹性、强韧度、防滑

性和耐磨性。

<REC>

<申请号>=CN200310108982.8

<名称>=一种锂离子电池炭负极材料的制造方法

<申请（专利权）人>=上海杉杉科技有限公司

<发明（设计）人>=马军旗;王剑桥;付振明;丁晓阳;黎韶明;张殿浩;冯苏宁

<申请日>=2003.12.01

<地址>=201209上海市浦东新区金海路3158号

<摘要>=本发明以天然石墨尤其是球状天然石墨为原料

A，以煤焦油/煤沥青/石油沥青或其混合物为原料B，两种原料

按A/B＝1/0.5～10的比例进行固－液混合，在350～500℃的

温度范围内，在0.01～10MPa压力条件下进行聚合反应，反应

时间5～420分钟，在萃取和分离后进行干燥，控制干燥后产

物相对于石墨原料的增重在2～100％，再通过炭化或者进行石

墨化获得一种天然石墨表面包覆炭层或人造石墨层的锂离子

电池炭负极材料。这种炭负极材料具有比容量高、循环寿命长

等优点，是一种理想的炭负极材料。

<REC>

<申请号>=CN200310114625.2

<名称>=一种分解焦化厂副产酚盐生产粗酚的方法

<申请（专利权）人>=济南钢铁集团总公司

<发明（设计）人>=温燕明;朱玉廷;康春清;秦志华;谭树峰;赵广奎;陈昌华;姬生杰

<申请日>=2003.12.22

<地址>=250101山东省济南市工业北路21号

<摘要>=本发明是利用焦炉烟道废气分解煤焦油中的粗

酚，制得粗酚产品得生产方法。该方法的原理是利用烟道废气中的CO<SUB>2</SUB>在分解塔中使烟道废气与酚盐溶液逆流接触，以达到分解酚盐制得粗酚的目的。该方法的分解率可达95％，其显著特点是大幅度节约硫酸和减少污染。

<REC>

<申请号>=CN200410013647.4

<名称>=提取焦油型机械推进式燃煤气化锅炉

<申请（专利权）人>=曲永顺

<发明（设计）人>=曲永顺

<申请日>=2004.03.24

<地址>=157200黑龙江省牡丹江市东宁县北开源街51号（东宁变压器厂）

<摘要>=提取焦油型机械推进式燃煤气化锅炉，它包括有

水套式炉体、燃烧室、烟道和排烟水管，在燃烧室和排烟水管

间设置有两个煤气降温室，有煤气入口和煤气出口分别与燃烧

室相通，煤气降温室的一侧设有煤气冷却室，两个煤气降温室

和煤气冷却室分别有煤气通道相通，煤气冷却室内设有焦油提

取装置，在燃烧室上部开有给煤口，在燃烧室下部设有燃煤推

进器，在燃烧室下设有两个风室，燃烧室与风室由炉排和封隔

底板相隔，燃烧室底部设有出渣口。它设计新颖，结构合理，

可使燃煤在燃烧室内连续气化，产生的荒煤气在煤气冷却室内

提取煤焦油后再进入燃烧室充分燃烧，热效率高，成本低，节

能，消烟除尘效果好，是社会效益和经济效益都很显著的环保

节能锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200510031673.4

<名称>=一种炼焦添加剂及炼焦方法

<申请（专利权）人>=何相华

<发明（设计）人>=何相华;雷新春

<申请日>=2005.06.02

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区马鞍山宏贵泵阀有限公司

<摘要>=本发明是一种炼焦添加剂及炼焦方法，其特征是

在炼焦配煤时配入一定比例的无烟煤、贫煤、瘦煤及炼焦添加

剂，在低焦煤、肥煤比例条件下能炼出高质量的焦炭。本发明

的炼焦添加剂由成焦剂和成焦促进剂组成，成焦剂包括煤焦

油、沥青、渣油等，成焦促进剂分三类：①水溶性有机高分子

化合物：如纤维素盐、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、己内酰胺、

聚乙烯醇等；②非水溶性油及脂(酯)的乳化液：如机油、柴油、

植物油、动物油、松香等的乳化液；③催化剂及交联剂：如氯

化铝、氯化铁、1－氰基胍、六次甲基四胺、间苯二酚等。采

用本发明的炼焦添加剂及炼焦方法，可将80％的贫煤加20％

焦煤或100％瘦煤炼出优质焦；在肥煤、焦煤中加入高达40％

的无烟煤也能炼出优质焦。

<REC>

<申请号>=CN200510112567.9

<名称>=一种耐磨损的齿轮泵

<申请（专利权）人>=徐晓旭;东雄企业有限公司

<发明（设计）人>=徐晓旭;王伟

<申请日>=2005.10.11

<地址>=100005北京市东城区台基厂头条10号院西3门7号

<摘要>=一种耐磨损的齿轮泵，它主要包括有：前泵盖、

泵体、后泵盖、主从动齿轮；其特点是，在齿轮腔与4个轴承

腔之间分别设有4个将齿轮腔与轴承腔隔离密封的机械密封；

在主动齿轮和从动齿轮两侧的4个端面内各嵌有硬质合金环，

该硬质合金环与超硬材料制成的侧板产生相对摩擦。本发明的

优点是：由于采用机械密封将轴承完全隔离润滑，硬化齿轮侧

端面和侧板，从而大大提高了齿轮泵的耐磨损性，适合中压泵

送各种含有大量机械杂质的重油、渣油、煤焦油和化学合成燃

料油。对泵送上述油品实际的检测效果非常明显，相对于现有

齿轮泵，寿命成几倍至二十几倍的提高，且油越脏这一差距就

越大。

<REC>

<申请号>=CN200510136738.1

<名称>=煤沥青针状焦原料的生产方法

<申请（专利权）人>=中钢集团鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=于洪武;姚恩东;胡成秋;曾范义;张光全

<申请日>=2005.12.29

<地址>=114044辽宁省鞍山市高新技术开发区鞍千路301号

<摘要>=本发明涉及煤焦油、煤沥青脱除喹啉不溶物(QI)

的处理技术领域，是通过采用溶剂处理的方法，制造适合生产

煤沥青针状焦原料的方法。特征是将软化点30℃的直馏软沥青

或软化点35℃的回配软沥青加热到60℃后和预先混合的脂肪

烃/芳香烃溶剂分别由泵送入搅拌釜；经过搅拌、静置、沉淀2

－20hr后，搅拌釜中的上层即轻相直馏软沥青或回配软沥青与

溶剂的混合物料再由泵抽出送入溶剂回收塔，经溶剂回收塔回

收溶剂并制取精制沥青，得到适合生产煤沥青针状焦的原料。

本发明的优点是工艺简单、制作成本低、用该原料生产的针状

焦能够符合制造高功率电极和超高功率电极的技术要求。

<REC>

<申请号>=CN200610014527.5

<名称>=铸铁管喷涂用石油沥青乳液涂料制备方法

<申请（专利权）人>=天津市振东涂料有限公司;

<发明（设计）人>=张云波

<申请日>=2006.06.30

<地址>=300350天津市津南区咸水沽镇南环路东

<摘要>=一种铸铁管喷涂用石油沥青乳液涂料制备方法，将选配好的低软化点石油沥青30％，高软化点石油沥青20％两种沥青混合加热至150-180℃，熔化、脱水、过滤后待用，将18烷基三甲基氯化胺1.0％、环氧乙烷合剂0.95％，0.05％的甲基纤维素加入水中制成温度为50-70℃的乳化剂水溶液，将经过加热处理的石油沥青和乳化药剂水溶液加入均油机中进行乳化处理，将处理后的乳化液过滤后即可使用。本发明具有以下优点：加速金属表面涂层的形成，消除了煤焦油沥青烟对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200610041103.8

<名称>=一种焦化含酚废水处理的新工艺

<申请（专利权）人>=安徽工业大学;江苏华泰化工有限公司

<发明（设计）人>=水恒福;刘兵

<申请日>=2006.08.03

<地址>=243002安徽省马鞍山市湖东中路59号

<摘要>=本发明公开了煤焦化及煤焦油加工过程中产生

的含酚废水、包括含硫酸废水处理的新工艺与再利用技术，在

该含酚废水中加入煤沥青乳化剂后再配入煤沥青燃料油中，制

备成乳化煤沥青燃料油乳液，可直接用于燃烧；乳化煤沥青燃

料油乳液中的煤沥青燃料油100份，含酚废水4～25份，煤沥

青乳化剂0.5～1.5份，本发明采用乳化燃烧技术改善燃烧性能，

可不经处理而直接用于配制煤沥青燃料油乳液，替代石油重质

油作为燃料，废水中的酚能进一步促进乳液的燃烧，减少物理

上的不完全燃烧和排烟损失，节能、低成本和环保。

<REC>

<申请号>=CN200610046280.5

<名称>=发生炉焦油的处理方法

<申请（专利权）人>=中钢集团鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=胡成秋;赵森林

<申请日>=2006.04.07

<地址>=114044辽宁省鞍山市高新技术开发区鞍千路301号

<摘要>=本发明涉及发生炉焦油的处理方法，该方法的特

征是：I级焦油或II级焦油经过加热降低粘度后，采用吹入空

气脱水的方法脱除I级焦油或II级焦油含的水分；采用高温炭

化的方法生产焦炭和煤焦油馏分；利用煤焦油馏分提取混合

酚；本发明的有益效果是将难输送、难处理、易污染的I级焦

油或II级焦油经过低温吹气鼓泡脱水、炭化、碱洗和酸洗，生

产焦炭、混合酚和燃料油调配组分。不仅解决发生炉焦油带来

的环境污染问题，而且使发生炉焦油提高了自身价值，使宝贵

的酚资源得到有效的利用。

<REC>

<申请号>=CN200610134967.4

<名称>=一种煤焦燃料油的乳化工艺技术

<申请（专利权）人>=辽河石油勘探局;

<发明（设计）人>=白玉兴;仝坤;马宝志;刘杰;裴宝利;王恩旭;李爱权;孙长立

<申请日>=2006.12.18

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区

<摘要>=本发明涉及煤焦油的处理工艺，尤其是一种煤焦燃料油的乳化工艺技术。该工艺采用如下方法完成；取中温煤焦燃料油作主要原料，然后加入污水油，在常温条件下充分混合均匀后，再按比例加入乳化液即可，该乳化煤焦油为油包水型，易于燃烧，燃烧时水分子微爆，燃烧完全，可减少SO<SUB>x</SUB>和NO<SUB>x</SUB>及有毒气体排放量，使用时在较高温度下可长时间保持稳定，不脱水，不发生化学增稠，能满足热采注气锅炉燃烧条件，并使热效率提高10％以上，为煤炭、石油替代产品可可大幅度降低经济成本。

<REC>

<申请号>=CN200680018802.9

<名称>=中间相碳微球的制备方法

<申请（专利权）人>=大阪瓦斯株式会社;

<发明（设计）人>=山口千春;水取重司;马渊昭弘;藤原贤

<申请日>=2006.03.23

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供了一种以高收率制备具有较窄的粒径分布和平滑表面的球形中间相碳微球的方法。所述中间相碳微球的制备方法包括热处理以下成分的混合物：(1)碳质成分和(2)芳香性小于成分(1)的碳质成分，其中成分(2)的芳族碳分数f<SUB>a2</SUB>与成分(1)的芳族碳分数f<SUB>a1</SUB>的比f<SUB>a2</SUB>/f<SUB>a1</SUB>不大于0.95。成分(1)可包含选自煤焦油和煤焦油沥青中的至少一种。成分(2)可包含乙烯残油、倾析油、沥青质和由其所得沥青。成分(1)与成分(2)的重量比可为99/1－30/70。

<REC>

<申请号>=CN200710114026.9

<名称>=油泵转子端面补偿增压器

<申请（专利权）人>=孟卫东;

<发明（设计）人>=孟卫东

<申请日>=2007.10.31

<地址>=257091山东省东营市府前街104号A楼510

<摘要>=本发明涉及一种油泵的密封装置，尤其是一种油泵转子端面补偿增压器。提供一种结构简单、体积小，重量轻，性价比高的油泵转子端面补偿增压器。其包括油泵、泵体、泵盖、轴套和齿轮，在油泵的泵盖和轴套之间靠近轴套的泵体端面镶嵌有O形密封圈1。采用上述结构以后，由于在泵体端面靠近轴套位置镶嵌O形圈，可以通过拧紧螺丝使泵盖靠近泵体，同时压缩O形圈，泵盖推动轴套和轴套向泵体内平移，靠近齿轮和齿轮的端面。从而，使油泵用来输送重油、煤焦油，寿命比普通齿轮泵提高一倍，完全取代了进口燃油泵。

<REC>

<申请号>=CN85105330

<名称>=“蒽油基”油漆及其制法

<申请（专利权）人>=河南省商业科学研究所

<发明（设计）人>=宋修强

<申请日>=1985.07.10

<地址>=河南省郑州市金水区文化路北段

<摘要>=本发明属于化工油漆涂料(C09D)。用蒽油代替

桐油和植物油生产“蒽油基”油漆生产流程：一、先制

出含有蒽油的蒽油基剂；二、按所需要的油漆设计出

配方，在常温下加工而成。所制出的蒽油基黑色油

漆、复色油漆、纯色油漆、防锈油漆等，均为多功能油

漆。施工方法：可涂刷、或喷、或渍、或烤。其原料来源

于炼煤焦油时的副产品，廉价易得，利润是成本的

3～10倍。

<REC>

<申请号>=CN86101554

<名称>=一种酸渣综合利用的方法

<申请（专利权）人>=甘肃省玉门石油管理局炼油厂

<发明（设计）人>=张正仁;张凌芬;张鸿科;杨新民;张秀芳

<申请日>=1986.03.14

<地址>=甘肃省玉门市四台区玉门石油管理局炼油厂

<摘要>=本发明属于化学工程。在石油加工、石油化工

及煤焦油化工过程中都有酸渣生成，这些酸渣既难处

理，又污染环境。本发明用酸渣做氧化剂与有机物进行化学反

应，转化为锅炉燃料油或沥青，实现了酸渣的综合利

用。与现有氧化沥青工艺相比，本方法尾气减少

90％，沥青收率提高5～20％，氧化时间缩短三分

之二，沥青质量得到提高。

<REC>

<申请号>=CN86107847

<名称>=弱粘煤柱状活性炭的生产方法

<申请（专利权）人>=山西省大同市云光化工厂

<发明（设计）人>=刘福

<申请日>=1986.11.18

<地址>=山西省大同市城关乡新华村

<摘要>=一种以弱粘煤为主体的柱状活性炭的生产方法，

其特点是不用煤焦油或煤沥青作粘合剂，而是通过炭

化过程自身的粘结形成坚硬的颗粒和较多的初孔制

取具有较高强度和优良吸附性能的柱状活性炭。这

种柱状活性炭的生产方法，可减少环境污染，节约热

能，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN87108003

<名称>=内燃机通用燃料

<申请（专利权）人>=占小玲

<发明（设计）人>=占小玲

<申请日>=1987.11.24

<地址>=江西省南昌市江西木材厂宿舍16栋3号

<摘要>=一种内燃机通用燃料，采用含水20％以下的粗

制杂醇油，其中还包括丙酮油在内的甲醇、异丁醇，任

选一种或其混合物10—90％；水0.5—30％；含C<SUB>23</SUB>

以下的重质烃：煤焦油中的酚油、萘油、洗油、蒽油及

石化副产品中的抽余油、气油、太阳油、石油英、松香

水中任选一种或其混合物1—85％；分子量30—100

以内的叔丁基、异丙基的过氧化氢和丙酮过氧化物及

过氧化氢中任选一种0.1—3％；含铁、钙、铜的金属

磺酸盐或硫酸盐中任选一种0.05—0.1％。

<REC>

<申请号>=CN89108796.6

<名称>=一种酸渣综合利用的方法

<申请（专利权）人>=朱明交

<发明（设计）人>=朱明交;王建国;庄金钩;郭文;刘璋

<申请日>=1989.11.22

<地址>=200333上海市普陀区扬家桥刘家宅51号

<摘要>=本发明属于化学工程，是利用石油加工、化工、石

油化工及煤焦油化工过程中生成的酸渣，这些酸渣既

难处理，又污染环境。本发明用酸渣和氯化物分几个过程进行反应，生

产盐酸、焦炭、硫酸盐及硫化物。实现了酸渣的综合

利用。所选的氯化物是氯化钠、氯化钾、氯化钙及其

它含有氯化物的无机或有机废料。

<REC>

<申请号>=CN91104117.6

<名称>=铝电解槽壁内衬炭块

<申请（专利权）人>=崔学礼;韩春英;崔巍

<发明（设计）人>=崔学礼;韩春英;崔巍

<申请日>=1991.06.18

<地址>=056046河北省邯郸市马头镇马头铝厂

<摘要>=本发明涉及一种铝电解槽壁内衬炭块，其特点是

在砌筑面的纵向设有通长的凹槽，其改进材料的组分

为废旧阴极炭块和/或无烟煤30-70％，沥青焦和/

或冶金焦30-70％，外加磷酸二氢铝10-25％，或外

加煤沥青和/或煤焦油10-25％，等等。具有耐冲

击、耐蚀不漏等特性，使用寿命长，易于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN91110720.7

<名称>=一种含炭耐火材料用结合剂

<申请（专利权）人>=冶金工业部洛阳耐火材料研究院

<发明（设计）人>=田守信;徐尚坤

<申请日>=1991.11.18

<地址>=471000河南省洛阳市涧西区西苑路43号

<摘要>=本发明涉及的是一种含炭耐火材料用结合剂，主

要组分包括：煤沥青、芳香烃溶剂(蒽油、洗油、煤焦

油)、合成树脂(酚醛树脂、呋喃树脂)、醇类溶剂(工业

酒精、乙二醇、杂醇油)、交联剂(硫黄、六次甲基四胺、

氯化锌、三氯化铝、有机过氧化物)。这种结合剂成本

低、残炭量高，用其结合的含炭耐火材料强度高，特别

是大大地提高了以沥青为主要成分结合剂结合制品

在100～500℃时热态强度。

<REC>

<申请号>=CN92103722.8

<名称>=现场冷拌填铺固化桥梁伸缩缝

<申请（专利权）人>=西安公路学院

<发明（设计）人>=张秀华;聂让

<申请日>=1992.05.18

<地址>=710064陕西省西安市翠华路2号

<摘要>=一种现场冷拌填铺固化桥梁伸缩缝，在布设桥梁

伸缩缝处切出铺装槽，在槽底铺设调平层，调平层上

安装跨缝装置，在跨缝装置的上面铺设由双组分粘结

料(甲组分为聚氨酯，乙组分为煤焦油加硫化交联剂

MOCA)、橡胶粉和矿料组成的弹性混合料层，表面

涂刷有表面涂层。这种桥梁伸缩缝具有结构简单合

理、性能优良、施工方便、成本低等优点，便于推广应

用。

<REC>

<申请号>=CN92108709.8

<名称>=煤沥青乳液和乳状煤沥青的制备工艺

<申请（专利权）人>=山西省交通科学研究所;太原市交通局

<发明（设计）人>=王哲;索平海;李忠陶;席建权;李占文

<申请日>=1992.07.28

<地址>=030006山西省太原市学府街11号

<摘要>=一种煤沥青(煤焦油)乳液制备工艺及乳状煤沥

青的制备工艺。以水加热至40°—70℃溶以比例重

量的明胶和羧甲基纤维素钠盐制备煤沥青乳液。其

乳液可乳化T1到T9标号的煤沥青或煤焦油。煤沥

青以低温(小于90℃)与乳液共同乳化制备乳状沥

青。乳状沥青可存放至少一个月不分层、不破乳和凝

固。使用时可直接拌和石料或贯人施工。有毒致癌

物质挥发下降40多倍，改善了环保和职业保护条

件。

<REC>

<申请号>=CN93101429.8

<名称>=强吸附海泡石香烟过滤嘴复合型材料的制作方法

<申请（专利权）人>=中国科学院高能物理研究所核技术应用部

<发明（设计）人>=董金泉;黄忠祥

<申请日>=1993.02.17

<地址>=100080北京市中关村北二条8号

<摘要>=本发明是利用海泡石制造香烟过滤嘴材料的方

法。目前使用的大部分过滤材料都是依赖进口的醋

酸纤维，它不仅成本高，而且过滤效果不好。本发明

是用喷涂法或混合法制造过滤材料的。喷涂法是将

海泡石喷涂在薄纸上起皱成型，或将海泡石喷涂在醋

酸纤维、聚丙烯纤维上成型的。混合法是将海泡石和

纸浆混合制成纸张起皱成型的。本发明具有过滤效果好，可使烟气中的煤焦油含

量低于国际标准(12mg/g)，成本低，技术实施简单，

经济效益显著等优点。

<REC>

<申请号>=CN93101465.4

<名称>=工业燃料

<申请（专利权）人>=陈志豪;董雍

<发明（设计）人>=陈志豪;董雍

<申请日>=1993.02.05

<地址>=365000福建省三明市陈大镇福建工模具厂内新兴燃料厂

<摘要>=本发明涉及一种工业燃料，主要由重油、煤焦油、

松根油组成，添加以粗苯或凝析油，及表面活性剂、废

水、废醇、溶醋剂、助氧剂，提高了原料油的燃烧值，解

决单纯原料油易结晶凝固的难题，利用三废，为工业

生产提供了价廉的燃料。

<REC>

<申请号>=CN93120099.7

<名称>=化学气相沉积法碳化硅连续纤维用碳芯的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=查庆芳;刘朗;冀勇;朱星明

<申请日>=1993.12.13

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=本发明提供一种化学气相沉积法碳化硅连续纤

维用碳芯的制备方法，按如下步骤进行：(1)制备中间

相沥青，(2)熔融纺丝制备大直径中间相沥青纤维，(3)

氧化，制备中间相沥青预氧化纤维，(4)碳化，制备中

间相沥青碳纤维，(5)将中间相沥青碳纤维复绕至化

学气相沉积(CVD)用丝轴上制成碳芯。所述的中间

相沥青可以是石油中间相沥青，亦可以是煤焦油中间

相沥青。这种碳芯具有高比强度、高比刚度、高温性

能好等诸多优点，是航空航天事业不可多得的优异基

础芯材。

<REC>

<申请号>=CN95110305.9

<名称>=橡胶防水油膏及其制备方法

<申请（专利权）人>=桓台县马桥镇祁家化工厂

<发明（设计）人>=张连鹤

<申请日>=1995.01.12

<地址>=256400山东省淄博市桓台县马桥镇祁家化工厂

<摘要>=本发明公开了一种橡胶防水油膏及其制备方法，

防水油膏由废旧橡胶沫、煤焦油、固体松香按一定比

例配料后，进行脱硫处理制得橡胶浆，然后加入填冲

料，滑石粉和石棉绒，再加入添加剂松节油和溶剂汽

油，搅拌均匀后碾细而制得。本发明防水油膏具有优

良的弹塑性、防水性、抗老化性、耐气候性、耐腐蚀性、

常温施工，操作方便，广泛应用于各种地上、地下建筑

防水场合。

<REC>

<申请号>=CN96109187.8

<名称>=一种变压器油及其制法

<申请（专利权）人>=中国石化安庆石油化工总厂

<发明（设计）人>=宋金文;汪锡顺;秦建;江鸥

<申请日>=1996.08.16

<地址>=246002安徽省安庆市高花亭

<摘要>=一种变压器油及其制备方法。该变压器油以富含

芳烃的催化裂解馏份油或煤焦油为原料,经加氢精制、减压蒸馏

和调合入0.1～1.0wt%的抗氧剂制得,其中单环芳烃含量为30～

80wt%,双环芳烃含量为1～30wt%,三环芳烃含量为0～5.0wt%,

芳烃总含量为35～90wt%,余量为饱和烷烃,变压器油外观水白透明,运动粘度为2～5mm<SUP>2</SUP>/s,击穿电压为38～80kV/2.5mm,介质损失角正切值tgδ为0.01～0.39%。

<REC>

<申请号>=CN97116201.8

<名称>=无焦油聚氨酯防水涂料的制备工艺

<申请（专利权）人>=北京市北上防水防腐涂料厂

<发明（设计）人>=王庆生;张曾全

<申请日>=1997.08.25

<地址>=100075北京市丰台区海慧寺时村24号

<摘要>=本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种无焦油

聚氨酯防水涂料的制备工艺。其特征是将混配成无焦油聚酯防

水涂料之A、B两组分分别制备,而后即混配即涂用。其原料配

比(重量份数计)分别为:A组分是聚醚98—102份、甲苯二异氰

酸酯22—28份、二丁酯15—25份;乙组分是:古马隆树酯(或石

油树脂)98—102份、二元胺MOCA2—5份、有机溶剂20—30

份、增塑剂0—30份、粉末填料0—40份、色浆0—20份。本

发明具有工艺简单、常压生产易于操作,制备涂料避免了煤焦油

对空气的污染。

<REC>

<申请号>=CN98111856.9

<名称>=聚胺酯三防剂

<申请（专利权）人>=胡原

<发明（设计）人>=胡原

<申请日>=1998.02.17

<地址>=646000四川省泸州市鱼塘农贸市场2号楼2－7

<摘要>=本发明提供了一种聚胺酯三防剂,其组成成分包

括聚氯乙烯、聚胺酯、煤焦油、二甲苯、稀料。本发明具有防

水、防渗漏、防腐蚀、防锈抗油等性能。其应用领域非常广泛,

可用于金属管道内、外防锈防腐蚀;屋面防水;仓库、地下室防

潮;隧道桥梁、厕所、厨房、浴室防漏等。

<REC>

<申请号>=CN98115813.7

<名称>=节能环保燃气锅炉

<申请（专利权）人>=刘俊

<发明（设计）人>=刘俊

<申请日>=1998.07.09

<地址>=130425吉林省榆树市于家乡永兴陶瓷厂

<摘要>=节能环保燃气锅炉,是采用燃气发生器与锅炉的

主体溶为一体,以优质煤、气煤、无烟煤、褐煤、锯末、稻谷皮

等燃料。在煤气发生器内闷压燃烧,加入适量的蒸气,产生一氧

化碳、氢、甲烷、煤焦油等可燃气体,通过管道、阀门、燃烧器,

送进锅炉燃烧室内点燃,煤是产气、燃气两次燃烧;锅炉里的水

是产气、燃气两次加热,省煤省电,比直接烧煤等提高热能利用

率40%,不排放烟和灰尘,不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN98800311.2

<名称>=快速生产纤维压片的方法

<申请（专利权）人>=联合信号公司

<发明（设计）人>=I·A·佩尼科夫;V·I·科斯替科夫;I·V·库拉科夫;A·V·杰明

<申请日>=1998.03.09

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种快速获得高密度(1.2g/cm<SUP>3</SUP>或更高)碳/碳复合物压片的热机械压制方法,该方法使用任何碳纤维,包括PAN基碳纤维以及熔点m.p.=80—350℃的工业煤焦油沥青或石油沥青(包括合成的衍生物)。半成品压片可由碳纤维和沥青的混合物制得。将混合物制成具有圆柱的形状的半成品压片。将半成品压片装入金属模具中,在模具中对其加热、稳定、加压一段时间并冷却。

<REC>

<申请号>=CN99101162.7

<名称>=加压热处理制备沥青浸渍剂的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;智林杰;宋进仁

<申请日>=1999.01.31

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种加压热处理制备沥青浸渍剂的方法,以煤焦

油沥青或石油沥青为原料经加压、热处理得到流动性好、产炭

率高的沥青浸渍剂。本发明所制沥青的最终性能可根据不同要

求通过反应时间、反应温度、反应压力来控制,具有原料来源广

泛,价格便宜,工艺过程简单,能耗低,省时,省力,可人为控制产品

的性能,以满足不同层次的需要,产品品质优良,性能稳定的优

点。

<REC>

<申请号>=CN99102674.8

<名称>=一种高效沥青浸渍剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=刘朗;智林杰;宋进仁

<申请日>=1999.04.15

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种高效沥青浸渍剂及其制备方法,以煤焦油沥

青或石油沥青为原料,添加5—15%的均四甲苯,采用加压化学

共聚得到的沥青浸渍剂,软化点100—150℃,炭收率60—

72%,300℃的粘度值小于0.12Pa.s。

<REC>

<申请号>=CN99109321.6

<名称>=多功能动植物助长剂

<申请（专利权）人>=李玉维

<发明（设计）人>=李玉维

<申请日>=1999.06.24

<地址>=530011广西壮族自治区南宁市东葛路29A吕勤转

<摘要>=本发明涉及一种多功能动植物助长剂，它是由尿

素、磷酸二氢钾、土耳其红油、杂醇油、煤焦油、乳酸、冰乙

酸、正丁醇、30°米酒、氯化胆碱、助溶剂和pH酸碱调节剂

等成分混合而成。具有增产、抗旱、防寒、防病等功效，适于

各种农、林作物推广应用。一般增长40—60%，用作动物饲

料添加剂，有显著的速生长，快增重等效果。对人畜无毒害、

无污染，是值得广泛推广的产品。

<REC>

<申请号>=CN99114719.7

<名称>=阳离子交换树脂复苏方法

<申请（专利权）人>=重庆钢铁(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=陈遵才;戚国祥

<申请日>=1999.03.19

<地址>=400081重庆市大渡口区李子林

<摘要>=本发明公开了一种阳离子交换树脂复苏方法,其

特征在于将树脂进行复苏前冲洗,经搅拌、震动后,用解毒剂浸

泡,经解毒后冲洗,将再生剂注入离子交换器中,浸泡,再正洗、反

洗。本发明由于进行复苏前冲洗,增大反洗空间,使反洗强度增

大,可洗掉树脂中的悬浮污染物;用压缩空气搅拌、震动,使树脂

间相互摩擦,可洗掉树脂中的有机物;用解毒剂可去掉树脂中的

高价无机离子及氧化物和一般的有机物。因此,本发明能使受到

有机物、水中悬浮物、煤焦油等物质污染的树脂复苏,复苏后的

阳离子树脂可以恢复正常的交换能力。

<REC>

<申请号>=CN200610153320.6

<名称>=一种无定形纳米碳管的制备方法及装置

<申请（专利权）人>=安徽工业大学

<发明（设计）人>=何孝军;郑明东;蒋莉;晏善成;樊传刚

<申请日>=2006.09.05

<地址>=243002安徽省马鞍山市湖东中路59号

<摘要>=本发明公开了一种无定形纳米碳管的制备方法

及装置，属于煤化工、化学反应工程及炭素材料科学相互交叉

的技术领域，本发明是将焦粉和煤焦油及镍粉经混合、成型、

炭化制成电弧放电所需的阳极炭棒在缓冲气体(氦气或氮气)和

其它气体(乙炔或者乙炔和二氧化碳)的混合气氛下通过常压下

电弧放电制备无定形纳米碳管材料。本发明在能维持常压的电

弧放电装置中，利用高温和富含高活性粒子的电弧等离子体实

现无定形纳米碳管材料的制备。这种方法具有原料易得、成本

低、操作简便可控、工艺流程短及系统工作稳定等特点，该装

置结构新颖，手段先进，制备的无定形纳米碳管材料应用领域

广泛。

<REC>

<申请号>=CN200410083943.1

<名称>=一种重烃制备轻质烷烃的酿造设备及其工艺

<申请（专利权）人>=姜国文

<发明（设计）人>=姜国文

<申请日>=2004.10.13

<地址>=100055北京市宣武区南滨河路23号立恒名苑三座2103室

<摘要>=本发明涉及一种利用发酵草禾烃和重烃混合酿

造制备烷基烃C<SUB>8</SUB>－

C<SUB>24</SUB>的重烃制备轻质烷烃的酿造

设备及其工艺，其特征在于它是由罐体、双氢转因子回流填料

柱、交叉流态反应管、催化反应管、烃类气体流态重整发生器、

破沫网、差频本振柱、差频回流管、盈热应力环形空间管、吸

热翼导板构成，备结构简单，设计合理，是一个低能耗、低成

本、低危险的生产设备，可节约钢材，节约加工能源，能将传

统炼油工艺不能炼制的重油、渣油、稠油、废旧橡胶轮胎、煤

焦油、煤和废旧工程塑料转化为轻质烃类油，既是一个能源开

发项目，又是一个资源开发利用项目，还是一个环境保护项

目，投资少，见效快。

<REC>

<申请号>=CN200310105392.X

<名称>=防水冷粘胶

<申请（专利权）人>=姜敬善

<发明（设计）人>=姜敬善

<申请日>=2003.11.03

<地址>=264100山东省烟台市牟平区观水镇观水村烟台大禹防水建材有限公司

<摘要>=本发明公开了一种防水涂料，更具体地说是一种

具有防水和粘接作用的防水冷粘胶。它由主料和辅料制成，其

主料基本由下列重量份数的原料制成，工业提取聚苯乙烯后的

废液5－15份，煤焦油、炼油工业杂油、沥青或它们的混合物

25－35份，废聚苯乙烯泡沫塑料5－15份，消泡剂0.05－0.3

份。辅料为调节主料粘稠度的粉状建筑材料，其重量为主料重

量的0.1－0.3份。具有制造成本低，防止污染，变废为宝，防

水效果好，并有粘结作用，可以作为防水卷材的粘接剂，达到

一设两防效果，而且所用原料化学性质稳定，便于储存，生产

过程中无毒，有利于工人的健康。

<REC>

<申请号>=CN200610017996.2

<名称>=封闭干馏分层炭化管状立式焦炉

<申请（专利权）人>=王松录;

<发明（设计）人>=王松录;邵宾;刘子臣

<申请日>=2006.06.18

<地址>=467000河南省平顶山市建设路东段北26号知识产权协会专利事务部

<摘要>=一种封闭干馏分层炭化管状立式焦炉，在焦炉本体14内设有圆锥状炭化管42构成的多个小端向上并垂直装置的管状炭化室，每个管状炭化室自上到下分为烘干段33、挥发段31、干馏段29、炭化段27、熄焦段26，并相互连通。每段均有独立的燃烧室，使原料煤受热均匀而保证炭化质量。管状炭化室在焦炉本体内成组径向排列，每段管状炭化室的可挥发物质均进入烘干段集气室7，以利于煤气的回收，保证挥发物中煤焦油及其它化学产品的品质和产量。本发明所提供的封闭干馏分层炭化管状立式焦炉，受热炭化均匀，能够分段温控炭化，挥发物分段析出。炭化不挂壁、不粘壁。

<REC>

<申请号>=CN200610008199.8

<名称>=新的铝电解槽用阴极碳块缝间专用填充糊料

<申请（专利权）人>=高德金;高伟

<发明（设计）人>=高德金;高伟

<申请日>=2006.02.27

<地址>=531400广西壮族自治区平果铝业公司含笑区24栋304室

<摘要>=本发明是一种新的铝电解槽用阴极碳块缝间专

用糊料粘接技术，该技术是在缝间填充糊料内，添加上一定量

的导电金属合金粉，作为改性材料、以提高糊料的导电性能；

在填充糊料中添加上氮化硅、碳化硼等粉末物质，以增加缝间

添充糊料的抗浸蚀性能、防渗漏性能；采用酚醛树脂或煤焦油、

蒽油作为结合剂，制成细逢碳胶泥，作为碳块和碳块之间，碳

块和钢棒之间的粘接填充料，采用细缝糊挤压粘接技术砌筑的

铝电解槽阴极导电内衬具有抗浸蚀性强，防渗漏性强，导电性

能好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610098032.5

<名称>=一种玻璃的熔融工艺

<申请（专利权）人>=南通吉龙玻璃有限公司;

<发明（设计）人>=茅裕平

<申请日>=2006.11.28

<地址>=226371江苏省通州市兴仁镇徐庄村五组

<摘要>=本发明公开了一种玻璃的熔融工艺，该工艺主要包括以下步骤：燃料筛选、燃料粉碎、燃料研磨、燃料除铁、燃料干燥：对石油焦粉燃料进行干燥处理，使燃料含水量小于8％，将石油焦粉燃料在炉池里燃烧，将玻璃加热到1580°～1600°直至使玻璃成为熔融状态，用石油焦粉作为熔融玻璃的燃料，比起其他燃料，如重油、煤焦油、天然气等，具有很好的价格优势，降低了燃料的成本，也就使得玻璃的制造成本大大降低，同时由于本发明采用的技术方案得到的石油焦粉燃料的含铁量小于万分之一，所以用于熔融玻璃时不但可以降低成本而且能够达到熔融玻璃的工艺要求，保持了玻璃的白度。

<REC>

<申请号>=CN200710150998.3

<名称>=提纯制备精苊的方法

<申请（专利权）人>=卫宏远;

<发明（设计）人>=卫宏远

<申请日>=2007.12.12

<地址>=100080北京市海淀区苏州街大河庄苑4号3单元1118室

<摘要>=本发明涉及一种从煤焦油中提纯制备精苊的方法。将苊含量为50～80％苊馏分高温溶化后，加入0.7～1.6∶1的工业级甲苯，二甲苯或乙醇为结晶的有机溶剂按照一定的冷却曲线冷却至0～20℃，过滤后并洗涤晶体后得到苊含量为98.5％～99.9％的固体产品。本发明的方法适用于现有工业装置生产出的两类不同苊含量的原料：一类以现有精馏工艺方法得到的苊馏分为原料，苊含量为50～80％；另一类直接以煤焦油洗油为原料，其中苊含量为8％～15％。以上两种原料经过结晶操作以后，苊产品纯度均达到98.5％以上。该过程操作简单无污染，产品苊的纯度和收率高，溶剂廉价易得、可循环使用，生产成本低，并且可使用的原料苊浓度范围很广，具有明显的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200810224087.5

<名称>=一种侧端面耐磨损的齿轮泵齿轮

<申请（专利权）人>=徐晓旭

<发明（设计）人>=王伟;韩兵;徐晓旭

<申请日>=2008.10.15

<地址>=100005北京市东城区台基厂头条10号院西3门7号

<摘要>=本发明提供一种侧端面耐磨损的齿轮泵齿轮，在齿轮轴齿轮的两侧端面上钻若干个销孔，在销孔中镶嵌陶瓷柱销。利用陶瓷柱销端面耐磨损的特性，大大提高了齿轮泵耐磨损性和可靠性，此种齿轮泵适合中压泵送各种含有大量磨粒(机械杂质)的重油、渣油、煤焦油和化学合成燃料油。对泵送上述油品实际检测效果非常明显，相对于现有齿轮泵，寿命成数十倍的提高，且油越脏这一差距就越大。

<REC>

<申请号>=CN96206175.1

<名称>=煤焦油瓷漆外缠带

<申请（专利权）人>=乌鲁木齐石油化工总厂西峰工贸总公司

<发明（设计）人>=郭敬平;林群;秦安民

<申请日>=1996.03.04

<地址>=830019新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市东山区林群转

<摘要>=本实用新型煤焦油瓷漆外缠带属于层状产品领

域,它是用于防腐用途,是由基材、防腐层、隔离层组成,在基材

的两面均匀涂覆防腐层,在防腐层上设有隔离层,防腐层采用煤

焦油瓷漆或是沥青;本实用新型是一种长效防腐材料,具有吸水

率低,绝缘性优越,抗微生物侵蚀,抗植物根茎穿透,耐石油产品

浸泡和化学稳定性好,特别适用于埋设于地下管道的防腐处

理。

<REC>

<申请号>=CN97202469.7

<名称>=立管式圆筒煤焦油加热炉

<申请（专利权）人>=宣化钢铁公司焦化厂

<发明（设计）人>=韩子能

<申请日>=1997.03.21

<地址>=075100河北省宣化市东风路2号

<摘要>=本实用新型涉及一种焦化行业煤焦油加热蒸馏

时的加热炉,它由支架7、辐射加热管群1、对流加热管群8、

加热装置及烟囱9组成。辐射加热管群1由两部分管径不同的

管群2、3组成,第一部分2管径Φ1较小,从煤焦油入口到变径

点4,从变径点4到煤焦油出口为第二部分3,管径Φ2较大。变

径点4由一个由变径凹法兰5和一个凸法兰6联接而成。由于

采用炉管变径技术,使煤焦油在加热过程中汽化前后始终处于

合适的流型状态,解决了煤焦油管壁

解焦问题,提高了生产效率,延长了加热炉寿命。

<REC>

<申请号>=CN98221809.5

<名称>=秸杆燃气水处理净化机组

<申请（专利权）人>=丁宁;刘善华;邓连友

<发明（设计）人>=丁宁;刘善华;邓连友

<申请日>=1998.07.15

<地址>=277101山东省枣庄市兴安街179号

<摘要>=本实用新型属于一种秸杆燃气集中供气出炉气

体的净化处理装置,尤其是涉及一种利用含碳生物质制取可

燃气体的水处理净化机组。已有的秸杆燃气净化处理装置设

置顺序为:净化—风机—焦油分离器,且净化设备装有固体

吸附剂。本实用新型在净化器前加了一套可使用出炉燃气降

温的冷却器,冷却器的圆筒内为挡水板结构,焦油分离器为

方型箱体内设气体撞板和气体挡板结构,无需固体吸附剂,不

但有利气体流通,且净化效果良好。

<REC>

<申请号>=CN95228777.3

<名称>=用煤焦油加工柴油的装置

<申请（专利权）人>=郑鉴

<发明（设计）人>=郑鉴

<申请日>=1995.12.19

<地址>=100039北京市石景山区鲁谷路74号133室

<摘要>=

一种用煤焦油加工柴油的装置，其特点是设有一

卧式反应釜，在反应釜上设置有填料塔，该填料塔顶

端联接出油管，出油管的另一端接冷却器，在卧式反

应釜的下部一端设有排渣管。本实用新型结构简单、

设备投资小、使用方便，使各焦化厂排出的荒煤气—

—煤焦油得到充分的利用，既可提高经济效益，减轻

焦油给环境带来的污染，又可变废为宝，缓解石油紧

缺的局面。

<REC>

<申请号>=CN95227718.2

<名称>=煤焦油蒸馏塔用提高酚、萘收率的装置

<申请（专利权）人>=段晨阳;张继昌

<发明（设计）人>=段晨阳;张继昌

<申请日>=1995.12.06

<地址>=030300山西省太原市娄烦县交通局

<摘要>=

煤焦油蒸馏塔用提高酚、萘收率的装置，由焦油

蒸馏塔和分别由焦油蒸馏塔中上部和中下部引出的

酚油侧线和萘油侧线，并将该两侧线在冷凝器窥镜后

以连通管连接所构成，该装置充分地利用和发挥了塔

效，从塔内塔外将酚和萘集中于“外三混”馏份中，这

种馏份经碱洗后满足了工业萘蒸馏塔对原料的要求，

提高了酚萘的收率。该装置容易实施，操作方便，并

适用于单塔式和双塔式焦油加工工艺流程。

<REC>

<申请号>=CN00236789.0

<名称>=焦炉废水废气净化回收装置

<申请（专利权）人>=孟宪洲

<发明（设计）人>=孟宪洲

<申请日>=2000.05.31

<地址>=031200山西省介休市顺城路侯家巷11号

<摘要>=本实用新型涉及一种焦炉废水废气净化回收装

置,包括引风机、焦炉废气净化回收装置、粗苯回收装置、沉淀

池、煤焦油油水分离器、氨气发生塔、硫酸铵合成塔、苯水分层窖、水苯分离器、释放SO<SUB>2</SUB>锅炉、废水生化处理池、SO<SUB>3</SUB>吸收塔和氰化氢洗涤塔。本装置将炼焦炉产生的废水、废气经处理后提取、回收,生产出煤焦油、硫酸铵等。将废水净化为工业用水,节约水资源。将净化后的煤气送入焦炉或其它用气处再次利用,充分利用了资源。

<REC>

<申请号>=CN01269170.4

<名称>=煤焦油电脱水装置

<申请（专利权）人>=张怀峰

<发明（设计）人>=张怀峰;陈奕铨;秦志华;邢庆凯;张金芝;李建美;宋洪基

<申请日>=2001.12.24

<地址>=250033山东省济南市天桥区北园水屯路13号

<摘要>=本实用新型公开了一种煤焦油电脱水装置。它有

脱水罐,脱水罐内在水平中心线之下安装带电电极板,在带电电

极板下方安装接地电极板,电极板上端安装倒槽式进油分布器,

带电电极板与高压电引入棒相接,高压电引入棒通过高压电柔

性电缆与脱水变压器连接。具有设备结构简化,耗能低、占地面

积小,工作效率高,无设备腐蚀现象、不污染环境等优点。

<REC>

<申请号>=CN03272372.5

<名称>=筑路沥青拌合石燃料以劣质煤焦油替代的燃烧系统

<申请（专利权）人>=刘振清

<发明（设计）人>=刘振清;吴泽学

<申请日>=2003.07.11

<地址>=114107辽宁省台安县黄沙坨镇黄沙村三组

<摘要>=筑路沥青拌合石燃料以劣质煤焦油替代的燃烧

系统，是一种改进的加热筑路沥青拌石料的燃烧装系统，其特

征是在整个燃烧系统油路中，串联添加了升压推进和二次提高

油温装置并改进了喷油火嘴，其中，升压推进是一个加压油泵，

提高油温是一个电加热的小型油罐，改进后使整个燃烧系统的

技术流程成为“脱水或乳化→一次加温→过滤去渣→升压推进

→二次加温→细化喷雾→燃烧利用”。其直接效果是能把廉价

的劣质煤焦油作为燃料使用，替代比它价格高出许多的柴重

油，用以炒热筑路用的沥青拌合石料，能满足同样的技术要求

进行筑路；其直接经济效益比使用柴重油时每公斤可节省1.75

元左右，具有低成本，高产出，少污染的特点。

<REC>

<申请号>=CN94200155.9

<名称>=新型防水隔热板

<申请（专利权）人>=崔振浩

<发明（设计）人>=崔振浩

<申请日>=1994.01.12

<地址>=155155辽宁省大石桥市沟沿镇大石桥市振洲防水材料厂

<摘要>=本实用新型涉及一种防水隔热板材，适用于楼房

屋顶、建筑房屋的外墙及室内地面的装修。由隔热层及其中部的钢筋骨架，防水层和防水保

护层组成。隔热层由水泥沙浆珍珠岩等构成，骨架由

互相垂直的钢筋及铁丝搭接成网状骨架与隔热层构

成混凝土块，上面由氯丁胶及其它橡胶涂料构成的防

水层，再上抹一层基石、沙子、云母粉等构成防水保护

层。具有防水、隔热性能好，使用寿命长、美观、成本

低等优点。

<REC>

<申请号>=CN93210803.2

<名称>=熔块窑燃用煤焦油预热装置

<申请（专利权）人>=唐山市滦南建筑陶瓷厂

<发明（设计）人>=郭兴润;牛玉民;郭兴阁;牛增金

<申请日>=1993.04.26

<地址>=063500河北省滦南县城镇中大街

<摘要>=本实用新型涉及一种熔块窑燃用煤焦油预热装

置，属于一般热交换技术领域，适用于熔块窑燃用煤

焦油或重油的预热，该装置包括油箱、散热器、输油

管、回油管、高压风管、冷却水池、烟囱、窑体，其特征

是：在冷却水池上装有由散热器、输水管、回水管组成

的冷却水余热回收利用装置，在烟囱下部装有由热水

套、散热器、散热器输水管、散热器回水管组成的烟道

余热回收利用装置。在油箱和储油池之间装有由输

油泵、输油管组成的自动输油装置。

<REC>

<申请号>=CN91215450.0

<名称>=空气洗涤器

<申请（专利权）人>=程铿

<发明（设计）人>=程铿

<申请日>=1991.05.13

<地址>=200041上海市南京西路1173弄13号108室

<摘要>=本实用新型提供一种高效的空气洗涤器，它在传

统的包括风叶、带动风叶转动的电动机和位于进风口

和出风口之间的过滤器的基础增加上了一个贮液器，

在贮液器中存放使空气中的各种不能被过滤器上的

过滤材料吸附的有害气体和微粒如尼古丁、二氧化

碳、煤焦油等溶解和吸收的吸收液，通过使过滤器转

动而与吸收液接触，或用液泵把吸收液泵至过滤器

上，不仅可清洗过滤材料上吸附的尘埃等颗粒，而且

使过滤材料含有吸收液，能吸收空气中的不能被过滤

材料吸附的有害气体和微粒。

<REC>

<申请号>=CN200420034489.6

<名称>=燃气多功能节能炉

<申请（专利权）人>=康彦清

<发明（设计）人>=康彦清

<申请日>=2004.04.22

<地址>=650605云南省昆明市五一路公安厅政治部综合处李文选转

<摘要>=本实用新型提供一种燃气多功能节能炉，包括炉

体，设于炉体上部的进料口，下部的进气口、炉条及出灰口，

其特征在于炉体上设有与出气口连通的滤网式煤气通道，该通

道的一端设有带排放口的煤焦油处理器，另一端为煤气出口。

它巧妙地解决了燃煤炉排放烟尘大，煤焦油堵塞等影响环保的

问题，同时将燃料一次性装入炉内燃烧，经氧化－还原反应后

转换成燃气供用户使用，使煤资源的利用率得到提高，有利于

节约燃料用量，本炉的工作状态无压力，无噪音，无烟尘，安

全、卫生、可靠，产气量大，燃值高，且与用气量同步，不用

不产，能与多种灶头配合使用，实为一理想、实用的多功能节

能炉。

<REC>

<申请号>=CN01272115.8

<名称>=环保多用燃气发生炉

<申请（专利权）人>=郭成民;王世军

<发明（设计）人>=郭成民;王世军

<申请日>=2001.12.11

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区五经街南十二纬路3号楼4单元3－3号

<摘要>=环保多用燃气发生炉属于一种供热设备,包括炉

体、发生气贮存箱。炉体内设有除灰室、气体发生室及二次燃

烧室。其要点是气体发生室设置在除灰室的上方,其下端与除灰

室的顶板气密性固定连接,其外侧壁与炉体的内侧壁形成一夹

腔,其侧壁上分别开设有除渣口、填料口及燃气出口,炉体上与

除渣和填料口相对应处分别装设有除渣门和填料门;二次燃烧

室位于气体发生室的上方,并向炉体外气密性连设有筒状的点

火通道,点火通道的外端口装设有点火门发生气贮存箱与炉体

的外壁气管性固定连接,并通过管路与二次燃烧室相连通,管路

上装设有阀。本实用新型不仅用煤产生燃气,还可用秸秆、糠

皮、锯末、树叶、树枝及垃圾

产生燃气,既节省能源又不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN02241856.3

<名称>=煤焦油烟气净化装置

<申请（专利权）人>=新疆塔里木管道防腐涂料有限公司

<发明（设计）人>=徐昌学;马厚逢;熊建国;季永平;李强

<申请日>=2002.07.05

<地址>=830019新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市石化老指挥部

<摘要>=本实用新型涉及一种气体净化装置，特别是指一

种煤焦油烟气净化装置，包括抽风机和与抽风机的出风口连接

在一起的放空管，其还包括有相互之间通过管子连接在一起的

气体净化装置和水净化循环装置；其中气体净化装置是由依次

串联的进烟管、喷雾塔、中间管、捕雾塔、连接管和吸附塔构

成的；水净化循环装置是由依次串联在一起的油水分离器、污

水集水箱、污水水泵、板框压滤机、净水集水箱和净水水泵构

成的；其中油水分离器的进水口通过管子与喷雾塔和捕雾塔的

底端连接在一起；净水水泵的出水口通过管子分别与喷雾塔供

水阀门和捕雾塔供水阀门连接在一起；本实用新型利用廉价易

得，并且可以在使用现场进行再生处理的水做为粘附介质，具

有运行成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN02208791.5

<名称>=立式炼焦炉

<申请（专利权）人>=康成

<发明（设计）人>=康成

<申请日>=2002.03.29

<地址>=037008山西省大同市南关南街16楼大同焦化技术开发研究所

<摘要>=一种可生产冶金焦、铁合金焦、活性炭炭化料，

同时可收回煤气、煤焦油等化工产品，并且适用不同煤种的立

式炼焦炉，它包括炉体、空气换热器、煤料预热器、煤气净化

部分、炉体配套设备，它靠煤料自重自动排焦，简化了焦炉设

备，利用燃烧产生的热废气先与燃烧用空气换热，后预热煤料，

回收了热废气中的显热，缩短了结焦时间，因此增大了生产能

力，提高了热效率，减小了对环境的污染，具有投资少、建设

周期短、经济效益显著等特点，适用于煤炭深加工就地转化炼

焦企业。

<REC>

<申请号>=CN02232363.5

<名称>=自动清洗式油烟净化装置

<申请（专利权）人>=周恒晶

<发明（设计）人>=周恒晶

<申请日>=2002.04.17

<地址>=067000河北省承德市石油学校西院13号楼206

<摘要>=本实用新型提供一种自动清洗式油烟净化装置，

结构为上下两部分，下一部分为烟气吸附催化箱，内设腔内填

充吸附材料的吸附催化鼓和烟气处理液，催化箱的另一侧与上

面的活性炭箱通，采用物理、化学综合的方式处理油、烟、尘，

既高效吸附烟气中的油、煤焦油、硫等，滤掉大部分有害物质，

同时，加入特殊的处理液，将废油转化成有用的物质，可有效

处理油烟，去油、去味、排放无污染气体、自动清洗滤芯，适

合宾馆、饭店等油烟排放量大的场所。

<REC>

<申请号>=CN02275180.7

<名称>=旋涡式锅炉除尘器

<申请（专利权）人>=黑龙江省庆安三松实业有限公司

<发明（设计）人>=郑洪武;王文学

<申请日>=2002.09.06

<地址>=152400黑龙江省庆安县庆兴街庆发路北段

<摘要>=本实用新型公开一种旋涡式锅炉除尘器，该除尘

器由壳体、排烟口、汇风室、进烟口、过滤床、S型涡流室、

洗涤反应槽、锥斗、喷头、补给水箱、溢流管和排污阀组成，

壳体内腔底部设置锥斗，锥斗上方为洗涤反应槽，反应槽上方

由隔板构成S型涡流室，涡流室内设置喷头，涡流室上方设置

过滤床，过滤床上辅有页岩陶粒。本实用新型锅炉除尘器，烟

气经S型涡流反应区激起浪花形成水幕，经撞击第一次将烟尘

分离，经挡水板及喷淋产生反射形水幕，此时为二级净化，然

后经页岩陶粒过滤床时，起到第三级净化作用，页岩陶粒吸附

性强，可吸

附烟尘中的硫化物及煤焦油，经定时反复冲洗掉。

<REC>

<申请号>=CN03240458.1

<名称>=双向对进式低温干馏装置

<申请（专利权）人>=薛志远

<发明（设计）人>=薛志远

<申请日>=2003.03.13

<地址>=453002河南省新乡市建北四路80号

<摘要>=本实用新型是一种针对高挥发性、高粘结性、焦

油含量高的煤种进行低温干馏的一种装置。该装置是由一段加

热窑和四段碳化室、两段熄焦室所组成。在该装置中并排两列

碳化车组。碳化车内可装煤。两列碳化车组依次进行加热、冷

却、熄焦，生产出适合民用的半焦产品。煤在加热过程中产生

的烟气通过冷却的得到煤焦油，而后进入燃气加热窑中燃烧。

整个工艺过程无污染。

<REC>

<申请号>=CN200320101682.2

<名称>=对焦炉废气进行净化和回收的装置

<申请（专利权）人>=孟宪洲

<发明（设计）人>=孟宪洲

<申请日>=2003.10.24

<地址>=031200山西省介休市顺城路候家巷11号

<摘要>=本实用新型涉及一种对焦炉废气进行净化和回

收的装置，属炼焦设备技术领域。该装置由消烟除尘器和气体

分离塔组成，消烟除尘器与气体分离器之间有管道相联。消烟

除尘器为一横卧圆筒，圆筒的两端为喇叭状，筒内两端各设有

气体减速用百叶窗，筒体内设有气体减速用喇叭状收放口，相

邻喇叭口之间设有高压水喷头。气体分离塔为立柱式，塔底设

有冷却水池，塔体中设有多层气体分离板，分离板上开有通孔，

塔顶和塔壁设有防爆孔。本装置可以提取炼焦炉废气中的煤焦

油，成为汽油、沥青的原料，沉淀物中可以提取多种有用的金

属和非金属物质。通过气体分离塔后的煤气进入炼焦炉循环使

用。本装置可以节约能源，降低炼焦成本，减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200420018671.2

<名称>=提取焦油型机械推进式燃煤气化锅炉

<申请（专利权）人>=曲永顺

<发明（设计）人>=曲永顺

<申请日>=2004.03.24

<地址>=157200黑龙江省牡丹江市东宁县北开源街51号（东宁变压器厂）

<摘要>=提取焦油型机械推进式燃煤气化锅炉，它包括有

水套式炉体、燃烧室、烟道和排烟水管，在燃烧室和排烟水管

间设置有两个煤气降温室，有煤气入口和煤气出口分别与燃烧

室相通，煤气降温室的一侧设有煤气冷却室，两个煤气降温室

和煤气冷却室分别有煤气通道相通，煤气冷却室内设有焦油提

取装置，在燃烧室上部开有给煤口，在燃烧室下部设有燃煤推

进器，在燃烧室下设有两个风室，燃烧室与风室由炉排和封隔

底板相隔，燃烧室底部设有出渣口。它设计新颖，结构合理，

可使燃煤在燃烧室内连续气化，产生的荒煤气在煤气冷却室内

提取煤焦油后再进入燃烧室充分燃烧，热效率高，成本低，节

能，消烟除尘效果好，是社会效益和经济效益都很显著的环保

节能锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200420034082.3

<名称>=节煤气化炉

<申请（专利权）人>=李元伟

<发明（设计）人>=李元伟

<申请日>=2004.06.16

<地址>=644604四川省宜宾县观音镇徐家乡石届村水竹组

<摘要>=本实用新型提供一种节煤气化炉，包括其上部设

有进料口、煤气出口，其下部设有出渣口、出灰口、供风口的

炉壳及炉胆，设于炉壳与炉胆之间的其上设有进、出口的隔热

水层，其特征在于炉壳上的进风口与炉壳内的供风室连通，供

风室与分布在炉胆上的各供风管连通，炉胆上的煤气出口位于

燃烧气化层，并通过置于隔热水层的煤气通道与炉壳上的煤气

出口连通。既解决了供风均匀、燃烧完全的技术问题，又克服

了现有技术只在干馏层取煤气，难于保证煤气纯度，无法减少

煤焦油量等不足，既方便了用户，同时又提高了热效率及煤气

燃值，加之隔热水层能提供热水或蒸汽，使综合节能效果显著，

是理想的节能型燃煤气化炉。

<REC>

<申请号>=CN200420060447.X

<名称>=煤燃气发生炉

<申请（专利权）人>=徐义钗

<发明（设计）人>=徐义钗

<申请日>=2004.07.24

<地址>=650000云南省昆明市北京路102号联贸大厦福力通讯

<摘要>=本实用新型为一种能将块煤转变成可燃气的装

置。现有的立式煤燃气发生炉燃气纯度低，煤焦油含量多。此

外，炉腔以耐火砖做炉衬，燃烧室温度过高，容易结渣，影响

产气量。本实用新型结构特征是：立式无耐火砖炉衬的炉腔的

下部为燃烧室，上部为干馏室，燃烧室的紧邻上方与燃气出口

相通，包括燃烧室在内的整个炉腔围有水冷套。燃气出口最好

与燃气过滤器连通，燃气过滤器也可以设有水冷套。有益效果：

由于燃气是直接从燃烧室的紧邻上方引出，无须经过料层，因

此能提高燃气纯度，减少煤焦油含量；由于炉腔围有水冷套，

燃烧室温度适当，不容易结渣，提高了产气量：此外没有耐火

砖炉衬，炉子耐用。

<REC>

<申请号>=CN200520085414.5

<名称>=一种燃油常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=邬素芳

<发明（设计）人>=邬素芳

<申请日>=2005.07.17

<地址>=272000山东省济宁市中区太白东路18号济宁市可左商贸有限公司

<摘要>=燃油常压热水锅炉，包括有油箱、炉心火膛、油

管开关、加水口、风室、尘气室、燃油汽化器、炉心火管、热

水出口和保温层组成。本实用新型以煤焦油和重柴油为燃料，

油箱设置在炉体内。被加温后的煤焦油和重柴油通过输送管道

送到燃油汽化器，在炉心火膛的高温作用下，由液体变为气体，

通过喷头排出而燃烧。废气经炉心火管的底口送到尘气室，从

排气口排出。炉心火膛的下面设置有炉门，炉门内向上在炉体

下端居中的位置，设置有风室和燃油汽化器。本实用新型将加

压器、炉心火膛和燃油汽化器设置在炉体内，可以充分利用热

能，操作也更加简单、方便而且安全。

<REC>

<申请号>=CN200520127177.4

<名称>=一种耐磨损的齿轮泵

<申请（专利权）人>=徐晓旭;东雄企业有限公司

<发明（设计）人>=徐晓旭;王伟

<申请日>=2005.10.11

<地址>=100005北京市东城区台基厂头条10号院西3门7号

<摘要>=一种耐磨损的齿轮泵，它主要包括有：前泵盖、

泵体、后泵盖、主从动齿轮；其特点是，在齿轮腔与4个轴承

腔之间分别设有4个将齿轮腔与轴承腔隔离密封的机械密封；

在主动齿轮和从动齿轮两侧的4个端面内各嵌有硬质合金环，

该硬质合金环与超硬材料制成的侧板产生相对摩擦。本实用新

型的优点是：由于采用机械密封将轴承完全隔离润滑，硬化齿

轮侧端面和侧板，从而大大提高了齿轮泵的耐磨损性，适合中

压泵送各种含有大量机械杂质的重油、渣油、煤焦油和化学合

成燃料油。对泵送上述油品实际的检测效果非常明显，相对于

现有齿轮泵，寿命成几倍至二十几倍的提高，且油越脏这一差

距就越大。

<REC>

<申请号>=CN200620019669.6

<名称>=环保煤气节能炉

<申请（专利权）人>=昆明大原经贸有限公司;

<发明（设计）人>=赵斌

<申请日>=2006.07.04

<地址>=650000云南省昆明市西昌路嘉年华商务酒店213号

<摘要>=本实用新型提供一种环保煤气节能炉，包括其上设有进、出口的炉体，设于炉体下部的炉箅及带进、出口的灰仓，其特征在于炉箅上方的炉体上设有与风机连通的供风管，炉体上的煤气

出口通过煤气管与煤气净化器相连，炉体上的烟气出口通过排烟管与烟气过滤器相连。使炉内的燃煤能够充分完全燃烧，从而加大了产气量，节约了燃煤用量；有效去除煤气中的煤焦油、煤渣、水蒸汽，不仅能提高煤气纯度及热值，而且还解决了煤焦油堵塞的问题；提高烟气除尘效率，同时还除去烟气中的硫、一氧化碳等有害气体，有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN91219087.6

<名称>=电极糊和底糊的改造

<申请（专利权）人>=付启贵

<发明（设计）人>=付启贵

<申请日>=1991.07.26

<地址>=056500河北省磁县杏园村

<摘要>=电极糊是用于电石炉，铁合金炉硅铁炉等自焙电

极的导电材料。其主要技术特征是以铝冶炼排放的

废渣为主要原料加冶金焦粉、沥青而成；底糊是电石

炉、铁合金炉、硅铁炉炉底整体捣固的碳质耐火材料，

主要是以阴极废渣为主要原料加冶金焦粉、脱水煤焦

油、硫磺粉、柴油而成。

<REC>

<申请号>=CN94227859.3

<名称>=煤气除焦器

<申请（专利权）人>=上海恒流电控设备厂

<发明（设计）人>=钟雍圭;崔振吉;罗健;张瑛

<申请日>=1994.03.17

<地址>=201800上海市加定环城路2390号

<摘要>=本实用新型是一种煤气除焦器。主要适用于去

除煤气中的煤焦油及杂质，特别适用于陶瓷窖上所使

用煤气的除焦处理。它含有塔壁由上筒体、中筒体和

下筒体构成的塔体和有恒流电源的高压电源。塔体

内电晕场的阳极是塔壁、阴极是由置于上筒体内的上

伞盘和置于下筒体内下伞盘两者之间的中心管及均

匀分布在中心管内部及周围的电晕丝所构成。本实

用新型具有使用寿命长、除焦效率高，经过用此塔处

理的煤气纯度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN94229278.2

<名称>=便携式高温加热保温筒

<申请（专利权）人>=曲书先

<发明（设计）人>=曲书先;金环海;王恒昌

<申请日>=1994.07.30

<地址>=116023辽宁省大连市沙河口区黑石礁西村仪表楼303室

<摘要>=一种便携式高温加热保温筒，主要用于易凝固油

料检测取样加热保温过程使用。该保温筒的同体7

与内筒5之间设有保温层2，其结构特点在于保温层

2与内筒5中间装有电加热器6，该加热器由温控开

关8进行恒温控制。本实用新型与现有技术比较，具

有现场取样灵活方便，省时省力，节能等优点。取样

过程既可将试样加热至所需检测温度，而且一定时间

内可以保证试样恒温，改变了现有实验室恒温加热检

测试样的传统操作方法，检测试样迅速、准确。本保

温筒是用于检测石蜡、食用蜡、重油、煤焦油等易凝固

油料产品质量标准的一种新型工具。

<REC>

<申请号>=CN94237050.3

<名称>=多用途防粘胶带

<申请（专利权）人>=张国明

<发明（设计）人>=张国明

<申请日>=1994.04.04

<地址>=412007湖南省株洲市天台路天台山庄18号

<摘要>=本实用新型介绍的多用途防粘胶带由织物芯带

1和防粘层2组成，其特征是在织物芯带1的单面或

双面复合着由防粘材料制成的防粘层2。该多用途

防粘胶带特别适用于由高分子材料改性的煤焦油、沥

青类防水卷材生产设备配套应用，既耐油又耐高温，

适应于-40℃～260℃范围使用。

<REC>

<申请号>=CN95222719.3

<名称>=蒸汽喷吹金属硬密封蝶阀

<申请（专利权）人>=朱继祖

<发明（设计）人>=朱继祖;邹华;刁询民;王新贤

<申请日>=1995.10.10

<地址>=434000湖北沙市邮政9501信箱

<摘要>=

本实用新型涉及一种蒸汽喷吹金属硬密封蝶阀，

属于管道阀门领域。

它主要由气阀、主阀体、环形压板、固定环、密封

圈、碟板等部件组成，其特征在于主阀体的侧面上固

定安装有气阀，在正对气阀的主阀体的内侧面固定安

装有固定环、固定环下方的台阶处安装有密封圈，环

形压板通过固定螺钉将密封圈卡定在固定环处，碟板

通过转轴安装于主阀体内，并与密封圈呈活动配合。

它密封可靠、开闭灵活方便，是一种能自动清除

粘附于金属密封面上煤焦油的理想的新型蝶阀。

<REC>

<申请号>=CN95224418.7

<名称>=内燃式移动床干馏炉

<申请（专利权）人>=王同章

<发明（设计）人>=王同章

<申请日>=1995.10.13

<地址>=450004河南省郑州市东明路29号院1号楼东单元4楼

<摘要>=

一种内燃式移动床干馏炉，它主要用于褐煤、长

焰煤和非粘结性烟煤的低中温干馏。该炉为干法出

焦，结构简单，热效率高。它不仅可从煤中获得半焦、

煤焦油和煤气产品，而且还可与工业锅炉组成煤气-

蒸汽联产装置。其特征是炉体的顶部装有带闸板阀

的煤斗，带下料阀的焦斗装在炉体的下部，焦斗的出

口有下焦器，沿圆筒形炉体的高度分为预热干馏段、

燃烧段和冷却段。燃烧段的周边设有周边烧嘴和中

心烧嘴，冷却段装有热管对半焦显热进行回收。

<REC>

<申请号>=CN95243022.3

<名称>=回收无污染炼焦炉

<申请（专利权）人>=四川省威远一路顺实业总公司

<发明（设计）人>=林文奎

<申请日>=1995.04.10

<地址>=642451四川省威远新店镇新盛街169号四川省威远县一路顺实业总公司

<摘要>=

一种回收无污染的新型炼焦炉，由炉体、回收部

分、有排烟道的箱体式焰式燃烧结构以及废水处理闭

路循环系统等组成。炉体采用了由骨架、耐火砖、保

温层、滚轮等组装为可移动密封活动组合顶盖。减少

外在灰份，环境污染和劳动强度。采用分离器和冷却

管风机系统，利用风机负压回收煤气、煤焦油回收率

高，效益好，且煤气用于焦炉点火省力省时。箱式倒

焰式燃烧，炉温高，结焦快、产量高、污染少。废水处

理闭路循环系统，防止废水外流污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96204811.9

<名称>=高强度加筋土工膜

<申请（专利权）人>=马友

<发明（设计）人>=马友

<申请日>=1996.03.22

<地址>=130121吉林省长春市南关区大南建筑材料厂

<摘要>=高强度加筋土工膜,属于防水卷材类。是以由无纺

布或纤维织物中浸有浸渍料形成的筋,在筋的一个侧面粘覆有

塑料膜组成的土工膜为基础;在筋的另一个侧也粘覆有塑料膜

筋中的浸渍料是以煤焦油为原料、以聚氯乙烯为改性材料、以

氯化聚乙烯为再改性材料、并附以抗老化剂及填料制成的浸渍

料。这种土工膜,有强度高、抗渗透性强、使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN96206176.X

<名称>=浸渍锅

<申请（专利权）人>=乌鲁木齐石油化工总厂西峰工贸总公司

<发明（设计）人>=郭敬平;林群;秦安民

<申请日>=1996.03.04

<地址>=830019内蒙古自治区乌鲁木齐市东山区林群转

<摘要>=本实用新型浸渍锅是属于把液体或其它流体物

质涂布于表面的装置,它是用于把煤焦油瓷漆涂布在外缠带基

材上的专用设备,它是在与锅体相连的支架上设置有上、下滚筒,

滚筒轴上安装传动齿轮,它结构简单,加工效率高,加工的外缠带,

涂布一致,厚度均匀,有一定的空隙度,避免在使用中产生空鼓,

增粘结力。

<REC>

<申请号>=CN96239894.2

<名称>=一种水烟嘴(烟斗)

<申请（专利权）人>=王传道

<发明（设计）人>=王传道

<申请日>=1996.12.20

<地址>=430010湖北省武汉市汉口花桥一村13栋24号一门一楼

<摘要>=本实用新型提供了一种由烟嘴、烟道、香烟座、

进烟管、过滤体及导管组成的水烟嘴,过滤体位于烟道内,进烟

管与香烟座连通,进烟管上开有出气孔并插在过滤体中,导管一

端与烟嘴连通,另一端位于在烟道内。由于储水海绵构成的过滤

体的吸附,及与烟嘴连通的导管的限制水位的双重作用,使得本

水烟嘴(烟斗)不仅保留了旧式水烟斗的对煤焦油等物质的过滤

作用,而且携带方便,使用随意。

<REC>

<申请号>=CN98233474.5

<名称>=筒式吸焦装置

<申请（专利权）人>=上海永新彩色显象管有限公司

<发明（设计）人>=任云寿

<申请日>=1998.12.11

<地址>=200237上海市朱梅路201号

<摘要>=一种筒式吸焦装置，包括一筒体，该筒体一端封

闭，另一端敞口，侧壁为栏栅状；以及一聚丙烯滤布，它紧裹

着所述筒体的侧壁。所述聚丙烯滤布的厚度在10—12mm范围

内，孔径在30—40μm范围内。该筒式吸焦装置可安装在煤

压机进气管道内，以便从提供给煤压机的焦炉煤气中清除煤焦

油，防止在煤压机的叶轮上积聚煤焦油，并给彩管生产线提供

高品质煤气。

<REC>

<申请号>=CN98249985.X

<名称>=石油沥青烟气净化处理装置

<申请（专利权）人>=四川石油管理局油气田建设工程总公司

<发明（设计）人>=徐中全

<申请日>=1998.12.29

<地址>=641003四川省内江市东风路199号张勇转

<摘要>=一种新型石油沥青烟气净化处理装置,其特征是

由集气装置、浸润装置、分离装置以及污液再生循环箱等组合

而成。本装置设有合理的吸气罩,负压吸收散发的烟气,经高压

风机增压进入变径管与雾状液体混合,使烟气中的液滴浸润后

粒径增大重量增加,再经多挡分离器分离,分离后的气体由尾气

烟囱集中排放。经本装置处理后的石油沥青或煤焦油瓷漆烟气,

避免了无规则排放和第二次污染,

集中排放的尾气符合国家环保法规的规定。

<REC>

<申请号>=CN200420118559.6

<名称>=一种重烃制备轻质烷烃的酿造罐

<申请（专利权）人>=姜国文

<发明（设计）人>=姜国文

<申请日>=2004.10.13

<地址>=100055北京市宣武区南滨河路23号立恒名苑三座2103室

<摘要>=本实用新型涉及一种利用酿造工艺制备烷基烃

C<SUB>8</SUB>－

C<SUB>24</SUB>的重烃制备轻质烷烃的酿造

罐，它是由罐体、双氢转因子回流填料柱、交叉流态反应管、

催化反应管、烃类气体流态重整发生器、破沫网、差频本振柱、

差频回流管、盈热应力环形空间管、吸热翼导板构成，结构简

单，设计合理，是一个低能耗、低成本、常压的生产设备，节

约钢材，节约加工能源，可将不能炼制的重油、渣油、稠油、

废旧橡胶轮胎、煤焦油、煤和废旧工程塑料转化为轻质烃燃料

油。

<REC>

<申请号>=CN200720030074.5

<名称>=油泵补偿增压装置

<申请（专利权）人>=孟卫东

<发明（设计）人>=孟卫东

<申请日>=2007.10.31

<地址>=257091山东省东营市荷泽路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种油泵的密封装置，尤其是一种油泵补偿增压装置。提供一种结构简单、体积小，重量轻的油泵补偿增压装置。其包括油泵、泵体、泵盖轴套和齿轮在油泵的泵盖和轴套之间靠近轴套的泵体端面镶嵌有O形密封圈1。采用上述结构以后，由于在泵体端面靠近轴套位置镶嵌O形圈，可以通过拧紧螺丝使泵盖靠近泵体，同时压缩O形圈，泵盖推动轴套和轴套向泵体内平移，靠近齿轮和齿轮的端面。从而，使油泵用来输送重油、煤焦油，寿命比普通齿轮泵提高一倍。

<REC>

<申请号>=CN200420039554.4

<名称>=空心形水煤气变换催化剂

<申请（专利权）人>=翁子斌

<发明（设计）人>=翁子斌

<申请日>=2004.03.25

<地址>=台湾省基隆市远源路341－2－12楼

<摘要>=本实用新型涉及一种条形或球形水煤气变换催

化剂，目的是为了解决现有技术存在的对重金属、煤灰、煤焦

油等吸附量较小，容易在第一变换炉上部催化剂上沉积，停车

更换第一变换炉上部催化剂的次数非常频繁等技术问题。本实

用新型空心形水煤气变换催化剂特征在于：所述催化剂内设有

一个以上的空心通孔。由于本实用新型采用了上述结构，使得

水煤气变换催化剂的吸附面积增大，从而对重金属、煤灰、煤

焦油的吸附量增大，并且第一变换炉上部催化剂上的沉积物可

以在空心通孔或凹槽内沉积，使得催化剂床层阻力降大大减

小，避免了频繁停车更换第一变换炉上部催化剂，大大提高了

生产效率和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200720100537.0

<名称>=换热炉

<申请（专利权）人>=李东魁

<发明（设计）人>=李东魁

<申请日>=2007.02.01

<地址>=054001河北省邢台市开发区东汪镇王庄村

<摘要>=本实用新型公开了一种换热炉，包括炉体(1)、炉膛(2)、烟囱(3)、清灰口(5)，炉体(1)设为上小下大的喇叭形，炉体(1)上方的炉口(4)设为进风口及进料口。本实用新型改变了传统的燃烧方式，使得氧气从上往下走、燃烧物在下、火从上往下燃烧，燃烧物燃烧充分，不会放出未完全燃烧的碳、水煤气、煤焦油，也不会形成黑烟，燃烧后的残留灰烬极少，充分利用了能源，节约能源、保护环境。

<REC>

<申请号>=CN03246291.3

<名称>=新型压缩机气阀

<申请（专利权）人>=郑州市光明机械有限公司

<发明（设计）人>=李朝艳;李艳波;李文茂;李广伟;李文报;孙爱芳;邵志伟;李振茂

<申请日>=2003.08.06

<地址>=450051河南省郑州市秦岭路北段28号

<摘要>=一种新型压缩机气阀，包括有阀座、升程限制器

和阀片，阀座和升程限制器固定连接，在阀座和升程限位器上

分别设置有多个气孔，阀片位于阀座和升程限位器的气孔之

间，阀座和升程限制器之间设置有大于阀片厚度的间距，在阀

片和升程限制器之间还设置有弹簧，每个阀片的上端分别与阀

座上相对应气孔的下端相配合，每个阀片的下端分别与升程限

制器上的相对应当气孔相配合，弹簧分别位于升程限制器的弹

簧孔内并与阀片的下端相接触。因在阀片的上端面和阀座上气

孔的下端面分别设置有相互配合的倒角，此结构能保证气阀的

密闭性，使阀片在含有粉尘、煤焦油等脏物的环境下正常工作。

该阀片还具有耐高温高压、耐腐蚀、耐磨且噪音低使用寿命长

等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820075912.5

<名称>=一种高密封性焦炉煤气风机

<申请（专利权）人>=天津市宝丰风机制造有限公司

<发明（设计）人>=陈同喜

<申请日>=2008.08.08

<地址>=301800天津市宝坻区津围路39号

<摘要>=本实用新型涉及一高密封性焦炉煤气风机，由电机组、传动组、叶轮、

机壳构成，传动组的传动轴上同轴套装外密封套，在外密封套与传动

轴之间同轴套装内密封套，在内密封套与外密封套之间嵌装有密封

环，其创新点在于：在外密封套前端延伸制有一嵌装入叶轮的轮盘后

端面所制环槽内的挡套，在该挡套位于轮盘端面外的外周壁面上制有

径向导流环槽。本实用新型结构设计科学合理，通过采用特制的内外双层

密封套结构使安装于煤气机壳一侧的风机传动组部具有更加良好的

密封效果，有效防止机壳内部所的煤焦油和煤气在风机传动轴部分的

渗漏，从而保持风机的长期高效稳定运行，同时维护生产环境的清洁

卫生。

<REC>

<申请号>=CN200620032626.1

<名称>=高效环保节能炭化炉

<申请（专利权）人>=李海平;

<发明（设计）人>=李海平

<申请日>=2006.09.25

<地址>=451200河南省巩义市孝义镇园丁街28号

<摘要>=本实用新型涉及一种高效环保节能炭化炉，含有炭化炉外壳体，外壳体内表面的保温隔热层，卧式或立式炭化室，炭化室密封门，在隔热层于炭化室四周以及炭化室顶板与外壳体壳顶内表面之间设有一定距离空间，外壳体壳顶上设有按一定规律分布的多根烟囱，在外壳体下部与炭化室底板外表面设有一个或多个燃烧室，燃烧室炉箅下面为排灰室，在炭化炉外壳顶板外表面装有储气罐，所述储气罐有管道与炭化室连通，储气罐上部设有出气管，至少有一根烟囱竖向从燃烧室贯穿炭化室或直接穿过外壳体排出壳体外。本实用新型的高效环保节能炭化炉，具有炭化时间短，较传统木炭机四天以上缩短为一天(24小时)，炭化效率提高3－5倍，炭化成品率高，较传统机制木炭机30％以下提高为99％以上，出炭率为43.7％以上，同时可以回收副产品煤焦油，便于城市和农村大量生产。

<REC>

<申请号>=CN200520130054.6

<名称>=压缩机气阀

<申请（专利权）人>=郑福兴

<发明（设计）人>=郑福兴

<申请日>=2005.11.03

<地址>=325000浙江省温州市龙湾区永中镇郑宅村

<摘要>=本实用新型涉及一种压缩机气阀，其包括阀座和

升程限位器，阀座和升程限位器由螺栓与螺母固定连接，阀座

上沿轴向设有若干个均匀分布的气孔，所述气孔下方设有与之

相配合的金属阀片，所述金属阀片呈蘑菇形，其中金属阀片蘑

菇形接触部分与阀座上的气孔相配合，阀座上面气孔与金属阀

片上部圆形面的外表面相配合，金属阀片下端圆筒形部分位于

升程限位器上的弹簧孔内，圆筒形部分的高度小于弹簧孔内的

深度，弹簧位于圆筒形部分与升程限位器的弹簧孔内；阀座和

升程限位器之间的螺栓上装有轴向高度大于金属阀片上部高

度的升程垫圈。本实用新型的压缩机气阀能保证气阀具有很好

的密闭性，及在高温高压含有粉尘煤焦油等脏物的环境中保证

气阀正常工作，延长气阀使用寿命。